Nr RF.271.1.17.2025.FZ1  		   	                 	 Kostrzyn, dnia 18 kwietnia 2025 r.

Strona internetowa postępowania

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „BUDOWA ZADASZENIA O STAŁEJ KONSTRUKCJI ISTNIEJĄCEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 
W KOSTRZYNIE W FORMULE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ”

DODATKOWE INFORMACJE DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

- Lokalizacja miejsc postojowych zostanie wykazana w decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zapewnienie miejsc postojowych zapewnione zostanie za pomocą miejsc postojowych istniejących na terenie działki drogowej.

- Klasyfikacja pod względem zagrożenia ludzi to ZL1

- Odprowadzenie wód deszczowych należy zapewnić za pomocą istniejącego drenażu oraz  studzienek. Dodatkowo należy zaprojektować i wykonać opaskę żwirową dookoła obiektu na którą nastąpi spływ wody z powierzchni dachu; tak, aby nie tworzyły się zastoje wody. Parametry opaski należy ustalić na etapie projektowania.

- Obiekt musi spełniać zapisy „Warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” w zakresie przepisów pożarowych. Obiekt należy zakwalifikować do kategorii zagrożenia ludzi ZLI. Budynek o tej kategorii musi spełnić wymagania klasy odporności min. D. W związku z czym poszczególne elementy muszą spełnić poniższe kryteria:

| Klasa odporności pożarowej budynku | Klasa odporności ogniowej elementów budynku5) *) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | główna konstrukcja nośna | konstrukcja dachu | strop1 | ściana zewnętrzna1), | ściana wewnętrzna1 | przekrycie dachu3) |
| "D" | R 30 | (-) | R E I 30 | E I 30 (o↔ i) | (-) | (-) |

- Zamawiający nie wymaga wykonania konstrukcji budynku z aluminium. Konstrukcja może zostać zaprojektowana i wykonana jako stalowa.

- Możliwe jest przesuniecie płyty boiska tak, aby spełniała założenia wysokości w polu gry. Pod pojęciem pola nie gry nie uwzględnia się części płyty boiska znajdującej się poza liniami wyznaczającymi pole gry. Możliwa jest zmiana wysokości ścian bocznych, a także wysokości hali przy zachowaniu ustaleń wynikających z decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego.

- Ogrzewanie należy zaprojektować tylko dla części zaplecza.

- Instalacja odgromowa jest wymagana. Zamawiający nie narzuca sposobu jej rozwiązania 
(np. poprzez zastosowanie masztów). Przyjęte przez Wykonawcę rozwiązanie należy ustalić / uzgodnić na etapie projektowania.

- Parametry istniejącej podbudowy boiska:

Podbudowa na obiekcie Orlik w części wielofunkcyjnej wg projektu:

- koryto(grunt rodzimy),

- warstwa odsączająca z piasku gr.10 cm,

- warstwa konstrukcyjna z kruszywa łamanego o frakcji 31,5 -63 mm, gr 10 cm,

- warstwa klinująca z kruszywa kamiennego o frakcji 0-31,5 mm,  gr.5 cm.

Należy jednak przeprowadzić oględziny podbudowy istniejącej i jeśli to niezbędne 
to podbudowę uzupełnić do wymaganej przez producenta nawierzchni grubości i jakości.

- Zamawiający udostępnia rysunek z zaznaczeniem utwardzenia terenu (należy nawiązać do chodnika istniejącego); pozostałą cześć terenu należy pozostawić biologicznie czynną i obsadzić trawą. Dodatkowo należy zaprojektować i wykonać opaskę żwirową dookoła obiektu na którą nastąpi spływ wody z powierzchni dachu; tak, aby nie tworzyły się zastoje wody. Parametry opaski należy ustalić na etapie projektowania.