| „PROJEKT JS” | USŁUGI PROJEKTOWE I BUDOWLANE SŁAWOMIR PODESZWA 44-293 SZCZERBICE, UL. LEŚNA 29A; tel.:502242832 e-mail: projektjs@wp.pl NIP: 642-291-77-87 |
| --- | --- |

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

| INWESTOR |  | ZAKŁAD KARNY W RACIBORZU 47-400 RACIBÓRZ, UL. EICHENDORFFA 14 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO |  | REMONT ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ W ZAKŁADZIE KARNYM W RACIBORZU |  |  |  |
| ADRES I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO |  | 47-400 RACIBÓRZ, UL. EICHENDORFFA 14 KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XXVI |  |  |  |
| POZOSTAŁE DANE ADRESOWE |  | JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: RACIBÓRZ OBRĘB EWIDENCYJNY: RACIBÓRZ KARTA MAPY 2 IDENTYFIKATOR DZIAŁEK: 241101_1.0007.AR_2.127 241101_1.0007.AR_2.3831/125 |  |  |  |
| ZESPÓŁ AUTORSKI | ### IMIĘ I ### NAZWISKO | SPECJALNOŚĆ I NUMER #### UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH | ##### ZAKRES ##### OPRAC. | ##### DATA OPRACOW. | ##### PODPIS |
| Główny Projektant | mgr inż. SŁAWOMIR PODESZWA | Uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, nr SLK/3529/POOS/11 nr ewidencyjny SLK/IS/7329/11 | instalacje sanitarne | luty 2025 |  |
| Sprawdzający | mgr inż. LESZEK CYGAN | Uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, nr SLK/2089/POOS/08 nr ewidencyjny SLK/IS/5600/08 | instalacje sanitarne | luty 2025 |  |
| MIEJSCOWOŚĆ I DATA: |  | Szczerbice, luty 2025 r. |  |  |  |

Spis treści projektu zagospodarowania terenu

I. Dokumenty dołączone do projektu

1. Kopia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych oraz kopia zaświadczenia

o przynależności do izby samorządu zawodowego projektanta branży sanitarnej		str. 3

2. Kopia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych oraz kopia zaświadczenia

o przynależności do izby samorządu zawodowego sprawdzającego branży sanitarnej	str. 4

3. Oświadczenie projektanta lub osoby sprawdzającej projekt budowlany o sporządzeniu

projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej		str. 5

II. Część opisowa

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego 								str. 6

2. Istniejący stanu zagospodarowania działki lub terenu					str. 6

3. Dane dotyczące rejestru zabytków i ustaleń MPZP						str. 6

4. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na teren					str. 6

5. Projektowane zagospodarowanie terenu 							str. 6

6. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu 						str. 7

III. Część rysunkowa

1. Plan orientacyjny 										str. 8

2. Projekt zagospodarowania terenu								str. 9

Projekt zawiera 9 zszytych i ponumerowanych stron

OŚWIADCZENIE

PROJEKTANTA LUB OSOBY SPRAWDZAJĄCEJ PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy Prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994 r., (tekst jednolity – Dz.U. 2024 poz. 725) oświadczam, że projekt budowlany:

REMONT ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI

KANALIZACJI SANITARNEJ

W ZAKŁADZIE KARNYM W RACIBORZU

zlokalizowanej:

47-400 RACIBÓRZ, UL. EICHENDORFFA 14

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: RACIBÓRZ

OBRĘB EWIDENCYJNY: RACIBÓRZ

KARTA MAPY 2

DZIAŁKI NR.: 127, 3831/125

sporządzony w dniu:

luty 2025 r.

wykonany na zlecenie:

ZAKŁAD KARNY W RACIBORZU

47-400 RACIBÓRZ, UL. EICHENDORFFA 14

została wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

| PROJEKT. / SPRAWDZ. | ### IMIĘ I ### NAZWISKO | SPECJALNOŚĆ I NUMER #### UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH | ##### ZAKRES OPRAC. | ##### DATA | ##### PODPIS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Główny Projektant | mgr inż. SŁAWOMIR PODESZWA | Uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, nr SLK/3529/POOS/11 nr ewidencyjny SLK/IS/7329/11 | instalacje sanitarne | luty 2025 |  |
| Sprawdzający | mgr inż. LESZEK CYGAN | Uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, nr SLK/2089/POOS/08 nr ewidencyjny SLK/IS/5600/08 | instalacje sanitarne | luty 2025 |  |
| MIEJSCOWOŚĆ I DATA: |  | Szczerbice, luty 2025 r. |  |  |  |

OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Celem niniejszego opracowania jest przygotowanie kompletnej dokumentacji budowlanej służącej do remontu odcinka istniejącej zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w zakładzie karnym w Raciborzu.

Niniejsza dokumentacja jest projektem zagospodarowania terenu.

2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zgodnie z mapami, na trasie oraz sąsiedztwie projektowanej inwestycji występuje następujące uzbrojenie:

- podziemne instalacje oraz sieć wodociągowa z przyłączami;

- podziemne instalacje oraz sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami;

- podziemne instalacje oraz sieć kanalizacji deszczowej z przyłączami;

- podziemne instalacje oraz sieć gazowa z przyłączami;

- podziemne instalacje oraz sieć ciepłownicza z przyłączami;

- podziemne kable energetyczne oraz telekomunikacyjne;

- napowietrzne linie energetyczne oraz telekomunikacyjne z słupami;

- drogi publiczne oraz drogi wewnętrzne.

Trasy istniejącego uzbrojenia podziemnego zostały naniesione przez służby geodezyjne na mapę sytuacyjno-wysokościową w obowiązujących kolorach.

Służby geodezyjne nie wykluczają występowania uzbrojenia niepokazanego na podkładach mapowych. Z uwagi na specyfikę zakładu, możliwe jest występowanie znacznej ilości uzbrojenia podziemnego niepokazanego na podkładach mapowych.

Przed przystąpieniem do prac wykonać przekop kontrolny w celu ustalenia rzeczywistego stanu uzbrojenia podziemnego. Prace w tym rejonie należy prowadzić ręcznie pod nadzorem odpowiednich służb. Istniejące uzbrojenie zabezpieczyć na okres prowadzonych prac.

3. DANE DOTYCZĄCE REJESTRU ZABYTKÓW I USTALEŃ MPZP

Zgodnie z MPZP Miasta Racibórz (uchwała nr XLIII/651/2006) projektowana inwestycja, zlokalizowana jest na terenach zabudowy usługowej H2IS oraz terenów zieleni H41ZP.

Inwestycja zlokalizowana jest w granicach obszaru wpisanego do rejestru zabytków oraz w granicy strefy „B” ochrony konserwatorskiej.

Obiekt położony będzie na terenie będącym własnością Inwestora.

Pojawienie się osób postronnych na terenie inwestycji jest możliwe.

Inwestycja nie jest sprzeczna z ustaleniami w/w MPZP.

4. DANE OKREŚLAJĄCE WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA TEREN

Zgodnie z MPZP Miasta Racibórz (uchwała nr XLIII/651/2006) projektowana inwestycja, zlokalizowana jest poza granicami terenów górniczych. W związku z powyższym przedmiotowa inwestycja nie wymaga dodatkowego zabezpieczenia przed wpływami eksploatacji górniczej.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Zgodnie z przedmiotem zamówienia zaprojektowano remont odcinka istniejącej zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w zakładzie karnym w Raciborzu.

Trasę projektowanego uzbrojenia terenu oraz lokalizację urządzeń przedstawiono na rys. nr 2 - projekcie zagospodarowania terenu.

5.1. Opis rozwiązania

Z uwagi na duże zagłębienie istniejącej kanalizacji sanitarnej, liczne uzbrojenie podziemne, projektowany remont istniejącej kanalizacji sanitarnej zaleca się wykonać w technologii bezwykopowej metodą sterowanego przecisku hydraulicznego z przewiertem pilotażowym, gdzie ciąg rur stalowych przeciskowch będzie stanowił rurę ochronną dla prowadzonych przewodów kanalizacji sanitarnej wykonanych z rur PVC-U ze ścianką litą, kielichowych SN8 kN/m2. Rury przewodowe układać na płozach poślizgowych.

Na zmianie kierunku trasy projektowanych przewodów kanalizacji sanitarnej oraz w punktach przełączenia / podłączenia istniejących przewodów kanalizacji sanitarnej zaprojektowano studzienki rewizyjne Ø1000 mm PP. Przejścia rur przez ściany studzienek wykonać jako szczelne. Dna kinety studni powinny posiadać wyprofilowanie zapewniający prawidłowy ukierunkowany przepływ ścieków. Podłączenia kanałów wykonać zgodnie z kierunkiem przepływu pod max. kątem 90o. Włączenie do studni wykonać jako szczelne do przygotowanego fabrycznie otworu w kinecie.

Z uwagi nas specyfikę zakładu karnego w Raciborzu oraz brak możliwości wyłączenia z eksploatacji zakładu w czasie prowadzenia prac budowlanych, wykonawca zobowiązany jest do zachowania ciągłości przepływu ścieków sanitarnych (wykonanie bypassu – pompowanie tymczasowe).

Trasę projektowanego uzbrojenia terenu oraz lokalizację urządzeń przedstawiono na rys. nr 2 - projekcie zagospodarowania terenu.

6. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU

W nawiązaniu do Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. 2020 poz. 1609 (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1679 z późniejszymi zmianami), informuje, iż obszar oddziaływania projektowanego obiektu budowlanego, mieści sie w całości na działkach, na których obiekt został zaprojektowany, a więc na działce o numerze ewidencyjnym 127, 3831/125 (jednostka ewidencyjna: Racibórz, obręb ewidencyjny: Racibórz, arkusz mapy 2).

Obszar oddziaływania obiektu – po śladzie projektowanych sieci, tj. wzdłuż trasy projektowanego uzbrojenia podziemnego w pasie o szerokości większym od gabarytów urządzeń/studzienek o 2,0 m z każdej stron. W trakcie budowy nie przewiduje się zajęcia sąsiednich nieruchomości, lokalizacja inwestycji ogranicza się do dysponowania terenem w zakresie działek objętych projektem.

Jednocześnie zgodnie w/w rozporządzeniem poniżej wskazano przepisy prawa w oparciu, o które dokonano określenia obszaru oddziaływania obiektu:

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego - Dz.U. 2020 poz. 1609 (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1679 z późniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 (tekst jednolity Dz.U. 2024 poz. 725);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1225 z późniejszymi zmianami).

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839 z późniejszymi zmianami).

- "Wymaganiami technicznymi, zeszyt 3: Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych", COBRTI Warszawa, 2001 r.,

- "Wymaganiami technicznymi, zeszyt 9: Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych", COBRTI Warszawa, 2003 r..

| Główny Projektant | mgr inż. SŁAWOMIR PODESZWA | Uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, nr SLK/3529/POOS/11 nr ewidencyjny SLK/IS/7329/11 | instalacje sanitarne | luty 2025 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |