- Opis Przedmiotu Zamówienia(OPZ)

# Objaśnienia użytych skrótów

SA	-   Sad Apelacyjny

SO	-   Sąd Okręgowy

SR 	-   Sąd Rejonowy

OPZ 	-   Opis Przedmiotu Zamówienia,

Gr. 1 (Grupa 1) 	- lokalizacje w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie, Sądzie Okręgowym w Krakowie, wymienione w Załączniku nr 1 do OPZ o największej przepływności łączy dostępowych i szczególnych wymaganiach na urządzenia dostępowe CE

Gr. 2 (Grupa 2) 	- wyspecyfikowana w Załączniku nr 1 do OPZ grupa pozostałych lokalizacji zamawiającego o zadanych wymaganiach na przepustowość łączy dostępowych i urządzenia dostępowe CE

  - Definicje

Adres IP – liczba nadawana interfejsowi sieciowemu, grupie interfejsów (broadcast, multicast), bądź całej sieci komputerowej opartej na protokole IP, służąca identyfikacji elementów warstwy trzeciej modelu OSI (pełna nazwa ISO OSI RM, ang. ISO Open Systems Interconnection Reference Model) – w obrębie sieci oraz poza nią (tzw. adres publiczny), jeśli nie zaznaczono inaczej jest on rozumiany, jako adres zgodny ze specyfikacją IPv4.

IP (ang. Internet Protocol) – protokół transmisji danych używany przez systemy komunikujące się ze sobą w obrębie Internetu i w wydzielonej sieci, której usługi dostarczy Wykonawca.

Adres MAC (ang. Media Access Control Address) – adres warstwy łącza danych, który jest wymagany dla każdego urządzenia podłączonego do Ethernet LAN.

BGP (ang. Border Gateway Protocol) – protokół bramy brzegowej umożliwiający tworzenie niezapętlonych ścieżek pomiędzy różnymi systemami autonomicznymi. Otwarty standard protokołu BGP jest definiowany w dokumentach RFC 4271 i 1771.

Brak dostępności usługi – dla transmisji danych przerwa w świadczeniu usługi (brak połączenia z użytkownikiem Zamawiającego) lub odchylenie od wartości parametrów jakościowych (tj. opóźnienie, kołysanie i utrata pakietów) ponad 20% od wartości wymaganej, dla usług głosowych i wideo, brak możliwości nawiązania połączenia.

CoS - (ang. Class of Service) - zdefiniowane przez Zamawiającego klasy umożliwiające podział ruchu wg priorytetów; podział na CoS zapewni zarazem logiczną separację kanałów w ramach poszczególnych klas na całej trasie przesyłu między punktami obsługiwanymi w ramach zamówienia.

Ethernet – standaryzowany przez organizację branżową IEEE protokół transmisji danych umożliwiający transfer informacji w kanałach wirtualnych do 100 Mbit/s, w wersji 1 Gigabit Ethernet do 1 000 Mbit/s i w wersji 10 Gigabit Ethernet do 10 000 Mbit/s, przy zachowaniu takich cech jak format ramki oraz mechanizm adresowania MAC.

Etykieta (Label) - nagłówek nadawany pakietom przez LER, a wykorzystywany przez LSR do ich przesyłania. Format tego nagłówka zależy od technologii podkładowej.

Infrastruktura – zespół urządzeń, obiektów, praw, procedur oraz usług i działań niezbędnych do zrealizowania funkcji zaspokajających określone potrzeby Zamawiającego.

Interfejs przyłączeniowy - interfejs w standardzie Ethernet, lub w postaci wkładki światłowodowej SFP (obsługującej łącze na standardowym wielomodowym włóknie światłowodowym (MMF)), o przepływności 1 Gigabit lub 10 Gigabit, zlokalizowanych w urządzeniach dostępowych CE, za pomocą, którego Użytkownik w danej placówce ma dostęp do usługi transmisji danych.

Label Distribution Protocol (LDP) - protokół umożliwiający komunikację między urządzeniami brzegowymi i szkieletowymi. Zajmuje się przyznawaniem etykiet. Tworzy też ścieżki LSP, wspólnie z protokołami routingu takimi jak OSPF IS-IS, EIGRP lub BGP.

Label Edge Router (LER) - urządzenie przeprowadzające przetwarzanie pakietu, klasyfikację i nadawanie pierwszej etykiety. Funkcję tę pełnią urządzenia brzegowe.

Label Switch Router (LSR) - urządzenie w sieci rdzeniowej Wykonawcy przełączające pakiety jedynie na podstawie etykiet. Typowo funkcję tę pełnią routery w sieci rdzeniowej.

Label Switched Path (LSP) - ścieżka poprzez sieć operatora zdefiniowana poprzez etykiety umożliwiające połączenie między urządzeniami końcowymi. Mogą one być tworzone statycznie, lub dynamicznie - na podstawie protokołów routingu.

LAN - (ang. Local Area Network) - lokalna sieć transmisji danych obejmująca swym zasięgiem pojedynczą jednostkę Zamawiającego,

Lokalizacja — adres Zamawiającego, pod którym znajduje się wyznaczone pomieszczenie na terenie wykonywania przez Zamawiającego zadań, do którego na podstawie umów, decyzji lub regulacji Zamawiającemu przysługuje tytuł prawny lub znajduje się w zarządzie Zamawiającego, a w którym są zainstalowane urządzenia aktywne oraz będzie instalowane urządzenia dostępowe CE wraz z zakończeniem łącza dostępowego (głównego i/lub rezerwowego) lub inny komponent infrastruktury dedykowanej do realizacji usługi na rzecz Zamawiającego.

Łącze dostępowe - łącze transmisji danych, które zapewnia połączenie lokalizacji Zamawiającego z węzłem brzegowym rdzeniowej sieci transmisji danych Wykonawcy. Łącze dostępowe musi być zakończone w każdej lokalizacji Zamawiającego urządzeniem dostępowym (CE) oraz ewentualnie innymi urządzeniami niezbędnymi do realizacji bezpiecznego i zapewniającego wymagany poziom dyspozycyjności łącza.

MAN (Metropolitan Area Network) – sieć transmisji danych obejmująca swym zasięgiem miasto lub obszar aglomeracji miejskiej.

WAN (Wide Area Network) - sieć transmisji danych na obszarze wykraczającym poza miasto.

Okno Serwisowe – przedział czasu występujący nie częściej niż raz w miesiącu oraz dodatkowo dwa razy w ciągu roku w nocy z soboty na niedzielę w godzinach 22.00 – 5.00 dedykowany do niezbędnych prac z zakresu utrzymania usługi, w szczególności związanych z rekonfiguracją, konserwacją i diagnostyką oraz serwisem, modernizacją lub innym polepszeniem świadczonych usług, mogące skutkować brakiem dostępu Użytkownika przez sumaryczny czas nie przekraczający 60 minut świadczonej usługi. Wykonawca, z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem będzie każdorazowo informował pisemnie Zamawiającego o zamiarze wykorzystania Okna serwisowego.

Okres rozliczeniowy - okres jednego miesiąca rozpoczynający się i kończący we wskazanych na fakturze Wykonawcy dniach miesiąca.

Pasmo – parametr techniczny wyrażony w Mb/s, określający gwarantowaną szybkość przesyłania danych w drugiej warstwie OSI.

Pasmo transmisyjne IP - dostępna dla Zamawiającego przepustowość łącza wyrażona Mb/s, określająca szybkość przesyłania danych w ramach świadczonej usługi transmisji danych mierzona w warstwie 3 modelu ISO/OSI,

Provider (P) – umiejscowienie funkcjonalne urządzenia w sieci rdzeniowej operatora, czyli LSR.

Przełącznik (ang. switch) – urządzenie łączące segmenty sieci komputerowej, które filtruje, przekazuje i trasuje ramki na podstawie adresu docelowego każdej z nich.

Przepływność – szybkość dostarczanej Zamawiającemu usługi przesyłania danych

Przepustowość – charakterystyczna dla danej realizacji kanału transmisyjnego maksymalna wielkość transmisji wyrażana w bitach na sekundę lub jednostkach pochodnych.

QoS - (ang. Quality of Service) - parametry definiujące wymagania jakościowe względem łączy telekomunikacyjnych realizowane przez: kształtowanie ruchu, ograniczanie przepustowości, nadawanie priorytetów, zarządzanie parametrami jakościowymi, unikanie natłoku w sieci, itp.,

RIPE (Reseaux IP Europeens Network Coordination Centre (RIPE NCC)) – organizacja z siedzibą w Amsterdamie, 1016 AB Amsterdam, Singel 258, Holandia, zajmująca się na terenie Europy rozdziałem klas adresów IP.

Router – urządzenie kierujące informacje przesyłane w postaci pakietów (np. z protokołem IP) do miejsca przeznaczenia.

SLA — (ang. Service Level Agreement) - parametry określające niezawodność i jakość usługi transmisji danych VPN, przy czym niezawodność usługi określana jest poprzez maksymalny czas, w jakim brak określonej funkcji lub niedotrzymanie parametrów jakościowych usługi nie powoduje rozpoczęcia naliczania kary; brany pod uwagę okres braku dostępności obejmuje sumaryczny czas trwania incydentów w okresie doby (24 godziny), tygodnia (7 dób), miesiąca (30 dób) i roku; nie wszystkie z tych okresów brane są pod uwagę dla wszystkich parametrów; okresy powodujące naliczanie kar nie wykluczają się: przykładowo kara może być naliczana za przekroczenie sumarycznego okresu braku dostępu do usługi w danym tygodniu i w danym miesiącu.

System monitorowania sieci – system, który umożliwia wykrywanie niedostępności konwerterów ME a tym samym niedostępności łącza VPLS w czasie ciągłym. System automatycznie otwiera zgłoszenie obsługowe w systemie zgłoszeń udostępnionym przez Wykonawcę. W wyniku otwarcia zgłoszenia na wskazaną skrzynkę e-mail przez Klienta system wysyła notyfikacje o zgłoszeniach z uwzględnieniem ich stanów (utworzenie, rozwiązanie, zamknięcie). Dostępność łącza (konwertera ME) jest badana na podstawie odpowiedzi icmp z konwertera ME zainstalowanego w lokalizacji Klienta.

Technika światłowodowa lub ekwiwalentna – techniczny sposób realizacji kanału transmisji danych przy użyciu nadajników laserowych i osłoniętych szklanych włókien światłowodowych (kabel światłowodowy), zapewniający przepływność kanału, dyspozycyjność, odporność na warunki atmosferyczne itp. charakterystyczną dla wykorzystania. Za sieć ekwiwalentną zamawiający uzna rozwiązanie spełniające następujące warunki minimalne: a) niezależnie od warunków atmosferycznych, nieprzerwaną strumieniową transmisję danych audio-wideo z jakością UHD, b) niezależnie od warunków atmosferycznych, transmisję danych ze stopą błędów (BER), nie gorszą niż 10-12.

Urządzenie dostępowe (CE lub CPE) – urządzenie w lokalizacji Zamawiającego, dostarczone, zainstalowane we wskazanym przez Zamawiającego miejscu i zarządzane przez Wykonawcę. Urządzenie to stanowi zakończenie łącza dostępowego oraz udostępnia interfejs przyłączeniowy lub interfejsy przyłączeniowe zapewniające podłączenie urządzeń i sieci Zamawiającego,

Urządzenie PE – urządzenie (np. typu router) umieszczone w brzegowym węźle sieci rdzeniowej Wykonawcy, do którego dołączone jest urządzenie dostępowe (CE) za pomocą łącza dostępowego,

Usługa VPLS - usługa transmisji danych świadczona przez Wykonawcę gwarantująca przenoszenie ruchu typu Ethernet, zgodnie z IEEE 802.3, pomiędzy określonymi lokalizacjami Zamawiającego. Kierowanie ruchu pomiędzy lokalizacjami odbywa się na podstawie adresacji MAC w nagłówkach pakietów Ethernet (MAC source i MAC destination), zapewniając możliwość połączeń typu „każdy z każdym" (ang. full mesh). Ruch multicast i broadcast musi być replikowany do wszystkich lokalizacji Zamawiającego włączonych do Usługi VPLS.

Usługa ograniczona – dla transmisji danych degradacja dowolnego z parametrów jakościowych (tj. opóźnienie, kołysanie i utrata pakietów) pogarszająca wymaganą wartość parametru do 20%. Dla pozostałych usług funkcji dodatkowych wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia za degradację przyjmuje się brak możliwości realizacji danej funkcji w systemie zunifikowanej komunikacji lub w systemie Zarządzania i Monitoringu. Okresy, po jakich naliczane są kary definiowane są zgodnie z wymaganiami na dyspozycyjność danego typu łącza (wg SLA). Wykonawca ma prawo żądać odliczenia od okresu braku dostępności usługi czas, w jakim przy usuwaniu awarii oczekiwał na zapewnienie dostępu do elementów infrastruktury znajdujących się w lokalizacji SW.

Użytkownik - Zamawiający i jednostki Zamawiającego wskazane w załączniku 2 do umowy oraz inne jednostki, którym uprawnienia do korzystania z usługi transmisji danych zostaną nadane przez Zamawiającego,

WAN - (ang. Wide Area Network) - rozległa sieć transmisji danych Wykonawcy obejmująca swym zasięgiem wszystkich, zdefiniowanych Umową Użytkowników Zamawiającego,

Wykonawca dostarczy, skonfiguruje, wdroży i będzie utrzymywał przez okres świadczenia usługi określoną w umowie infrastrukturę (łącza, sprzęt, usługi sieciowe) zapewniającą usługi bezpiecznej i dyspozycyjnej sieci dostępowej WAN VPLS zgodnej z protokołem Ethernet, dostępnej w lokalizacjach Zamawiającego o cechach i parametrach opisanych w kolejnych punktach. Lista adresów lokalizacji gdzie Wykonawca zainstaluje zakończenia sieci, wraz z przypisaniem do Grup, podana została w Załączniku nr 1 do OPZ.

Zamawiający wymaga, że w skład infrastruktury służącej do świadczenia usługi wejdą następujące podsystemy:

- Infrastruktura sieci rdzeniowej

- Infrastruktura sieci dostępowej dla jednostek

- System monitorowania sieci VPLS na warstwie L2 zgodnie z opisem w  punkcie 1.4.

  - Wymagania ogólne

    - Wykonawca udostępni Zamawiającemu bez zastrzeżeń i ograniczeń w wykorzystaniu, do celów Zamawiającego pełną informację o dedykowanych do realizacji usługi komponentach, ustawionych opcjach i konfiguracji.

    - Wykonawca zapewni dostępność zamawianej usługi zgodną z wymaganym dla niej SLA.

    - Okres, w jakim usługa uważana jest za niedostępną zaczyna się od chwili, gdy w jakikolwiek sposób stwierdzono, że usługa jest niedostępna i zgłoszono ten fakt Wykonawcy.

    - Do wykazania braku dyspozycyjności, lub degradacji jakościowej usługi wystarczy zgłoszenie drogą e-mail na adres wskazany przez Wykonawcę.

    - Okres braku dostępności kończy się w momencie przywrócenia pełnej, jakości usługi i powiadomienia o tym, za pomocą poczty elektronicznej Zamawiającego.

    - Jeśli Wykonawca może wykazać, że brak dostępności wynikał z winy Zamawiającego lub czynników, za które Wykonawca nie mógł być odpowiedzialny, wysyła pocztą elektroniczną, żądanie zmiany statusu incydentu na zgłoszenie odrzucone i równocześnie przedstawia uzasadnienie. Zgłoszenie zostanie unieważnione tylko wtedy, gdy upoważniony przedstawiciel Zamawiającego zaakceptuje żądanie zmiany statusu incydentu. Zaakceptowane przez Zamawiającego żądanie zmiany statusu będzie skuteczne, m. in. w zakresie anulowania naliczeń wpływających na SLA.

    - Dla usług transmisji danych w poszczególnych kategoriach użytkowych (Grupy lokalizacji i typ łącza) podano okresy, w których brak dostępu do danej usługi nie powoduje naliczania kar. Kary naliczane są za każde przekroczenie kolejnego limitu czasowego nawet, jeśli dotyczyłyby tego samego incydentu. Kary nie podlegają sumowaniu.

    - Wykonawca ma prawo żądać odliczenia od okresu braku dostępności usługi czas, w jakim przy usuwaniu awarii oczekiwał na zapewnienie dostępu do elementów infrastruktury znajdujących się w lokalizacji danej jednostki sądowniczej.

  - Sieć transmisji danych

    - Usługi sieci rdzeniowej (transmisyjnej)

      - Mając na uwadze znaczenie funkcjonalności, bezpieczeństwa i dostępności usługi transmisji danych w ramach niniejszego zamówienia musi ona być realizowana w oparciu o rozległą infrastrukturę sieci rdzeniowej, realizującą usługę VPLS - transmisji danych, gwarantującą przenoszenie ruchu typu Ethernet, zgodnie z IEEE 802.3, pomiędzy określonymi lokalizacjami Zamawiającego. Kierowanie ruchu pomiędzy lokalizacjami odbywać się będzie na podstawie adresacji MAC w nagłówkach pakietów Ethernet (MAC source i MAC destination), zapewniając możliwość połączeń typu „każdy z każdym" (ang. full mesh).

      - Ruch multicast i broadcast musi być replikowany do wszystkich lokalizacji Zamawiającego włączonych do Usługi VPLS.

      - Usługa musi mieć możliwość przypisywania etykiety VLAN wg standardu IEEE 802.11Q

      - W dostarczonej przez Wykonawcę sieci wprowadzony zostanie przez Zamawiającego schemat priorytetów ruchu zapewniających wymaganą, jakość usługi QoS zależnie od kategorii danej usługi. Zamawiający zaimplementuje pięć poziomów klas usługowych (CoS) – trzy dla transmisji danych, dwie dedykowane do transmisji głosu i wideo. Wydzielenie klas podlegać będzie następującym regułom:

| V1 (Voice) | klasa usługowa z zastosowanym mechanizmem LLQ zapewniającym bezwzględne pierwszeństwo pakietom z kolejki typu voice. |
| --- | --- |
| V2 (Video) | klasa usługowa dedykowana do transmisji wideo, zgodnie z definicją Zamawiającego klasa ta będzie definiowana źródłowym adresem IP |
| D1 (dane) | klasa usługowa z najwyższym priorytetem dla ruchu transmisji danych, czerpiąca korzyści z największego alokowanego pasma dedykowanego dla tej CoS w przypadku wystąpienia przeciążenia w sieci. Jest wykorzystywana przez aplikacje krytyczne dla działania firmy, wrażliwe na straty pakietów i opóźnienia. zgodnie z definicją Zamawiającego w tej klasie znajdzie się ruch z/do sieci 172.x.x.x/16 |
| D2 (dane) | klasa usługowa ze średnim priorytetem dla transmisji danych reprezentująca zwykły poziom, jakości usługi. Są wykorzystywane dla aplikacji typu „standard business”, |
| D3 (dane) | klasa obejmująca ruch bez gwarantowanych parametrów – najniższy priorytet wśród klas ruchu dla transmisji danych. Przeznaczona jest dla pozostałych aplikacji, które nie są krytyczne dla działania SW. |

      - Struktura logiczna udostępnianej usługi transmisji danych w sieci Wykonawcy musi umożliwiać konfigurację dostępu użytkowników do usług i uwzględniać:

1.    przynależność danej jednostki organizacyjnej zamawiającego do określonej Grupy jednostek i lokalizacji,

2.     możliwość korzystania, w niezależnie określony dla każdej jednostki sposób, z określonych zasobów bazodanowych czy aplikacji,

      - Zamawiający żąda dostępności usług realizowanych w sieci rdzeniowej Wykonawcy, włączając w to dostępność brzegowych urządzeń PE, na poziomie, co najmniej klasy 99,95. Zamawiający uzna zobowiązanie dotyczące dostępności usług sieci rdzeniowej za niespełnione, jeśli w skali roku okres sumarycznej niedostępności usług między dowolnymi punktami PE przekroczy 4,38 godziny, a także, gdy okres sumarycznej niedostępności usług sieci rdzeniowej w skali dowolnego 30 dniowego okresu przekroczy 21,56 minut.

    - Usługi sieci dostępowej.

      - Infrastruktura sieci dostępowej obejmie:

        - dwie jednostki sądownictwa (Grupa 1),

        - 19 jednostek sądowych (Grupa 2),

które zostaną zrealizowane z minimalną przepustowością symetrycznych kanałów łączy dostępowych, odpowiednio:

- Grupa 1 – dwa łącza symetryczne o przepustowości do 10  Gb/s każde,

- Grupa 2 – łącze symetryczne min. 1 Gb/s.

      - Mając na względzie gwarantowaną przepływność oraz bezpieczeństwo, łącza sieci dostępowej dla wszystkich grup, na całym odcinku pomiędzy CE, a urządzeniem brzegowym sieci dostępowej Wykonawcy muszą zostać zrealizowane z wykorzystaniem technologii zapewniających w pełni wydzielone kanały fizyczne.

      - Zamawiający wyklucza możliwość stosowania technologii z asymetrycznym podziałem pasma w łączu dostępowym wykorzystywanym do realizacji łączy głównych.

      - Ze względu na poziom niezawodności, dyspozycyjności i trwałości w zakresie spełniania obecnych i przyszłych potrzeb Zamawiającego łącza dla Grupy 1 i Grupy 2 zostaną zrealizowane w technice światłowodowej. Wykonawca określi maksymalny czas doprowadzenia przyłączy do poszczególnych jednostek.

      - Dla przyłącza Grupy 1 kable sieci dostępowej poprowadzone zostaną rozdzielonymi geograficznie traktami.

      - Usługi dostępowe realizowane dla Grupy 1, włączając w to dostępność brzegowych urządzeń PE, muszą zapewniać poziom dostępności, co najmniej klasy 99,9. Zamawiający uzna zobowiązanie dotyczące dostępności usług sieci dostępowej dla Grupy 1 za niespełnione, jeśli w skali danego roku okres sumarycznej niedostępności usług w punkcie przyłączenia urządzeń Zamawiającego do urządzeń CE przekroczy 8,76 godziny, a także, gdy okres sumarycznej niedostępności usług dostępowych realizowanych dla Grupy 1 w skali danego miesiąca przekroczy 43,8 minuty. Wykonawca ma prawo żądać odliczenia od okresu niedostępności czas, w jakim przy usuwaniu awarii oczekiwał na zapewnienie dostępu do elementów infrastruktury znajdujących się w danej lokalizacji jednostki sądowniczej.

      - Usługi dostępowe realizowane łączami dostępowymi dla Grupy 2, włączając w to dostępność brzegowych urządzeń PE, muszą zapewniać poziom dostępności na poziomie, co najmniej klasy 99,5 – dla każdego z przyłączy. Zamawiający uzna zobowiązanie dotyczące dostępności usług sieci rdzeniowej za niespełnione, jeśli w skali danego roku okres sumarycznej niedostępności usług w punkcie przyłączenia urządzeń Zamawiającego do urządzeń CE w skali roku przekroczy 1,83 doby, a także, gdy okres sumarycznej niedostępności usług realizowanych łączami głównymi dla Grupy 2 w skali danego miesiąca przekroczy 3,60 godziny. Wykonawca ma prawo żądać odliczenia od okresu niedostępności czas, w jakim przy usuwaniu awarii oczekiwał na zapewnienie dostępu do elementów infrastruktury znajdujących się w danej lokalizacji jednostki sądowniczej.

      - Między dowolnymi urządzeniami CE sieci, urządzeniami realizującymi rozszerzone usługi oraz urządzeniami brzegowymi muszą zostać utrzymane następujące parametry jakościowe dla usługi transmisji danych:

- opóźnienie nie większe niż 150 ms,

- kołysanie (ang. jitter) nie większe niż 30 ms,

- strata pakietów nie większa niż 1%.

1.4.	System monitorowania sieci VPLS na warstwie L2

1.4.1.	Monitorowanie

Dla wykrytych niedostępności konwerterów ME a tym samym niedostępności łącza VPLS system automatycznie otwiera zgłoszenie obsługowe w systemie zgłoszeń awarii.

W wyniku otwarcia zgłoszenia na wskazaną skrzynkę e-mail przez Klienta system wysyła notyfikacje o zgłoszeniach  z uwzględnieniem ich stanów (utworzenie, rozwiązanie, zamknięcie). Dostępność łącza (konwertera ME) jest badana na podstawie odpowiedzi icmp z konwertera ME zainstalowanego w lokalizacji Klienta.

1.4.2. 	Dostęp on-line do systemu - portal zapewniający dostęp do systemu obsługi zgłoszeń w trybie online pod wskazanym przez Wykonawcę adresem www.

1.4.3.	Cechy narzędzia:

•	łatwy i prosty dostęp do informacji o swoich usługach

•	wgląd do listy swoich lokalizacji, w których zainstalowane są usługi

(ewidencja usług)

•	śledzenie on-line statusów wszystkich zgłoszeń

(np. zgłoszony, w trakcie usuwania, zakończony)

•	na portalu widoczna jest kompletna lista wszystkich zgłoszeń dotyczących Klienta (nie tylko awarii)

•	każde zgłoszenie zawiera informacje o aktualnym statusie każdego oraz źródle rejestracji

•	lista zgłoszeń Klienta na portalu jest wykazem on-line z systemów wewnętrznych

•	samodzielne zgłaszanie awarii - automatyczne zgłoszenia w systemach wewnętrznych Wykonawcy

•	możliwość kreowania dodatkowych kont przez administratora do konta podstawowego