Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

„Zakup 1 szt. BUS-a osobowego wraz z wyposażeniem,

celem zabezpieczenia potrzeb transportowych UGiM Jastrowie, transportu dzieci GiM Jastrowie do SOSW 
i pozostałych placówek edukacyjnych w GiM Jastrowiu oraz poprawę realizacji innych zadań, w tym m.in.

wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych-2 postępowanie.”

1.  	Bus osobowy  – 1 szt.

Rok produkcji: NOWY 2024 lub 2025

| Lp. |  | Opis wymaganych minimalnych warunków i parametrów techniczno – użytkowych | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nadwozie: |  |  |
|  | 1.1. | 9-cio osobowe (w tym w przedziale kierowcy 3 fotele), o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t, przeszklone. |  |
|  | 1.2. | Maksymalna długość całkowita pojazdu do 5 500 mm. |  |
|  | 1.3. | Maksymalna wysokość pojazdu 2 100 mm. |  |
|  | 1.4. | Drzwi tylne wysokie, przeszklone, otwierane na boki (kąt otwarcia min. 120 stopni), wyposażone w ograniczniki oraz blokady położenia skrzydeł lub w górę (kąt otwarcia min. 90 stopni). |  |
|  | 1.5. | Stopień boczny antypoślizgowy. |  |
|  | 1.6. | Drzwi boczne prawe przesuwane do tyłu przeszklone, z szybą odsuwaną. |  |
|  | 1.7. | Fotel kierowcy regulowany w minimum 3-ch płaszczyznach, z regulacjami oparcia i podłokietnikami. |  |
|  | 1.8. | Kolor: ciemny odcień szarości. |  |
| 2. | Silnik i układ jezdny: |  |  |
|  | 2.1. | Diesel, spełniający normę Euro VId lub VI. |  |
|  | 2.2. | Pojemność silnika min. 1 598 cm3, max. 2 500 cm3. |  |
|  | 2.3. | Moc silnika min. 120 KM. |  |
|  | 2.4. | Skrzynia biegów automatyczna. |  |
|  | 2.5. | Napęd na koła przednie. |  |
|  | 2.6. | Zasięg na jednym zbiorniku paliwa min. 600 km (pojemność zbiornika min. 80l). |  |
|  | 2.7. | Rozmiar felg min. 16 cali, opony letnie i zimowe (także na felgach). |  |
| 3. | Wyposażenie pojazdu: |  |  |
|  | 3.1. | Dywaniki gumowane dla kierowcy i pasażera w kabinie kierowcy zapobiegające zbieraniu się wody na podłodze. |  |
|  | 3.2. | Centralny zamek wszystkich drzwi, sterowany pilotem. |  |
|  | 3.3. | Autoalarm i immobilizer. |  |
|  | 3.4. | Sygnalizacja niedomkniętych drzwi z wizualizacją na desce rozdzielczej. |  |
|  | 3.5. | Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera (kurtyny powietrzne w przedziale pasażerskim). |  |
|  | 3.6. | Elektrycznie podnoszone szyby w kabinie kierowcy. |  |
|  | 3.7. | Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne. |  |
|  | 3.8. | Radioodtwarzacz fabryczny z możliwością podłączenia telefonu bezprzewodowo, MP3, obsługa radia i telefonu za pomocą przycisków w kolumnie kierownicy. |  |
|  | 3.9. | Fabryczne reflektory przednie ze światłami dziennymi LED. |  |
|  | 3.10. | Światła przeciwmgielne przednie. |  |
|  | 3.11. | Fabryczna klimatyzacja z lub bez wyświetlania zadanej temperatury. |  |
|  | 3.12. | Fabryczne czujniki cofania z sygnalizacją. |  |
|  | 3.13. | System monitorowania martwego pola. |  |
|  | 3.14. | Minimum dwa gniazda USB i 12 V. |  |
|  | 3.15. | Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach. |  |
|  | 3.16. | Kierownica – wielofunkcyjna, umożliwiająca sterowanie radiem i telefonem. |  |
|  | 3.17. | Czujnik deszczu, dostosowujący szybkość pracy wycieraczek przedniej szyby do intensywności opadów. |  |
|  | 3.18. | Czujnik światła. |  |
|  | 3.19. | Klasyczny lub Aktywny system wspomagania nagłego hamowania (system hamujący automatycznie w przypadku braku reakcji kierowcy na przeszkodę). |  |
|  | 3.20. | System rozkładu sił hamowania. |  |
|  | 3.21. | System elektronicznej stabilizacji toru jazdy ESP lub równoważny. |  |
|  | 3.22. | Zawieszenie zapewniające stabilną, bezpieczną i komfortową jazdę. |  |
|  | 3.23. | System utrzymania pasa ruchu (LKA). |  |
|  | 3.24. | System rozpoznawania znaków drogowych (SLI). |  |
|  | 3.25. | Autonomiczne hamowanie awaryjne (AEB) z detekcją pieszych i rowerzystów. |  |
|  | 3.26. | Wykrywanie zmęczenia kierowcy (DAA). |  |
|  | 3.27. | ISA (Intelligent Speed Assistance) – system inteligentnego asystenta prędkości, zgodny z wymogami UE (rozporządzenie 2019/2144). |  |
| 4. | Przedział pasażerski: |  |  |
|  | 4.1. | Podłoga o powierzchni przeciwpoślizgowej, łatwo zmywalnej, połączonej szczelnie z zabudową ścian. |  |
|  | 4.2. | Ściany boczne z tworzywa sztucznego, łatwo zmywalne. |  |
|  | 4.3. | Tapicerka – wytrzymała, łatwa w czyszczeniu. |  |
|  | 4.4. | Za ostatnim rzędem siedzeń możliwość mocowania wózka inwalidzkiego z pasażerem (w podłodze zamontowane mocowanie pasów do podłogi oparte na systemie szynowym L-Track lub L-Pocket, dla mocowania pasów bezpieczeństwa do wózka). |  |
|  | 4.5. | Pasy bezpieczeństwa: barkowe i biodrowe dla osoby na wózku. Pasy do mocowania wózka inwalidzkiego. |  |
|  | 4.6. | Przedział osobowy wyposażony w panel sterujący systemem ogrzewania i klimatyzacji. |  |
| 5. | Dodatkowe wyposażenie: |  |  |
|  | 5.1. | Dodatkowa gaśnica, wraz z uchwytem mocującym, zamontowana w przedziale pasażerskim. |  |
|  | 5.2. | Kamera cofania z wyświetlaczem w kabinie kierowcy. |  |
|  | 5.3. | Urządzenie do wybijania szyb, zintegrowane z nożem do przecinania pasów bezpieczeństwa, zamontowane w przedziale pasażerskim. |  |
|  | 5.4. | 4 koła z oponami zimowymi. |  |
|  | 5.5. | Koło zapasowe, umieszczone w miejscu umożliwiającym jego wymianę przez kierowcę pojazdu. |  |
| 6. | Dodatkowo: |  |  |
|  | 6.1. | Okres gwarancji dla pojazdu – min. 24 miesiące. |  |
|  | 6.2. | Okres gwarancji dla lakieru – min. 36 miesięcy. |  |
|  | 6.3. | Wykonawca winien dostarczyć przed podpisaniem umowy: - świadectwo homologacji dla pojazdu oraz deklaracje zgodności lub certyfikaty - dla wyposażenia specjalistycznego: mocowania wózka inwalidzkiego. |  |
|  | 6.4. | Wraz z pojazdem Wykonawca musi przekazać: - Karta pojazdu (wymagane do rejestracji pojazdu), - Wyciąg ze świadectwa homologacji (wymagane do rejestracji pojazdu), - Instrukcja obsługi pojazdu, - Książka obsług (przeglądów) pojazdu, - Instrukcja obsługi centralnego zamka (oraz immobilizera i auto alarmu, jeżeli są zamontowane i nie są opisane w instrukcji pojazdu), - Karta gwarancyjna pojazdu, - Karta gwarancyjna auto alarmu (jeżeli nie jest wyposażeniem fabrycznym pojazdu bazowego), - Karta gwarancyjna centralnego zamka (jeżeli nie jest wyposażeniem fabrycznym pojazdu bazowego), - Wykaz, łącznie z adresami, zlokalizowanych najbliżej siedziby Zamawiającego, autoryzowanych stacji obsług i napraw gwarancyjnych pojazdu. |  |

OPRACOWAŁ

Sławomir JURCZYK

Zastępca Burmistrza

Gmina i Miasto Jastrowie