Numer referencyjny: ZP.271.3.2025

Załącznik nr 2 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Wspólny Słownik Zamówień CPV:

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów,  ciągów      komunikacyjnych  i linii energetycznych

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

- Przedmiotem zamówienia jest: „Rozbudowa ulicy Szosa Supraska w Grabówce wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”

Inwestycja została zakwalifikowana do dofinansowania w ramach „Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – nabór na rok 2025”

3.Przedmiot zamówienia

Zamówienie obejmuje rozbudowę ulicy Szosa Supraska (droga gminna) w Grabówce w zakresie budowy nawierzchni jezdni, chodników, ścieżki rowerowej, wjazdów wraz z budową kanalizacji deszczowej, w tym:  (przecisk rurą stalową dn 1000mm, L=40 m przepust rury GRP dn 800 mm/ L=40,0 m), budowę sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, przebudowę włączenia ul. Szosa Supraska do ul. Białostockiej i do Szosy Baranowickiej (DK 65) oraz przebudowę sieci gazowej i elektrycznej oraz telekomunikacyjnej wraz z dostawą i montażem tablicy informacyjnej o dofinansowaniu przedmiotu zamówienia w ramach „Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – nabór na rok 2025”

4.Dane dotyczące drogi gminnej ul. Szosa Supraska

Zakres robót obejmuje:

- budowę jezdni z obustronnymi chodnikami oraz ścieżką rowerową po stronie prawej,

- budowę miejsc postojowych równoległych do jezdni ulicy,

- budowę zjazdów,

- budowę sieci kanalizacji deszczowej z wpustami ulicznymi i przykanalikami wraz z odprowadzaniem do odbiorników,

- budowę odcinków sieci wodociągowej,

- budowę odcinków sieci kanalizacji sanitarnej,

- budowę energetycznej sieci oświetleniowej,

- przebudowę sieci telekomunikacyjnej,

- przebudowę sieci gazowej,

- wycinkę drzew i krzewów.

W stanie obecnym, w obrębie zamówienia, odcinek ul. Szosy Supraskiej posiada nawierzchnię gruntową. Szerokość jezdni waha się od 3,0 do 8,0 m oraz częściowo przebiega nowym śladem przez tereny zadrzewione i grunty rolne. Jezdnia zlokalizowana jest w pasie drogowym o zmiennej szerokości do 20,00 m. Ulica stanowi połączenie od ulicy Białostockiej do ulicy Leszczynowej, gdzie ma swój koniec oraz od ulicy Baranowickiej do ulicy Leszczynowej gdzie ma swój koniec oraz od ulicy Baranowickiej do działki 75/115. Ulica służy mieszkańcom przyległych do pasa drogowego posesji jako dojazd.

Wzdłuż drogi zlokalizowane są budynki mieszkalne jednorodzinne wraz z zabudową gospodarczą. Część pasa drogowego  pokryta jest humusem, drzewami i krzewami. Drzewa przeznaczono są do wycinki/wykarczowania.

W pasie drogowym występują następujące sieci:

- wodociąg

- gazociąg,

- kable energetyczne

- słupy oświetleniowe,

- napowietrzne linie energetyczne,

- kable telekomunikacyjne

- kanalizacja sanitarna.

Słupy energetyczne zlokalizowane w pasie drogowym, wymagają przebudowy. Oznakowanie pionowe i poziome: nie występuje.

5.Zakres robót

Parametry techniczne rozbudowywanej ul. Szosy Supraskiej w Grabówce

- kategoria drogi – droga gminna,

- klasa drogi – L,

- kategoria ruchu – KR2,

- prędkość projektowa – Vp = 40 km/h

- szerokość jezdni – 7,0 m,

- pochylenie poprzeczne jezdni  - dwustronne 2% (przekrój „daszkowy”),

- szerokość chodnika dla pieszych - 2,0 m (obustronny),

- pochylenie poprzeczne chodnika -  2% w kierunku jezdni,

- szerokość ścieżki rowerowej – 2,5 m,

- pochylenie poprzeczne ścieżki – 2% w kierunku jezdni,

- szerokość miejsc postojowych  - 2,5 m,

- pochylenie poprzeczne miejsc postojowych – 2% w kierunku jezdni.

Początek drogi przyjęto w km 0+002,5 (na krawędzi jezdni ulicy Białostockiej), natomiast koniec w km 1+438,5 (granica pasa drogowego drogi krajowej nr 65 ulicy Baranowickiej. W liniach rozgraniczających ulicy projektuje się jezdnie dł. 1436,0 m i szerokości 7,0 m z przechyłką dwustronną 2% (przekrój daszkowy). Szerokość pasa ruchu została zwiększona do 3,5 m. W ciągu ulicy zaprojektowano 7 załamań trasy, w które wpisano łuki poziome o promieniach=11,5 m – 1300,0 m. Nawierzchnię jezdni należy obramować krawężnikiem betonowym 20 x 30 cm na ławie betonowej z oporem. Po obu stronach jezdni zlokalizowano chodniki dla pieszych szerokości 2,0 m, po prawej stronie jezdni zlokalizowano ścieżkę rowerową o szerokości 2,5 m. Chodnik po lewej stronie jezdni zlokalizowano bezpośrednio przy krawędzi jezdni, natomiast po prawej stronie chodnik znajduje się za ścieżką rowerową oddzieloną od jezdni pasem zieleni o zmiennej szerokości.

Od km 0+923,0 do km 0+994,0 po obu stronach jezdni, przewiduje się miejsca postojowe do parkowania równoległego o wymiarach 2,5x6,0 m, ze spadkiem 2% w kierunku jezdni. Miejsca postojowe należy wykonać w obramowaniu opornikiem betonowym 12x25 cm od strony jezdni  oraz krawężnikiem betonowym 20x30 cm od strony chodników dla pieszych.

Do posesji położonych wzdłuż pasa drogowego przewiduje się zjazdy indywidualne o zasadniczej szerokości 4,0 m lub dostosowane do szerokości bram do posesji. Krawędzie jezdni oraz zjazdów należy wykonać ze skosem 2m : 2m.

Skrzyżowania z drogami bocznymi oraz zjazdy indywidualne, należy dostosować do szerokości istniejących jezdni oraz szerokości pasa drogowego. Krawędzie jezdni projektowanej ulicy oraz krawędzie dróg bocznych należy wyokrąglić łukami kołowymi o wartości R=5-10m (zgodnie z projektem zagospodarowania terenu w skali 1:500).

Nawierzchnię dowiązano do istniejących rzędnych w ul. Białostockiej, Baranowickiej, do rzędnych dróg bocznych oraz rzędnych posesji przy realizowanej ulicy.

6.Konstrukcja nawierzchni

- Jezdnia ul. Szosa Supraska, DP nr 1429B oraz dróg bocznych – KR2

Zakres występowania warstwy mrozoochronnej:

- od km 0+330,0 do km 0+752,50

- od km 1+002,0 do km 1+357,50

- ścieżka rowerowa: KR1

- chodniki dla pieszych:

- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej – grub. 8 cm,

- podsypka cementowo – piaskowa – grub. 5 cm,

- podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowana mechanicznie – grub. 15 cm.

- miejsca postojowe:

- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej – grub. 8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa – grub. 5 cm

- podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowana mechanicznie – grub. 25 cm,

- zjazdy indywidualne:

- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej grub. 8 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa grub. 5 cm

- podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowana mechanicznie grub. 20 cm

- skrzyżowania z drogami bocznymi: KR1

- skrzyżowania z wyniesioną powierzchnią (uspokojenie ruchu): ul. Leszczynowa, Ananasowa i Mahoniowa w Grabowce

Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia określa „Projekt wykonawczy – branża drogowa”.

7.Kanalizacja deszczowa

Sieć kanalizacji deszczowej należy wykonać w pasie drogowym ulicy Malinowej, Cytrynowej, Leszczynowej, Szosa Supraska i inne wg opracowania „Projekt techniczny – Rozbudowa ulicy Szosa Supraska w Grabówce wraz z niezbędną infrastrukturą- branża sanitarna”.

8.Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej  - przekroczenie ul. Szosa Baranowicka (DK 65)

Sieć kanalizacji deszczowej dla potrzeb odprowadzenia wód roztopowych i opadowych w ulicy Szosa Supraska i przyległych w Grabówce wybudować na przekroczeniu drogi krajowej (Szosa Baranowicka). Objęty zamówieniem odcinek sieci kanalizacji deszczowej wykonany będzie wyłącznie metodą bezwykopową – przeciskiem rurą stalową dz 1016/11mm, L=36 m, rura GRP dn 800mm, L=40,0m, i=2%o. Zakres objęty tą częścią zamówienia przedstawia załączona opracowanie „Odprowadzenie wód opadowych z części wsi Grabówka. Budowa kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem do istniejącego rowu”.

9.Przebudowa Szosy Baranowickiej (DK 65) od km 170+829 do km 170+328 związana z włączeniem ul. Szosa Supraska w Grabówce.

Do zadań Wykonawcy będzie należało wykonanie przebudowy drogi krajowej 65 na odcinku od km 170+829 do km 170+328 w celu włączenia ul. Szosy Supraskiej w Grabówce oraz budowy chodnika dla pieszych na nadziałce nr wg. 713 w obrębie Sobolewo, gm. Grabówka.

W pasie drogowym w rejonie realizowanego odcinka robót występują doziemne linie energetyczne, gazowe oraz telekomunikacyjne. Połączenie ul. Szosa Supraska w Grabówce z DK 65 (ul. Szosa Baranowicka), Wykonawca zrealizuje za pomocą skrzyżowania zlokalizowanego w km 170÷131.

Szczegóły zakres robót określa załączona dokumentacja „Przebudowa DK 65 od km 170÷829 do km 170÷328 związana z włączeniem ul. Szosa Supraska w Grabówce”.

10. Budowa i rozbiórka elektrycznej sieci oświetlenia ulicznego.

Instalacja oświetlenia ulicznego  - 57 odcinków – budowa około 2275 m linii kablowej YAKXs 4x35 mm2 + FeZn25x4 mm oraz 21 szt. słupów oświetleniowych aluminiowych, wys. 10 m, długość wysięgnika 0,6 m i kącie nachylenia 0 stopni, 20 szt. słupów oświetleniowych aluminiowych o wysokości 10 m, długości wysięgnika 2,5 m i kącie nachylenia 5 stopni, 3 szt. słupów oświetleniowych aluminiowych o wys. 10 m, długość wysięgnika 2,5 m i kącie nachylenia 5 stopni wraz z wysięgiem 0,5m na wys. 6 m oraz 2 szt. słupów oświetleniowych aluminiowych o wysokości 5,5 m, długości wysięgnika 0,5 m i kącie nachylenia 5 stopni.

Zamówienie obejmuje również rozbiórkę sieci kablowej oświetlenia ulicznego: kabla doziemnego YAKY4x25 mm2 o długości 130 m oraz 3 szt. słupów stalowych ośmiokątnych o wysokości 9 m wraz z wysięgnikiem, 3 szt. Wysięgników słupa typu ZN-10, jak również 3 kompletów szafek oświetleniowych (wolnostojąca – 1 szt., na słupie – 1 szt., zabudowana w rozdzielnicy stacyjnej – 1 szt.).

W ramach zamówienia Wykonawca wykona również oświetlenie uliczne wzdłuż ul. Szosa Supraska od słupa nr 9 na odcinku ok 30 mb oraz zamontuje  1 szt. słupa oświetleniowego aluminiowego o wysokości 8 m oraz 2 szt. słupów oświetleniowych aluminiowych o wysokości 4 m.

Oprawy oświetleniowe LED wykazane w „Projekcie wykonawczym - Budowa drogi gminnej ulicy Szosa Supraska w Grabówce, na odcinku od ul. Białostockiej w Grabówce do drogi krajowej nr 65 Białystok – Granice Państwa. Branża elektryczna – Budowa i rozbiórka elektrycznej sieci oświetlenia ulicznego” należy traktować referencyjnie. Wykonawca dokona doboru opraw bazując na obecnym rynku producentów zwracając uwagę, aby wybrane oprawy oświetleniowe LED miały takie same lub lepsze parametry techniczne. Przed wyborem Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru obliczenia fotometryczne opraw.

UWAGA:

- W trakcie prowadzenia robót należy spełnić wymagania podmiotów uzgadniających dokumentację projektową (Zakład Gazowniczy, PGE Białystok Teren, gestorzy telekomunikacji).

- Przebudowa kolidującej infrastruktury telekomunikacyjnej – zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi i projektem branżowym przebudowy.

- Na podstawie decyzji Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 07.10.2019r. znak WOOŚ.420.39.2019.KW wycinkę drzew należy przeprowadzić poza głównym okresem lęgowym ptaków tj. poza okresem od 15 marca do 31 lipca. W przypadku stwierdzenia gatunków chronionych w obrębie wycinanych drzew należy wstrzymać prace i wystąpić o derogację do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku. Pozostałe drzewa, nie przewidziane do wycinki zostaną zabezpieczone przed uszkodzeniem. W/w decyzja zostanie dołączona do dokumentacji przetargowej.

- Na podstawie decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 08.03.2019r. znak BI.ZUZ.2.421.454.2018.AT po zakończeniu robót teren przylegający do wykonanych urządzeń wodnych winien być doprowadzony do należytego stanu. W/w decyzja zostanie dołączona do dokumentacji przetargowej.

11. Tablica informacyjna:

Wykonawca wyłoniony w postępowaniu, będzie zobowiązany do dostarczenia i montażu tablicy informacyjnej  wymaganej Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowe lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 953) zmienione Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowania z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1471), w związku realizacją przedmiotu zamówienia, które jest dofinansowane w ramach „Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – nabór na rok 2025”.

12. Zakres przedmiotu zamówienia przedstawia opracowana dokumentacja projektowo-techniczna wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i warunkami (Zamawiający zamieszcza dokumentacje w szerszym zakresie nie będącym przedmiotem zamówienia), które będą stanowić załącznik do SWZ.

13. W zakres oferowanej ceny. wchodzi pełna obsługa geodezyjna z inwentaryzacją powykonawczą oraz opracowaniem projektu czasowej organizacji ruchu na czas budowy.

14. Opłatę za zajęcia pasa drogowego w trakcie realizacji inwestycji w drogach innych niż Gminy Grabówka ponosi Wykonawca.

15. Wykonawca również przygotuje i złoży w imieniu Zamawiającego wszelkie konieczne wnioski w niezbędnych procedurach, celem realizacji przedmiotu zamówienia.

16. W trakcie realizacji inwestycji należy zapewnić dojazd mieszkańcom oraz pojazdom służb ratunkowych i innych.

17. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zawarto odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy PZP, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w dokumentacji.

18. W przypadku wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności sporządzenia dodatkowej dokumentacji celem realizacji świadczeń wchodzących w skład przedmiotu umowy, Wykonawca sporządzi dodatkową lub dokona aktualizacji bieżącej dokumentacji na własny koszt w ramach realizacji przedmiotu zamówienia.

19. Zamawiający informuje o możliwości dokonania wizji lokalnej na terenie inwestycji.

20. Wykonawca po podpisaniu umowy zobowiązany będzie do ubezpieczenia budowy od odpowiedzialności cywilnej i ryzyka budowlanego, na kwotę nie niższą niż wartość zaoferowanego wynagrodzenia Wykonawcy – i przedłożenie Zamawiającemu kopii polisy 2 dni przed podpisaniem umowy.

21. W przypadku wystąpienia w materiałach opisujących przedmiot zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczegółowego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający dopuszcza materiały i/lub rozwiązania równoważne opisanym pod warunkiem zachowania parametrów technicznych, jakościowych i użytkowych nie gorszych niż wskazane w dokumentacji oraz nieprowadzących do zmiany technologii realizacji przedmiotu zamówienia. Wskazane w dokumentacji nazwy należy traktować jako przykładowe. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać w kosztorysach ofertowych, że oferowane przez niego w ramach przedmiotu zamówienia roboty budowlane oraz użyte/dostarczone materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

22.Termin gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane oraz użyte/dostarczone materiały, jakiej Wykonawca udziela Zamawiającemu, stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. Zamawiający ustala minimalny wymagany termin udzielonej przez Wykonawcę gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane oraz użyte/dostarczone materiały na okres 3 lat, licząc od dnia bezusterkowego końcowego odbioru robót. Wykonawca może przedłużyć termin gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane oraz użyte/dostarczone materiały na okres maksymalnie 7 lat, licząc od dnia bezusterkowego końcowego odbioru robót. Jeżeli Wykonawca udzieli gwarancji na okres dłuższy niż 7 lat, Zamawiający obliczając ilość punktów w kryterium „gwarancja i rękojmia”, będzie traktował taki zapis tak, jak gdyby Wykonawca udzielił gwarancji i rękojmi na okres 7 lat. Do umowy również zostanie wprowadzony termin gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane oraz użyte/dostarczone materiały na okres 7 lat, licząc od dnia bezusterkowego końcowego odbioru robót (pomimo proponowanego w ofercie przez Wykonawcę dłuższego okresu gwarancji).

23. Projekt na przebudowę ul. Szosa Supraska w Grabówce, przewiduje ułatwienia dla osób korzystających z drogi, w tym osób niepełnosprawnych. Przewidziano chodniki dla pieszych (po obu stronach chodnik o szerokości 2,0 m) z kostki brukowej betonowej. Na skrzyżowaniach z drogami bocznymi zastosowano rampy dla pieszych z płyt betonowych z wypustkami. Oznakowanie pionowe –znaki typu B i C z folią odblaskową III generacji. Przewiduje się wyniesienie krawężnika ulicznego do minimalnej wysokości nad poziom jezdni.

24. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych w ramach zamówienia.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych.

- Zamawiający nie przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8.

- Wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2025 r. poz. 277 – tekst jednolity) obejmują następujące rodzaje czynności: roboty ogólnobudowlane. Ustalenie wymiaru czasu pracy oraz  liczby osób, Zamawiający pozostawia w gestii Wykonawcy.

28. Wykonawca gwarantuje wartość robót do zrealizowania w poszczególnych latach w następującym podziale:

a) w 2025r. – nie mniej niż 26% wartości brutto umowy;

b) w 2026r. – nie mniej niż 37% wartości brutto umowy;

c) w 2027r.  – pozostała wartość umowy;

d) Zamawiający zapewnia finansowanie zgodnie z uchwałą budżetową Gminy Grabówka na dany rok budżetowy;

e) szczegóły zostaną ujęte w harmonogramie finansowo – rzeczowym, przedstawionym przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającego w terminie 14 dni od podpisania umowy.

29. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 30 miesięcy od dnia przekazania placu budowy.

30. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

1) cena (C) - waga kryterium 80%;

2) okres gwarancji i rękojmi - waga kryterium 20%.