Wyszczególnienie zakresu rzeczowego – ciągnik kompaktowy:

| WYKONAWCA |  |
| --- | --- |
| Nazwa (Firma)Wykonawcy/ Imię i nazwisko |  |
| Adres siedziby |  |
| Adres do korespondencji |  |
| Reprezentant (imię, nazwisko, stanowisko, podstawa do reprezentacji): |  |
| NIP |  |
| REGON |  |
| Numer telefonu |  |
| Adres e-mail |  |
| Adres skrzynki ePUAP |  |

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu pod nazwą „Dostawa ciągnika kompaktowego oraz kosiarki samojezdnej z podziałem na części”, znak sprawy DAZP.252.3.2025 składamy poniższy zakres rzeczowy oferowanego ciągnika kompaktowego:

Marka oferowanego pojazdu: ……………………………………

Model/typ: ………………………………………………………………

Nazwa producenta: …………………………………………………..

| Lp. | Wyposażenie/parametry/opis | Wymagane minimalne parametry techniczne | Potwierdzenie przez Wykonawcę parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia* zaznaczyć TAK/NIE i uzupełnić puste miejsca |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stan | ciągnik fabrycznie nowy | □ TAK / □ NIE |
| 2 | Rok produkcji | nie starszy niż 2024 r. | □ TAK / □ NIE wpisać rok produkcji ………. |
| 3 | Rodzaj paliwa | olej napędowy | □ TAK / □ NIE |
| 4 | Norma emisji spalin | Stage V / Euro 5 | □ TAK / □ NIE |
| 5 | Prędkość | możliwość jazdy w ruchu drogowym z prędkością co najmniej 30 km/h – Homologacja drogowa | □ TAK / □ NIE |
| 6 | Moc znamionowa silnika przy prędkości nominalnej 2600 obr./min | minimum 48 KM | □ TAK / □ NIE wpisać moc silnika ……… KM |
| 7 | Liczba cylindrów silnika | 4 | □ TAK / □ NIE |
| 8 | Pojemność silnika | minimum 2,0 l | □ TAK / □ NIE wpisać pojemność silnika ………… cm³ |
| 9 | Chłodzenie silnika | Cieczą | □ TAK / □ NIE |
| 10 | Pojemność zbiornika paliwa | min. 49 l | □ TAK / □ NIE |
| 11 | Regulacja prędkości | przekładnia hydrostatyczna trzyzakresowa | □ TAK / □ NIE |
| 12 | Napęd na 4 koła rozłączany z blokadą mostów |  | □ TAK / □ NIE |
| 13 | Układ kierowniczy ze wspomaganiem |  | □ TAK / □ NIE |
| 14 | Zaczep transportowy do przyczepy zamontowany fabrycznie na cięgle górnym |  | □ TAK / □ NIE |
| 15 | Tylny TUZ 3 punktowy z belką zaczepową | kat. 1, udźwig min 1400 kg w punktach zaczepienia | □ TAK / □ NIE |
| 16 | Tylny WOM (niezależny z hamulcem) 540obr./min |  | □ TAK / □ NIE |
| 17 | Instalacja hydrauliczna: min 1 para przednich i 2 pary tylnych gniazd hydraulicznych |  | □ TAK / □ NIE |
| 18 | Pompa hydrauliczna | o wydajności minimum 60 l/min | □ TAK / □ NIE |
| 19 | Podwójne przednie światła halogenowe robocze. Tylne, hamowania i kierunkowskazy zgodne z europejską homologacją drogową. |  | □ TAK / □ NIE |
| 20 | Minimum 1 żółta lampa błyskowa |  | □ TAK / □ NIE |
| 21 | Ogumienie | Przód minimum 10.00 – 16.5 (6PR, R4 przemysłowe, 2 położeniowe) Tył minimum 16.9L – 24 (6PR, R4 przemysłowe, 2 położeniowe) | □ TAK / □ NIE |
| 22 | Kabina z klimatyzacją i nagrzewnicą |  | □ TAK / □ NIE |
| 23 | Fotel operatora na zawieszeniu pneumatycznym |  | □ TAK / □ NIE |
| 24 | Hermetyczna cicha kabina |  | □ TAK / □ NIE |
| 25 | Wycieraczka przedniej szyby ze spryskiwaczem, osłona przeciwsłoneczna |  | □ TAK / □ NIE |
| 26 | Błotniki przednie odporne na wgniecenia |  | □ TAK / □ NIE |
| 27 | Błotniki tylne odporne na wgniecenia |  | □ TAK / □ NIE |
| 28 | Masa własna | maksymalna 2500 kg | □ TAK / □ NIE Wpisać masę ………… |
| 29 | Serwis w okresie gwarancji | w autoryzowanym serwisie producenta | □ TAK / □ NIE |
| 30 | Przedni WOM: napędzany silnikiem, 540 obr./min w lewo (patrząc od przodu ciągnika). Zamontowany fabrycznie |  | □ TAK / □ NIE |
| 31 | Podnośnik przedni: wzmocniony 3-punktowy, min. udźwig 700 kg |  | □ TAK / □ NIE |
| 32 | Ramiona podnoszące kat. 1, do wzmocnionego 3-punktowego podnośnika przedniego |  | □ TAK / □ NIE |
| 33 | Maksymalna łączna długość z TUZ - 3500 mm |  | Wpisać wymiary ………. |
| 34 | Maksymalna szerokość 2000 mm |  | Wpisać wymiary ………. |
| 35 | Maksymalna wysokość 2500 mm |  | Wpisać wymiary ………. |
| 36 | Ładowacz czołowy |  | □ TAK / □ NIE |
| 37 | Udźwig przy pełnej wysokości ładowacza czołowego min 1000kg |  | Wpisać udźwig ……………………. |
| 38 | Obciążniki (przeciwwaga) wymagane do ładowacza, zawieszanych na belce zaczepowej (ilość zgodna z instrukcją urządzenia) |  | □ TAK / □ NIE |
| 39 | Chwytak łyżko-krokodyl szer. min 180 cm |  | □ TAK / □ NIE Wpisać szerokość ……………………. |
| 40 | Szkolenie przy przekazaniu maszyny |  | □ TAK / □ NIE |

……………………………………………………………………………

kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty osoby uprawnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/podmiotu udostępniającego zasoby