Minimalne wymagania/parametry techniczne ciągnika kompaktowego:

| Lp. | Wyposażenie/parametry/opis | Wymagane minimalne/parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1 | Stan | ciągnik fabrycznie nowy |
| 2 | Rok produkcji | nie starszy niż 2024 r. |
| 3 | Rodzaj paliwa | olej napędowy |
| 4 | Norma emisji spalin | Stage V / Euro 5 |
| 5 | Prędkość | możliwość jazdy w ruchu drogowym z prędkością co najmniej 30 km/h – Homologacja drogowa |
| 6 | Moc znamionowa silnika przy prędkości nominalnej 2600 obr./min | minimum 48 KM |
| 7 | Liczba cylindrów silnika | 4 |
| 8 | Pojemność silnika | minimum 2,0 l |
| 9 | Chłodzenie silnika | Cieczą |
| 10 | Pojemność zbiornika paliwa | min. 49 l |
| 11 | Regulacja prędkości | przekładnia hydrostatyczna trzyzakresowa |
| 12 | Napęd na 4 koła rozłączany z blokadą mostów |  |
| 13 | Układ kierowniczy ze wspomaganiem |  |
| 14 | Zaczep transportowy do przyczepy zamontowany fabrycznie na cięgle górnym |  |
| 15 | Tylny TUZ 3 punktowy z belką zaczepową | kat. 1, udźwig min 1400 kg w punktach zaczepienia |
| 16 | Tylny WOM (niezależny z hamulcem) 540obr./min |  |
| 17 | Instalacja hydrauliczna: min 1 para przednich i 2 pary tylnych gniazd hydraulicznych |  |
| 18 | Pompa hydrauliczna | o wydajności minimum 60 l/min |
| 19 | Podwójne przednie światła halogenowe robocze. Tylne, hamowania i kierunkowskazy zgodne z europejską homologacją drogową. |  |
| 20 | Minimum 1 żółta lampa błyskowa |  |
| 21 | Ogumienie | Przód minimum 10.00 – 16.5 (6PR, R4 przemysłowe, 2 położeniowe) Tył minimum 16.9L – 24 (6PR, R4 przemysłowe, 2 położeniowe) |
| 22 | Kabina z klimatyzacją i nagrzewnicą |  |
| 23 | Fotel operatora na zawieszeniu pneumatycznym |  |
| 24 | Hermetyczna cicha kabina |  |
| 25 | Wycieraczka przedniej szyby ze spryskiwaczem, osłona przeciwsłoneczna |  |
| 26 | Błotniki przednie odporne na wgniecenia |  |
| 27 | Błotniki tylne odporne na wgniecenia |  |
| 28 | Masa własna | maksymalna 2500 kg |
| 29 | Serwis w okresie gwarancji | w autoryzowanym serwisie producenta |
| 30 | Przedni WOM: napędzany silnikiem, 540 obr./min w lewo (patrząc od przodu ciągnika). Zamontowany fabrycznie |  |
| 31 | Podnośnik przedni: wzmocniony 3-punktowy, min. udźwig 700 kg |  |
| 32 | Ramiona podnoszące kat. 1, do wzmocnionego 3-punktowego podnośnika przedniego |  |
| 33 | Maksymalna łączna długość z TUZ - 3500 mm |  |
| 34 | Maksymalna szerokość 2000 mm |  |
| 35 | Maksymalna wysokość 2500 mm |  |
| 36 | Ładowacz czołowy |  |
| 37 | Udźwig przy pełnej wysokości ładowacza czołowego min 1000kg |  |
| 38 | Obciążniki (przeciwwaga) wymagane do ładowacza, zawieszanych na belce zaczepowej (ilość zgodna z instrukcją urządzenia) |  |
| 39 | Chwytak łyżko-krokodyl szer. min 180 cm |  |
| 40 | Szkolenie przy przekazaniu maszyny |  |
| 41. | Minimalny okres gwarancji 24 miesiące |  |