Remont garażu w budynku OSP Rutka Tartak

Garaże

1. Rozebranie cokolików w garażu (1 stanowisko)

2. Rozebranie posadzki w garażu (1 stanowisko)

3. Usunięcie warstw podbudowy i nadmiaru gruntu z garażu (1 stanowisko)

4. Obniżenie progu we wjeździe (1 stanowisko)

5. Demontaż wrót garażowych wraz z wykuciem ościeżnic (2 stanowiska)

6. Wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych

7. Wykonanie otworu oraz przejścia szczelnego w ścianie fundamentowej

8. Ułożenie kanalizacji pod posadzkowej z rur pvc SN8 fi 160

9. Wykonanie podbudowy z kruszywa pod posadzkę przemysłową

10. Ustawienie odwodnienia liniowego klasy C z polimerobetonu z rusztem żeliwnym na ławie betonowej

11. Wykonanie podkładu pod posadzkę z chudego betonu C 12/15

12. Wykonanie wewnętrznych schodów o konstrukcji stalowej ocynkowanej z barierką ze stopniami na bazie krat wema)

13. Wykonanie posadzki betonowej przemysłowej gr. 20cm z utwardzeniem powierzchniowym (kolor do ustalenia z inwestorem). Posadzka do wykonania kilkadziesiąt centymetrów poniżej poziomu rozebranej posadzki.

14. Przygotowanie podłoża i ułożenie cokołów wysokości 30 cm z płytek ceramicznych

15. Dostawa i montaż wrót garażowych - wrota stalowe dwuskrzydłowe z wypełnieniem płytą warstwową PIR gr. min 40 mm z ościeżnicą z furtką o wym. min. 0.90x2,10m z przeszkleniem pakietem szklanym trzyszybowym bezpiecznym.

· Zabezpieczenie konstrukcji stalowej cynkownie wg PN ISO1461 z dodatkowym malowaniem.

· Kolor wrót, ościeżnic i wypełnienia - czerwony np. RAL 3020 do ustalenia z inwestorem.

· Wyposażenie - minimum 4 zawiasy na skrzydło wrót, trzy zawiasy furtka, ryglowanie wrót od wewnątrz oraz góra/

dół, 2 zamki patentowe (furtka) z kluczem typu master, zabezpieczenia przed zamknięciem wrót na skutek wiatru,

szczotki/uszczelki

16. Uzupełnienie tynków na ścianach i ościeżach

17. Uzupełnienie gładzi na ścianach i ościeżach

18. Malowanie ścian i sufitów (2 stanowiska)

19. Uzupełnienie obróbek i tynków na elewacji po wymianie wrót garażowych

Zagospodarowanie terenu

1. Rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej (plac manewrowy, chodnik)

2. Korytowanie i reprofilacja placu manewrowego przed budynkiem OSP

3. Wykonanie podbudowy z kruszyw

4. Wykonanie studzienki rewizyjnej pcv fi 315

5. Ułożenie rurociągu z rur pcv fi 160 SN8

6. Wykonanie nawierzchni placu manewrowego z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowej

7. Ustawienie obrzeży

8. Wykonanie nawierzchni chodników z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce piaskowej

9. Uzupełnienie nawierzchni trawników