| PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY |  |
| --- | --- |
|  | ZAMAWIAJĄCY: Gmina Skarżysko-Kamienna ul. Sikorskiego 18 26-110 Skarżysko-Kamienna dla zadania pn. |
|  | „Założenie ogrodu literackiego przy Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. ks. prof. W. Sedlaka w Skarżysku-Kamiennej „ |
|  | ADRES BUDOWY: GRUPA ROBÓT wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: - 45000000-7 - Roboty budowlane - - 71320000-7 - Usługi inżynierskie w zakresie projektowania - - 45223100-7 - Roboty w zakresie przygotowania terenu - 45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania - 45310000-3 - Roboty instalacji elektrycznych - 45112711-2 - Roboty w zakresie kształtowania parków - 45223800-4 - Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji - 45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu - 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych - 77314100-5 - Usługi w zakresie trawników AUTOR: Katarzyna Krupa Skarżysko – Kamienna maj 2025 r. |

Spis zawartości programu funkcjonalno-użytkowego.

# 1. CZĘŚĆ OPISOWA

1.1. Przedmiot zamówienia.       Str.  3-6

1.2. Charakterystyka obiektu.     Str. 7

1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno użytkowe. Str. 8

1.4. Charakterystyczne parametry określające obiekt Str. 8

1.5. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia. Str. 8-15

1.5.1. Wymagania dotyczące przygotowania terenu budowy. Str. 8

1.5.2. Wymagania dotyczące sprzętu. Str.8

1.5.3.  Wymagania dotyczące transportu. Str. 9

1.5.4. Wymagania dotyczące wykonania robót. Str.9

1.5.5.  Realizacja robót budowlanych. Str. 9

1.5.6.  Roboty ziemne, niwelacja oraz oczyszczenie terenu. Str. 9

1.5.7.  Wymagania materiałowe. Str. 9-10

1.5.8. Przechowywanie i składowanie materiałów. Str. 10

1.5.9. Materiały szkodliwe dla otoczenia. Str. 10

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy (bhp.) Str. 10

1.5.11. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót. Str. 11-12

1.5.12. Wymagania Zamawiającego odnośnie zagospodarowania terenu. Str. 12

1.5.13. Architektura. Str. 12

1.5.14. Powiązania prawne i odpowiedzialność prawna. Str. 12

1.5.15. Ochrona własności publicznej i prywatnej . Str. 13

1.5.16. Kontrola jakości robót. Str. 13

1.5.17.  Gwarancja. Str. 14

1.5.18. Dodatkowe wytyczne. Str. 14-15

1.5.19.  Oświadczenie Zamawiającego, stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Str. 15

# 2. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM ZAMÓWIENIA  Str. 15 - 17

# 3. CZĘŚĆ  INFORMACYJNA – ZESTAWIENIE PRZEWIDYWANYCH KOSZTÓW INWESTYCJI. Str. 18

3.1.Zestawienie kosztów budowy. Str.18

# 1. CZĘŚĆ OPISOWA

## 1.1. Przedmiot zamówienia .

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie prac budowlanych  polegających na budowie ogrodu literackiego. Inwestycja realizowana jest w formule „ zaprojektuj i wybuduj” w ramach zadania pn.:

„Założenie ogrodu literackiego przy Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. ks. prof. W. Sedlaka w Skarżysku-Kamiennej „

Celem założenia ogrodu literackiego jest połączenie literatury z przyrodą, tworząc przestrzeń, która zachęca do lektury i refleksji w otoczeniu natury. Ogród literacki może służyć również do edukacji, integracji społeczności i promowania wartości kulturowych.

Szczegółowe cele:

> Połączenie literatury z przyrodą:

Ogród literacki pozwala na przeżywanie literatury w otoczeniu naturalnym, co może wzbogacić doświadczenie czytelnika i inspirować pisarzy.

> Stworzenie przestrzeni do lektury i refleksji:

Ogród może służyć jako miejsce, gdzie czytelnicy mogą się zrelaksować, zagłębić w lekturę i rozmyślać nad treścią książek.

> Edukacja:

Ogród literacki może służyć do edukacji dzieci i młodzieży na temat literatury i przyrody, a także do rozwijania zainteresowań czytelniczych.

> Integracja społeczności:

Ogród może być miejscem spotkań dla miłośników książek i literatury, a także dla osób, które chcą włączyć się w życie społeczności lokalnej.

> Promocja wartości kulturowych:

Ogród literacki może być miejscem, gdzie prezentowane są książki, autorskie spotkania i inne wydarzenia związane z literaturą, co przyczynia się do promocji kultury i czytelnictwa.

> Zwiększenie dostępności do kultury:

Ogród może być miejscem, gdzie osoby z różnymi ograniczeniami mogą doświadczyć piękna literatury i przyrody, a także do integracji osób z różnymi potrzebami.

> Stworzenie estetycznego otoczenia:

Ogród literacki może być miejscem, które zachęca do spędzania czasu na świeżym powietrzu i do czerpania radości z przyrody.

Ogród literacki zapewni możliwość  poznawania siebie nawzajem, powstanie przyjazna strefa rekreacji i relaksu dla mieszkańców, która będzie służyła do wspólnej integracji.

Koncepcja swoim zakresem obejmuje, zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, zaprojektowanie przebudowy zagospodarowania istniejącego terenu wraz z jego wyposażeniem w urządzenia oraz zamieszczenie szczegółowych wytycznych realizacyjnych inwestycji niezbędnych dla wykonania projektów budowlanych, projektów wykonawczych i robót budowlanych. Zakres robót obejmuje wszelkie roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, budowlane, instalacyjne, wykończeniowe i montażowe związane z zagospodarowaniem terenu.

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

- Wykonanie szczegółowej  dokumentacji projektowo - kosztorysowej  niezbędnej do zrealizowania przedmiotu zamówienia w zakresie wynikającym  z programu funkcjonalno – użytkowego oraz uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych zezwalających na rozpoczęcie robót.

- Dokumentację należy sporządzić na podstawie istniejących : projektu zagospodarowania terenu i wizualizacji , w porozumieniu  z Zamawiającym.

Na komplet dokumentacji , którą Wykonawca ma sporządzić i przekazać Zamawiającemu w ramach przedmiotu zamówienia , składają się w szczególności:

- Projekt zagospodarowania terenu w skali 1;500, architektoniczno-budowlany oraz techniczny lub opracowania będące podstawą zgłoszenia robót budowlanych opracowane zgodnie z wytycznymi Zamawiającego i obowiązującymi przepisami prawa ( jeżeli istniejący będzie wymagał aktualizacji )

- Uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę istniejącego budynku garażowego.

- Uzyskanie pozwolenia na wycinkę drzew i krzewów.

- Dokumentację geologiczną jeśli jest niezbędna do prawidłowego wykonania zadania,

- Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót (STWiOR)

- Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ)

- Przedmiar robót umożliwiający etapowe rozliczenie inwestycji.

- Dokumentację wykonawczą dla celów realizacji zadania.

- Kosztorys inwestorski.

- Wszelkie administracyjno-prawne zezwolenia, w tym zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

- Wszelkie inne dokumentacje w tym inwentaryzacje, opracowania , uzgodnienia     itp.

- Kompletna dokumentacja powykonawcza wraz z naniesionymi zmianami w czasie trwania budowy niezbędna do oddania infrastruktury do użytkowania zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane .

- Ze względu na brak MPZP należy uzyskać decyzję o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.

2 .  Roboty budowlane wykonane zgodnie z wizualizacją i przedmiarem , w których zakres wchodzi:

- uporządkowanie i zagospodarowanie skweru znajdującego się za budynkiem Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. ks. prof. W. Sedlaka w Skarżysku- Kamiennej”,

- nadanie przestrzeni publicznej nowych funkcji,

- wprowadzenie obiektu wielofunkcyjnej altany/pergoli o współczesnej minimalistycznej formie wyposażonej w elementy małej architektury (betonowe duże donice, meble : stoliki i krzesła  itp.) konstrukcja stalowa , dach z rolet , 2 ściany z rolet , 2 ściany – przesuwne okna , budynek wyposażony w instalację elektryczną, 36,30 m²

- rozbiórkę części istniejącego ogrodzenia – 31,09 m²

- rozbiórkę istniejącego obiektu gospodarczego – budynek parterowy gospodarczy  32,30 m²

- uporządkowanie gospodarki drzewostanem w tym wycinki i nowe nasadzenia izolacyjne,

- ekspozycję istniejącej sąsiedniej ceglanej elewacji poprzez jej podświetlenie – iluminację,

- wprowadzenie dużych białych kul – lamp pełniących formę akcentu,

- wizualne odizolowanie się od sąsiednich terenów poprzez wykonanie nowych ogrodzeń lub remont istniejących, a także wprowadzenie elementów tablic ekspozycyjnych w formie dużych tablic,

- wprowadzenie ekranu dla kina plenerowego,

- wykonanie nowego utwardzenia terenu tuż za nowo projektowaną przesuwną bramą wjazdową,

- remont istniejącej ścieżki,

- rewitalizację trawnika,

- stworzenie nowej przestrzeni do siedzenia i organizacji imprez np. czytania narodowego w formie rabaty, zwieńczonej murkiem wykończonym drewnianym siedziskiem,

- wykonanie nasadzeń w przestrzeni rabaty (hortensje, róże, lawenda, trawy)

- utworzenie nowego utwardzonego placu na planie koła wraz z elementami małej architektury pełniącymi funkcję siedzisk/stołów,

- wykonanie nasadzeń pnącza, które wizualnie połączy ze sobą obiekt biblioteki i ceglaną sąsiednią ścianę.

3.  Wykonanie niezbędnych ekspertyz:

Przed przystąpieniem do realizacji zadania Wykonawca zweryfikuje dane        wyjściowe do projektowania przedstawione przez Zamawiającego. Wykona na  własny koszt wszystkie badania i analizy uzupełniające niezbędne do  prawidłowego wykonania zadania.

4.  Wykonanie wizji lokalnej:

Przed złożeniem oferty Zamawiający zaleca aby Wykonawca odbył wizytacje terenu budowy oraz jego otoczenia w celu oceny na własną odpowiedzialność, kosztów i ryzyka wszystkich czynników koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty.

W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich prac, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania i bezpiecznego użytkowania ogrodu literackiego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W opracowaniu należy uwzględnić istniejący plan zagospodarowania terenu i wizualizację   (załączone do PFU ).

Informacje zawarte w niniejszym PFU stanowią opis przedmiotu zamówienia, zgodne z Rozporządzeniem Ministra i Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego.

Wymagana jest zgodność wraz z innymi pracami budowlanymi w oparciu o dokumentację projektową  opracowaną zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym (PFU).

# 1.2. Charakterystyka obiektu .

| CHARAKTER OBIEKTU | Utworzenie ogrodu literackiego na terenie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. ks. prof. W. Sedlaka |
| --- | --- |
| LOKALIZACJA | Tereny przy Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. ks. prof. W. Sedlaka w Skarżysku-Kamiennej ul. Towarowa 20 |
| LOKALIZACJA EWIDENCYJNA | Działki o nr ewid. 32 , 34/2 i 35/2 ark.32 obręb 0004 Kamienna |
| RODZAJ NAWIERZCHNI | Trawiasta, płyty chodnikowe |
| ZAOPATRZENIE W MEDIA | Sieć wodociągowa , kanalizacja sanitarna , przyłącze energetyczne , przyłącze gazowe |
| MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO | Brak obowiązującego MPZP |

Zdjęcie poglądowe lokalizujące obiekt geoportal.gov.plZdjęcie poglądowe lokalizujące obiekt geoportal.gov.pl

1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno użytkowe.

Realizacja zadania przyczyni się do poprawy funkcjonalności terenu przez stworzenie przyjaznej przestrzeni umożliwiającej relaks i rekreację dla mieszkańców   z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych. Wszystkie materiały przeznaczone do zamontowania muszą być fabrycznie nowe, nieużywane i posiadać aktualne atesty i certyfikaty, aprobaty oraz spełniać wymogi Polskich Norm. Inwestycja powinna być wykonana z bezpiecznych i trwałych materiałów. Projekt powinien być zgodny z Polskimi Normami.

## 1.4. Charakterystyczne parametry określające obiekt .

Wszystkie urządzenia muszą być zamontowane zgodnie z zaleceniami producenta.  Wykonawca ma obowiązek zapoznania się ze specyfikacją techniczną montowanych urządzeń i stosować się do wytycznych w niej zawartych.

W programie Funkcjonalno - Użytkowym jeśli podane zostały nazwy i producenci materiałów, technologii i urządzeń (oprócz urządzeń oświetleniowych) to zostały one przedstawione jako przykładowe rozwiązania i są niezobowiązujące do wykonania zadania. Wykonawca ma prawo do przedstawienia swoich koncepcji i rozwiązań pod warunkiem, że są one technicznie i jakościowo równoznaczne lub lepsze z wymaganiami Zamawiającego . Ustalenia kolorystyki obiektów i urządzeń wymienionych w PFU będzie realizowane na etapie projektu.

1.5. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

1.5.1. Wymagania dotyczące przygotowania terenu budowy:

Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania zaplecza i ustawienia tablic informacyjnych. Rozpoczęcie robót wymagać będzie wykonania prac przygotowawczych, które wynikać będą z rozwiązania projektowego .

Miejsca składowania materiałów Wykonawca ustala swoim staraniem i ponosi koszty z tym związane. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót i przekazania obiektu Zamawiającemu.

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.

1.5.2. Wymagania dotyczące sprzętu.

Wykonawca jest zobowiązany do używania i doboru jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy.

1.5.3.  Wymagania dotyczące transportu.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed spadaniem, przesuwaniem lub przed uszkodzeniem.

1.5.4. Wymagania dotyczące wykonania robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, programem funkcjonalnoużytkowym, harmonogramem robót oraz poleceniami Inspektora lub Zamawiającego. Następstwa jakiegokolwiek błędu w robotach, spowodowanego przez Wykonawcę zostaną przez niego poprawione na własny koszt. Polecenia Inspektora lub Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót.

1.5.5.  Realizacja robót budowlanych.

Wykonawca wykona wszystkie roboty w oparciu o dokumentację techniczną, projekt budowlany oraz obowiązujące przepisy. W przypadku uszkodzenia dróg dojazdowych i dojść do miejsca robót, należy przewidzieć w cenie oferty przywrócenie ich do przejezdności. Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonane w sposób powodujący najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego.

1.5.6.  Roboty ziemne, niwelacja oraz oczyszczenie terenu.

Roboty ziemne należy prowadzić w sposób nie powodujący destrukcji podłoża większej niż jest to konieczne. Miejsce odkładania mas ziemnych i humusu ustala swoim staraniem Wykonawca i ponosi koszty z tym związane. Należy przewidzieć niwelację terenu objętego zamówieniem, jak również jego uporządkowanie.

Przed przystąpieniem do prac należy uporządkować teren z materiałów, które zalegają na terenie przeznaczonym do wykonania prac.

1.5.7.  Wymagania materiałowe i certyfikacja.

Wykonawca będzie stosował tylko te materiały, które spełniają odpowiednie wymagania prawne, są zgodne z polskimi normami oraz posiadają wymagane przepisami atesty i certyfikaty. Za spełnienie wymagań jakościowych dotyczących materiałów ponosi odpowiedzialność Wykonawca. Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, muszą być oznakowane znakiem budowlanym B lub CE, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami przepisów o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych.

Urządzenia muszą posiadać akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA).

Wykonawca wraz z ofertą jest zobowiązany złożyć karty katalogowe przedstawiające rysunki lub zdjęcia oferowanych urządzeń, w których powinny znajdować się ich wymiary oraz wymiary stref bezpieczeństwa. Dopuszcza się rozbieżność wymiarów urządzeń i stref bezpieczeństwa w tolerancji +/- 2 %.

Zamawiający wymaga okazania w ciągu 5 dni roboczych od podpisania umowy,  dokumentów, że Wykonawca zastosuje do wykonania zadania urządzenia, które  spełniają  normy wymienione w punkcie „1.4. Charakterystyczne parametry określające obiekt.”

1.5.8. Przechowywanie i składowanie materiałów:

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości, oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub Zamawiającym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Zamawiającego.

1.5.9. Materiały szkodliwe dla otoczenia.

Wykonawca będzie stosował tylko te materiały, które spełniają wymagania ustawy Prawo budowlane, są zgodne z polskimi normami przenoszącymi europejskie normy  oraz posiadają wymagane przepisami atesty i certyfikaty. Za spełnienie wymagań jakościowych dotyczących materiałów ponosi odpowiedzialność Wykonawca. Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Wszystkie materiały użyte do robót muszą mieć świadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Utylizacja materiałów pochodzących z demontażu należy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej opłacie.

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP.)

Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących BHP. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowie osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kosztorysowej.

1.5.11. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót.

Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu i dostaw, niezbędnych do wykonania robót objętych umową, zgodnie z jej warunkami i ewentualnymi wskazówkami Inspektora lub Zamawiającego. Przed ostatecznym odbiorem robót Wykonawca uporządkuje plac budowy i przyległy teren, dokona rozliczenia wykonanych robót, materiałów z demontażu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi Zamawiającemu komplet dokumentów budowy, wymagany przepisami prawa budowlanego.

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, a także podstawowe roboty budowlane, będą wykonane według dokumentacji technicznej opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami PFU oraz poleceniami Zamawiającego. Wszystkie materiały przed wbudowaniem w obiekt należy uzgodnić z przedstawicielem Zamawiającego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Zamawiający, poprawione przez Wykonawcę w ramach oferowanej ceny prac robót przygotowawczych i budowlanych.

Roboty podlegają następującym etapom odbioru:

- odbiór częściowy,

- odbiór ostateczny.

Odbiór częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części instalacji, do których zanika dostęp w wyniku postępu robót – tzw. roboty zanikające. Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego. Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe wykonanie robót, zgodność wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbędnych badań odbiorczych. W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokole należy określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających, po wykonaniu których należy ponownie dokonać odbioru częściowego.

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę pisemnym powiadomieniem o tym fakcie Inspektora oraz Zamawiającego.

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań, pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest Protokół odbioru końcowego.

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

    - dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, dokumentację powykonawczą,

    - ustalenia technologiczne,

    - wyniki pomiarów kontrolnych i badań,

    - deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów

    - dokumentację powykonawczą pozwalająca na odbiór techniczny obiektu wraz z instalacjami

    - Pozwolenie na użytkowanie ( o ile jest konieczne )

Jeżeli  roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Terminy wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

1.5.12. Wymagania Zamawiającego odnośnie zagospodarowania terenu.

Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do uprzątnięcia przekazanego terenu oraz jego otoczenia, jeśli zostało wykorzystane do prowadzenia robót. Zakres czynności obejmujących uprzątnięcie terenu robót obejmuje m.in.: usunięcie niewykorzystanych materiałów oraz resztek materiałów wykorzystanych, usunięcie sprzętu, maszyn i urządzeń wykorzystywanych podczas realizacji zadania, zlikwidowanie zaplecza socjalnego dla pracowników, usunięcie innych odpadów powstałych w trakcie prowadzenia robót oraz uprzątnięcie otoczenia.

1.5.13. Architektura.

1. Rozwiązania architektoniczne powinny nawiązywać do istniejącej zabudowy oraz

do porządku architektoniczno-przestrzennego otoczenia.

2. Planowane rozwiązania architektoniczne nie mogą naruszać uwarunkowań funkcjonalno użytkowych i specyfiki przeznaczenia infrastruktury do użytku.

3. Wszelkie rozwiązania architektoniczne nie wskazane w niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym powinny zostać uzgodnione z Zamawiającym.

1.5.14. Powiązania prawne i odpowiedzialność prawna.

Stosowanie się do ustaleń prawa i innych przepisów Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie obowiązujące oraz przepisy (wydane przez odpowiednie władze miejscowe), które są w jakichkolwiek sposób związane z robotami oraz musi być w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych lub innych praw własności i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszystkich wymagań prawnych dotyczących wykorzystania opatentowanych rozwiązań projektowych, urządzeń, materiałów lub metod. Jeśli nie dotrzymanie w/w wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne to w całości obciążą one Wykonawcę.

1.5.15. Ochrona własności publicznej i prywatnej .

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swój koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność.

Stan uszkodzonej, a naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności cywilnej za wyniki działalności w zakresie:

-organizacji robót budowlanych,

  zabezpieczenia interesów osób trzecich,

  ochrony środowiska,

  warunków bezpieczeństwa pracy,

  warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego

1.5.16. Kontrola jakości robót.

Kontroli będą podlegały w szczególności:

• rozwiązania projektowe w aspekcie ich zgodności z PFU oraz warunkami umowy,

• stosowane gotowe wyroby instalacyjne w odniesieniu do ich zgodności z PFU,

• stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w PFU,

• jakość i dokładność wykonania prac,

• prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia,

• sposób wykonania przedmiotu umowy w aspekcie zgodności wykonania z PFU i umową.

Roboty objęte przedmiotowym zadaniem podlegają następującym typom odbiorów:

• odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

• odbiór częściowy,

• odbiór końcowy,

• odbiór gwarancyjny.

Zakres przedmiotowy każdego typu odbioru należy uzgadniać z Inspektorem Nadzoru oraz osobami wyznaczonymi przez Zamawiającego.

W celu rozpoczęcia końcowych czynności odbiorowych należy spełnić następujące warunki:

• zakończyć roboty objęte umową oraz ewentualnymi aneksami do umowy,

• zgłosić pisemne zakończenie robót objętych umową i ewentualnymi aneksami do niej,

• zgłosić pisemnie Inspektorowi Nadzoru oraz Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego oraz przedłożyć komplet dokumentów odbiorowych,

• przekazać protokoły badań, prób

1.5.17.  Gwarancja.

Wykonawca zapewni serwisowanie zamontowanych urządzeń w okresie objętym gwarancją oraz zobowiązuje się do wykonania co najmniej raz w ciągu roku bezpłatnych przeglądów urządzeń i obiektów małej architektury. Koszty serwisowania urządzeń w okresie obowiązywania gwarancji pokrywa Wykonawca.

W ramach przedmiotu zamówienia ustala się następujący wykaz gwarancji: zgodnie z zapisami umowy.

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia instrukcji eksploatacji i przeszkolenia właściciela. Z przeszkolenia należy sporządzić protokół z wyszczególnieniem co było przedmiotem szkolenia i przekazać instrukcję.

Do napraw gwarancyjnych Wykonawca jest zobowiązany użyć fabrycznie nowych elementów o parametrach nie gorszych niż elementów uszkodzonych sprzed usterki.

1.5.18. Dodatkowe wytyczne.

Zamawiający informuje, że interesuje go przede wszystkim wysoki poziom techniczny urządzeń na placu zabaw, małej architektury oraz wysoka jakość wykonania. Ponad to Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- Konsultacji i wnoszenia swoich uwag na każdym etapie prac.

- Wglądu do dokumentów uzyskiwanych przez Wykonawcę oraz sprawdzania postępu prac;

- Przedłożenia do akceptacji rysunków wykonawczych i szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, w aspekcie ich zgodności z ustaleniami programu funkcjonalno-użytkowego i umowy.

- Dostarczenia przedmiarów, kosztorysów ofertowych, Szczegółowej Specyfikacji Technicznej i innych opracowań niezbędnych dla kompletności dokumentacji ..

- Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy wykonać ocenę stanu technicznego obiektu w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia.

- Opracowania projektowe objęte przedmiotem zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej.

- Przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę (lub zgłoszenia robót) wykonawca jest zobowiązany do uzyskania  akceptacji Zamawiającego dla przyjętych rozwiązań projektowych.

- Zamawiający wymaga, aby proponowane rozwiązania techniczne były uzgodnione z przedstawicielem Zamawiającego przed przystąpieniem do prac.

Wszystkie urządzenia oraz elementy użyte na ogrodzie literackim muszą być odporne na ciągłe działanie warunków atmosferycznych. Powinny posiadać bezpłatną obsługę serwisową w trakcie  trwania gwarancji. Wszystkie urządzenia oraz elementy muszą być trwale zamocowane w gruncie/podłożu, w sposób uniemożliwiający demontaż przez osoby nieupoważnione oraz zabezpieczone przed wandalizmem.

1.5.19.  Oświadczenie Zamawiającego, stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Zamawiający oświadcza, że jest właścicielem terenu, na którym planowana jest budowa ogrodu literackiego. W przypadku wyjścia poza istniejący pas własności, Wykonawca pozyska wszelkie decyzje i uzgodnienia, umożliwiające wejście w teren dla wykonania robót. Prace te Wykonawca wykona na własny koszt.

# 2. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM ZAMÓWIENIA

Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniając w szczególności wymagania:

Projekty oraz działania dotyczące niniejszego zadania winny spełniać wymagania określone w:

A. następujących przepisach rangi ustawowej:

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - Dz.U.2024.1130 t.j. ze zm.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane - Dz. U. z 2024 r. poz. 725 tj.

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych - Dz. U. 2021, poz. 1213 tj. ze zm.

- Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji - Dz. U. 2015 poz. 1483 tj.

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności –Dz. U. 2023 r. poz. 215 tj. ze zm.

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej -  Dz. U.2022 r.,  poz. 2057 tj. ze zm.

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody – Dz. U. z 2023 r. poz. 1336 tj. ze zm.

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach –Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 tj. ze zm.

B. rozporządzeniach branżowych:

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów – Dz.U.2023r., poz. 822 t.j.

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania  działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej  - Dz. U. 2023 poz. 1563.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie zakresu informacji o wynikach zleconych badań próbek, przeprowadzonych kontrolach wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym i wydanych postanowieniach, decyzjach i opiniach oraz sposobu i terminu przekazywania tych informacji - Dz. U. z 2015r. poz. 2256

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych - Dz. U. 2016 r. poz. 1968. ze zm.

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania. Dz. U. 2022 poz. 2282 ze zm.

- Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.                w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy - Dz. U. 2011,                  Nr 173, poz. 1034 ze zm.

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych z dnia 24 lipca 2009 r. Dz.U.2009r. Nr 124 poz. 1030 ze zm.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126. ze zm.

- Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym - Dz. U. 2021 r. poz. 2458 ze zm.

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko – Dz.U.2019r., poz. 1839 ze zm.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 2 września 2004r.               w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego - Dz. U. 2013r. poz. 1129 tj. ze zm.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 19 listopada 2001 r.            w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego - Dz. U. Nr 138, poz. 1554. ze zm.

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - Dz. U. poz. 1572 ze zm.

- Rozporządzenie Ministra  Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r.  w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu – Dz. U. 2021 poz. 845 ze zm.

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku  - Dz. U. 2014r., poz. 112               ze zm.

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  - Dz. U. 2020 r. poz. 1609 ze zm.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia - Dz. U. 2015 r. poz. 1775 ze zm.

- Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - Dz. U. 2019 r. poz. 831 ze zm.

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o pozwolenie na budowę - Dz. U. 2021 r. poz. 410 ze zm.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego - Dz. U. 2003 r. Nr 120 poz. 1134 ze zm.

C. normach określających zasady projektowania i wykonawstwa

- PN-S-96023: Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego.

- PN-B-II213: Materiały kamienne. Elementy kamienne; krawężniki uliczne, mostowe i drogowe.

- PN-B-11113: Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

- PN-S-02205: Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

- PN-B-0448 I: Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.

- PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań.

- PN-EN 1339:2005 Betonowe płyty brukowe. Wymagania i metody badań.

- PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań.

- PN-EN 1342:2003 Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni drogowych. Wymagania i metody badań.

- PN-EN 1343:2003 Krawężniki z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni drogowych. Wymagania i metody badań.

- EN 16630:2015 certyfikat zgodności z  normą europejską dotyczący urządzeń fitness zewnętrznych

- PN-EN 1176-1: 2009 informująca, że pod urządzeniami była nawierzchnia amortyzująca upadek, a więc: darń, kora, trociny, piasek i drobny żwir.

- PN-EN 1090, która odnosi się do grupy norm związanych z projektowaniem i produkcją elementów konstrukcji nośnych ze stali i aluminium.

D. innych przepisów i wytycznych:

- Wytyczne techniczne G-3.1, Pomiary i opracowania realizacyjne, GUGiK, Warszawa 2006.

Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zadania. Wymagania Zamawiającego powołują się na przepisy prawa – ustawy, rozporządzenia, normy, instrukcje. Jeżeli tego nie określono, należy przyjmować ostatnie wydania dokumentów oraz bieżące aktualizacje. Od Wykonawcy będzie wymagane spełnienia ich zapisów i wymagań w trakcie realizacji.

# 3. CZĘŚĆ  INFORMACYJNA – ZESTAWIENIE PRZEWIDYWANYCH KOSZTÓW INWESTYCJI.