| AD ECO BAU DARIUSZ SĄDELSKI ŚWINIARSKO 323 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr i nazwa elementu projektu budowlanego: |  | 3. PROJEKT TECHNICZNY |
| Nazwa zamierzenia budowlanego: |  | Rozbudowa drogi powiatowej nr 1707K w km 4+983,3 – 5+024 wraz z rozbiórką istniejącego i budowa nowego mostu w km 5+000 na potoku Cedron oraz budową niezbędnych umocnień koryta potoku, w miejscowości Skawinki. |
| ADRES OBIEKTU: |  | Województwo: małopolskie Powiat: wadowicki Jednostka ewidencyjna: Lanckorona [121804_2], obręb: Lanckorona [0003], Skawinki [0005] Dz. ew.: STR. 3-4 PZT |
| INWESTOR: |  | Zarząd Powiatu Wadowickiego w Wadowicach ul. Batorego 2 34-100 Wadowice |
| KATEGORIA OBIEKTU: |  | Kategoria XXVIII – mosty, Kategoria XXV – drogi. |
| ZESPÓŁ PROJEKTOWY: |  | STR. 2 |
| DATA OPRACOWANIA: |  | 03 Październik 2022 r. |
| Egzemplarz nr: |  | 1 |

| ZESPÓŁ PROJEKTOWY |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SPECJALNOŚĆ: |  | Drogowa |  |  |  |  |  |
| GŁÓWNY PROJEKTANT: |  | mgr inż. Dariusz Sądelski uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń nr ewid. MAP-0337/PBD/17 |  |  |  | 03 październik 2022 r. |  |
| PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY: |  | mgr inż. Rafał Basiaga uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń MAP/0323/PWBD/17 |  |  |  | 03 październik 2022 r. |  |
| SPECJALNOŚĆ: |  | Mostowa |  |  |  |  |  |
| PROJEKTANT: |  | mgr inż. Rafał Basiaga uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności mostowej bez ograniczeń MAP/0188/POOM/13 |  |  |  | 03 październik 2022 r. |  |
| PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY: |  | mgr inż. Piotr Ślaga uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności mostowej bez ograniczeń MAP/0198/PWOM/09 |  |  |  | 03 październik 2022 r. |  |

SPIS TREŚCI

Strona tytułowa	1

SPIS TREŚCI	3

DOKUMENTY DOŁĄCZONE DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO	5

Oświadczenie projektanta	6

Kopia decyzji o nadaniu projektantowi uprawnień budowlanych w specjalności drogowej	7

Kopia zaświadczenia o wpisie projektanta specjalności drogowej na listę członków izby samorządu zawodowego	8

Kopia decyzji o nadaniu projektantowi sprawdzającemu uprawnień budowlanych w specjalności drogowej	9

Kopia zaświadczenia o wpisie projektanta sprawdzającego specjalności drogowej na listę członków izby samorządu zawodowego	10

Kopia decyzji o nadaniu projektantowi uprawnień budowlanych w specjalności mostowej	11

Kopia zaświadczenia o wpisie projektanta specjalności mostowej na listę członków izby samorządu zawodowego	12

Kopia decyzji o nadaniu projektantowi sprawdzającemu uprawnień budowlanych w specjalności mostowej	13

Kopia zaświadczenia o wpisie projektanta sprawdzającego specjalności mostowej na listę członków izby samorządu zawodowego	14

CZĘŚĆ OPISOWA	15

1	Konstrukcja	15

1.1	Rozwiązania konstrukcyjne obiektu budowlanego	15

1.1.1	Fundamenty	15

1.1.2	Przyczółki	15

1.1.3	Konstrukcja nośna	15

1.1.4	Droga	16

1.2	Zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne)	16

1.3	Założenia przyjęte do obliczeń konstrukcji, w tym dotyczące obciążeń, oraz podstawowe wyniki tych obliczeń,	16

1.3.1	Założenia przyjęte do obliczeń	16

1.3.2	Obciążenia	16

1.3.3	Podstawowe wyniki obliczeń	16

1.4	Dla konstrukcji nowych, niesprawdzonych w krajowej praktyce – wyniki ewentualnych badań doświadczalnych,	17

1.5	Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe podstawowych elementów konstrukcji obiektu,	17

1.5.1	Fundamenty	17

1.5.2	Przyczółki	18

1.5.3	Łożyska	18

1.5.4	Konstrukcja nośna	18

1.5.5	Izolacja konstrukcji	19

1.5.6	Odwodnienie konstrukcji	19

1.5.7	Kapy chodnikowe	19

1.5.8	Nawierzchnie	20

1.6	Informacje o konieczności wykonania pomiarów geodezyjnych przemieszczeń i odkształceń	20

1.7	Ekspertyza techniczna obiektu (w przypadku przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy obiektu budowlanego)	20

2	Geotechniczne warunki i sposób posadowienia obiektu budowlanego, w formie dokumentacji badań podłoża gruntowego i projektu geotechnicznego, oraz sposób zabezpieczenia przed wpływami eksploatacji górniczej;	20

3	Dokumentacja geologiczno-inżynierska	20

4	Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe wewnętrznych i zewnętrznych przegród budowlanych	20

5	Podstawowe parametry technologiczne oraz współzależności urządzeń i wyposażenia związanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwiązaniami budowlanymi – w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczącego obiektu budowlanego usługowego lub produkcyjnego	20

6	Rozwiązania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawiązujące do warunków terenu, występujące wzdłuż trasy obiektu budowlanego, oraz rozwiązania techniczno-budowlane w miejscach charakterystycznych lub o szczególnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze względów bezpieczeństwa, z uwzględnieniem wymaganych stref ochronnych – w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczącego obiektu budowlanego liniowego	20

7	Rozwiązania niezbędnych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego, w szczególności instalacji i urządzeń budowlanych:	21

8	Sposób powiązania instalacji i urządzeń budowlanych obiektu budowlanego, o których mowa w pkt 7, z sieciami zewnętrznymi wraz z punktami pomiarowymi, założeniami przyjętymi do obliczeń instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczeń, z doborem rodzaju i wielkości urządzeń.	21

9	Rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji technicznych, w tym przemysłowych i ich zespołów tworzących całość techniczno-użytkową, decydującą o podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystykę i odnośne parametry instalacji i urządzeń technologicznych, mających wpływ na architekturę, konstrukcję, instalacje i urządzenia techniczne związane z tym obiektem	21

10	Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, stosownie do zakresu projektu	21

11	Charakterystyka energetyczna budynku	21

CZĘŚĆ RYSUNKOWA	22

Rys. nr 1 – Przekrój poprzeczny z wyposażeniem

Rys. nr 2 – Rysunek ogólny mostu

DOKUMENTY DOŁĄCZONE DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

Oświadczenie projektanta

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3, oraz ust. 3e ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

o ś w i a d c z a m,

że projekt techniczny pn.:

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1707K w km 4+983,3 – 5+024 wraz z rozbiórką istniejącego i budowa nowego mostu w km 5+000 na potoku Cedron

oraz budową niezbędnych umocnień koryta potoku, w miejscowości Skawinki.”

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

| Projektant: specjalność drogowa | mgr inż. Dariusz Sądelski uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń nr ewid. MAP-0337/PBD/17 | 03 Październik 2022r. |
| --- | --- | --- |
| Projektant sprawdzający: specjalność drogowa | mgr inż. Rafał Basiaga uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń MAP/0323/PWBD/17 | 03 Październik 2022r. |
| Projektant: specjalność mostowa | mgr inż. Rafał Basiaga uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności mostowej bez ograniczeń MAP/0188/POOM/13 | 03 Październik 2022r. |
| Projektant sprawdzający: specjalność mostowa | mgr inż. Piotr Ślaga uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności mostowej bez ograniczeń MAP/0198/PWOM/09 | 03 Październik 2022r. |

Dopuszcza się stosowanie innych materiałów niż podane przykładowo w niniejszym projekcie, 
o takich samych parametrach technicznych, spośród materiałów dopuszczonych do obrotu 
i powszechnego stosowania w budownictwie pod warunkiem uzgodnienia z projektantem i inspektorem nadzoru.

Kopia decyzji o nadaniu projektantowi uprawnień budowlanych w specjalności drogowej

Kopia zaświadczenia o wpisie projektanta specjalności drogowej na listę członków izby samorządu zawodowego

Kopia decyzji o nadaniu projektantowi sprawdzającemu uprawnień budowlanych w specjalności drogowej

Kopia zaświadczenia o wpisie projektanta sprawdzającego specjalności drogowej na listę członków izby samorządu zawodowego

Kopia decyzji o nadaniu projektantowi uprawnień budowlanych w specjalności mostowej

Kopia zaświadczenia o wpisie projektanta specjalności mostowej na listę członków izby samorządu zawodowego

Kopia decyzji o nadaniu projektantowi sprawdzającemu uprawnień budowlanych w specjalności mostowej

Kopia zaświadczenia o wpisie projektanta sprawdzającego specjalności mostowej na listę członków izby samorządu zawodowego

CZĘŚĆ OPISOWA

# Konstrukcja

## Rozwiązania konstrukcyjne obiektu budowlanego

### Fundamenty

Pod przyczółkami zaprojektowano fundamenty w postaci pali wielkośrednicowych, wierconych w rurze obsadowej, o średnicy 1000 mm. Długość pali wynosi 5,0 m. Długość pali fundamentowych została tak dobrana, aby ich podstawa sięgała na głębokość nie mniejszą niż 1,0m poniżej stropu warstwy geotechnicznej nr V (wg Dokumentacji geotechnicznej), którą stanowią zwietrzeliny piaskowcowe. Głowice pali zostaną zwieńczone oczepem w formie ławy żelbetowej o grubości 1,0 m i szerokości 1,5 m. Pod oczep pali należy wylać podkład grubości 10 cm z chudego betonu. Pod skrzydełka zaprojektowano ławy fundamentowe o szerokości 3,0 m i grubości 0,5 m, posadowione w gruntach IV warstwy geotechnicznej, stanowiących otoczaki z domieszką żwirów gliniastych.

### Przyczółki

Zaprojektowano przyczółki żelbetowe pełnościenne, z podwieszonym skrzydełkiem na przyczółku lewobrzeżnym od strony dolnej wody oraz pozostałymi skrzydełkami w postaci ścian oporowych równoległych do drogi. Grubość ścian przyczółków wynosi 118 cm, a ściany skrzydełka podwieszonego 30 cm. Szerokości ścian przyczółków w kierunku prostopadłym do osi mostu wynosi 10,20 m. Ściany skrzydełek wolnostojących zaprojektowaną o grubości 45 cm. Ściany zwieńczono wspornikami pochodnikowymi. Na ścianach skrzydełek zostaną wykonane kapy chodnikowe, posadowione w części na ławie z betonu.

Konstrukcję nośną przęsła posadowiono na ciosach podłożyskowych przyczółków za pośrednictwem łożysk elastomerowych.

Od strony nasypu, na powierzchni ścianki zaplecznej zaprojektowano wspornik stanowiący podparcie dla płyty przejściowej. Zaprojektowano płytę przejściową o długości 4,0 m i szerokości 9,20 m, wykonaną na warstwie wyrównawczej z chudego betonu.

Nasyp drogowy za ścianami przyczółków należy wykonać gruntem niewysadzinowym, równomiernymi warstwami, zagęszczonymi do wskaźnika zagęszczenia Is=1,0 wg Proctora.

### Konstrukcja nośna

Konstrukcję nośną mostu stanowi 12 belek strunobetonowych w kształcie odwróconej litery T, typu KUJAN NG 15, o długości całkowitej 8,70 m (15,0 m z wypuszczonymi cięgnami), wysokości 65 cm i szerokości 10 x 89 cm + 2 x 59 cm, zespolonych z żelbetową monolityczną płytą pomostu. Belki należy zmodyfikować w taki sposób, aby ścięcie końców belek wykonane było zgodnie ze skosem obiektu. Na belach należy wykonać płytę zespalającą o grubości min. 12cm, długości 15,20 m i szerokości 10,50 m. Górną powierzchnię płyty pomostu należy ukształtować zgodnie z zaprojektowaną niweletą oraz spadkami w przekroju poprzecznym.

### Droga

Konstrukcję drogi, chodników i zjazdów zaprojektowano, jako podatną.

## Zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne)

Schematem statycznym ustroju nośnego jest jednoprzęsłowa belka swobodnie podparta. Schemat statyczny skrzydełek wolnostojących to płyta jednostronnie utwierdzona.

## Założenia przyjęte do obliczeń konstrukcji, w tym dotyczące obciążeń, oraz podstawowe wyniki tych obliczeń,

### Założenia przyjęte do obliczeń

Obliczenia konstrukcji wykonywano w zakresie sprężystym metodą stanów granicznych. Siły wewnętrzne obliczono wykorzystując model belkowy, obciążony ciężarem własnym konstrukcji, ciężarem wyposażenia i obciążeniem eksploatacyjnym. Rozkład poprzeczny dokonano metodą sztywnej poprzecznicy. Przy obliczeniach uwzględniono fazy pracy przekroju zespolonego. Konstrukcję ustroju niosącego zaprojektowano wg katalogu „Zespolone mosty płytowe z belek strunobetonowych”, Transporjekt-Warszawa 2004.

Do obliczeń przyczółków wykorzystano dwa schematy obciążenia: I – schemat obciążeń z przęsłem ustawionym na podporach, II – schemat obciążeń przed wykonaniem przęsła.

### Obciążenia

Obliczenia przeprowadzono z uwzględnieniem następujących obciążeń i oddziaływań:

- ciężar własny konstrukcji,

- ciężar własny elementów wyposażenia,

- obciążenie ruchome wg modelu ML 1 klasy II oraz obciążenie ruchome wg modelu ML 2

- obciążenie tłumem pieszych na chodniku

Ponadto do obliczeń przyczółka przyjęto również:

- obciążenie wywołane zmianami temperatury,

- obciążenie od czynnego parcia gruntu,

- obciążenie od hamowania i przyspieszania taboru.

### Podstawowe wyniki obliczeń

| Zestawienie obciążeń do środka fundamentu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wartości charakterystyczne od obciążeń stałych |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vks= |  | 3319,2 |  | [kN] |  |  |  |  |
| Hks= |  | 39,0 |  | [kN] |  |  |  |  |
| Mks= |  | 198,7 |  | [kNm] |  |  |  |  |
| Mimośród obciążenia: |  |  |  | 0,06 |  | [m] |  |  |
| Wartości charakterystyczne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vk= |  | 4370,9 |  | [kN] |  |  |  |  |
| Hk= |  | 452,9 |  | [kN] |  |  |  |  |
| Mk= |  | -1016,0 |  | [kNm] |  |  |  |  |
| Mimośród obciążenia: |  |  |  | -0,23 |  | [m] |  |  |
| Kombinacja 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VP1= |  | 6009,6 |  | [kN] |  |  |  |  |
| HP1= |  | 470,5 |  | [kN] |  |  |  |  |
| MP1= |  | -1136,4 |  | [kNm] |  |  |  |  |
| Mimośród obciążenia: |  |  |  | -0,19 |  | [m] |  |  |
| Kombinacja 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VP2= |  | 5050,1 |  | [kN] |  |  |  |  |
| HP2= |  | 863,9 |  | [kN] |  |  |  |  |
| MP2= |  | -2625,5 |  | [kNm] |  |  |  |  |
| Mimośród obciążenia: |  |  |  | -0,52 |  | [m] |  |  |

Sprawdzenie nośności pali

Sprawdzenie nośności osiowej pala kombinacja 1:

Qr = Gp + VP / 5

Qr = 1345,06 kN	– obciążenie przypadające na jeden pal

γ = 1,1 	– współczynnik bezpieczeństwa

Rd= Rk/γ = 1855,62 kN 	– obliczeniowa nośność osiowa pala

  - Warunek Qr ≤ Rd  - spełniony

### Konstrukcja drogi

Konstrukcję nawierzchni zaprojektowano przy założeniu kategorii ruchu KR 3 i klasyfikacji ruchu projektowanego o sumarycznej liczbie równoważnych osi standardowych 100 kN w całym okresie projektowym N100  > 0,50 [mln osi 100 kN na pas obliczeniowy]. Dla konstrukcji nawierzchni wykonywanej w wykopie warunki wodne podłoża gruntowego określono jako przeciętne, a grunty pod względem wysadzinowości określono jako bardzo wysadzinowe. Grupę nośności podłoża gruntowego nawierzchni przyjęto G4. Dla konstrukcji nawierzchni wykonywanej na nasypie warunki wodne podłoża gruntowego określono jako przeciętne, a grunty nasypu pod względem wysadzinowości określono jako niewysadzinowe. Grupę nośności podłoża gruntowego nawierzchni przyjęto G1. Konstrukcję nawierzchni przyjęto na podstawie katalogu typowych nawierzchni podatnych i półsztywnych.

## Dla konstrukcji nowych, niesprawdzonych w krajowej praktyce – wyniki ewentualnych badań doświadczalnych,

Nie dotyczy.

## Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe podstawowych elementów konstrukcji obiektu,

### Fundamenty

Pale fundamentowe zaprojektowano z betonu C25/30. Zbrojenie główne pala zaprojektowano z prętów Ø32 mm w ilości 16 sztuk rozłożonych po obwodzie pala w rozstawie 16,1 cm, grubość otuliny wynosi 5 cm prętów głównych i 4 cm spirali. Zbrojenie poprzeczne zaprojektowano z prętów Ø10 mm w spirali o skoku 30 cm. Do zbrojenia należy użyć stali A IIIN.

Zbrojenie poprzeczne po obwodzie oczepu zaprojektowano z prętów Ø16 mm w rozstawie 15 cm, natomiast zbrojenie podłużne zaprojektowano z prętów Ø20 mm w rozstawie 20 cm. Oczep pali wykonać z betonu C30/37, natomiast do zbrojenia należy użyć stali klasy A-IIIN. Pod oczep pali należy wylać podkład grubości 10 cm z chudego betonu.

### Przyczółki

Zbrojenie główne - pionowe ścian przyczółków i ścianki zaplecznej zaprojektowano z prętów Ø20 mm od strony nasypu i Ø16 mm od strony przeszkody, rozmieszczonych w rozstawie 15 cm. Zbrojenie konstrukcyjne - poziome stanowią pręt Ø16 mm co 25 cm.

Zbrojenie skrzydełek zaprojektowano z podwójnej siatki prętów Ø16 mm co 20 cm.

Zbrojenie wspornika płyty przejściowej zaprojektowano prętami Ø16 mm co 15 cm, a do zakotwienie płyty zostaną wypuszczone ze wspornika pręty Ø25 mm co 45 cm. Zbrojenie poprzeczne płyty zaprojektowano z prętów Ø20 mm w rozstawie co 10 cm dołem i co 20 cm górą, natomiast zbrojenie podłużne z prętów Ø16 mm w rozstawie co 25 cm górą i dołem.

Przyczółki oraz płyty przejściowe zaprojektowano z betonu C30/37, natomiast do zbrojenia należy użyć stali klasy A-IIIN.

Nasyp drogowy za ścianami przyczółków należy wykonać gruntem niewysadzinowym, równomiernymi warstwami, zagęszczonymi do wskaźnika zagęszczenia Is=1,0 wg Proctora. Na końcach płyt przejściowych zaprojektowano sączki z rury drenarskiej z PVC-U Ø100 mm w oplocie z geowłókniny filtracyjnej, wyprowadzone na skarpę nasypu.

### Łożyska

Zaprojektowano posadowienie obiektu na łożyskach elastomerowych 250x400x30 mm typu 1 (niekotwionych) bez zastosowania łożysk stałych. Łożyska należy dobrać wg następujących parametrów:

- Obciążenie maksymalne łożyska siłą pionową: wartość obliczeniowa: 1300 kN, wartość charakterystyczna: 800 kN.

- Obciążenie minimalne łożyska siłą pionową: wartość charakterystyczna: 460 kN.

- Wartości przemieszczeń na łożyskach w odniesieniu do temperatury 10C: +3 mm, -4 mm.

- Wartości kąta obrotu na łożyskach:  ±0,005 Rad.

### Konstrukcja nośna

Belki strunobetonowe typu Kujan NG (nowej generacji) 15 należy wykonać z betonu klasy C40/50, sprężone 22 cięgnami z lin o średnicy 15,5mm. Masa całkowita jednej belki wynosi 9,9 t.

Konstrukcję nośną mostu stanowi 10 belek strunobetonowe typu Kujan NG 15 o szerokości półki 89 cm i dwie belki NG 15/590 o szerokości półki 59 cm. Długość całkowita belek 14,70 m (15,0 m z wypuszczonymi cięgnami), wysokość belek 65 cm, typ zakończenia A (wcięte). Belki zostaną zespolone z żelbetową monolityczną płytą zespalającą. Rozpiętość teoretyczna belek wynosi 14,50 m, podpory montażowe należy umieścić w odległości 1,3 m od czoła belki. Beli zakończono w poprzecznicach podporowych, o szerokości 60 cm, posadowionych równo z dolną krawędzią belek. Nad belkami należy wykonać płytę zespalającą do wysokości sięgającej powyżej górnej krawędzi belek min. 12 cm. Na krawędzi płyty wykonać wsporniki o wysięgu 15,5 cm i grubości 30 cm. Długość konstrukcji nośnej wraz z poprzecznicami podporowymi wyniesie 15,20 m. Górną powierzchnię płyty pomostu należy ukształtować zgodnie z zaprojektowaną niweletą oraz spadkami w przekroju poprzecznym.

Zbrojenie podłużne poprzecznic zaprojektowano z sześciu prętów Ø28 mm górą i sześciu prętów Ø25 mm dołem, wzdłuż ścian bocznych rozmieszczono pręty Ø12 mm. Zbrojenie poprzeczne zaprojektowano w postaci sześciu cztero-ciętych strzemion Ø12 mm pomiędzy belkami oraz dwóch strzemion z prętów Ø12 mm za końcami belek. Wokół końców belek zaprojektowano po wkładki 3 z prętów Ø16 mm.

Zbrojenie dolne płyty zespalającej w kierunku poprzecznym (w otworach w środniku belek) zaprojektowano z prętów Ø16 mm w rozstawie 33cm. Zbrojenie podłużne dołem zaprojektowano z prętów Ø12 mm w rozstawie 30 cm. Zbrojenie górne płyty pomostu zaprojektowano z siatki prętów Ø12 mm w rozstawie 10 cm.

Do zbrojenia poprzecznic podporowych oraz płyty zespalającej należy użyć stali klasy A-IIIN, poprzecznice i płytę należy wykonać z betonu klasy C30/37.

### Izolacja konstrukcji

Izolację poziomą płyty pomostu zaprojektowano w postaci papy termozgrzewalnej układanej w jednej warstwie. Powierzchnię górną oraz boczną ścianki zaplecznej oraz wspornika płyty przejściowej, jak również powierzchnię górną płyty przejściowej należy zaizolować papą termozgrzewalną w jednej warstwie. Powierzchnię betonu przed ułożeniem papy należy oczyścić z mleczka cementowego poprzez śrutowanie (strumieniowo-cierne) oraz zagruntować roztworem asfaltowym. Na izolacji płyty przejściowej należy wykonać warstwę wyrównawczo-ochronną z betonu C12/15.

Powierzchnię betonu podpór i skrzydełek zasypaną gruntem należy zaizolować izolacją powłokową asfaltowo – rozpuszczalnikową. Natomiast powierzchnię betonu podpór ponad powierzchnią gruntu, należy zabezpieczyć powłokami malarskimi na bazie żywicy metakrylowej.

### Odwodnienie konstrukcji

Odwodnienie płyty pomostu zapewniają zaprojektowane spadki poprzeczne i podłużne odprowadzające wodę opadową do wpustów systemu kanalizacji deszczowej. Odprowadzenie wody spod warstw asfaltu oraz kap chodnikowych zapewniają dreny poprzeczne, podłużne oraz sączki pionowe z tworzywa sztucznego. Rurki odprowadzające wodę z sączków należy wypuścić poniżej powierzchni dolnej 15 cm.

Odprowadzenie wody spod warstw asfaltu oraz kap chodnikowych zapewniają dreny poprzeczne, podłużne oraz sączki pionowe z tworzywa sztucznego. Zaprojektowano dreny poprzeczne i podłużne ze szkieletu z PEHD w rękawie z geowłókniny poliestrowej o gramaturze 150 g/m2. Sączki pionowe należy rozmieścić po obydwu stronach obiektu w rozstawie 5,0 m. W linii sączków należy ułożyć dreny podłużne, dreny poprzeczne należy ułożyć na obydwu końcach płyty pomostu, oraz dodatkowo przy każdym sączku pionowym należy ułożyć dren poprzeczny sięgający poza krawężnik.

Na końcach płyt przejściowych zaprojektowano dren poprzeczny z rury perforowanej owiniętej geowłókniną filtracyjną, odprowadzony poza korpus nasypu drogowego.

Pionowo przy ścianach przyczółków, należy wykonać warstwę odsączającą o szerokości 50cm z gruntów niespoistych o dużym współczynniku filtracji. Warstwę odsączającą należy wykonywać i zagęszczać równocześnie z zasypką obiektu.

### Kapy chodnikowe

Od strony zewnętrznej kapy chodnikowe należy zamontować deski gzymsowe z pilimerobetonu o wysokości 60 cm oraz szerokości 4 cm z pętlami z prętów do zamocowania z konstrukcji kapy. Od strony jezdni kapy chodnikowe ograniczono krawężnikiem kamiennym zakotwionym w kapach za pomocą prętów Ø14 mm w rozstawie co 50 cm. Krawężnik należy układać na podlewce niskoskurczowej. Zaprojektowane wzniesienie krawężnika ponad poziom nawierzchni wynosi 14 cm. Połączenie krawężnika i deski gzymsowej z kapą chodnikową należy uszczelnić masą zalewową trwale-elastyczną. Zbrojenie kap stanowią pręty Ø10 mm w rozstawie co 10 cm pręty podłużne górą oraz co 15 cm pręty podłużne dołem i pręty poprzeczne. Kapy chodnikowe zaprojektowano z betonu C35/45 o klasie ekspozycji XD3, XF4, natomiast do zbrojenia należy użyć stali klasy A-IIIN.

### Nawierzchnie i dylatacje

Zaprojektowano nawierzchnię jezdni o następujących warstwach: warstwa ochronna grubości 5 cm z asfaltu lanego (MA 16W) oraz warstwa ścieralna grubości 4 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej mastyksowo-grysowej (SMA 11S). Ze względu na usytuowanie mostu na prostej przejściowej jezdni należy nadać przekrój od jednostronnego o wartości 4% w kierunku prawego krawężnika do spadku daszkowego równego 2,0%. Połączenie nawierzchni jezdni z krawężnikiem należy uszczelnić elastyczną taśmą termo-topliwą.

Powierzchnię kap chodnikowych na moście, należy zabezpieczyć cienkowarstwową izolacjo-nawierzchnią wykonaną na bazie mieszaniny żywicy epoksydowej i poliuretanowej, zmieszanej z ogniowo suszonym piaskiem kwarcowym.

Dylatacje mostu należy zabezpieczyć bitumicznymi przykryciami dylatacyjnymi o szerokości 45cm. Szczelinę dylatacyjną należy wypełnić od góry gąbką poliuretanową, oraz przykryć przed ułożeniem przykrycia bitumicznego blachą aluminiową, stabilizującą, o szerokości 20cm, pokrytą obustronnie smarem silikonowym. W krawężniku i kapie chodnikowej, w miejscu dylatacji należy pozostawić szczelinę dylatacyjną o szerokości 2,0cm, wypełnioną masą zalewową trwale plastyczną.

### Konstrukcja nawierzchni najazdów

Konstrukcję projektowanej nawierzchni jezdni stanowi warstwa ścieralna mieszanki mineralno-asfaltowej mastyksowo-grysowej (SMA 11S) o grubości 4 cm, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego (AC16W) o grubości 5 cm, warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego (AC22P) o grubości 7 cm, warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 gr. 20 cm, warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiązanej o CBR>60% grubości 25 cm, warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej o CBR>20% grubości 40 cm oraz warstwa odcinająca z geowłókniny o gramaturze min 200g/m2 i wytrzymałości min 15 kN/m. Warstwa podbudowy pomocniczej, warstwa ulepszonego podłoża oraz warstwa odcinająca nie jest wymagana w miejscach gdzie grubość nasypu z gruntów niewysadzinowych przekracza 60cm.

Konstrukcja nawierzchni jezdni na zjazdach będzie się składać z nawierzchni z betonowej kostki brukowej grubości 8,0 cm, podsypki z grysu frakcji 2-8 mm gr. 3,0cm, górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm, oraz dolnej warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 30 cm.

Konstrukcja nawierzchni chodnika będzie się składać z nawierzchni z betonowej kostki brukowej grubości 6,0 cm, podsypki z grysu frakcji 2-8 mm gr. 3,0 cm oraz warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm. Chodnik zostanie obramowany od strony jezdni krawężnikiem betonowym 15x30 cm, oraz od strony zewnętrznej obrzeżem betonowym gr. 8,0x30 cm. Odsłonięcie krawężnika będzie wynosiło 12 cm poza zjazdami i przejściami dla pieszych, 3,0 cm na zjazdach przez chodnik oraz 2,0 cm na przejściach dla pieszych. Na zjazdach należy zastosować krawężnik najazdowy wyokrąglony 15x22 cm.

## Informacje o konieczności wykonania pomiarów geodezyjnych przemieszczeń i odkształceń

Nie dotyczy.

## Ekspertyza techniczna obiektu (w przypadku przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy obiektu budowlanego)

Nie dotyczy.

# Geotechniczne warunki i sposób posadowienia obiektu budowlanego, w formie dokumentacji badań podłoża gruntowego i projektu geotechnicznego, oraz sposób zabezpieczenia przed wpływami eksploatacji górniczej;

Geotechniczne warunki posadowienia zostały załączono do niniejszego opracowania.

Obiekt nie wymaga zabezpieczenia przed wpływami eksploatacji górniczej.

# Dokumentacja geologiczno-inżynierska

Nie dotyczy.

# Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe wewnętrznych i zewnętrznych przegród budowlanych

Nie dotyczy.

# Podstawowe parametry technologiczne oraz współzależności urządzeń i wyposażenia związanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwiązaniami budowlanymi – w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczącego obiektu budowlanego usługowego lub produkcyjnego

Nie dotyczy.

# Rozwiązania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawiązujące do warunków terenu, występujące wzdłuż trasy obiektu budowlanego, oraz rozwiązania techniczno-budowlane w miejscach charakterystycznych lub o szczególnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze względów bezpieczeństwa, z uwzględnieniem wymaganych stref ochronnych – w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczącego obiektu budowlanego liniowego

Nie dotyczy.

# Rozwiązania niezbędnych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego, w szczególności instalacji i urządzeń budowlanych:

Nie dotyczy.

# Sposób powiązania instalacji i urządzeń budowlanych obiektu budowlanego, o których mowa w pkt 7, z sieciami zewnętrznymi wraz z punktami pomiarowymi, założeniami przyjętymi do obliczeń instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczeń, z doborem rodzaju i wielkości urządzeń.

Nie dotyczy.

# Rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji technicznych, w tym przemysłowych i ich zespołów tworzących całość techniczno-użytkową, decydującą o podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystykę i odnośne parametry instalacji i urządzeń technologicznych, mających wpływ na architekturę, konstrukcję, instalacje i urządzenia techniczne związane z tym obiektem

Nie dotyczy.

# Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, stosownie do zakresu projektu

Most zaprojektowano z materiałów niepalnych.

# Charakterystyka energetyczna budynku

Nie dotyczy.

Projekt techniczny

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Rys. nr 1 – Przekrój konstrukcyjny drogi

Rys. nr 2 – Przekrój poprzeczny z wyposażeniem

Rys. nr 3 – Rysunek ogólny mostu