# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem niniejszego opisu są wymagania dotyczące dostawy i obsługi gwarancyjnej posypywarki o wskazanych parametrach i wyposażeniu

- OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE:

- Posypywarka musi być fabrycznie nowa o roku produkcji  2024 lub 2025

- Dostosowana do posypywania czystej soli oraz kruszywa

- Posypywarka typu: posypywarka samozaładowcza

- WYMAGANE PARAMETRY POSYPYWARKI:

- Ładowność:  1650 – 1750 kg

- Masa własna: max. 600kg

- Pojemność: 1 m3 – 1,2 m3

- Szerokość robocza: 2,5m -6m

- Możliwość montażu: TUZ kategorii II

- Szerokość całkowita: 2100mm – 2200mm

- Wydatek oleju: min. 40 l/min

- Regulacja gęstości posypywania:

- dla soli suchej  : w zakresie 5 do 40 g/m2

- dla kruszywa : w zakresie 50 g/m2 do 150 g/m2

- Regulacja gramatury niezależna od prędkości jazdy

- Regulacja asymetrii rozrzutu z panelu sterującego poprzez siłownik elektryczny

- Elementy wysiewające ze stali nierdzewnej

- Układ sterowania i programowania pracy posypywarki z pulpitu sterowniczego w kabinie kierowcy nośnika

- Układ dozujący posiadający mieszalnik

- Wibrator

W ramach ceny niniejszego zamówienia Wykonawca przeprowadzi pełne szkolenie w zakresie poprawnej pracy, konserwacji i bezpiecznej obsługi sprzętu. Szkolenie musi obejmować zakres wszystkich możliwości sprzętu (min. 2 operatorów na 1 posypywarkę).

.

- WARUNKI GWARANCJI:

- Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji:

- sezon zimowy (od 01.10 – 30.04): do 48 godzin,

- poza sezonem zimowym: do 5 dni.

- Za godzinę zgłoszenia przyjmuje się godzinę wysłania przez Zamawiającego zawiadomienia o awarii.

- Udzielenie minimum 24 miesięcy gwarancji od daty dostarczenia posypywarek Zamawiającemu na cały sprzęt i każdy z zamontowanych elementów w tym na silnik napędowy i podzespoły elektryczne oraz na podzespoły metalowe i hydrauliczne, co jest jednym z kryteriów oceny ofert.

- Naprawy gwarancyjne będą wykonywane u Zamawiającego. Gdy warunki techniczne uniemożliwiają wykonanie naprawy u Zamawiającego, Wykonawca dokona naprawy we własnym serwisie ponosząc koszty transportu urządzenia.

- Wykonawca zapewni dostęp do serwisu i części zamiennych przez okres co najmniej 10 lat.

- Wykonawca dokona wymiany urządzenia na nowe - wolne od wad, w przypadku 5 tych samych napraw w okresie gwarancji (po awariach nie powstałych z winy Zamawiającego).

Za dzień dostarczenia sprzętu przyjmuje się datę protokólarnego odbioru kompletnego co do ilości i wymagań niniejszego szczegółowego opisu sprzętu.

- DOSTAWA:

Zamówienie obejmuje dostawę posypywarki do:

Baza Materiałów w Wysoczanach

Wysoczany 27

38-541 Szczawne

W dniu dostawy przedmiot zamówienia powinien zostać uruchomiony oraz sprawdzony względem działania  każdych z funkcji.

Wraz z posypywarką Wykonawca winien dostarczyć: książkę gwarancyjną, instrukcję obsługi 
w języku polskim oraz inne dokumenty wydane dla użytkownika.

UWAGA:

Wszystkie powyższe parametry i wymagania dotyczące posypywarki muszą być spełnione łącznie.