# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem niniejszego opisu są wymagania dotyczące dostawy i obsługi gwarancyjnej 1 sztuki posypywarki o wskazanych parametrach i wyposażeniu

- OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE:

- Posypywarka musi być fabrycznie nowa o roku produkcji  2024 lub 2025

- Dostosowana do posypywania czystej soli oraz materiałów uszorstniających: piasku, żwiru, mieszanek piaskowo-solnych i żużlowo-solnych itp.

- Taśmowy system podawania rozsypywanego materiału przy pomocy profilowanej taśmy, 
rozdrabniania w przypadku zbrylenia lub zwilgocenia.

- Napęd przenośnika i talerza rozsypującego hydrauliczny – z układu hydraulicznego posypywarki.

- Układ hydrauliczny posypywarek napędzany silnikiem wysokoprężnym, uruchamianym z kabiny nośnika, z możliwością awaryjnego uruchomienia z bloku sterowania awaryjnego posypywarki.

- Wszystkie elementy i złącza śrubowe wykonane z materiałów odpornych na korozję 
i  odpowiednio zabezpieczonych przed chemicznym działaniem soli  (dopuszcza się lakierowanie proszkowe elementów stalowych).

- Elementy z tworzywa sztucznego odporne na uderzenia.

- Układy i elementy elektroniczne odporne na wstrząsy.

- WYMAGANE PARAMETRY POSYPYWARKI:

- Zasobniki posypywarki o pojemności ładunkowej  7,0 m3.

- Układ napędowy niezależny od nośnika, silnik wysokoprężny dwucylindrowy

- o mocy min. 16 KM, zabezpieczony osłonami  z tworzywa lub stali nierdzewnej,

- WYMAGANE FUNKCJE TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE:

- Podawanie materiału uszorstniającego poprzez przenośnik taśmowy z profilem V poruszający się na rolkach bezobsługowych PCV (nie dopuszcza się klejenia progów taśmy)

- Możliwość opróżniania posypywarki z pozostałości materiału w przypadku awarii silnika napędzającego.

- Pełne automatyczne sterowanie i programowanie pracy posypywarki z pulpitu sterowniczego
 w kabinie kierowcy.

- Możliwość pracy posypywarki w systemie sterowania ręcznego.

- Regulowana wysokość urządzenia rozsypującego w zależności od rodzaju nośnika.

- Wyłączenie posypywania po zatrzymaniu pojazdu.

- WYMAGANE FUNKCJE AUTOMATYCZNEGO UKŁADU STEROWANIA I REJESTRACJI DANYCH Z PRZEBIEGU PRACY:

  - Układ sterowania i programowania pracy posypywarki z pulpitu sterowniczego w kabinie kierowcy nośnika z funkcjami:

- Włączenie /wyłączenie posypywania.

- Automatyczny system sterowania zapewniający stabilność wydatku posypywania (g/m2), niezależnie od zmian prędkości nośnika i szerokości posypywania.

- Układ sterowania zabezpieczony przed działaniem soli, brudu, wilgoci.

- Regulacja gęstości posypywania:

- dla soli suchej  : w zakresie 5 do 40 g/m2

- dla mieszanek uszorstniających : w zakresie 20 g/m2 do 320 g/m2

- Regulacja szerokości posypywania w zakresie od min. 2 do 10 m z możliwością posypywania asymetrycznego.

- Automatyczna informacja na pulpicie sterowniczym o przerwaniu posypywania.

- Interfejs łączący pulpit sterujący z komputerem PC.

- Pełna instrukcja techniczno-eksploatacyjna i katalog części zamiennych w języku polskim.

- Szybkość posypu ustalana poprzez impuls z tachografu nośnika

- WYMAGANE WYPOSAŻENIE POSYPYWARKI:

- Podpory demontażowe o udźwigu min. 3 t każda z mechanizmem korbowym do magazynowania posypywarek z możliwością podnoszenia i opuszczania po 4 szt. do jednej posypywarki.

- Elementy do mocowania i zabezpieczania posypywarki na skrzyni ładunkowej nośnika.

- Uchylne sita (krata) zabezpieczające skrzynię posypywarki od góry przed możliwością załadunku dużych brył i zanieczyszczeń.

- Wodoodporna plandeka zabezpieczająca zasobnik z możliwością szybkiego i łatwego zakładania/zdejmowania.

- Ostrzegawcza lampa błyskowa w kolorze pomarańczowym.

- Tylny reflektor roboczy umożliwiający pracę w nocy.

- Kolor posypywarki – pomarańczowy

- WARUNKI GWARANCJI:

- Gwarancją objęty jest cały sprzęt i każdy z zamontowanych elementów.

- Zapewnione w ramach ceny ofertowej szkolenie przyszłych użytkowników w zakresie eksploatacji i obsługi technicznej przedmiotu zamówienia. Szkolenie musi obejmować zakres wszystkich możliwości sprzętu (min. 2 operatorów na 1 posypywarkę). Cena ofertowa musi również zawierać montaż posypywarki na nośniku.

- Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji:

- sezon zimowy (od 01.10 – 30.04): do 48 godzin,

- poza sezonem zimowym: do 5 dni.

- Za godzinę zgłoszenia przyjmuje się godzinę wysłania przez Zamawiającego zawiadomienia o awarii.

- Udzielenie minimum 24 miesięcy gwarancji od daty dostarczenia posypywarek Zamawiającemu na cały sprzęt i każdy z zamontowanych elementów w tym na silnik napędowy i podzespoły elektryczne oraz na podzespoły metalowe i hydrauliczne, co jest jednym z kryteriów oceny ofert.

- Naprawy gwarancyjne będą wykonywane u Zamawiającego. Gdy warunki techniczne uniemożliwiają wykonanie naprawy u Zamawiającego, Wykonawca dokona naprawy we własnym serwisie ponosząc koszty transportu urządzenia.

- Wykonawca zapewni dostęp do serwisu i części zamiennych przez okres co najmniej 10 lat.

- Wykonawca dokona wymiany urządzenia na nowe - wolne od wad, w przypadku 5 tych samych napraw w okresie gwarancji (po awariach nie powstałych z winy Zamawiającego).

Za dzień dostarczenia sprzętu przyjmuje się datę protokólarnego odbioru kompletnego co do ilości i wymagań niniejszego szczegółowego opisu sprzętu.

- BEZPLATNY PRZEGLĄD GWARANCYJNY:

Bezpłatny przegląd gwarancyjny obejmuje między innymi następujące czynności:

  - dojazd do i z miejsca gdzie znajduje się sprzęt na koszt Wykonawcy

  - sprawdzenie szczelności układu hydraulicznego

  - kontrolę instalacji elektrycznej, styków i połączeń oraz przeprowadzenie ich konserwacji

  - pomiary kontrolne obrotów taśmy i talerza oraz ewentualna regulacja

  - kontrolę ustawienia klapy dozującej lub rozdrabniacza i ewentualna regulacja

  - kontrolę asymetrii silnika

  - sprawdzenie naciągu taśmy podającej i ewentualną korektę

  - kontrolę funkcji sterownika

  - kontrolę konstrukcji posypywarki

  - sprawdzenie wszystkich punktów smarowniczych oraz nakrętek, przesmarowanie

  - sprawdzenie oraz regulacja pracy silnika posypywarki

  - kontrolę poprawności pracy posypywarki

  - wymiana uszkodzonych/wyeksploatowanych elementów na nowe

  - wymiana filtrów, oleju  i innych części niezbędnych do wykonania przeglądu gwarancyjnego.

  - Inne niewymienione powyżej, a niezbędne do prawidłowego funkcjonowania posypywarki

Montaż urządzenia GPS przez firmę nie dostarczającą przedmiotu zamowienia nie może powodować utraty  lub zmiany warunków gwarancji.

- DOSTAWA:

Zamówienie obejmuje dostawę posypywarki do:

Rejon Dróg Wojewódzkich w Rymanowie

ul. Dworska 23

38-480 Rymanów

wraz z montażem na nośniku w terminie ustalonym przez Zamawiającego.

W dniu dostawy przedmiot zamówienia powinien zostać uruchomiony oraz sprawdzony względem działania  każdej funkcji.

Wraz z posypywarką Wykonawca winien dostarczyć: książkę gwarancyjną, instrukcję obsługi 
w języku polskim oraz inne dokumenty wydane dla użytkownika.

UWAGA:

Wszystkie powyższe parametry i wymagania dotyczące posypywarki muszą być spełnione łącznie.