`SPIS TREŚCI

1.STRONA TYTUŁOWA........................................................................................................................................str.1

2.ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA .......................................................................................................................str.2

3.OPIS …………………………………………………………………………………………………………………….str.3-8

| Lp. |  | Str. |
| --- | --- | --- |
| I. | Podstawa opracowania | 3 |
| II. | Część opisowa projektu zagospodarowania terenu: | 3 |
| 2.1 | Przedmiot zamierzenia budowlanego: | 3 |
| 2.2 | Istniejący stan zagospodarowania terenu | 3 |
| 2.3 | Projektowane zagospodarowanie terenu 2.3.1.Projektowane elementy zagospodarowania terenu 2.3.2. Zestawienie powierzchni elementów zagospodarowania terenu | 3 4 4 |
| 2.4. | Urządzenia budowlane związane z obiektem budowlanym: 2.4.1.Zaopatrzenie w wodę 2.4.2. Odprowadzenie ścieków sanitarnych 2.4.3.Zagospodarowanie wód opadowych 2.4.4. Zasilanie energią elektryczną 2.4.5. Dostęp do drogi publicznej 2.4.6. Układ komunikacyjny 2.4.7. Ukształtowanie terenu i układ zieleni 2.4.8. Urządzenia melioracyjne 2.4.9. Gromadzenie odpadów stałych 2.410. Ogrodzenie 2.4.11.Opaska wokół budynku | 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 |
| III | Informacje i dane: | 6 |
| 3.1. | Informacje o rodzaju zagrożeń lub zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu terenu | 6 |
| 3.2 | Informacje o ochronie dziedzictwa kulturowego i zabytków | 7 |
| 3.3 | Informacje o wpływie eksploatacji górniczej na teren inwestycji | 7 |
| 3.4 | Informacje dotyczące zagrożenia dla środowiska naturalnego oraz higieny i zdrowia użytkowników 3.4.1.Zagrożenie dla Środowiska naturalnego 3.4.2.Zabezpieczenie potrzeb higieniczno – sanitarnych użytkowników oraz bezpieczeństwa | 7 7 7 |
| IV | Informacja dotycząca warunków ochrony przeciwpożarowej | 7 |
| V. | Informacja o obszarze oddziaływania obiektu | 8 |
| 5.1 | Przepisy prawa | 8 |
| 5.2 | Zasięg obszaru oddziaływania obiektu | 8 |
| VI | Informacja o poszanowaniu uzasadnionych interesów osób trzecich | 8 |
| VII | Uwagi końcowe | 8 |

4. RYSUNKI  ……………………………………………………………………………………………………..…….. str.9-10

| 1. | Projekt zagospodarowania terenu | 1 : 500 | A1 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Plansza koordynacyjna | 1 : 500 | A2 | 10 |

5.ZAŁĄCZNIKI ……………………………………………………………………………………………….str.11-22

| 1. | Uprawnienia i zaświadczenia o przynależności do izby projektantów | 11-22 |
| --- | --- | --- |

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

BUDOWA  BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO

KANCELARIA LESNICTWA BŁOTNO

GRABIN  działki o nr ewid.  341/11,341/5 z obrębu Błotno , gm. Nowogard

I.PODSTAWA OPRACOWANIA:

1.1.Zlecenie Inwestora –  Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Rokita

Rokita 2,   72-110 Przybiernów

1.2.Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

1.3.Dezyzja nr  119/2024  o warunkach zabudowy z dnia 09.08.2024r. ABPP.6730.100.2024.

1.4. Aktualny wtórnik z mapy zasadniczej 1 : 500

1.5. Obowiązujące normy i przepisy budowlane.

1.6. Wizja lokalna .

II. CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1.Przedmiot zamierzenia budowlanego:

Przedmiotem inwestycji jest  budowa budynku administracyjnego  na części działki nr  ewid.341/11 i części działki nr 341/5, obręb nr Błotno.

Budynek użytkowany będzie przez  Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rokita  i wykorzystywany na cele administracyjne  -  prowadzenia gospodarki leśnej w leśnictwie Błotno.

Niniejsze opracowanie jest projektem zagospodarowania  części działki  o nr ewid. 341/11 i części działki nr 341/5  dla inwestycji polegającej na budowie:

- budynku  administracyjnego,

- infrastruktury technicznej  związanej z projektowanym budynkiem  ,

- zagospodarowania  terenu przy budynku.

2.2.Istniejący stan zagospodarowania terenu:

Działka nr 341/11  jest  niezabudowana .

Na terenie  występuje zieleń wysoka.

Infrastruktura techniczna :

-   woda – z istniejącej studni na terenie działki nr 341/11.

- kanalizacji sanitarnej – odprowadzenie ścieków bytowych do  szczelnego zbiornika bezodpływowego zlokalizowanego na działce nr 341/11.

-   energia elektryczna – ze złącza kablowego usytuowanego na działce nr 341/5.

Dostęp  do drogi publicznej  –  zjazd z drogi wojewódzkiej nr DW 106  - działka nr  271dr.

## 2.3.Projektowane zagospodarowanie terenu :

1.Budynek administracyjny – usytuowany w części centralnej działki nr 341/11,przed budynkiem zaprojektowano parking ogólnodostępny dla samochodów osobowych – 3 miejsca postojowe w tym jedno dla osób z niepełnosprawnościami, obsługiwany przez istniejący zjazd z drogi wojewódzkiej - działka nr 271dr.

2. Niezbędna infrastruktura techniczna związana z budynkiem w postaci :

- zewnętrznej instalacja wody – zasilanej poprzez indywidualne ujęcie wody – studnia.

- zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej  - odprowadzenie ścieków do zbiornika bezodpływowego,

- zewnętrznej instalacji elektrycznej – od szafki ZKP na działce o nr ewid.341/5 do projektowanego budynku,

2.3.1. Zestawienie powierzchni  elementów zagospodarowania terenu

| Lp. | Przeznaczenie terenu | Powierzchnia [ m2] | Decyzja nr 119/2024 o warunkach zabudowy z dnia 09.08.2024r. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Powierzchnia działki nr 341/11 Powierzchnia terenu objętego opracowaniem | 4,0256 ha 2 080 m2 |  |
| 2. | Powierzchnia zabudowy: - budynek administracyjny | 54,55 m2 Co stanowi 2,62% pow. terenu | Max .pow. zabudowy 30% powierzchni terenu |
| 3. | Powierzchnia terenów utwardzonych - kostka pełna - nawierzchnia żwirowa | 360 m2 188 m2 172 m2 |  |
| 4. | Powierzchnia terenów zielonych | 1665 m2 Co stanowi 80,04% pow. terenu | Min. pow. biologicznie czynna 50% pow. terenu |

2.4.Urządzenia budowlane związane z obiektem budowlanym :

Projektowany  budynek wyposażony  będzie  w wewnętrzne instalacje :  wodociągową  i kanalizacji  sanitarnej , centralnego ogrzewania ,   energii elektrycznej  i wentylacji mechanicznej.

2.4.1.Zaopatrzenie w wodę :

Zapotrzebowanie wody – dla   budynku administracyjnego

| Ilość osób |  | 2 |
| --- | --- | --- |
| Średnie dobowe zapotrzebowanie na wodę | Q śr. d | 2x35/1000 = 0,07 m3/d |
| Maksymalne dobowe zapotrzebowanie na wodę | Q maxd | 0,07 x1,5 = 0,105 m3/d |
| Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na wodę | Q maxh | 0,105 x1,6/24 = 0,007 m3/h |

Budynek  zasilany  będzie  w wodę ze studni poprzez  zewnętrzną instalację wody.

2.4.2.Odprowadzenie ścieków sanitarnych :

Odprowadzenie ścieków bytowych  - do  szczelnego zbiornika odpływowego o poj.5 m3.

Ilość ścieków – w ilości poboru wody.

2.4.3.Zagospodarowanie wód opadowych

Wody opadowe należy zagospodarować w granicach działki nr 341/11.

Wody opadowe z dachu budynku   projektowanego odprowadzane będą poprzez rury spustowe  na teren zielony.

Nawierzchnie utwardzone zaprojektowano ze spadkami podłużnymi i poprzecznymi o nachyleniu ok. 0,8% -2 % kierując wody opadowe od budynku w stronę terenów zielonych.

Teren wokół budynku  należy ukształtować w sposób uniemożliwiający spływ wód opadowych w kierunku działek sąsiednich.

2.4.4.Zasilanie energią elektryczną

Budynek zasilany będzie w energię elektryczną z projektowanego złącza kablowo pomiarowego ZKP zlokalizowanego na działce nr 341/5 .

Zasilanie tablicy głównej wykonać kablem YKY 4x10mm 2. Kabel do rozdzielnicy należy ułożyć w ziemi na głębokości 0,7 m, linią falistą, w warstwie piasku 2x10 cm. Kabel na całej długości przykryć folią koloru niebieskiego.

Kabel w budynku układać w rurze PCV f 37. Wszystkie otwory przez które wprowadzane będą kable do budynku należy zabezpieczyć przeciwwilgociowo.

Do rozliczeń za zużytą energię elektryczną przewidziano montaż układu pomiarowego w postaci 3 – fazowego, 1 – strefowego licznika energii czynnej ZMD120 5/100A. Licznik umieszczony będzie na tablicy TL 3 w złączu ZKP. Zamówiona moc przyłączeniowa 12kW pokrywa zapotrzebowanie w energię elektryczną projektowanego budynku. W szafce ZKP jako zabezpieczenie przedlicznikowe stosować wyłącznik nadmiarowo prądowy typu  3xS 311 C 20A.

2.4.5. Dostęp do drogi publicznej

Obsługę komunikacyjną  przedmiotowej  inwestycji  stanowi droga wojewódzka DW 106 Recław -Stargard- Pyrzyce - działka  271 dr. – lokalizacja  zjazdu  na działkę nr 341/11 pozostaje bez zmian.

2.4.6.Układ komunikacyjny

Dla obsługi   budynku  administracyjnego zaprojektowano  parking - trzy miejsc  parkingowych, w tym jedno dla osób z niepełnosprawnościami oraz dojście do budynku.

Projektowane nawierzchnie utwardzone :

1)Dojazd żwirowy:

warstwa z  kruszywa łamanego  #0/31,5 stabilizowanego mechanicznie - gr.15cm

grunt rodzimy po zdjęciu humusu

2) dojazd i miejsca postojowe przed budynkiem :

- kostka betonowa  gr.8 cm,

- podsypka cementowo -  piaskowa (1:4)           -  gr. 3 - 5 cm,

- warstwa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm      –  gr. 15 cm,

- podbudowa  stabilizowana cementem C1,5/2  -  gr. 15 cm.

Nawierzchnie należy wykonać w obramieniu z prefabrykowanych obrzeży betonowych 8x30x100 cm, ułożonych na ławie betonowej   z beton C20/25 .

2.4.7. Ukształtowanie terenu i układ zieleni

Teren w miejscu usytuowania budynku  - posiada nieznaczne zróżnicowanie wysokości  od 31,00 – 31,6 m npm ,

z naturalnym  spadkiem w kierunku północno-zachodnim.

Ziemię z wykopów należy wykorzystać do niwelacji terenu , a ewentualny wykopany torf użyć  do kształtowania trawników na terenie działki nr 341/11.

Teren wokół budynku należy ukształtować, tak aby uniemożliwić spływ wód opadowych w kierunku działek sąsiednich. Wody opadowe należy w całości zagospodarować w granicach działki nr 341/11.

Ukształtowanie terenu przy granicy z działkami sąsiednimi , wykonać  ze spadkiem umożliwiającym spływ wód opadowych  w kierunku terenów nieutwardzonych na działce Inwestora.

2.4.8. Urządzenia melioracyjne

W przypadku natrafienia , podczas prac budowlanych, na urządzenia melioracyjne należy zachować ich drożność, właściwy stan techniczny  i kierunek spływu wody .

W przypadku uszkodzenia istniejących urządzeń melioracyjnych  należy dokonać naprawy  z zachowaniem dotychczasowego kierunku spływu wody.

2.4.9. Gromadzenie odpadów stałych:

Gromadzenie odpadków stałych bytowych odbywać się będzie  po wstępnej segregacji w   pojemnikach   na śmieci ustawionych w osłonie śmietnikowej, a następnie będą wywożone przez specjalistyczne służby na gminne wysypisko odpadów.

2. 4.10. Ogrodzenie

Projektowane ogrodzenie wys.1,5 m należy wykonać z  paneli szer.2,5 m i wys.1,23 m wykonanych  z prętów stalowych zgrzewanych  oraz prefabrykowanej  podwaliny betonowej wys.20 cm.

Pręty ocynkowane z powłoką poliestrową, kolor grafitowy.

Słupki  60 x 40 mm stalowe  ocynkowane  pokryte  powłoką poliestrową, zakotwione  w fundamencie min. 30 x 30 cm z betonu  C20/25 (B25) W8.

Stopy pod słupki zagłębić co najmniej do głębokości przemarzania, min.  0,8 m .

Furtka  systemowa o szer.1,0 m – 1 szt.

Brama rozwierna  o szer.  3,0 m – 1 szt..

Wszystkie elementy ogrodzenia należy lokalizować  wewnątrz działki nr 341/11.

2.4.11.Opaska wokół budynku

Wokół budynku  należy wykonać  opaskę  szerokości 50 cm zabezpieczoną obrzeżem betonowym szer.6 cm. Przestrzeń pomiędzy fundamentem , a obrzeżem   wypełnić żwirem płukanym o frakcji 10 do 30 mm ułożonym luźno.

Warstwy opaski :

- żwir płukany 10-30 mm – min.gr.10cm,

- geotkanina separacyjna,

- piasek średnioziarnisty zagęszczony – gr.10 cm,

- grunt rodzimy.

Obrzeże betonowe 6 x 25 x 100 cm na ławie betonowej 20 x 10 cm z betonu C20/25 .

III.INFORMACJE I DANE :

3.1. Informacje o rodzaju ograniczeń lub zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu   terenu

Teren objęty opracowaniem  :

- nie jest narażony na niebezpieczeństwo powodzi oraz  osuwania się mas ziemnych.

- nie jest położony w obszarze pasa technicznego, pasa ochronnego oraz morskiego portu i przystani,

- nie jest położony w strefie ochrony ujęć wody,

- znajduje się na obszarze objętym formą ochrony przyrody tj.na obszarze zespołu przyrodniczo-krajobrazowego – „ Dolina Rzeki Wołczenicy ”,

Projektowana inwestycja nie jest kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące zawsze czy też potencjalnie znacząco

oddziaływać na środowisko.

3.2. Informacje o ochronie dziedzictwa kulturowego i zabytków

Na terenie inwestycji nie występują obiekty objęte ochroną konserwatorską w rozumieniu ustawy z dnia 23.07.2003 r o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2022r. poz.840).

W oparciu o art.32 i 33 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami  z dnia 23 lipca 2003r., przy prowadzeniu robót budowlanych  i ziemnych, w razie ujawnienia przedmiotu, który posiada cechy zabytku , należy

zawiadomić o tym właściwego konserwatora zabytków lub organ wykonawczy właściwej gminy. Należy zabezpieczyć odkryty przedmiot  i wstrzymać wszystkie roboty , mogące go uszkodzić lub zniszczyć , do czasu wydania przez wojewódzkiego konserwatora zabytków odpowiednich zarządzeń.

# 3.3.   Informacje o wpływie eksploatacji górniczej na teren inwestycji

# Obszar inwestycji nie jest położony na terenach górniczych w rozumieniu ustawy z dnia 09.06.2011r – prawo geologiczne i górnicze ( Dz.U.z 2022r, poz.1072).

3.4. Informacje dotyczące zagrożenia  dla środowiska naturalnego oraz  higieny i  zdrowia   użytkowników

3.4.1.Zagrożenia dla środowiska naturalnego

Planowana inwestycja nie wpływa negatywnie na środowisko naturalne.

Nie przewiduje się emisji szkodliwych substancji do środowiska naturalnego  podczas użytkowania obiektu.

Nie przewiduje się przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu podczas eksploatacji .

Zastosowane rozwiązania projektowe w pełni respektują przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

Inwestycja nie jest wymieniana w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10.09.2019r.w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2019r.poz.1839 z późn.zm.).

Nie przewiduje się znaczącego oddziaływania na środowisko przyrodnicze.

3.4.2. Zabezpieczenie potrzeb higieniczno – sanitarnych użytkowników oraz bezpieczeństwa:

Projektowany obiekt spełnia wymogi bezpieczeństwa i ochrony  zdrowia użytkowników .

IV.INFORMACJE DOTYCZĄCE  WARUNKÓW  OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

| Lp. |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Funkcja budynku | Budynek biurowy |
| 2. | Powierzchnia zabudowy | 54,55 m2 |
| 3. | Wysokość budynku | 6,15 m (śr.wysokość od terenu do kalrnicy) |
|  |  | Wysokość budynku – znacznie poniżej 12 m , co zgodnie z § 8 WT. kwalifikuje go do grupy budynków niskich(N). |
| 4. | Liczba kondygnacji | 1 |
|  | Kubatura | 263,38 m3 |
| 5. | Klasyfikacja pożarowa | ZLIII |
| 6. | klasa odporności pożarowej, odporności ogniowej i stopnia rozprzestrzeniania ognia przez ściany zewnętrzne i dach | Na podstawie § 213 WT. budynki mieszkalne i administracyjne w gospodarstwach leśnych do trzech kondygnacji naziemnych zwolnione są z wymagań dotyczących klasy odporności pożarowej budynków określonych w § 212 oraz dotyczące klasy odporności ogniowej elementów budynków i rozprzestrzeniania ognia przez te elementy określone w § 216. Elementy drewniane konstrukcji dachu należy impregnować środkami ognioodpornymi do klasy NRO. Na podstawie § 219 obudowy konstrukcji dachowej należy wykonać w klasie odporności ogniowej EI30. |
| 7. | Zagrożenie wybuchem | Nie występuje |
| 8. | Odległość obiektu od granicy działki | >4 m |
| 9. | Odległość budynku od budynków na działkach sąsiednich | >8 m |
| 10. | Odległość obiektu od granicy lasu | >4m |
| 11. | Drogi pożarowe | Nie dotyczy |
|  |  | Dojazd do działki zapewniony poprzez drogę wojewódzką - działka o nr ewid.271 dr. |

V. INFORMACJA O OBSZARZE  ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU:

5.1. Przepisy prawa :

| 1. | Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz.U.2021 poz.2351 z późniejszymi zmianami) | art.3 , art.20 ust1 pkt1c art.5 ust.1 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2022 poz.1679) | §14 pkt.8 |
| 3. | Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2022 poz.1225 późniejszymi zmianami ) | §12, §13 ust.1, §18, §19, §23 ust.1, §31, §40 §60 §271, §272, §273 |

5.2. Zasięg obszaru oddziaływania obiektu:

- przyjęte rozwiązania projektowe nie ograniczają możliwości zagospodarowania lub zabudowy sąsiednich nieruchomości,

- obszar oddziaływania planowanej inwestycji zamyka się w granicach  działki o nr  341/11  , na której inwestycja została zaprojektowana.

VI. INFORMACJA O POSZANOWANIU UZASADNIONYCH  INTERESÓW OSÓB TRZECICH

Zgodnie z ustawą z dnia 07.07.14 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r.poz.2351 z późniejszymi zmianami) inwestycja nie może naruszać interesów osób trzecich , nie może spowodować pogorszenia warunków użytkowania przyległych nieruchomości

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostępu do drogi publicznej, możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej , środków łączności oraz dostępu do światła dziennego przez osoby trzecie w obszarze oddziaływania obiektu budowlanego.

Rozwiązania techniczne , usytuowanie budynku, zagospodarowanie terenu nie powodują uciążliwości związanych

z hałasem, wibracjami, zakłóceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a także zanieczyszczeniem powietrza, wody

i gleb.

VII.UWAGI  OGÓLNE:

- Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą posiadać certyfikaty na znak bezpieczeństwa lub deklarację zgodności z Polskimi Normami.

- Wszystkie zmiany ,dokonane w toku wykonania robót ,w stosunku do projektu muszą być uzgodnione z projektantem.

- Projekt objęty jest prawem autorskim zgodnie z „Ustawą o prawie autorskim  i prawami pokrewnych”

z 4 lutego 1994.Wszelkie kopiowanie, powielanie, odstępowanie i dokonywanie zmian w projekcie bez

zgody autora jest niedozwolone i podlega karze.

Opracowała :arch. Elżbieta Kojałowicz.- Bethke