# ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

## I. CZĘŚĆ OPISOWA     ……………………………………………………. str.3-5

- Podstawa opracowania.

- Zakres opracowania.

- Materiały wyjściowe.

- Opis stanu istniejącego.

- Stan projektowany.

- Organizacja ruchu.

- Roboty towarzyszące.

- Ustalenia końcowe.

## II. ZAŁĄCZNIKI ……………………………………………………………str. 6-14

1.Uprawnienia  i zaświadczenie o przynależności do izby projektanta …………....str.  6-7

2.Decyzja ZZDW-3.4272.2302024.OW z dnia 02.10.2024r…………………….... str.  8-10

3.Pismo w sprawie uzgodnienia projektu ZZDW-3.4272.234.2024.OW ……..….. str.11-14

## III.CZĘŚĆ RYSUNKOWA ……………………………………….……….. str. 15-17

Rys. 0		Plan orientacyjny					skala 1:25 000

Rys. 1 	 	Plan sytuacyjno-wysokościowy			 	skala 1:500

Rys. 2 		Przekroje konstrukcyjne				skala 1:50

# I. CZĘŚĆ OPISOWA

## 1. Podstawa opracowania.

1.1.Podstawą opracowania zlecenie:

Inwestora : Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rokita,

Rokita 2  72- 110 Przybiernów

1.2. Decyzja nr 119/2024 o warunkach zabudowy z dnia 09.08.2024r. ABPP.6730.100.2024.

## 2. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje projekt budowlany przebudowy zjazdu dla zadania:

„Budowa budynku administracyjnego - kancelarii leśnictwa  Błotno”

Grabin, gm. Nowogard

Działka nr 341/11 , 271dr . Obręb  Błotno

Zakres oddziaływania inwestycji obejmuje wyłącznie działki, na których została zlokalizowana inwestycja. Jako zakres oddziaływania inwestycji, zgodnie z art. 3, punktem 20 ustawy Prawo budowlane jest rozumiany teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego wprowadzający ograniczenie zagospodarowania i zabudowy terenu w związku z inwestycją do granic działek, na których zlokalizowano inwestycję.

Zakres oddziaływania inwestycji został przeanalizowany i określony na podstawie następujących przepisów prawa:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z poź. Zmian.): art. 5 ust. 1;

- Rozporządzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r., poz. 430 z poź. zm.) §5, §6, §11, §17 ust. 1,

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460) art. 35, art. 38, art. 39;

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r., Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627 z poź. zm.) art. 71, art. 72, art. 75, art. 112;

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2007r. nr 120, poz. 826 z poź. zm.) – załącznik nr 1.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003r. nr 47, poz. 401) §21 ust. 2.

3. Materiały wyjściowe.

- Podkład geodezyjny w skali 1:500,

- Zlecenie Inwestorów,

- Wizje lokalne i pomiary uzupełniające w terenie,

4. Opis stanu istniejącego.

4.1.Charakterystyka ruchu na drodze:

Droga wojewódzka DW 106 Rzewnowo - Stargard - Pyrzyce ( działka nr ewid.271dr) posiada nawierzchnie  bitumiczną ,o szerokości średniej 6 m   oraz posiada pobocza gruntowe  bez krawężników i chodników.

Ruch na drodze jest o średnim natężeniu z małym udziałem ruchu ciężarowego.

4.2.Ustalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego/Decyzji o warunkach zabudowy

Decyzja nr 119/2024 o warunkach zabudowy z dnia 09.08.2024r. ABPP.6730.100.2024.

Układ komunikacyjny dla terenu inwestycyjnego – działki nr 341/11 i 341/5 poprzez istniejący zjazd z drogi wojewódzkiej nr 106 – działka nr 271dr..

4.3.Obszar Natura 2000

Przedmiotowa inwestycja utwardzenia zjazdu, nie znajduje się na terenie objętym obszarem chronionym.

4.4.Ochrona konserwatorska

Planowana inwestycja nie znajduje się na terenie wpisanym do rejestru zabytków.

## 5. Stan projektowany.

Rozwiązanie sytuacyjne

Zaprojektowano utwardzenie kostką betonową h=8cm, obramowaną krawężnikami betonowymi 15x30 , szerokości jezdni 4,5m skosy zjazdu 1:1.

Rozwiązanie wysokościowe

Utwardzany odcinek dojazdu wewnątrz działki nr 341/11 od miejsca styku z drogą  wojewódzką posiada nawierzchnie żwirową  , ze spadkami zapobiegającymi spływ wód opadowych z terenu działki prywatnej na działkę drogową, wody opadowe od granicy działki drogowej są odprowadzane spadkami podłużnymi i poprzecznymi w pas drogowy działki nr  271 dr.

Rozwiązania konstrukcyjne

Zaprojektowany układ komunikacyjny, czyli m.in. parametry geometryczne układu drogowego, rozwiązania sytuacyjno - wysokościowe oraz pozostałych elementów układu komunikacyjnego powinna odpowiadać wymaganiom zawartym w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43poz. 430).

Konstrukcję nawierzchni przeznaczonej do ruchu pojazdów przyjęto w oparciu o założenia dotyczące posadowienia konstrukcji nawierzchni na podłożu G4, posiadającym moduł sprężystości EO≥25MPa.

Konstrukcje nawierzchni:

1.Zjazd:

Kostka betonowa brukowa h=8 cm

na podsypce cementowo – piaskowej grubości 3-5 cm,

warstwa z  kruszywa łamanego  #0/31,5 stabilizowanego mechanicznie - gr.15cm

podbudowa  stabilizowany cementem C1,5/2  -gr.15cm

grunt rodzimy po zdjęciu humusu

2.Dojazd wewnętrzny:

warstwa z  kruszywa łamanego  #0/31,5 stabilizowanego mechanicznie - gr.15cm

grunt rodzimy po zdjęciu humusu

Krawężniki i oporniki:

Krawężniki betonowe 15x30 na  podsypce cementowo – piaskowej grubości 3 – 5 cm,

ława betonowa 30x15 cm z betonu C 12/15 z oporem.

Szczegóły konstrukcyjne pokazano na rys. nr 2.

Roboty ziemne.

Prace ziemne wykonać do poziomu niwelety robót ziemnych (zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi), następnie zagęścić grunt lekkimi walcami lub płytami wibracyjnymi do uzyskania wskaźnika zagęszczenia Is=0,97, w wypadku trudności z uzyskaniem wskaźnika zagęszczenia doziarnić grunt kruszywem łamanym lub żwirem.

Roboty ziemne wykonywać zgodnie z normą PN – S 02205/98 „Drogi samochodowe”

Przed przystąpieniem do korytowania należy wykonać przekopy próbne w celu stwierdzenia usytuowania istniejącego uzbrojenia.

W rejonie zbliżeń z istniejącym uzbrojeniem podziemnym roboty należy wykonywać ręcznie.

Odwodnienie:

Odwodnienie utwardzonej nawierzchni na działce nr 341/11, odbywać się będzie w przyległy teren gdzie nastąpi retencja do gruntu i powietrza.

Odwodnienie zjazdu odbywa się w teren drogi wojewódzkiej 271dr, a następnie w istniejący teren przyległy.

6.Analiza oddziaływania na środowisko

Ochrona środowiska

W świetle Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. (Dz. U. nr 213, poz. 1397) w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko utwardzenie zjazdu nie zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Oddziaływanie inwestycji na etapie budowy.

Podczas wykonywania utwardzenia, nie przewiduje się ingerencji w środowisko tj. brak jest wycinek drzew i krzewów w związku z czym wykonywanie roboty nie wpłyną negatywnie na środowisko podczas wykonywania zadania.

Oddziaływanie inwestycji na etapie eksploatacji

Zakłada się, że oddziaływanie na środowisko przyrodnicze po wykonaniu utwardzenia, nie będzie różniło się od oddziaływania w obecnym stanie, uporządkowany zostanie teren przyległy do wykonanego utwardzenia poprzez rozłożenie warstwy ziemi urodzajnej co wpłynie pozytywnie na okoliczną roślinność.

Obowiązki Wykonawcy robot z zakresu ochrony środowiska:

- obowiązek posiadania odpowiedniej wiedzy oraz jej stosowania w czasie prowadzenia robót wszelki przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego,

- utrzymywanie terenu budowy i wykopów w stanie bez wody stojącej,

- stosowanie przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy,

- unikanie uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie przyjętego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań należy zwrócić szczególną uwagę na:

1. Lokalizację magazynów, składowisk, ukopów.

2. Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

- możliwością powstania pożaru.

3. W zakresie stosowanych materiałów:

- materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia,

- nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu wyższym od dopuszczalnego,

- wszelkie materiały odpadowe użyte do robot będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko,

- materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakończeniu robot ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania.

7. Organizacja ruchu.

Nie przewiduje się zmian w organizacji ruchu.

8. Roboty towarzyszące.

Uzbrojenie terenu: nie przewiduje się przebudowy uzbrojenia podziemnego w związku z przebudową zjazdu.

9. Ustalenia końcowe.

Wszystkie roboty muszą być tyczone przez uprawnionego geodetę budowy w porozumieniu z projektantem.

Po zakończeniu robót należy sporządzić geodezyjny pomiar powykonawczy zrealizowanego obiektu.

Opracował:  mgr inż. Robert Hartuna