## ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

## 1. OPIS TECHNICZNY   ................................................................................................................str.3-5

## 2. OBLICZENIA   ...........................................................................................................................str.6-13

## 3. RYSUNKI   .................................................................................................................................

- Konstrukcja płyty fundamentowej 	1:50

- Rzut parteru 	1:50

- Rzut konstrukcji dachu 	1:50

- Wiązar dachowy	1:50

- Ściany szkieletowe nr 1 i nr 2	1:50

- Ściany szkieletowe nr 3, nr 4, nr 5	1:50

- Ściany szkieletowe nr 6, nr 7, nr 8	1:50

- Ściany szkieletowe nr 9, nr 10, nr 11	1:50

## OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO LEŚNICTWA BŁOTNO

dz. 341/11, obręb Błotno , gm. Nowogard

## I.PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie branży architektonicznej

- Obowiązujące normy i przepisy budowlane

## II.PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest sporządzenie projektu technicznego konstrukcji budynku administracyjnego leśnictwa Błotno zlokalizowanego w miejscowości Błotno, gm. Nowogard.

W projekcie przedstawiono rozwiązania konstrukcyjno – materiałowe w zakresie pozwalającym na realizację projektowanego zamierzenia budowlanego.

## III.OPIS WARUNKÓW GRUNTOWO – WODNYCH

- Kategoria geotechniczna obiektu – pierwsza, w prostych warunkach gruntowych.

- Przedmiotowy teren zlokalizowany jest na działce nr 341/11 obręb Błotno, gm. Nowogard.

- Opis warunków geotechnicznych opracowano na podstawie Opinii geotechnicznej wymienionej wyżej.

Teren przedmiotowej działki znajduje się pośród tzw. Równiny Goleniowskiej, która stanowi płaskie równiny akumulacji rzeczno-rozlewiskowej oraz wodnolodowcowej. Materiał budujący to głównie piaski średnioziarniste lub piaski z różną zawartością żwirów oraz żwiry. Miąższość osadów jest zróżnicowana od 1,0÷1,5 m do 20,0 m.

Podłoże rodzime jest jednorodne litologicznie i geotechnicznie. Podłoże ujęto w jeden pakiet piasków rzecznych i wodnolodowcowych. Grunty nasypowe i inne uznane za nie budowlane występują jedynie przypowierzchniowo i z tego powodu wyłączono z poniższego podziału

Warstwa I   – Grunty niespoiste: Piaski drobne, wilgotne/mokre, w przedziale średniozagęszczonych, 
o  ID ≈ 0,45÷0,65. Grunty nośne.

W poziomie posadowienia nie występuje woda gruntowa. Warunki wodne są korzystne i nie powinny nastręczać kłopotów podczas prowadzenia prac fundamentowych. Należy jednak pamiętać, że w okresach z dużą sumą opadów lub/i po roztopach wiosennych może dochodzić do występowania krótkookresowych wysięków wód podskórnych.

Poziom zera budynku	±0,00 = 31,60 m n.p.m.

Poziom posadowienia płyty fundamentowej  	31,07 m n.p.m.

Poziom posadowienia „ostrogi” obwodowej min. 50 cm poniżej poziomu terenu	30,77 m n.p.m.

## IV.ROBOTY ZIEMNE

W pierwszej kolejności należy usunąć warstwę humusu o miąższości ~0,4÷0,5 m do stropu warstwy nośnej tj. rzędnej ~30,50 m n.p.m. Następnie na nienaruszonym gruncie rodzimym należy wykonać warstwami podsypkę piaskową z kwalifikowanego kruszywa – piasku grubo i średnioziarnistego bez domieszek organicznych i zawartości frakcji pylastej bądź ilastej (< 2%). Układanie i zagęszczenie podsypki powinno odbywać się warstwami o miąższości około 0,30 m do uzyskania stopnia zagęszczenia ID = 0,6. Podsypka powinna być wykonana pod całym obrysem obiektu z marginesem 0,6 m liczonym w koronie nasypu i pod kątem ok. 45° (max. 60° liczonym od poziomu). Po wykonaniu nasypu zaleca się wykonać badanie geotechniczne celem ustalenia parametrów geotechnicznych wbudowanego gruntu. Do obliczeń posadowienia założono grunt z piasków średnich o stopniu zagęszczenia ID = 0,5. Wbudowany grunt musi posiadać parametry niegorsze.

Po wykonaniu podsypki piaskowej wykonać warstwę chudego betonu C8/10 (B10) z obwodową ostrogą zagłębioną min. 50 cm poniżej projektowanego poziomu terenu. Na tak przygotowanym podłożu można wykonywać żelbetową konstrukcję płyty fundamentowej.

Zaleca się wykonanie wykopu w porze bezopadowej, bezpośrednio przed fundamentowaniem. W czasie wykonywania robót ziemnych zaleca się w ciągu jednego dnia pogłębić wykop do żądanej głębokości.

W przypadku konieczności pozostawienia budynku w stanie surowym na okres zimy, należy chronić fundamenty i posadzki przyziemia przed przemarzaniem, a w szczególności przed zawilgoceniem.

## V.OPIS BUDOWLANY

### 5.1 Płyta fundamentowa

Pod drewnianą konstrukcję budynku zaprojektowano płytę fundamentową grub. 25 cm z betonu C25/30 (B30). Zbrojenie płyty wykonać w postaci siatki o oczku 15×15 cm z prętów  10 ze stali A-IIIN. Po obwodzie płyty zaprojektowano wieniec W-1 19,5×51 cm. Wieńce należy zazbroić prętami f 12 ze stali A-IIIN oraz strzemionami f 8 ze stali A-I w rozstawie co 25 cm. Wszystkie naroża wieńców typu „L” należy dodatkowo dozbroić prętami  12 ze stali A-IIIN.

### 5.2 Konstrukcja ścian nośnych

Ściany nośne zaprojektowano jako drewniane szkieletowe obudowane płytami OSB 12 mm z wypełnieniem z wełny mineralnej. Ściany zewnętrzne wykonać z profili 4,5×9,5 cm w rozstawie max. co 62,5 cm, natomiast ściany wewnętrzne z profili 4,5x7 cm oraz 4,5×12 cm również w max. rozstawie co 62,5 cm.

Podwaliny ścian szkieletowych należy mocować w płycie fundamentowej za pomocą kotew metalowych o średnicy nie mniejszej niż 12 mm, w rozstawie nie większym niż 120 cm.

### 5.3 Nadproża

Nad otworami okiennymi oraz drzwiowymi zaprojektowano nadproża wykonane z belek drewnianych o przekrojach 2×4,5×17 cm w ścianach zewnętrznych, natomiast w ścianach wewnętrznych zaprojektowano nadproża z belek drewnianych o przekroju 4,5×14,5 cm zgodnie z rysunkami technicznymi.

### 5.4 Strop

Zaprojektowano strop belkowy z wykorzystaniem pasa dolnego wiązara o przekroju 4,5×19 cm w rozstawie co ~70 cm, oparty na ścianach zewnętrznych oraz mocowany na złącza kątowe.

### 5.5 Więźba dachowa

Więźbę dachową zaprojektowano w postaci prefabrykowanych trójkątnych wiązarów drewnianych z tarcicy w klasie C24 o rozpiętości w świetle ścian 519 cm w rozstawie co ~70 cm i kącie nachylenia połaci 35°. Pas dolny dźwigara ma przekrój 4,5×19,5 cm, pas górny 4,5×17 cm, natomiast słupki i krzyżulce 4,5×9,5 cm. Połączenia elementów wiązara - słupki, krzyżulce, pasy zaprojektowano na płytki kolczaste. Płytki kolczaste należy wprasowywać w tarcicę za pomocą odpowiednich urządzeń pras hydraulicznych.

Wiązary ustawić na oczepie ścian szkieletowych i mocować przy pomocy złączy kątowych wzmocnionych z możliwością regulacji 105×105×90×2 po 2 sztuki na podporę. Na każdej z podpór należy zastosować kotew mechaniczną M10×100, zaś w połączeniu z wiązarem na jednej z nich pełne gwoździowanie, na drugiej podporze dla zapewnienia przesuwu należy zastosować śrubę M10.

Dźwigary należy stężyć ukośnie przeciwwiatrowo w płaszczyźnie pasa górnego deskami o przekroju 2,5×10 cm układanymi na kształt litery „X” lub „V”. Stężenia te należy mocować na każdym wiązarze gwoździami karbowanymi. Ponadto do wiązarów należy mocować łaty drewniane o przekroju 50×50 mm w rozstawie 4 szt. na 1 m, które są traktowane jako stężenie przeciwwyboczeniowe pasa górnego. Pas dolny wiązara należy również stężyć podłużnie. W przestrzeni użytkowej strychu uwzględniono płytę OSB grub. 22 mm jako stężenie pasa dolnego. Poza przestrzenią użytkową pas dolny należy stężyć podłużnie deskami o przekroju 2,5×10 cm w rozstawie co 2,0 m. Słupki i krzyżulce również stężyć deską o przekroju 2,5×10 cm

### 5.6 Uziomy

W miejscach wskazanych w projekcie branży elektrycznej wypuścić z płyty fundamentowej uziomy wyprowadzone 1,5 m poza obrys obiektu. Uziomy wykonać z bednarki FeZn 25x4 ustawionej na sztorc, łączonej przez spawanie spoiną a = 3 mm na odcinku dł. min. 0,50 m do zbrojenia poziomego fundamentu.

### 5.7.Pielęgnacja i dojrzewanie betonu

W okresie pielęgnacji betonu należy:

- chronić odsłonięte powierzchnie betonu przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych, a szczególnie wiatru i promieni słonecznych (a w okresie zimowym mrozu) przez ich osłanianie  i zwilżanie w dostosowaniu do pory roku,

- utrzymywać ułożony beton w stałej wilgotności przez co najmniej 7 dni przy stosowaniu cementów portlandzkich,

- polewać wodą beton normalnie twardniejący, rozpoczynając po 24 godzinach od chwili jego ułożenia:

- przy temperaturze +15°C i wyżej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny  w dzień i co najmniej jeden raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę,

- przy temperaturze poniżej  +5°C  betonu nie należy polewać.

- powierzchnia betonu może być powlekana środkami błonotwórczymi zabezpieczającymi przed odparowaniem wody.

### 5.8.Zabezpieczenia elementów betonowych

Elementy betonowe stykające się z gruntem:

- Izolacja pozioma: 	2x papa na lepiku,

- Izolacja pionowa: 	2x masa bitumiczno - kauczukowa

## VI.UWAGI KOŃCOWE

- W przypadku warunków odmiennych od założonych w projekcie niezwłocznie powiadomić Projektanta.

- Projekt budowlany jest objęty prawem autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie jest niedozwolone.

Opracowała

Anna Olbracht