ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

1.Strona tytułowa ................................................................ str. 1

2.Zawartość opracowania .................................................... str. 2

3.Opis ............................................................................. str. 3 - 4

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA.

Informacja sporządzona na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

( Dz.U.z 2003 nr 120, poz.1126).

Inwestycja :             BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO – KANCELARIA LESNICTWA BŁOTNO

Adres inwestycji :     GRABIN, działka o nr ewid.341/11, 341/5, obręb  Błotno , gm. Nowogard

Inwestor :                  Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rokita

Rokita 2 , 72-110 Przybiernów

1.Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów:

Inwestycja realizowana będzie jednoetapowo.:

Zakres robót budowlanych:

- wykopy i  roboty ziemne,

- roboty fundamentowe – wykonanie płyty fundamentowej,

- wykonanie ścian zewnętrznych w konstrukcji szkieletowej drewnianej,

- wykonanie ścian działowych,

- wykonanie poszycia ścian z płyt OSB i gipsowo – kartonowych w raz z izolacją termiczną

- wykonanie konstrukcji dachu wraz z pokryciem,

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych ,

- wykonanie tynków elewacyjnych,

- wykonanie   posadzek,

- wykonanie sufitów podwieszanych z warstwą izolacji termicznej,

- montaż stolarki okiennej i drzwiowej,

- wykonanie instalacji   wewnętrznych,

- malowanie ścian i sufitów,

- zagospodarowanie terenu,

2.Wykaz istniejących obiektów budowlanych:

- działka nr 341/11  jest działką niezabudowana,

3.Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa

i zdrowia ludzi:

- zagospodarowanie standardowe – nie występują   elementy  zagrażające bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi,

4.Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, skala i rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia:

4.1. Możliwość spadania przedmiotów lub materiałów z wysokości :

- podczas montażu konstrukcji ścian szkieletowych,

- podczas montażu konstrukcji dachu,

- podczas montażu pokrycia dachowego wraz z opierzeniami i orynnowaniem,

- podczas  montażu sufitów podwieszanych i obudowy konstrukcji dachu,

- podczas malowania ścian i sufitów,

4.2.Wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości powyżej 1,5 m:

oraz wykopów  o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości ponad 3,0 m,

- nie występują

4.2.1. Inne niebezpieczeństwa podczas prac ziemnych :

- prace w pobliżu instalacji podziemnych w odległości do 40 cm prowadzić ręcznie, za pomocą narzędzi o drewnianych trzonkach,

- w razie przypadkowego odkrycia nie zamieszczonych w dokumentacji geodezyjnej instalacji podziemnych roboty należy przerwać, do czasu ustalenia rodzaju i pochodzenia oraz sposobu bezpiecznego prowadzenia robót,

- w przypadku znalezienia niewypałów, przedmiotów archeologicznych lub innych przedmiotów trudnych do zidentyfikowania, roboty należy przerwać ,ogrodzić miejsce zagrożenia i powiadomić odpowiednie służby.

5.Sposób instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:

- szkolenie bhp,

- pouczenie pracowników o bezpiecznych metodach pracy na stanowiskach,

- prowadzenie prac pod nadzorem osoby posiadającej stosowne uprawnienia,

5.1.Przy wykonywaniu ścian :

- wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r w sprawie bhp przy wykonywaniu robót budowlanych ( Dz.U. nr 47 poz.401 rozdział 8 – Rusztowania i ruchome podesty robocze, rozdział 9 – Roboty na wysokościach, rozdział 12 – Roboty malarskie i tynkarskie )

5.2.Przy wykonywaniu stropów :

- wszyscy pracownicy powinni być  zapoznani z przepisani zawartymi w rozporządzeniu j.w. ;

Dz. U. nr 47 poz 401,rozdział 9 – roboty na wysokościach, rozdział 14 – Roboty zbrojarskie i betoniarskie.

5.3.Przy wykonywaniu konstrukcji i pokrycia dachu :

- wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w rozporządzeniu j.w.

Dz. U. nr 47  poz.401 rozdział nr 9 – Roboty na wysokościach, rozdział 13 – Roboty ciesielskie, rozdział 17 – Roboty dekarskie i izolacje.

5.4.Przy wykonywaniu prac z użyciem dźwigu :

- wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w rozporządzeniu j.w.;

Dz..U. nr 47 poz.401 rozdział 7 – Maszyny i inne urządzenia techniczne.

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie , w tym zapewniające

bezpieczną i sprawną komunikację , umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru , awarii i innych zagrożeń:

- ogrodzenie i oznakowanie terenu budowy,

- wyznaczenie, oznakowanie i nie zastawianie dróg ewakuacyjnych,

- wyznaczenie stref niebezpiecznych – miejsc  zagrożonych spadaniem przedmiotów lub materiałów,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         - zabezpieczenie wykopów fundamentowych,

- zapewnienie pracownikom sprzętu i narzędzi sprawnych technicznie i poddawanych okresowym kontrolom sprawności technicznej,

Zgodnie z art.21a ustawy Prawo budowlane i na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 (Dz.U.Nr 120,poz.1126) kierownik budowy ma obowiązek sporządzić lub zapewnić sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia .

opracowanie: Elżbieta Kojałowicz - Bethke