Załącznik 8 OPZ

Wyposażenie pracowni zawodowych w RCEZ w Nisku w ramach projektu pn.: „Wzmocnienie potencjału szkół zawodowych w Powiecie Niżańskim –

Pracownia robotów przemysłowych wraz ze szkoleniem

Sprzęt oferowany przez dostawców powinien być nowy, dotyczy to wszystkich pozycji wymienionych poniżej.

Wszystkie wymienione elementy muszą być zgodne z obowiązującymi normami.

Okres gwarancji na wszystkie elementy powinien wynosić minimum 24 miesiące.

Produkty nie mogą być prototypami - muszą być dostępne w regularnej produkcji

- Kod CPV Roboty przemysłowe - 42997300-4

- Kod CPV Usługi edukacyjne i szkoleniowe - 80000000-4

Opis przedmiotu zamówienia

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Wymagane minimalne - parametry techniczne przedmiotu | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Moduł robota przemysłowego 6-osiowego | Moduł robota przemysłowego 6-osiowego z programatorem ręcznym wraz ze sterownikiem PLC na mobilnym stanowisku roboczym, zestaw przeznaczony do kształcenia praktycznego w ramach kwalifikacji ELM.03. Stanowisko może stanowić stację pośrednią modelu linii produkcyjnej oraz umożliwiać pracę jako niezależnie stanowisko dydaktyczne/szkoleniowe. Możliwość rozbudowy przez Zamawiającego w przyszłości. Minimalne wyposażenie: - Konstrukcja stanowiska: stanowisko mobilne, materiał wózka: profile aluminiowe: szyna montażowa: 2 szt.; koryto grzebieniowe (3 szt.); doprowadzone zasilanie 24 V DC; płyta profilowa pozioma: o wymiarach min. 800 mm x 500 mm; wyposażenie: 4 kółka z blokadą, wymiary wózka max. 2000x800x1200 mm– 1 kpl. - Sterownik przemysłowy PLC: 4 wejścia cyfrowe, 4 wyjścia cyfrowe, 4 wejścia analogowe, zasilanie 24 V DC, programowanie przez port Ethernet, przewód Ethernet w zestawie – 1 szt. - Przewód komunikacyjny: 1x Ethernet min. 1,5 mb - Oprogramowanie sterownika PLC — licencja edukacyjna dożywotnia z nieograniczoną liczbą instalacji (uruchomień równoczesnych) , oprogramowanie musi zawierać symulator pracy sterownika PLC, dostępne języki programowania LD, FBD: 1 szt. - Zasilacz 24V DC min. 2 A – 1 szt. - Robot przemysłowy antropomorficzny, niebędący robotem współpracującym: - 6-osi ruchu, - udźwig min. 1,5 kg, - zasięg min. 450 mm, - powtarzalność nie gorsza niż: +/- 0,03 mm, zgodna z normą ISO9283, - min. 1 kanał pneumatyczny na ramieniu, - min. 8 kanałów sygnałowych na ramieniu, - min. IP40, - zasilanie (200-230 V), 50-60 Hz – 1 kpl. - Kontroler robota wraz z osprzętem wymaganym do prawidłowej pracy robota - 1 kpl.: - 16 wejść i 16 wyjść cyfrowych 24 V DC ogólnego przeznaczenia, - zasilanie (200-230 V), 50-60 Hz, - min. IP20 – 1 kpl. - Programator ręczny do robota przemysłowego - programator ręczny tzw. teachpendant kompatybilny z robotem przemysłowym i jego kontrolerem: - ekran dotykowy graficzny kolorowy, - przyciski na programatorze – co najmniej: 4 programowalne przyciski funkcyjne, 2 przyciski do zmiany rodzaju oraz układu współrzędnych ruchu robota, - interfejs programatora – wielookienkowy, - przewód programatora: min. 3 m. - Zestaw przycisków sterujących i kontrolek: przycisk start-stop z podświetleniem, przycisk czarny (4 szt.), pomarańczowy z podświetleniem, przycisk awaryjny, lampka biała - 1 kpl. - Oprogramowanie narzędziowe do programowania robota — licencja nielimitowana, j. angielski - Chwytak pneumatyczny szczękowy równoległy z możliwością manipulacji 3 różnymi detalami, możliwość wymiany/ montażu własnych końcówek chwytnych np. z wydruku 3D przez Zamawiającego – 1 szt. - Gniazda montażowe z tworzywa sztucznego - 3 różne typy: gniazdo elementu nr 1, gniazdo elementu nr 2, gniazdo elementu nr 3 – 1 kpl. - Zestaw elementów nr 1-3 do manipulacji i montażu, pozwalających złożyć je w jeden wyrób – 1 kpl. - Elementy łączeniowe i konstrukcyjne niezbędne do poprawnej pracy stanowiska – 1 kpl. - Sprężarka (kompresor)do obsługi powyższych stanowisk: wykonanie mobilne (tzn. na kółkach z blokadą), zakres pracy do 8 bar, typ: bezolejowa, cicha praca, zasilanie 230V AC, moc min. 0,5 kW, pojemność zbiornika min. 20l; wydajność min. 100l/min, zawór odcinający z przyłączem pneumatycznym na wąż 6 mm przewód pneumatyczny poliuretanowy min.25m, zestaw szybkozłączek do podłączenia min. 5 stanowisk, wraz z organizerem – 1 szt. - Instrukcja obsługi stanowiska. - Wymagana deklaracja zgodności WE. - Dostęp do dodatkowych materiałów dydaktycznych z zakresu robotyki na platformie e-learningowej. - Oprogramowanie dydaktyczno-demonstracyjne do stanowiska na sterownik PLC i robota przemysłowego: - oprogramowanie ma za zadanie zaprezentować możliwości dydaktyczne stanowiska związane z programowaniem dostarczonego sterownika PLC i robota przemysłowego, - użytkownik ma mieć zapewnioną możliwość edycji kodu źródłowego do swoich potrzeb, - zawiera udokumentowany kod źródłowy na sterownik PLC i robota, - wymagany instruktaż stanowiskowy w zakresie oprogramowania. - Zasilanie stanowiska: 230 V AC. - Gwarancja min. 24 miesiące. - Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zlokalizowany na terenie Polski. - Urządzenie fabrycznie nowe. - Dostawa, rozładunek stanowiska oraz uruchomienie urządzenia u Zamawiającego. - Stanowisko dostarczone w formie zmontowanej, skonfigurowanej i przygotowanej do zajęć dydaktycznych. - Bezpłatna pomoc techniczna drogą e–mailową i telefoniczną. - Części zamienne dla jednostki mechanicznej oraz sterowania dostępne na stronie internetowej producenta edukacyjnego stanowiska zrobotyzowanego w formie sklepu internetowego. - Autoryzowany serwis producenta stanowiska zlokalizowany w Polsce. Produkt nie może być prototypem - musi być dostępny w regularnej produkcji | 1 kpl. |
| 2. | Robot edukacyjny z oprzyrządowaniem | Robot musi spełniać wymagania standardu wyposażenia Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dla stanowisk egzaminacyjnych dla kwalifikacji ELM.08 i może być elementem stanowiska egzaminacyjnego wraz z dodatkowymi akcesoriami. Robot edukacyjny 6-osiowy, o maksymalnym udźwigu 1,5 kg i maksymalnym zasięgu 600 mm. Powtarzalność robota minimum 0,2 mm moduł I/O, szafka mocująca do robota (wózek narzędziowy pod płytę montażową, aluminiowa płyta montażowa z rowkiem 6 mm, płyta mocująca robota), chwytak do robota, dedykowany software do wizualizacji pracy robota i programowania robota, hamulce na 2 i 3 osi, akcelerometr do detekcji kolizji, uproszczony plik CAD robota, przycisk E-STOP 24V, komunikacja USB/ Ethernet, protokół Modbus TCP, zasilacz 24V DC, • 2 x przycisk sterowniczy zestyk NO, monostabilny, wciskany, montowany na szynie TH35; • 1 x przycisk sterowniczy zestyk NC, monostabilny, wciskany, montowany na szynie TH35; • 1 x Lampka sygnalizacyjna napięcie znamionowe 24 V DC, montaż na szynie TH35; • 1 x Lampka sygnalizacyjna napięcie znamionowe 24 V DC, montaż na szynie TH35; złączki na szynę TH353 czerwona, niebieska, szara ; przelotowa; 1-poziomowa; 4- przewodowa; przekrój przewodu 2,5 mm2. Podręcznik użytkownika, podręcznik programisty, konspekty dla nauczycieli, podręcznik Safety Manual. Wsparcie techniczne producenta. | 4 kpl. |
| 3. | Podajnik | Edukacyjny liniowy podajnik do robota dostępne oprogramowanie podajnika, dowolna możliwość modyfikacji i wgrywania własnego oprogramowania - długość min. taśmy 450 mm, - szerokość min. taśmy 60 mm, - kolor taśmy biały lub zielony, - masa transportowanego elementu do 0,5 kg, - zasilanie 12V DC, 2,5 A, - wymiary gabarytowe: 450x150x120 mm, - Enkoder inkrementalny, 360imp/obr, 5-30VDC (Rodzaj wyjścia: Push-Pull/Line Driver), - współpracujący z robotem, sterownikiem PLC lub Arduino, - możliwość montażu i regulacji sensorów (uchwyty czujników w standardzie, średnica czujnika do 10 mm, można zamontować posiadane czujniki), - dostępne oprogramowanie podajnika, dowolna możliwość modyfikacji i wgrywania własnego oprogramowania, - wbudowany pozycjoner magazynu elementów 35 x 35 mm, - możliwość montażu enkodera inkrementalnego 600 imp/obr 5-24V (wykorzystanie funkcji śledzenia taśmociągu w robotach). | 1 szt. |
| 4. | Szkolenie dla 2 nauczycieli RCEZ w Nisku z obsługi i programowania robotów (dedykowane dla robota z poz. 1) | Szkolenie dla kadry pedagogicznej RCEZ w Nisku w zakresie obsługi robotów przemysłowych Szkolenie specjalistyczne stacjonarne w Centrum Szkoleniowym z zakresu robotyki (w zakresie obsługi, programowania robota i obsługi elementów dodatkowych oraz aplikacji edukacyjnych) zorganizowane przez Wykonawcę, dedykowane dla robota z poz. 1, dla 2 nauczycieli RCEZ w Nisku wskazanych przez Zamawiającego: - wymiar szkolenia: min. 3 dni (min. 24 godz.) - tematyka: obsługa, programowanie robota i obsługa elementów dodatkowych oraz aplikacji edukacyjnych - miejsce: w siedzibie Wykonawcy lub w Centrum Szkoleniowym producenta robota w Polsce. Szkolenie stacjonarne zakończone certyfikatem, zakres szkolenia obejmuje co najmniej przekazanie uczestnikom wiedzy na temat obsługi i podstaw programowania robota przy użyciu programatora ręcznego (panelu nauczania) i wybranych aspektów oprogramowania wspomagającego takich jak: - Bezpieczeństwo pracy z robotem. - Obsługa programatora ręcznego (panelu nauczania). - Rodzaje ruchu w trybie automatycznym i ręcznym. - Współpraca z oprogramowaniem wspomagającym - Struktura programu w języku programowania dostarczonego robota - Tworzenie prostych programów ruchowych. - Podstawowe instrukcje i funkcje w języku programowania dostarczonego robota - Układy współrzędnych narzędzia i detalu. - Tworzenie i zapisywanie modułów, programów oraz parametry systemowe. - Zmiana stanów wejść i wyjść połączona z ruchem robota. - Zapisywanie i przywracanie kopii zapasowej, - Synchronizacja robota. - Komunikaty o błędach i raport o stanie kontrolera. - Wirtualny kontroler robota. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia noclegu uczestnikom szkolenia (2 noclegi), miejsce noclegu powinno mieć standard zapewniający bezpieczeństwo i komfort uczestników, pokój 2-osobowy, powinien posiadać pełny węzeł sanitarny. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wyżywienia uczestnikom szkolenia (śniadanie, obiad, kolacja w okresie, w którym odbywać się będzie szkolenie). Zamawiający wymaga, aby prowadzący szkolenie posiadał wykształcenie kierunkowe z zakresu przedmiotu zamówienia i przeprowadził już min. 2 szkolenia z zakresu przedmiotu zamówienia. | 1 usługa |

Poz. 1 – 3 obejmują dostawę wraz z montażem i przeprowadzeniem prezentacji funkcjonalności poszczególnych pozycji zamówienia.