Załącznik nr 3 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa postępowania: dostawa wyposażenia do szkolnych pracowni zawodowych na kierunkach technik elektronik i technik teleinformatyk  w Zespole Szkół Elektroniczno -Informatycznych im. Jana Szczepanika w Łodzi  w ramach projektu „Elektronik – nowy impuls” nr FELD.08.08-IZ.00-0037/23 Projekt realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus

Kody cpv

Główny kod CPV

39162110-9 Sprzęt dydaktyczny

Pozostałe kody CPV

KODY CPV – część 1

39160000-1 Meble szkolne

39151200-7  Stoły robocze

39112000-0 Krzesła

39121100-7 Biurka

Kody CPV – część 2

42660000-0 Narzędzia do lutowania na miękko, lutowania na twardo, obróbki powierzchni oraz maszyny i urządzenia do natryskiwania na gorąco

Kody CPV – część 3

38342000-4 Oscyloskopy

38433300-2 Analizatory widma

48190000-6: Pakiety oprogramowania edukacyjnego

38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

Kody CPV - Część 4

39151200-7: Stoły robocze

34911100-7: Wózki

44512940-3: Zestawy narzędziowe

42637000-0: Obrabiarki do wiercenia, strugania lub frezowania metalu

UWAGI OGÓLNE DO WSZYSTKICH CZĘŚCI:

Wykonawca jest zobowiązany przed przystąpieniem do realizacji przedstawić do akceptacji przedstawiciela Zamawiającego pełniącego nadzór odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne.

- w przypadku urządzeń wymagających okresowych przeglądów Wykonawca dołączy w formie opisowej zakres oraz harmonogram konserwacji i wymiany pomocniczych elementów składowych wg. instrukcji użytkowania

- warunki wykonania muszą być spełniane przez cały okres zaprojektowanej trwałości elementów składowych, przy założeniu, że prace konserwacyjne były wykonywane tak, jak zostało to określone na podstawie dostarczonej gwarancji

- Sprzęt powinien być produktem wysokiej jakości, musi być fabrycznie nowy, wolny od wad materiałowych i prawnych. Nie będą akceptowane elementy niepełnowartościowe

- Sprzęt oraz jego wyposażenie są oznakowane w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta.

- Dostarczony sprzęt musi zawierać wszystkie niezbędne elementy umożliwiające rozpoczęcie pracy takie jak oprogramowanie, sterowniki, itp. (jeśli dotyczy)

- Oferowane urządzenia, oprogramowanie i licencje muszą pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucji zgodnie z wymaganiami ich odpowiednich producentów.

- Sprzęt musi spełniać wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymagania i normy określone w opisach technicznych.

UWAGA! Zastosowane w opisie przedmiotu zamówienia ewentualne nazwy własne / producentów służą tylko i wyłącznie doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia i określeniu standardów jakościowych, technicznych i funkcjonalnych. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych (produktów równoważnych nie gorszych pod względem posiadanych parametrów, jakościowych i technicznych) niż produkty określone za pomocą nazw producentów pod warunkiem, że oferowane produkty posiadają parametry techniczne i jakościowe co najmniej takie same jak produkty podane za pomocą nazw producenta w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia. Ofertą równoważną jest przedmiot o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych spełniający minimalne parametry określone przez Zamawiającego. Zamawiający informuje, iż w razie, gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się znaki towarowe, za ofertę równoważną uznaje się ofertę spełniającą parametry indywidualnie wskazanego asortymentu określone przez jego producenta. Sprzęt nabywany w ramach niniejszego postępowania stanowi uzupełnienie  posiadanego przez Zamawiającego wyposażenia i aby spełniał swoje zadania musi być kompatybilny ze sprzętem już posiadanym w  Szkole. Wskazane nazwy własne nie mają na celu ograniczenia konkurencji, lecz uzasadnione są  celem  zamówienia jakim jest otrzymanie sprzętu, który stanowi uzupełnienie posiadanych przez Zamawiającego narzędzi.

Gwarancja: 2 lata (24 m-ce). Wykonawcy mogą w ramach kryterium pozacenowego zaproponować wydłużenie tego okresu.

Termin realizacji: 14 dni kalendarzowych licząc od dnia zawarcia umowy

PONIŻSZE OPISY ZAWIERAJĄ MINIMALNE WYMAGANIA CO DO PRZEDMIOTU DOSTAWY. WYKONAWCY MOGĄ ZAOFEROWAĆ SPRZĘT O WYŻSZYCH/LEPSZYCH PARAMETRACH

Część nr 1

| Lp. | Nazwa | Liczba sztuk/ zestawów | Opis ( wymagania minimalne) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stoły ESD 1530x750 | 12 | Stoły ESD antystatyczne - stanowisko robocze dedykowane do strefy zapewniającej ochronę antystatyczną w elektronice (ESD). Stanowisko wykonane w technologii ESD posiadające certyfikaty zgodności z normami wydane przez autoryzowane laboratoria, certyfikat PN-EN 13150:2020-07 oraz stoły robocze dla laboratoriów w instytucjach edukacyjnych PN-EN 14727:2026 meble laboratoryjne • Wszystkie elementy konstrukcji stanowiska wykonane ze stali pokryta farbą rozpraszającą ładunki elektrostatyczne w kolorze RAL 7036/9003 • 1 szt - Blat roboczy o wymiarach minimum 1530 x 750 mm wykonany w technologii ESD w kolorze RAL 7036 o grubości 25 mm z rdzeniem przewodzący . • Obciążalności blatu stanowiska minimum 600 kg. • 1 szt - Podstawa stanowiska 1500 x 750 mm, stalowa rama wyposażona w cztery nogi z możliwością regulacja wysokości w zakresie 650 - 900 mm • 1 szt - Nadstawka stołu w postaci ramy perforowanej umożliwiającej montaż półek oraz uchwytów akcesoriów w zakresie wysokość ponad blatem o szerokości modułu 1500 mm oraz wysokości minimum 400 mm • 2 szt - Panel ESD perforowany 750 x 300 mm umożliwia montaż uchwytów na narzędzie o rozstawie perforacji euro wyposażona w uchwyty do ramy perforowanej pokryta farbą ESD w kolorze RAL 7036/9003 • 1 szt - Listwa zasilająca posiadająca wewnętrzny układ antyprzepięciowy, wskaźnik napięcia, wyłącznik sieciowy, automatyczny bezpiecznik z zabezpieczeniem 16 A, 9 gniazd zasilających i uchwyt umożliwiający montaż do ramy perforowanej pionowo • Stanowiska objęte gwarancja w okresie minimum 60 miesięcy od daty dostawy oraz odbioru sprzętu |
| 2 | Krzesło ergonomiczne, antystatyczne | 72 | Z regulacją wysokości i oparcia, wykonane z materiałów rozpraszających ładunki elektrostatyczne wraz z kółkami przewodzącymi. Krzesło wykonane w technologii ESD posiadające certyfikaty zgodności z normami wydane przez autoryzowane laboratoria, certyfikat PN-EN 13150:2020-07. • Specjalistyczne krzesło laboratoryjne z uchwytem w górnej części oparcia ułatwiające przenoszenie • Pięcioramienna solidna podstawa • Regulacja wysokości siedziska: 46,5 – 56 cm • Regulacja wysokości, głębokości oraz kąta nachylenia oparcia • Antypoślizgowa powierzchnia siedziska i oparcia wykonana z miękkiego, wyprofilowanego czarnego tworzywa (PU) • Antystatyczna konstrukcja i podzespoły • Wymiary siedziska: 465 x 430 mm (szer. x gł.) |
| 3 | Stoły loftowe | 6 | ### Dane techniczne - Stalowa konstrukcja spawana lakierowana na czarny połysk - nogi z grubego profilu 80x30x2 mm, dodatkowe wsporniki podblatowe - Wymiar blatu 1800x800 mm - Stała wysokość blatu biurka 800 mm - Blat biurka z odpornej na uszkodzenia płyty wiórowej laminowanej o grubości 25 mm, oklejony wysokiej jakości ABS - Dwie przelotki na kable w blacie - Tylna blenda z płyty wiórowej oprawiona ramką z profilu stalowego - Udźwig na poziomie 300 kg |
| 4 | Biurko komputerowe | 16 | Biurko komputerowe 90 x 60 cm w stylu Loft Specyfikacja biurka: Wysokość: 74,3 cm Szerokość: 90 cm Głębokość: 60 cm Grubość blatu: 1,8 cm Profil nóg: 6x2 cm |
| 5 | Biurko dla nauczyciela | 1 | Biurko loftowe o wymiarach blatu 120 x 60 cm z kontenerem z czterema szufladami. |
| 6 | Stanowisko laboratoryjne | 6 | Stoły ESD antystatyczne - stanowisko robocze dedykowane do strefy zapewniającej ochronę antystatyczną w elektronice (ESD). KONSTRUKCJA CLASSIC Maksymalne obciążenie konstrukcji z blatem: 300 kg Zakres regulacji wysokości: 670 - 1120 mm Regulacja wysokości: płynna Blokady regulacji wysokości: 2 wkręty (na jednej nodze) Stopki poziomujące BLAT PROSTOKĄTNY Struktura blatu składająca się z żywicy i płyty wiórowej Krawędzie blatu wykończone odpornym na zarysowania i uderzenia tworzywem ABS. Blat zapewniający ochronę przed ESD. Warstwa wierzchnia: laminat przewodzący - zwiększona odporność na wilgoć i zarysowania Rdzeń: przewodzący, odporny na wilgoć Szerokość 1530 mm |

Część nr 2

| Lp. | Nazwa | Liczba sztuk/ zestawów | Opis ( wymagania minimalne) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stanowisko do BGA | 2 | Stanowisko do BGA składa się z: a) zestawu do montażu/demontażu elementów BGA Zestaw do montażu/demontażu elementów BGA zawierający: kwarcowy podgrzewacz z wbudowanym dotykowym minimum 7 calowym wyświetlaczem LCD; urządzenie umożliwia zapisywanie profili lutowniczych wraz z dodatkowymi informacjami technicznymi dotyczącymi profilowania; minimalne pole robocze pogrzewacza 30x38 cm; urządzenie wyposażone w chwytak podciśnieniowy; urządzenie wyposażone w 1 lub 2 statywy umożliwiające regulację w osiach XYZ; minimalna moc pogrzewacza 3 kW; urządzenie wyposażone w zintegrowany, konwekcyjny system grzania górnego o minimalnej mocy 600 W; urządzenie wyposażone w minimum 3 głowice oraz w min. 2 termopary typu K lub urządzenie równoważne. b) kulki bezołowiowe do regeneracji wyprowadzeń BGA o średnicy 0,64 mm – 3 opakowania – ilość w opakowaniu 250 000 sztuk; c) szablon do BGA – 3 sztuki. |
| 2 | Stacja lutownicza | 8 | Cyfrowa stacja lutownicza do ogólnych zastosowań z rączką obsługującą groty z wbudowanym elementem grzejnym - Tryby uśpienia i hibernacji pomagające przedłużyć żywotność grotów - Ekstraktor grotów ułatwiający szybką i bezpieczną wymianę wkładu o różnych geometriach końcówki - Rezystancja uziemienia grota: <2 ohms - Napięcie grota w odniesieniu do uziemienia: <2 mV RMS - Temperatura pracy otoczenia: 10 - 50°C - Moc 130 W - Max. temperatura 450 °C - Regulacja temperatury cyfrowa |
| 3 | Zestaw dysz pasujących do hotair Reeco Ra-150 | 5 kpl x 16 szt = 80 szt | Zestaw dysz pasujących do hotair Reeco Ra-150, w tym głowica uniwersalna (średnica 5mm), przeznaczona do precyzyjnego lutowania i wylutowywania komponentów SMD Uwaga: Zamawiający posiada już sprzęt hotair Reco, a tym samym zestaw dysz musi być kompatybilny z tym posiadanym w Szkole. |

Część nr 3

| Lp. | Nazwa | Liczba sztuk/ zestawów | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oscyloskop | 6 | Oscyloskop cyfrowy ## Kluczowe cechy - Pasmo 350 MHz (możliwość rozszerzenia) - 4 kanały analogowe (możliwość rozszerzenia do 16 cyfrowych z sondą PLA2216) - Pamięć 200 MPkt (opcja) - Próbkowanie 8 GSa/s - 350 MHz sondy pasywne do każdego kanału - Pamięć akwizycji do 200 Mpts (OPCJA) - Wysoka prędkość odświeżania przebiegów (powyżej 500,000 wfm/s) - Automatyczny pomiar 41 parametrów przebiegu; pomiar z pełnej pamięci - Wyzwalanie i dekodowanie różnych magistral szeregowych - Możliwość nagrywania i odtwarzania do 450,000 ramek przebiegów - Przyciski do szukania i nawigacji oraz tabela zdarzeń - Oprogramowanie do zaawansowanej analizy mocy (OPCJA) - Zawiera 7 przyrządów w 1, oscyloskop cyfrowy, analizator logiczny, analizator widma, generator arbitralny, multimetr cyfrowy, częstościomierz i analizator magistral - 9-calowy pojemnościowy wyświetlacz z funkcją multi-touch, 256-poziomowa gradacja intensywności przebiegu - Dostępne interfejsy komunikacyjne: USB HOST&DEVICE, LAN(LXI), HDMI, TRIG OUT, USB-GPIB - Zdalne sterowanie przez przeglądarkę |
| 2 | Zestaw edukacyjny Ide@Lab – 200 lub równoważny | 6 | Zestaw ide@Lab-200 lub równoważny. Zdigitalizowany system ćwiczeniowy złożony ze zintegrowanej platformy sprzętowej, modułów ćwiczeniowych oraz oprogramowania aplikacyjnego, który ma na celu pomóc uczniom w nauce różnych zagadnień z zakresu elektroniki. Platforma sprzętowa Sprzętowa platforma bazowa (moduł podstawowy) zawierająca: 1. Oscyloskop cyfrowy 2. Analizator logiczny 3. Generator sygnałowy 4. Dwa multimetry cyfrowe 5. Programowany zasilacz prądu stałego 6. Stałe wyjście DC: +12V/0,5A, -12V/0,5A, +5V/0,5A 7. Płyta montażowa (ide@Lab-21001) 1680 punktów montażowych 8. Interfejs komunikacyjny i ekranowy Moduły ćwiczeniowe zawierające różnorodne układy elektroniczne pozwalające na przeprowadzanie eksperymentów ilustrujących poszczególne tematy w ramach zajęć z elektroniki, ide@Lab-131xx: Podstawy elektrotechniki 13101 Moduł urządzeń podstawowych 13102 Moduł ćwiczeniowy z podstaw elektrotechniki 13103 Moduł podstawowych podzespołów magnetycznych 13104 Moduł pola magnetycznego 13105 Moduł prawa Ampera 13106 Moduł prawa Fleminga 13107 Indukcja elektromagnetyczna ide@Lab-132xx: Obwody elektroniczne 13201 Diody, układy przylegania i obcinacze 13202 Prostownik, obwody różniczkujące i całkujące 13203 Moduł wzmacniacza tranzystorowego 13204 Moduł wzmacniacza wielostopniowego 13205 Obwody z tranzystorami polowymi FET 13206 Moduł wzmacniacza operacyjnego (1) 13207 Moduł wzmacniacza operacyjnego (2) 13208 Moduł wzmacniacza operacyjnego (3) 13209 Moduł wzmacniacza operacyjnego (4) 13210 Moduł wzmacniacza operacyjnego (5) |
| 3 | Generator | 7 | Generator-arbitralny ## Kluczowe cechy - Pasmo 160 MHz - Dwa w pełni funkcjonalne kanały - Częstotliwość próbkowania 500 MSa/s, 14-bitowa rozdzielczość pionowa, pamięć 16 kpkt - Wysoka stabilność częstotliwości rzędu 2 ppm, niski poziom szumu fazowego równy -115dBc/Hz - Funkcja generacji przebiegów arbitralnych ze 150 przebiegami wbudowanymi - Różnorodne funkcje modulacji cyfrowej i analogowej (AM. FM, PM, ASK, FSK, PSK, BPSK, QPSK, 3FSK, 4FSK, OSK, PWM) - Wbudowany 200 MHz licznik częstotliwości o dużej dokładności - Konfigurowalna funkcja generacji częstotliwości harmonicznych aż do 16 rzędu - Interfejsy komunikacyjne: USB Host, USB Device, LAN - 7-calowy kolorowy ekran LCD (800x480 pikseli) |
| 4 | Analizator widma | 7 | Analizator-widma ## Kluczowe cechy - Pasmo od 9 kHz do 3,2 GHz - Typowy wyświetlany poziom szumu DANL -161 dBm/Hz (typ.) - Szum fazowy -90 dBc/Hz przy odstępie 10 kHz - Całkowita niedokładność amplitudy < 1,5 dB - Minimalne pasmo rozdzielcze (RBW) 10 Hz - Filtr EMI i detektor quasi-szczytowy (opcja) - Opcjonalny pomiar napięciowego WFS - W standardzie przedwzmacniacz i demodulator AM/FM - Duża liczba funkcji pomiarowych (opcjonalnych) - 8-calowy (800 x 480 pikseli) wysokiej jakości ekran o przejrzystym, jaskrawym i łatwym w użyciu interfejsie graficznym Pełna możliwość komunikacji dzięki standardowym interfejsom, jak LAN, USB Host, USB Device i GPIB (opcja) |
| 5 | Oscyloskop cyfrowy | 4 | Oscyloskop cyfrowy ## Cechy produktu - Szerokość pasma 50 MHz - 4 kanały analogowe - Innowacyjna technologia UltraVision - Wszystkie opcjonalne funkcje pomiarowe są teraz dostępne - Złącze USB - Kolorowy wyświetlacz TFT 17,78 cm ## Dane techniczne Ekran kolorowy TFT Wielkość ekranu 17,78cm Zakres podstawy czasu 5 ns - 50 s/div Odchylenie pionowe 1 mV - 10 V/dz Impedancja wejściowa 1MΩ Połączenie wejściowe DC, AC, GND Napięcie wejściowe 300V Zasilanie 115 V/AC;230V/AC Specyfikacja wyświetlacza 800 x 480px Maksymalna ilość wejść analogowych 4 Kalibracja fabryczna (z certyfikatem) Interfejs komponentów USB, RJ45 Kategoria pomiarowa CAT I CAT II 300 V Specyfikacja oscyloskopu cyfrowy (DSO) Pasmo przenoszenia 50MHz Głębokość pamięci na kanał 24Mpts Rozdzielczość (technika pomiarowa) 8Bit Częstotliwość próbkowania na kanał 1GSa/s |
| 6 | Zasilacz laboratoryjny programowalny | 4 | Zasilacz: laboratoryjny programowalny 0÷30VDC; 0÷12A; 0÷3A Specyfikacja: Rodzaj zasilacza programowalny, symetryczny, wielokanałowy Rodzaj użytego wyświetlacza LCD 4" Liczba kanałów 2 Napięcie wyjściowe 0...30V DC Prąd wyjściowy 0...12A Napięcie wyjściowe 2 0...6V DC Prąd wyjściowy 2 0...3A Moc maksymalna 378W Rozdzielczość napięcia wyjściowego 1mV Rozdzielczość prądu wyjściowego 1mA Stabilizacja prądu ≤0,01%+ 3mA Stabilizacja napięcia ≤0,01%+ 3mV Tętnienia i szumy dla napięcia (regulowanego) ≤1mVrms, ≤4mVpp Seria producenta ODP Zabezpieczenie OCP - Over Current Protection OPP - Over Power Protection OVP - Under Voltage Protection SCP - Short Circuit Protection OTP - Over Temperature Protection BOP - Brown-Out Protection Interfejs • LAN • RS232 • USB |

Część nr 4

| Lp. | Nazwa | Liczba sztuk/ zestawów | Opis (wymagania minimalne) |
| --- | --- | --- | --- |
| Kol 1 | Kol 2 | Kol 3 | Kol 4 |
| 1 | Stół warsztatowy z szufladami | 2 | # Stół warsztatowy roboczy z 3 szafkami z szufladami i schowkiem. Stół ślusarski odpowiedni do ciężkich prac. Gruby, wytrzymały blat umożliwia zamontowanie imadła. Wymiary stołu warsztatowego (x x) szer. 2100 x wys. 900 x głęb.740 [mm]. Szafki z pojemnymi szufladami i schowkiem z półką stanowią dodatkowe miejsce do przechowywania narzędzi lub dokumentów. (12 szuflad i schowek z półką). Możliwość zamontowania do stołu nadbudowy czyli tylnego panelu z tablicami perforowanymi, szafką narzędziową, modułem oświetleniowym, która może on służyć jako ścianka narzędziowa do odwieszania bieżąco używanego wyposażenia, jako tablica do wymiany informacji, zawieszania dokumentów, rysunków niezbędnych w danym miejscu pracy. ## Parametry stołu warsztatowego: - wymiary gabarytowe bez nadbudowy (szer. x wys. x głęb.): 2100 x 900 x 740 [mm], - konstrukcja stołu wykonana z kształtowników stalowych zimnogiętych, o grubości 3 mm, - malowana trwałymi farbami proszkowymi strukturalnymi, - blat - sklejka liściasta o grubości 45 mm - lakierowany, - nośność blatu do 1000 kg., - szafki wykonane z blachy stalowej o grubości 1,25 mm, - 2 szafki S13: - 2 szuflady 60 - wewnątrz (szer. x wys. x głęb.): 530 x 46 x 445 [mm], - 1 szuflada 120 - wewnątrz (szer. x wys. x głęb.): 530 x 106 x 445 [mm], - 2 szuflady 180 - wewnątrz (szer. x wys. x głęb.): 530 x 166 x 445 [mm], - 1 szafka S11: - 2 szuflady 60 - wewnątrz (szer. x wys. x głęb.) 530 x 46 x 445 [mm] - 1 drzwi (szer. x wys.): 557 x 600 [mm], - 1 półka z regulacją wysokości (szer. x głęb.) 560 x 540 [mm], - szuflady osadzone na prowadnicach rolkowych o obciążalności do 70 kg, - duży wysuw szuflad ułatwiający szybki i wygodny dostęp do narzędzi użytkowanych w trakcie pracy, - szuflady zamykane zamkiem w systemie Master Key, - drzwi szafki zamykane zamkiem w systemie Master Key' |
| 2 | Wózek narzędziowy | 2 | Wózek narzędziowy pusty z 7 szufladami z systemem zabezpieczenia przed przewróceniem Beta 3700/C37A/7-O lub równorzędny Cechy produktu: 7 szuflad (588x367 mm) z prowadnicami kulkowymi: (5 szuflad o wysokości 75 mm, 1 szuflada o wysokości 150 mm, 1 szuflada o wysokości 225 mm) Solidny, wielofunkcyjny blat roboczy. Przegródki na drobne przedmioty i otwory na wkrętaki. System otwierania z uchwytem odblokowującym na całej długości szuflady, uchwyty odblokowujące wykonane z aluminium. Osłony narożników na całej wysokości wózka, aby uniknąć uszkodzenia pojazdów w warsztacie. Dna szuflad wyłożone wyściółką ochronną z porowatej gumy. Cztery koła Ø 125 mm: 2 stałe i 2 skrętne (jedno z hamulcem). Zamek centralny z przodu. Max. obciążenie statyczne: 1000 kg. Boczna półka na butelki i wieszak na rolkę ręcznika papierowego, możliwe do zamontowania w różnych pozycjach. |
| 3 | Zestaw kluczy nasadowych | 4 | Zestaw kluczy Beta 903E/C170 lub równorzędny Zestaw kluczy nasadowych 1/4"-1/2"-3/8" 6-stronny Metric 4-32 mm 170-częściowy (74 kluczy nasadowych sześciokątnych, 17 akcesoriów, 30 kluczy śrubokrętowych, 7 kluczy kątowych i 42 końcówki, w walizce z tworzywa sztucznego) oraz Zestaw kluczy kątowych Beta 96T/S11z uchwytem mechanicznym, chromowany (2-2,5-3-3,5-4-4,5-5-6-7-8-10 mm) |
| 4 | Zestaw kluczy płaskich | 4 | Zestaw kluczy płasko-oczkowych 6-32 mm - 26 szt. – Jonnesway W26226KV lub równorzędny 26 szt. kluczy w rozmiarze: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32 mm mocne klucze kute matrycowo z wysokogatunkowej stali chromowo-wanadowej, chromowane w celu ochrony przed korozją oczko klucza 12-kątne, odgięte od osi pod kątem 15 stopni zestaw kluczy we wkładce narzędziowej EVA, pasującej do szuflad skrzyń i wózków narzędziowych Jonnesway piankowy wkład EVA wytrzymały, warstwy w różnym kolorze pozwalające na szybką kontrolę brakujących elementów wymiary wkładki narzędziowej: ok. 380 x 380 x 64 mm (2/3 szuflady) |
| 5 | Zestaw narzędzi i przyrządów pomiarowych | 4 | # Zestaw narzędzi pomiarowych we wkładce narzędziowej Jonnesway MTC101SP lub równorzędny Profesjonalne narzędzia pomiarowe we wkładce narzędziowej: suwmiarka elektroniczna 150 mm MTC 150, liniał pomiarowy 300 mm MTC 153, cyrkiel traserski 6" MTC 154, kątownik 300 mm MTC 156 oraz mikrometry MTC 151 i MTC 152. Wkładka narzędziowa obejmuje: - suwmiarkę elektroniczną 150 x 0,01 mm - liniał pomiarowy L-300 (300 x 4 x 1,0) - cyrkiel traserski 6" - rysik traserski 2 mm - kątownik pomiarowy L-300 (334 x 23,7 x 1,0) - mikrometr 0,25 mm - mikrometr 25-50 mm |
| 6 | Zestaw pilników do metalu | 4 | Zestaw pilników ślusarskich KP 1205 BEFANA lub równorzędny, składający się z 5 pilników o długości 200 mm. Narzędzia posiadają nakrój 1 - nakrój zgrubny. Pilniki przeznaczone do obróbki zgrubnej i wykańczającej materiałów stalowych i niektórych metali kolorowych. - 1 x A1100 - pilnik płaski RPSa - 1 x A1301 - pilnik okrągły RPSb - 1 x A1203 - pilnik półokrągły RPSc - 1 x A1501 - pilnik kwadratowy RPSd - 1 x A1401 - pilnik trójkątny RPSe |
| 7 | Zestaw gwintowników i narzynek | 4 | Zestaw narzędzi do gwintowania CZD-40 (Z1-040011-0000) lub równorzędny Zawartość: - gwintowniki: ISO-529/2, DIN-352/2 (M3, M4, M5, M6, M7, M8, M10, M12, M14, M16, M20) - narzynki: DIN-EN 22 568 (M3, M4, M5, M6, M7, M8, M10, M12, M14, M16, M20) - wzorzec zarysu gwintu - pokrętki do gwintowników - oprawki do narzynek - wkrętak |
| 8 | Wkrętarka akumulatorowa | 4 | # Bezszczotkowa wiertarko-wkrętarka 18V LXT 50Nm 2x5Ah Makita DDF485RTJ lub równorzędna , a parametry równoważności opisane są poniżej: ## Dane techniczne: - Typ zasilania: Akumulatorowe - Typ akumulatorów: Li-Ion 18V LXT - Ilość akumulatorów: 2 x 5Ah - Typ silnika: Bezszczotkowy - Moment obrotowy: 50Nm - Ilość biegów: 2 - Prędkość obrotowa I bieg: 0-500obr./min - Prędkość obrotowa II bieg: 0-1900obr./min - Udar: Nie - Maksymalna średnica wiercenia w metalu: 13mm - Maksymalna średnica wiercenia w drewnie: 38mm - Ilość nastawień sprzęgła: 21 - Typ uchwytu: Szybkozaciskowy 1,5-13mm - Oświetlenie: 2x dioda LED - Wyposażenie: Metalowy zaczep do paska - Opakowanie: Walizka |
| 9 | Zestaw mini wiertarka Proxxon lub równorzędny, parametry równorzędności opisane są w kolumnie 4 | 4 | Narzędzie do precyzyjnej obróbki, przeznaczone do wiercenia, szlifowania, frezowania, cięcia, polerowania itd. Dane techniczne: - Zasilanie: 220-240V. 50Hz. - Zakres prędkości obrotowej: 6500 – 21500 min -1, płynna regulacja. - Moc: 80W, - Zgodny z wymaganiami normy CE, - Gwarancja 24 m-ce w systemie door-to-door. Zakres dostawy: - Micromot 230/E - Zestaw zacisków Micromot kpl. 6 sztuk: 1,0 - 1,5 - 2,0 - 2,4 - 3,0 - 3,2mm. - Komplet osprzętu 34 części przemysłowej jakości. - Opakowanie: dedykowana walizka. |

Uwaga:

Zgodnie z Programem Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus dostarczony  sprzęt powinien być odpowiednio oznakowany. Oznaczenia te mają na celu identyfikację źródła finansowania oraz zwiększenie widoczności wsparcia funduszy europejskich