Załącznik nr 1

dotyczy postępowania na zamówienie publiczne prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn. Przebudowa pomieszczeń w Pensjonacie dla Osób Starszych i z Niepełnosprawnościami przy ul. Kamieńskiego 190 we Wrocławiu - 16 lokali mieszkalnych

Parametry zastosowanych materiałów

| L.p. | Materiał | Wymagane parametry/właściwości |
| --- | --- | --- |
|  | Płyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5mm impregnowane | Płyta gipsowo kartonowa wymiar 120x260x1,25 cm, impregnowana z wymaganiami w zakresie zmniejszonego wchłaniania wody do stosowania w budownictwie przy wykonywaniu poszycia w systemach suchej zabudowy w pomieszczeniach typu łazienka, kuchnia. |
|  | Płyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5mm zwykłe | Płyta gipsowo-kartonowa wymiar 120x260x1,25 cm, do stosowania w budownictwie przy wykonywaniu poszycia w systemach suchej zabudowy |
|  | Profil stalowy do płyt g-k CD60 | Profil główny sufitowy CD60, grubość min. 0,55 mm o długości min. 3000mm, korozyjność C2, reakcja na ogień klasy A1, |
|  | Profil stalowy do płyt g-k UD30 | Profil przyścienny UD 30, o grubości min. 0,55 mm o długości min. 3000mm, reakcja na ogień klasy A1, |
|  | Profil stalowy do płyt g-k UW50 | Profil UW 50, o grubości min. 0,55 0mm, o długości min. 3000mm, reakcja na ogień klasy A1, |
|  | Profil stalowy do płyt g-k CW50 (dł. 3,5 m) | Profil CW 50 o grubości min. 0,55 mm o długości min. 3500mm, reakcja na ogień klasy A1, |
|  | Taśma akustyczna samoprzylepna szer. 50 mm (dł. 30m) | Taśma uszczelniająca piankowa szer. 50 mm samoprzylepna, do izolacji akustycznej w systemach g-k |
|  | Taśma akustyczna samoprzylepna szer. 30 mm (dł. 30m) | Taśma uszczelniająca piankowa szer. 30 mm samoprzylepna, do izolacji akustycznej w systemach g-k |
|  | Farba lateksowa biała | Farba lateksowa biała, zmywalna, do stosowania na tynki cementowe, cementowo-wapienne, gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, beton, gazobeton, cegłę, szpachlówki Odporna na szorowanie na mokro. Dobre krycie Satynowa / matowa Rodzaj spoiwa: spoiwo syntetyczne Sposób nanoszenia: pędzel, wałek, natrysk |
|  | Farba lateksowa gruntująca | Farba lateksowa gruntująca kolor biały, do gruntowania starych i nowych podłoży cementowych, cementowo-wapiennych, betonowych, gipsowych, płyt gipsowo-kartonowych, starych powłok malarskich Rodzaj spoiwa: spoiwo syntetyczne Sposób nanoszenia: pędzel, wałek, natrysk |
|  | Grunt głęboko-penetrujący | Emulsja głęboko penetrująca do stosowania na wszystkich chłonnych i porowatych powierzchniach, takich jak płyty gipsowo-kartonowe, wszelkiego rodzaju tynki, podłoża betonowe, gazobeton, ceramika, nadający się do stosowania na wszystkie stare i osypujące się podłoża pod malowanie i szpachlowanie |
|  | Gotowa gładź szpachlowa | Gotowa gładź szpachlowa, łatwa do szlifowania o wysokiej przyczepności, do szpachlowania podłoży betonowych, tynków gipsowych, cementowych i cementowo-wapiennych, do nakładania metodą ręczną jak i za pomocą agregatu natryskowego, |
|  | Szpachla gipsowa bez taśmy | Szpachla gipsowa do łączenia płyt gipsowo-kartonowych bez stosowania taśmy zbrojącej, |
|  | Środek gruntujący na podłoża betonowe - grunt szczepny | Gotowa do użycia warstwa szczepna na bazie wysokiej jakości specjalnej dyspersji z żywic syntetycznych o wysokiej odporności na działanie środków alkalicznych oraz wypełniaczy mineralnych, do stosowania na podłoża z elementów betonowych i żelbetowych, stropów żelbetowych |
|  | Narożnik aluminiowy perforowany do gładzi gipsowych (dł. 3,0 m) | Narożnik aluminiowy przeznaczony do wzmocnienia i ochrony naroży zewnętrznych o kącie rozwarcia 90 °, wymiary minimum 23x23 mm aluminiowy perforowany do gładzi gipsowych, dł. 3,0 m |
|  | Narożnik stalowy ocynkowany do tynków mokrych (dł. 2, 5 m) | Narożnik stalowy ocynkowany do tynków mokrych min. 30x30mm, dł. 2,5 m |
|  | Płytki ścienne gres polerowane 60x60 cm | Płytki gres rektyfikowane, wymiary 60x60x1,0 cm, gatunek I |
|  | Płytki podłogowe gres, matowe 60x60 cm | Płytki gres wykończenie powierzchni - matowe, antypoślizgowość R9, rektyfikowane, wymiary 60x60x1,0 cm, gatunek I, klasa antypoślizgowości R10 |
|  | Taśma uszczelniająca do folii w płynie 120 mm x 50 m | Taśma uszczelniająca do folii w płynie 120mm x50m |
|  | Klej do płytek elastyczny | Klej do płytek elastyczny klasa C2TE, cementowy, o podwyższonych parametrach, obniżonym spływie i wydłużonym czasie otwartym, mrozoodporny |
|  | Klej do płytek wielkoformatowych elastyczny żelowy | Klej do płytek wielkoformatowych elastyczny żelowy klasa C2TES1, wysokoelastyczny żelowy klej z włóknami zbrojącymi |
|  | Zaprawa spoinująca - fuga do płytek ściennych i podłogowych (ostateczny wybór po dokonaniu wyboru płytek) | Cementowa , odporna na oddziaływanie wody i zabrudzenia zaprawa do fugowania płytek ceramicznych spełniająca wymagania CG1 |
|  | Silikon do fug (zgodny z kolorem przyjętych zapraw spoinujących)w kartuszach o pojemności ok. 300 ml (±15%) | Silikon do fug o kolorze zgodnym z wybranym dostawcą fug |
|  | Akryl biały lekki szpachlowy w kartuszach | Gotowy do użycia akryl szpachlowy ultra lekki, idealnie biały, szybko malowalny do wypełniania ubytków, spoinowania złączy, uszczelniania połączeń i szczelin w tynkach, płytach g-k, w kartuszach 280 -310 ml |
|  | Silikon biały neutralny sanitarny w kartuszach | Elastyczny uszczelniacz silikonowy o utwardzaniu kwaśnym i doskonałej przyczepności zarówno do podłoży porowatych jak i nieporowatych, pojemność 280-310 ml |
|  | Akryl biały na pęknięcia w kartuszach | Uszczelniacz na bazie dyspersji akrylowych o gruboziarnistej strukturze naśladującej fakturę tynku mineralnego i doskonałej przyczepności do wszelkich podłoży porowatych stosowanych w budownictwie, w kartuszach 280-310 ml |
|  | Silikon sanitarny neutralny w kartuszach | Trwale elastyczny uszczelniacz silikonowy o utwardzaniu neutralnym i doskonałej przyczepności zarówno do podłoży porowatych, jak i nieporowatych, m.in. do betonu, kamienia, muru, cegły, aluminium, drewna, również pokrytego powłokami malarskimi, PCV, poliwęglanu, akrylu i innych tworzyw sztucznych, szkła, a także powierzchni szkliwionych, w kartuszach 280-310 ml |
|  | Silikon klej do luster w kartuszach | Bezbarwny klej silikonowy, bezrozpuszczalnikowy, całkowicie bezpieczny dla luster, nadający się do klejenia wszelkich elementów szklanych do podłoży mineralnych, drewna oraz tworzyw sztucznych. Konsystencja oraz kolor pozwalają na zastosowanie do: - uszczelniania obrzeży luster. - mocowania luster i dekoracyjnego szkła lakierowanego (np. w systemach zabudowy z drzwiami przesuwnymi) Pojemność 280-310 ml |
|  | Ręczny tynk gipsowy (opakowanie 30 kg) | Fabrycznie przygotowana, sucha zaprawa gipsowa do ręcznego/mechanicznego wykonywania jednowarstwowych tynków gipsowych wewnątrz pomieszczeń. Lekka w obróbce, pozwala uzyskać gładkie powierzchnie. Przeznaczona do tynkowania wszelkiego rodzaju podłoży mineralnych |
|  | Taśma z perforacją do połączeń i narożników wewnętrznych płyt g-k | Taśma z perforacją do połączeń i narożników wewnętrznych płyt g-k, szerokość min. 55 m, grubość min. 0,4mm, długość min. 30m. |
|  | Fizelina -taśma zbrojąca szer. 50 mm do połączeń płyt g-k | Fizelina do połączeń płyt gipsowych szer. 50mm |
|  | Tynk maszynowy cementowo-wapienny | Zaprawa tynkarska ogólnego przeznaczenia, typu GP, na ściany murowane, stropy, słupy i ściany działowe. Do stosowania wewnątrz budynków. Przeznaczona do wykonywania tradycyjnych tynków wewnętrznych, jedno- lub wielowarstwowych metodą mechaniczną. Zaprawa musi posiadać również możliwość stosowania jako podłoże pod gładzie gipsowe, wapienne lub cementowe i pod tynki szlachetne. Zaprawę można również nakładać ręcznie. Zaprawa do stosowania na wszystkie mineralne, nośne podłoża takie jak beton komórkowy, elementy murowe ceramiczne, silikaty, beton, stare i mocne tynki cementowo-wapienne, wolne od substancji obniżających przyczepność, takich jak tłuszcze bitumy, pyły. Czas przerwy w tłoczeniu świeżego tynku: min. 30 min |
|  | Cegła budowlana pełna 25x12x6,5 cm, kl 15 | Cegła budowlana pełna 25 x 12 x 6,5 cm, kl. 15 |
|  | Cement portlandzki CEM I 42,5 | Cement portlandzki CEM I 42,5 do zapraw budowlanych |
|  | Wapno budowlane białe | Wapno hydratyzowane białe |
|  | Piasek do zapraw płukany 0-2mm | Piasek do zapraw płukany 0-2mm |
|  | Zaprawa klejąca cienkowarstwowa do gazobetonu | Zaprawa cienkowarstwowa do klejenia bloczków gazobetonowych z łączeniem bocznym i gładkim wewnątrz i na zewnątrz budynków |
|  | Folia budowlana PE gr. 0,2 mm, wym. 5x20 m | Folia budowlana PE gr. 0,2 mm wym. 5x20 m, |
|  | Lustro 60x120 cm fazowane | Lustro srebrne 60x120 cm fazowane |
|  | Wykładzina PCV obiektowa | Wykładzina PCV obiektowa do dużego natężenia ruchu, gr. nie mniej niż 2,0 mm. Wzór drewna, kolor i struktura do uzgodnienia z Zamawiającym. Aktualny atest higieniczny |
|  | Lampy LED do pomieszczeń mokrych (łazienka, aneks kuchenny, kuchnia) | • Strumień świetlny nie mniej niż 2300 lm • Kąt rozsyłu nie mniej niż 120° • Barwa światła 4000K • wskaźnik ochrony obudowy IP44 • obudowa kwadratowa stal lub aluminium, klosz tworzywo sztuczne, kolor biały ciepły |
|  | Lampy LED do pomieszczeń mieszkalnych (pokój, przedpokój) | • Strumień świetlny nie mniej niż 3000 lm • Kąt rozsyłu nie mniej niż 120° • Barwa światła 4000K • wskaźnik ochrony obudowy nie mniej niż IP20 • obudowa kwadratowa stal lub aluminium, klosz tworzywo sztuczne, kolor biały ciepły |
|  | Drzwi wewnętrzne wewnątrzlokalowe | skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, płyta pełna + ościeżnica, kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym |
|  | Drzwi wejściowe do lokalu | skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, płyta pełna + ościeżnica, kolor biały, z wizjerem, numer lokalu umieszczony nad wizjerem, w kolorze srebrnym |
|  | Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem | Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem, materiał: stal szlachetna, z otworem na baterię stojącą zlewozmywakową |
|  | Bateria kuchenna zlewozmywakowa | Bateria z giętką wylewką, z perlatorem, obrotowa, kolor wylewki szary lub biały |
|  | Bateria umywalkowa | Rodzaj baterii: Jednodźwigniowa, stojąca, z perlatorem Wykonanie korpusu: Mosiądz Funkcje: Głowica ceramiczna Kolor: Chrom |
|  | Zestaw prysznicowy ścienny | Kolor: chrom Montaż: ścienny W zestawie: bateria z przełącznikiem, deszczownica, słuchawka prysznicowa, deszczownica, wąż prysznicowy nie krótszy niż 150 cm, drążek prysznicowy |
|  | Umywalka ścienna, wisząca | - kształt: prostokątna - wymiar: nie mniejsza niż 50x30 cm - sposób montażu: do ściany - przelew: tak - położenie otworu na baterie: 1 otwór na środku - położenie niecki: na środku - kolor: biały |
|  | Kabina prysznicowa | - rodzaj kabiny: narożna - grubość szkła: 5 mm - kolor profilu: chrom - kolor szkła: transparentne - przeznaczona do brodzika: tak - wymiary: nie mniejsza niż 90x90 cm - kolor okuć: biały lub chrom - brodzik: głębokość do 4 cm, kolor biały |