Znak sprawy: ZP.271.1.16.2025

Załącznik nr 5a do SWZ

Opis parametrów technicznych wagi

w ramach  zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Gminie Wierzbica”

Waga samochodowa, najazdowa betonowa o wymiarach 3m x 8m (wymiar wraz z najazdami 3x12m) o nośności do 30 ton.

- pomost - pełen prefabrykat z betonu klasy C40/50 XC4XF4,

- burty boczne na pomoście – produkowane wraz z pomostem, zapobiegające przypadkowemu najechaniu na fundament, co powoduje nieprawidłowe wskazania,

- 6 wysokiej klasy czujników tensometrycznych typu RTN 33t (lub równoważne), klasa C3, IP 68, zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do 2 kV. przeznaczone do ciężkich warunków eksploatacyjnych. Przystosowane do posadowienia na specjalnych łożyskach elastomerowych VEN (lub równoważnych), które tłumią drgania przenoszone z pomostu na czujniki tensometryczne,

- waga wyposażona w system uziemienia otokowego,

- waga z dokładnością odczytu 10 kg

- procesor wagowy do wag samochodowych posiadający 3 szt. RS 232/485, pamięć dongl we wtyczce pomiarowej, wejścia/wyjścia cyfrowe, wyjście analogowe,

- zestaw komputerowy zawierający drukarkę i komputer o specyfikacji: RAM 16GB DDR 4, procesor osiągający w teście Passmark CPU Mark - z dnia ogłoszenia postępowania na stronie https://www.cpubenchmark.net/desktop.html co najmniej 41000 pkt, dysk 1TB, złącza HDMI, DVI, USB 2.0i 3.0, RJ45, monitor min. 24”, zintegrowaną kartę graficzną i dźwiękową wraz z programem wagowym przystosowanym do prowadzenia PSZOK z możliwością zarządzania bazami danych, eksportem danych do CSV, raportami dziennymi, miesięcznymi,

-wielkogabarytowy wyświetlacz zewnętrzny

- możliwość wejścia pod pomost w celu czyszczenia fundamentów i dostęp do podzespołów wagi bez konieczności podnoszenia konstrukcji,

- licencja na użytkowanie oraz jej aktualizacja w okresie gwarancji.