OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Kolorystyka mebli biurowych zgodnie z formularzem asortymentowo-cenowym. Kolor tapicerek do ostatecznego uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji. Przed przystąpieniem do realizacji Wykonawca zobowiązany jest do weryfikacji wymiarów poszczególnych mebli we własnym zakresie.

Biurka proste

Wymiary zgodne z formularzem asortymentowo-cenowym.

Blat wykonany z płyty wiórowej melaminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Blat biurka opiera się na konstrukcji płytowej . Nogi wykonane z płyty o grubości 25 mm. Nogi połączone są elementem konstrukcyjnym zapewniającym sztywność oraz stabilność biurka i wyposażone w ślizgacze. Wszelkie połączenia w biurkach wykonane są za pomocą kołków oraz połączeń mimośrodowych umożliwiających wielokrotny montaż i demontaż konstrukcji. W blacie dwie przelotki na przepusty kablowe. Klawiatura wykonana z płyty wiórowej melaminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 18 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm. Prowadnice rolkowe. Szerokość 700mm. Klawiaturę należy przymocować do biurka na etapie realizacji w miejscu wskazanym przez użytkownika.

Przed przystąpieniem do realizacji podczas obowiązkowej weryfikacji wymiarów Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia czy biurka dolegają do koryt na przewody i do zastosowania odpowiedniego nawisu aby blat dolegał do ściany.

Biurka z elektryczną regulacją wysokości

Wymiary zgodne z formularzem asortymentowo-cenowym.

Biurko elektryczne - Blat wykonany z płyty wiórowej melaminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu

Kształt blatu: Narożne lewe/prawe

Kolor blatu: Dąb Sonoma

Rozmiar blatu (cm):

: Szerokość: 160

: Głębokość: 70

: Szerokość wypustu: 60

: Głębokość wypustu: 150

Grubość blatu: 28mm

Kolor stelaża: ustalany z Zamawiającym na etapie realizacji

Opcjonalne akcesoria:

Przelotki kablowe: Lewy róg

Materiał przelotek: Metal

Kolor przelotek: ustalany z Zamawiającym na etapie realizacji

Kanał kablowy: ustalany z Zamawiającym na etapie realizacji

Udźwig: min.150kg

Napęd: min. 3 silniki

Prędkość: min.30 mm/s

Regulacja: 620 – 1270 mm

Czujnik detekcji kolizji: tak

Boxy – siedzisko i otwarta półka

Wymiary zgodne z formularzem asortymentowo-cenowym.

Boxy wykonane z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 25mm w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości. Konstrukcja wieńcowa. Wieniec górny grubości 25mm. Ściana tylna szafy wykonana z płyty gr.18mm w kolorze korpusu. Wszelkie połączenia wykonane są za pomocą kołków oraz połączeń mimośrodowych umożliwiających wielokrotny montaż i demontaż konstrukcji. Boxy posadowione na stopach 27mm x fi50 z możliwością regulacji poziomu.

Kontener mobilny 4-szufladowy z piórnikiem

Wymiary zgodne z formularzem asortymentowo-cenowym.

Kontener wykonany z płyty melaminowanej o grubości 18 mm w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości. Wieniec kontenera grubości 25mm. Kontener posiada cztery szuflady zamykane zamkiem centralnym. Górna szuflada wyposażona w piórnik. Do szuflad kontenera montowany uchwyt o rozstawie 128 mm. Szuflady na prowadnicach łożyskowanych pełnego wysuwu. Kontener posiada kółka umożliwiające swobodne przesuwanie. Korpus, czoła oraz plecy w tym samym kolorze. Wszystkie fronty oraz wieńce oklejone PCV o gr 2mm, pozostałe elementy PCV o gr 0,6mm.

Kontener mobilny z drzwiami i półką

Wymiary zgodne z formularzem asortymentowo-cenowym.

Kontener wykonany z płyty melaminowanej o grubości 18 mm w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości. Wieniec kontenera grubości 25mm. Kontener posiada drzwi zamykane zamkiem meblowym 1-punktowym oraz półkę. Kontener posiada kółka umożliwiające swobodne przesuwanie. Korpus, czoła oraz plecy w tym samym kolorze. Wszystkie fronty oraz wieńce oklejone PCV o gr 2mm, pozostałe elementy PCV o gr 0,6mm.

Stolik i dwa krzesełka dziecięce drewniane

Kolor: Wybarwienie ustalane z Zamawiającym na etapie realizacji

Materiał: Drewno Sosnowe

Krzesełka wykonane metodą czopowania i klejenia

Wymiary krzesełka:

wysokość – min.54 max.57 cm

wysokość do siedziska – min. 27 max.30 cm

szerokość siedziska – min.28 max.33 cm

głębokość siedziska – min.28 max.32 cm

Wymiary stoliczka:

wysokość – min.45 max.40 cm

szerokość – min.40 max.50 cm

długość – min.70 max.80 cm

Stolik i dwa krzesełka dziecięce drewniane K2 lub równoważny

Cechy:

- mebel wykonany z drewna pełnego, sklejki lub MDF drewnopochodnego

- stolik z otwieraną częścią górną, pod którą znajdują się przegródki ( np.Stół drewniany dla dzieci Forest Table Tender Leaf Toys z magazynowaniem)

- 2 krzesła z motywem zwierząt: koala (np.Krzesło drewniane Forest Koala Chair Tender Leaf Toys dla dzieci od 3 lat) i szop (np.Krzesło drewniane Mýval Forest Racoon Chair Tender Leaf Toys dla dzieci od 3 lat)

- Wysokość obszaru roboczego stolika: min.42cm max.57 cm

- Kolor: ustalany z Zamawiającym na etapie realizacji

- Wymiary stolika: min.54*54*50 cm max.58*58*54

- Wymiary krzesełek: min. 30*28*46 cm max.34*32*50

Kryteria równoważności:

- mebel wykonany z drewna pełnego, sklejki lub MDF drewnopochodnego

- krzesła z motywem zwierząt:

- Wysokość obszaru roboczego stolika: min.42cm max.57 cm

- Wymiary stolika: min.54*54*50 cm max.58*58*54

- Wymiary krzesełek: min. 30*28*46 cm max.34*32*50

Lada z drzwiami przesuwnymi

Wymiary zgodne z formularzem asortymentowo-cenowym.

Lada wykonana z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18mm w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości. Konstrukcja wieńcowa. Wieniec górny grubości 25mm. Ściana tylna szafy wykonana z płyty gr.18mm w kolorze korpusu. Wszelkie połączenia wykonane są za pomocą kołków oraz połączeń mimośrodowych umożliwiających wielokrotny montaż i demontaż konstrukcji. Półki płycinowe grubości 25mm. Szafa posadowiona na stopach 27mm x fi50 z możliwością regulacji. Fronty przesuwne. Tor górny i dolny aluminiowy. Wózki z łożyskiem kulkowym. Szafa wyposażona w zamek. Półki mocowane do korpusu systemem zapadkowym uniemożliwiającym przypadkowe poziome wysunięcie się. Uchwyt wpuszczany aluminiowy fi35.

Nadstawki

Wymiary zgodne z formularzem asortymentowo-cenowym.

Nadstawka wykonana z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18mm w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości. Ściana tylna wykonana z płyty gr.18mm w kolorze korpusu. Wszelkie połączenia wykonane są za pomocą kołków oraz połączeń mimośrodowych umożliwiających wielokrotny montaż i demontaż konstrukcji. Półki płycinowe grubości 25mm. Wieniec górny gr.25mm. Wiązanie dolne grubości 18m. Rozstaw półek dopasowany do wysokości segregatora.  Fronty uchylne wyposażone w dwa zawiasy puszkowe regulowane w trzech płaszczyznach z cichym domykiem i dociągiem. Nadstawka wyposażona w zamek trzypunktowy, baskwilowy. Zamek składa się z mechanizmu zamkowego, zaczepów hakowych minimum 2 szt. wykonanych ze stopu ZnAl, niklowanych zamkowych drążków profilowanych 2 szt. Dodatkowo wieniec górny i wiązanie dolne wyposażone w kołki blokujące zamek. Jeden z frontów mebla wyposażony w profilowaną, tworzywową listwę przymykową. Listwa przymykowa wykonana z tworzywa, wielościankowa, zamykana i profilowana o grubości ścianki 1,5mm i całkowitej wysokości 8mm. Nadstawki z jednym frontem bez listwy przymykowej. Półki mocowane do korpusu systemem zapadkowym uniemożliwiającym przypadkowe poziome wysunięcie się. Uchwyt o rozstawie 128mm aluminiowy. Nadstawki trwale przymocowane do szafy.

Pomocniki do biurka

Wymiary zgodne z formularzem asortymentowo-cenowym.

Pomocniki wykonane z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18mm w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości. Ściana tylna wykonana z płyty gr.18mm w kolorze korpusu. Wszelkie połączenia wykonane są za pomocą kołków oraz połączeń mimośrodowych umożliwiających wielokrotny montaż i demontaż konstrukcji. Półki płycinowe grubości 25mm. Wieniec dolny grubości 18mm. Zamiast wieńca górnego przygotowane listwy do przykręcenia blatu. Blat grubości 25mm. Blat jako osobny element w celu możliwości zmiany położenia pomocnika na drugą stronę biurka. Pomocnik posadowiony na stopach 27mm x fi50 z możliwością regulacji.  Front uchylny wyposażony w dwa zawiasy puszkowe regulowane w trzech płaszczyznach z cichym domykiem i dociągiem. Szafka wyposażona w zamek trzypunktowy, baskwilowy. Zamek składa się z mechanizmu zamkowego, zaczepów hakowych minimum 2 szt. wykonanych ze stopu ZnAl , niklowanych zamkowych drążków profilowanych 2 szt. Dodatkowo listwa górna i wieniec dolny wyposażone w kołki blokujące zamek. Półki mocowane do korpusu systemem zapadkowym uniemożliwiającym przypadkowe poziome wysunięcie się. Szuflady na prowadnicach łożyskowanych pełnego wysuwu zamykane zamkiem centralnym. Uchwyt o rozstawie 128mm aluminiowy.

Przed przystąpieniem do realizacji podczas obowiązkowej weryfikacji wymiarów Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia czy pomocniki dolegają do koryt na przewody i do zastosowania odpowiedniego nawisu aby blat dolegał do ściany.

Regały otwarte

Wymiary zgodne z formularzem asortymentowo-cenowym.

Regał wykonany z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18mm w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości. Ściana tylna wykonana z płyty gr.18mm w kolorze korpusu. Wszelkie połączenia wykonane są za pomocą kołków oraz połączeń mimośrodowych umożliwiających wielokrotny montaż i demontaż konstrukcji. Półki płycinowe grubości 25mm. Konstrukcja wieńcowa. Wieniec górny gr.25mm. Rozstaw półek dopasowany do wysokości segregatora.  Regał posadowiony na stopach 27mm x fi50 z możliwością regulacji.

Regał na przybory dziecięce mocowany do ściany.

Stolik do wypełniania druków z półką na stelażu metalowym

Wymiary zgodne z formularzem asortymentowo-cenowym.

Półka wykonana z płyty wiórowej melaminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Półka opiera się na konstrukcji metalowej . Nogi profil 40x40 wyposażone w regulatory poziomu. Belki poprzeczne 40x20. Konstrukcja ramowa spawana w całości. Malowana proszkowo.  Farby nanoszone na fosforanowaną powierzchnię poprawiającą jakość i odporność powłoki lakierniczej.

Stoliki i stoły na stelażu metalowym

Wymiary zgodne z formularzem asortymentowo-cenowym.

Blat wykonany z płyty wiórowej melaminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Blat stołu opiera się na konstrukcji metalowej. Nogi profil 40x40 wyposażone w regulatory poziomu. Belki poprzeczne 40x20. Konstrukcja ramowa spawana w całości. Malowana proszkowo.  Farby nanoszone na fosforanowaną powierzchnię poprawiającą jakość i odporność powłoki lakierniczej.

Stolik kawowy - Blat wykonany z płyty wiórowej melaminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Blat stołu opiera się na nogach metalowych. Nogi profil 60x20 spawane w całości wyposażone w regulatory poziomu. Nogi malowane proszkowo.  Farby nanoszone na fosforanowaną powierzchnię poprawiającą jakość i odporność powłoki lakierniczej.

Szafy

Wymiary zgodne z formularzem asortymentowo-cenowym.

Szafa aktowa wykonana z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18mm w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości. Ściana tylna wykonana z płyty gr.18mm w kolorze korpusu. Wszelkie połączenia wykonane są za pomocą kołków oraz połączeń mimośrodowych umożliwiających wielokrotny montaż i demontaż konstrukcji. Półki płycinowe grubości 25mm. Konstrukcja wieńcowa. Wieniec górny gr.25mm. Rozstaw półek dopasowany do wysokości segregatora.  Szafa posadowiona na stopach 27mm x fi50 z możliwością regulacji. Fronty uchylne wyposażone w trzy zawiasy puszkowe regulowane w trzech płaszczyznach z cichym domykiem i dociągiem. Szafa wyposażona w zamek trzypunktowy, baskwilowy. Zamek składa się z mechanizmu zamkowego, zaczepów hakowych minimum 2 szt. wykonanych ze stopu ZnAl , niklowanych zamkowych drążków profilowanych 2 szt. Dodatkowo wieniec dolny i wieniec górny wyposażony w kołki blokujące zamek. Jeden z frontów mebla wyposażony w profilowaną, tworzywową listwę przymykową. Listwa przymykowa wykonana z tworzywa, wielościankowa, zamykana i profilowana o grubości ścianki 1,5mm i całkowitej wysokości 8mm. Szafy z jednym frontem bez listwy przymykowej.  Półki mocowane do korpusu systemem zapadkowym uniemożliwiającym przypadkowe poziome wysunięcie się. Uchwyt o rozstawie 128mm aluminiowy.

Szafy z 15-przegródkami(kalendarz) – wyposażone w dwie przegrody pionowe dzielące przestrzeń wewnętrzną na 15 pól.

Szafy aktowo–ubraniowe - dzielona 1/3 (półki) na 2/3 z drążkiem wysuwnym typu „puzon” z półką nad drążkiem oraz półką w odległości 300mm od wieńca dolnego.

Szafy ubraniowe głębokości 440mm – wyposażone w drążek wysuwny typu „puzon” z półką nad drążkiem oraz półką w odległości 300mm od wieńca dolnego.

Szafy ubraniowe głębokości 600mm oraz narożne wyposażone w drążek fi25 chrom na wieszaki oraz półkę nad drążkiem oraz półkę w odległości 300mm od wieńca dolnego.

Szafki wysokości od 750mm do 850mm  - wyposażone w dwa zawiasy puszkowe regulowane w trzech płaszczyznach z cichym domykiem i dociągiem

Krzesło stacjonarne 4JOB lub równoważny

*kolorystka poglądowa

Producent:

BGroup Sp. z o.o. Sp. K

Pokrzywno 50
86-330 Mełno

Siedzisko i oparcie:

Krzesło stacjonarne na 4 nogach. Stelaż wykonany z rury o przekroju fi22 wykonany w technologii gięcia bez zmiany przekroju w miejscu gięcia – stelaż spawany w całości z rury fi 22m. Stelaż lakierowany proszkowo na RAL w kolorze tapicerki krzesła. Nogi od spodu zabezpieczone przegubowymi stopkami z filcem zgrzewany w strukturę stopki.

Wyprofilowane oparcie wykonane z tworzywa sztucznego montowane do stelaża bez użycia połączeń śrubowych. Oparcie dwustronnie tapicerowane tkaniną z widocznymi elementami głównej ramy oparcia. Część tapicerowana oparcia w wersji SOFT bez zastosowania twardego wkładu oraz pianki (jako element wzmacniający zastosowana wewnątrz siatka nośna), zapewnia większą elastyczność oparcia jak w rozwiązaniu z oparciem siatkowym. Wyprofilowanie oparcia na całej szerokości ramy w kształcie łuku – brak uwierania dolnej i górnej krawędzi oparcia podczas eksploatacji krzesła. Oparcie oraz siedzisko dwa osobne elementy – prześwit minimum 20 mm. Oparcie nabijane na pionowe profile stelaża, które są przedłużeniem tylnej nogi krzesła - bez mocowania na śruby.

Siedzisko nieprzykręcane do stelaża pozwala na łatwą wymianę w przypadku uszkodzenia lub pobrudzenia, wykonane w całości z tworzywa sztucznego pokryte tapicerką. Od spodu siedzisko wyposażone w osłonę wykonaną z tworzywa sztucznego (w kolorze podłokietnika i oparcia krzesła) i wyposażoną w 4 kuliste kauczukowe odbojniki zapobiegające przypadkowemu uszkodzeniu poprzedzającego siedziska w trakcie składowania krzeseł.

Podłokietniki – w górnej części oparcia podłokietniki nabijane na profil stelaża będący przedłużeniem tylnych nóg bez połączeń na śruby. W przedniej – dolnej części przykręcane do specjalnych adapterów w osłonie siedziska.

Możliwość domontowania lub demontażu podłokietników w trakcie eksploatacji.

Krzesło z możliwością sztaplowania: min. 5 szt.

Kryteria równoważności:

Wymiary:

Wysokość całkowita: min. 795mm – max. 835mm,

Wysokość oparcia: min.380 – max.420 mm,

Szerokość oparcia: min.430 – max.470 mm,

Głębokość całkowita krzesła: min.560 – max.600 mm,

Wysokość siedziska: min.450mm – max.490 mm,

Szerokość siedziska: min.440mm – max.480 mm,

Szerokość całkowita: min.500 – max.540 mm.

Podłokietniki- z możliwością demontażu,

Oparcie- wyprofilowane, z tworzywa sztucznego, tapicerowane dwustronnie

Siedzisko- tapicerowane

Krzesło kuchenne

Szerokość: min.40cm max.44cm

Głębokość: min.45cm max.53cm

Wysokość: min.88cm max.92cm

Szerokość siedziska: min.40cm max.44cm

Głębokość siedziska: min.35 max.39cm

Wysokość siedziska: min.43cm max.47 cm

Materiał : lite drewno, pokryte lakierem

Wybarwienie: ustalane z Zamawiającym na etapie realizacji

Komplet wypoczynkowy - wersalka wraz z fotelem TRUVA lub równoważny

Producent:

IPAR DIS TICARET LTD STI

38100 Kayseri

STREET 43 35

Turkey

info@iparexport.com

Wymiary wersalki

Wysokość:    84 cm

Głębokość:    83 cm

Szerokość:    220 cm

Podłokietniki:    stałe, tapicerowane

Konstrukcja szkieletu:    drewno, metal

Wykonanie siedziska:    pianka, sprężyny bonell

Wykonanie oparcia:    pianka, sprężyny bonell

Nogi / stopki:    tworzywo lub materiał

Rodzaj tapicerki: welur

Kolor: beżowy

Kryteria równoważności (wersalka):

Wysokość: min. 80 max. 84 cm

Głębokość:  min. 75 max. 85 cm

Szerokość: min. 180 max. 230 cm

Podłokietniki: stałe, tapicerowane

Konstrukcja szkieletu: drewno, metal

Wykonanie siedziska: pianka i sprężyny bonell lub pianka i  sprężyny faliste

Wykonanie oparcia: pianka i sprężyny bonell lub pianka i  sprężyny faliste

Nogi / stopki: tworzywo

Rodzaj tapicerki: welur

Kolor: beżowy

Wymiary fotela

Wysokość: 98 cm

Głębokość: 84 cm

Szerokość: 82 cm

Konstrukcja szkieletu: drewno, płyta wiórowa, rama metalowa, sklejka

Wykonanie siedziska: pianka, sprężyny bonell

Wykonanie oparcia: pianka, sprężyny bonell

Nogi / stopki: tworzywo

Rodzaj tapicerki: welur

Kolor: beżowy

Kryteria równoważności (fotel) :

Wysokość: min. 80 max. 100 cm

Głębokość:  min. 75 max. 90 cm

Szerokość: min. 80 max. 90 cm

Konstrukcja szkieletu: drewno, płyta wiórowa, rama metalowa, sklejka

Wykonanie siedziska: pianka i sprężyny bonell lub pianka i  sprężyny faliste

Wykonanie oparcia: pianka i sprężyny bonell lub pianka i  sprężyny faliste

Nogi / stopki: tworzywo

Rodzaj tapicerki: welur

Kolor: beżowy

Wersalka turkusowa TRUVA lub równoważny

Producent:

IPAR DIS TICARET LTD STI

38100 Kayseri

STREET 43 35

Turkey

info@iparexport.com

Wymiary wersalki

Wysokość: 84 cm

Głębokość: 83 cm

Szerokość: 220 cm

Podłokietniki: stałe, tapicerowane

Konstrukcja szkieletu: drewno, metal

Wykonanie siedziska: pianka, sprężyny bonell Wykonanie oparcia: pianka, sprężyny bonell

Nogi / stopki: tworzywo

Rodzaj tapicerki: welur

Kryteria równoważności:

Wysokość: min. 80 max. 84 cm

Głębokość:  min. 75 max. 85 cm

Szerokość: min. 180 max. 230 cm

Podłokietniki: stałe, tapicerowane

Konstrukcja szkieletu: drewno, metal

Wykonanie siedziska: pianka i sprężyny bonell lub pianka i  sprężyny faliste

Wykonanie oparcia: pianka i sprężyny bonell lub pianka i  sprężyny faliste

Nogi / stopki: tworzywo

Rodzaj tapicerki: welur

Kolor: turkusowy