Załącznik Nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż fabrycznie nowego systemu regałów przesuwnych (jezdnych) w pomieszczeniu archiwum Sądu Rejonowego w Rzeszowie zlokalizowanego w budynku przy ul. M. Reja 7 w Rzeszowie.

Wytyczne Zamawiającego:

Wykonać zgodnie z załączonym rysunkiem

1.Specyfikacja techniczna – SR Rzeszów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   1.1 Regały przesuwne (2 podwójne)

-    ilość regałów: 12 sztuk

- napęd ręczny, z blokadą w dowolnym miejscu trasy przejazdu regału,

- szyny nawierzchniowe, z najazdami,

- wysokość całkowita (liczona od poziomu posadzki): nie więcej niż 300 cm,

- składowanie akt: w poziomie (dłuższą krawędzią),

- głębokość półki pojedynczej: 40 cm +/- 2 cm,

- światło pomiędzy półkami: 36 - 38 cm

- obciążenie półek: nie mniej niż 80 kg/mb,

- ilość poziomów składowania (nie uwzględnia się półki przekrywającej): nie mniej niż 7,

- regał wyposażony w półkę przykrywającą,

- możliwość regulacji rozstawu półek,

- zabezpieczenie antykorozyjne: malowanie proszkowe lakierem odpornym na ścieranie, kolor podstawowy: szary.

- kolor regałów RAL7035

- długość regałów: 900 cm + 15cm (osłona i pokrętło)

2. Inne wymagania – SR Rzeszów:

- przestrzeń robocza (odstęp) pomiędzy regałami: nie mniej niż 80 cm,

- szerokość drogi ewakuacyjnej: nie mniej niż 120 cm, dopuszcza się miejscowe zwężenie do min. 90 cm,

- najbardziej racjonalne wykorzystane przestrzeni, uwzgledniające wymogi specyfikacji technicznej, przepisy prawa oraz inne ograniczenia (droga ewakuacyjna, istniejące instalacje itp.). wyrażające się w jak największej długości półek.

- „Gęstość zabudowania” rozumiana jako stosunek powierzchni rzutu regałów netto (nie uwzględniając przejścia roboczego pomiędzy regałami) na płaszczyznę posadzki, do dostępnej do wykorzystania powierzchni posadzki wynoszącej około 96 m2. Powierzchnia rzutu pojedynczego regału (prostokąt) ma obejmować także elementy wystające poza konstrukcję zasadniczą np. odboje itp.

- montaż elementów systemu (szyny, usztywnienia itp.) do elementów budynku za pomocą kotew mechanicznych, nie dopuszcza się, poza uzasadnionymi przypadkami wyjątkowymi, montażu kotwami chemicznymi,

- zaoferowany system regałów przesuwnych winien stwarzać możliwość innej konfiguracji, w tym podział na krótsze regały.

- Zalecana wizja lokalna.

3. Opis lokalizacji i pomieszczenia projektowanych regałów.

Lokal użytkowy, w którym zlokalizowano archiwum SR w Rzeszowie znajduje się 
w dawnym budynku magazynowym przy ul. M. Reja 7 w Rzeszowie.

Budynek jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia. Posadzka betonowa, wykończona farbą do betonu. Pomieszczenie, w którym zostaną zamontowane regały będące przedmiotem niniejszego postępowania ma kształt prostokąta. Regały będą montowane wzdłuż ścian. Pełne wykorzystanie jednej części przestrzeni ograniczają elementy instalacji centralnego ogrzewania (grzejniki). Wysokość użytkowa pomieszczenia (do spodu dźwigara) – 3,84 m.

Szczegóły przedstawiono na rysunku nr 1  (w załączeniu)

Sporządził Kamil Płoskoń