Załącznik … OPZ cz. 1

Pomoce dydaktyczne do przeprowadzenia doradztwa zawodowego.

Laptop dla doradcy zawodowego.

Sprzęt oferowany przez dostawców powinien być nowy, dotyczy to wszystkich pozycji wymienionych poniżej.

Wszystkie wymienione elementy muszą być zgodne z obowiązującymi normami.

| L.p. | Nazwa | Minimalne parametry | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Laptop dla doradcy zawodowego | Laptop składa się z: 1) laptopa; 2) myszy komputerowej lub zewnętrznego gładzika. Laptop spełnia następujące wymagania techniczne: 1) procesor CPU osiąga wydajność w teście CrossMark – co najmniej 1400 punktów; 2) pamięć RAM– co najmniej 16 GB lub 8 GB w przypadku pamięci zunifikowanej; 3) pamięć masowa (SSD, eMMC, UFS) – co najmniej 512 GB; 4) złącza komunikacyjne – co najmniej 2 (w tym 1 złącze umożliwiające podłączenie wideo oraz 1 port obsługujący standard USB); 5) klawiatura w układzie QWERTY; 6) zasilacz sieciowy przystosowany do polskiego systemu energetycznego; 7) bateria; 8) czas pracy laptopa przy zasilaniu bateryjnym i średnim obciążeniu powinien wynosić co najmniej 6 godzin; 9) Wi-Fi – co najmniej wersja 6; 10) Bluetooth – co najmniej wersja 5; 11) ekran: a) kolorowy wyświetlacz, b) przekątna – co najmniej 16 cali (ok. 40,64 cm), c) rozdzielczość – co najmniej 1920 × 1080 (1080 p), d) jasność co najmniej 250 cd/m2, e) matryca matowa (powłoka matująca) lub błyszcząca; 12) wbudowany mikrofon; 13) wbudowana kamera; 14) wbudowane głośniki stereo; 15) waga laptopa wraz z baterią nie powinna przekraczać 2,5 kg; 16) wbudowane mechanizmy bezpieczeństwa dostępu do danych. Oprogramowanie zainstalowane na pamięci masowej lub udostępnione do nieodpłatnego pobrania przy rozpoczęciu użytkowania: 1) 64-bitowy system operacyjny posiadający polską wersję językową (oprogramowanie dostępne w ramach zakupu laptopa); 2) edytor tekstu z możliwością osadzania zewnętrznych obiektów i możliwością zapisywania plików również w formacie PDF; 3) arkusz kalkulacyjny; 4) aplikacja do tworzenia prezentacji; Oprogramowanie powinno być zaktualizowane do wersji wspieranej przez twórców i być kompatybilne z technologiami asystującymi. Producent laptopa posiada: 1) certyfikat ISO 9001 systemu zarządzania jakością; 2) certyfikat ISO 14001 zarządzania środowiskiem. Laptop posiada: 1) deklarację zgodności UE i oznakowanie CE; 2) certyfikat TCO lub EPEAT. Laptop jest objęty co najmniej 24-miesięcznym okresem gwarancji producenta. Serwis gwarancyjny jest zlokalizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku naprawy realizowanej poza miejscem użytkowania laptopa wszelkie koszty związane z dostarczeniem laptopa do serwisu i z powrotem do użytkownika powinny być pokryte przez gwaranta w ramach gwarancji | 1 |