Znak sprawy: ZP.271.3.25

## Zadanie częściowe nr 1

## Zakup  wyposażenia poligonu treningowego

1. Hak do słupa (do montażu na taśmę)

- Ilość: 10 szt.

- Szczegółowe wymagania: Haki do zakładania na słupach z użyciem taśmy do bindowania.

- Cena brutto …………………. zł

2. Hak do słupa (wkręcany)

- Ilość: 5 szt.

- Szczegółowe wymagania: Haki wkręcane do słupów betonowych.

- Cena brutto …………………. zł

3. Uchwyt odciągowy do kabla DROP

- Ilość: 10 szt.

- Szczegółowe wymagania: Uchwyty do kabla typu DROP o średnicy 3-5 mm.

- Cena brutto …………………. zł

4. Uchwyt odciągowy do kabla 7-11 mm

- Ilość: 5 szt.

- Szczegółowe wymagania: Uchwyty do kabli o średnicy 7-11 mm.

- Cena brutto …………………. zł

5. Uchwyt odciągowy do kabla 11-14 mm

- Ilość: 5 szt.

- Szczegółowe wymagania: Uchwyty do kabli o średnicy 11-14 mm.

- Cena brutto …………………. zł

6. Taśma do bindowania 19x0,6 mm

- Ilość: 6 szt.

- Szczegółowe wymagania: Taśma stalowa o szerokości 19 mm x grubość 0,6 mm - krążek 50 m.

- Cena brutto …………………. zł

7. Zaciskarka do taśmy (bindownica)

- Ilość: 4 szt.

- Szczegółowe wymagania: Bindownica do taśmy stalowej pozwalająca na naciągnięcie i obcięcie taśmy o szerokości do 20 mm.

- Cena brutto …………………. zł

8. Zaciski do taśmy 19x0,6 mm

- Ilość: 200 szt.

- Szczegółowe wymagania: Zaciski dostosowane do taśmy 19 x 0,6 mm.

- Cena brutto …………………. zł

9. Kabel światłowodowy napowietrzny 24J

- Ilość: 1000 m

- Szczegółowe wymagania: Kabel samonośny o średnicy 11-14 mm, 24 J.

- Cena brutto …………………. zł

10. Kabel światłowodowy abonencki DROP 4J

- Ilość: 1000 m

- Szczegółowe wymagania: Kabel typu DROP 4J.

- Cena brutto …………………. zł

11. Mikrokabel światłowodowy do wdmuchiwania

- Ilość: 1000 m

- Szczegółowe wymagania: Mikrokabel do wdmuchiwania w mikrorurkę 10/8.

- Cena brutto …………………. zł

12. Mufa słupowa, walcowa

- Ilość: 3 szt.

- Szczegółowe wymagania: Mufa w kształcie walca. Wymagane wyposażenie: stelaż z uchwytami do mufy, stelaż zapasu z mufą nasuwową (na 2 kable magistralne i min. 6 abonenckich), możliwość montażu splitera, tacka i uchwyty na spawy.

- Cena brutto …………………. zł

13. Mufa słupowa, walcowa z przełącznicą

- Ilość: 2 szt.

- Szczegółowe wymagania: Mufa w kształcie walca z przełącznicą, posiadająca możliwość montażu: splitera z końcówkami, łączników centrujących i kabli abonenckich. Wymagane wyposażenie: stelaż z uchwytami do mufy, stelaż zapasu z mufą nasuwową (na 2 kable magistralne i min. 6 abonenckich), możliwość montażu splitera, tacka i uchwyty na spawy.

- Cena brutto …………………. zł

14. Mufa słupowa, kwadratowa

- Ilość: 3 szt.

- Szczegółowe wymagania: Mufa w kształcie kwadratu. Wymagane wyposażenie: stelaż z uchwytami do mufy, stelaż zapasu z mufą nasuwową (na 2 kable magistralne i min. 6 abonenckich), możliwość montażu splitera, tacka i uchwyty na spawy.

- Cena brutto …………………. zł

15. Mufa słupowa, kwadratowa z przełącznicą

- Ilość: 2 szt.

- Szczegółowe wymagania: Mufa w kształcie kwadratu z przełącznicą, posiadająca możliwość montażu: splitera z końcówkami, łączników centrujących i kabli abonenckich. Wymagane wyposażenie: stelaż z uchwytami do mufy, stelaż zapasu z mufą nasuwową (na 2 kable magistralne i min. 6 abonenckich), możliwość montażu splitera, tacka i uchwyty na spawy.

- Cena brutto …………………. zł

16. Mufa kablowa przelotowa

- Ilość: 2 szt.

- Szczegółowe wymagania: Mufa przelotowa pozwalająca na wprowadzenie minimum 4 kabli magistralnych. Przeznaczona do montażu w kanalizacji kablowej. Wymagane wyposażenie dla każdej mufy: taca i uchwyty na spawy.

- Cena brutto …………………. zł

17. Mufa kablowa do mikrokabli

- Ilość: 2 szt.

- Szczegółowe wymagania: Mufa pozwalająca na wprowadzenie mikrokabli. Przeznaczona do montażu w kanalizacji kablowej. Wymagane wyposażenie dla każdej mufy: taca i uchwyty na spawy.

- Cena brutto …………………. zł

18. Mufa kablowa z uszczelnieniem mechanicznym

- Ilość: 2 szt.

- Szczegółowe wymagania: Mufa z uszczelnieniem mechanicznym. Przeznaczona do montażu w kanalizacji kablowej. Wymagane wyposażenie dla każdej mufy: taca i uchwyty na spawy.

- Cena brutto …………………. zł

19. Mufa kablowa z uszczelnieniem termokurczliwym

- Ilość: 2 szt.

- Szczegółowe wymagania: Mufa z uszczelnieniem termo. Przeznaczona do montażu w kanalizacji kablowej. Wymagane wyposażenie dla każdej mufy: taca i uchwyty na spawy.

- Cena brutto …………………. zł

20. Stelaż zapasu kabla na słup

- Ilość: 4 szt.

- Szczegółowe wymagania: Stelaż zapasu kabla przeznaczony do montażu na słupie.

- Cena brutto …………………. zł

21. Mała skrzynka kablowa ze spliterem 1:8

- Ilość: 6 szt.

- Szczegółowe wymagania: Skrzynka z podziałem na część magistralną i abonencką (z osobnymi zamknięciami), umożliwiająca wprowadzenie kabla magistralnego i zakończenie go w kasecie spawów oraz możliwość instalacji w skrzynce splitera optycznego i zakończenia go na łącznikach centrujących (split 1:8); skrzynki z pełnym wyposażeniem: łączniki centrujące, tace na spawy, spliter 1:8.

- Cena brutto …………………. zł

22. Skrzynka dystrybucyjna - szafa Rack 36U

- Ilość: 1 szt.

- Szczegółowe wymagania: Szafa kablowa rozmiar 36U 800x800 19" z podstawą do ustawienia w pracowni szkolnej z wyposażeniem: 5 x przełącznica światłowodowa 19" (do każdej przełącznicy - 12 łączników centrujących SC/APC, 12 pigtaili SC/APC, 1 taca spawów, 2 dławiki), 5 metrów peszla dla kabla o średnicy 14 mm.

- Cena brutto …………………. zł

23. Zestaw do kalibracji rur 10/8 i 14/10 mm

- Ilość: 4 kpl.

- Szczegółowe wymagania: Zestaw pozwalający na kalibrację rur o średnicy - 10/8 i 14/10.

- Cena brutto …………………. zł

24. Hak do studni kablowej - typ U

- Ilość: 4 kpl.

- Szczegółowe wymagania: Haki typu U, minimalna długość - 70 cm, materiał - stal.

- Cena brutto …………………. zł

25. Hak do studni kablowej - typ C

- Ilość: 4 kpl.

- Szczegółowe wymagania: Haki typu C, minimalna długość - 70 cm, materiał - stal.

- Cena brutto …………………. zł

26. Mufa kablowa kanalizacyjna 144J

- Ilość: 4 szt.

- Szczegółowe wymagania: Mufa kablowa przeznaczona do kanalizacji kablowej wraz z wspornikiem do mocowania w studni kablowej. Wymagane wyposażenie: uszczelnienia dla kabli magistralnych, mocowanie sztywnika, tace spawów dla 144 spawów - 2 sztuki; możliwość montażu w mufie splitera i łączników centrujących.

- Cena brutto …………………. zł

27. Słupek kablowy

- Ilość: 2 szt.

- Szczegółowe wymagania: 2 szt. (różne modele z podstawą do postawienia w pracowni szkolnej) – słupek kablowy z możliwością wprowadzenia min. 1 kabla magistralnego i 8 kabli/mikrorurek abonenckich. Wymagane parametry: spliter minimum 1:8, komplet łączników centrujących, uszczelniacze.

- Cena brutto …………………. zł

28. Zasobnik zapasu kabla (doziemny)

- Ilość: 1 szt.

- Szczegółowe wymagania: Zasobnik do zakopywania pozwalający na wprowadzenie rury RHDPE 40 mm wraz z uszczelnieniami oraz umieszczenia w nim mufy kablowej.

- Cena brutto …………………. zł

29. Złączka z przegrodą gazową 14/10 mm

- Ilość: 20 szt.

- Szczegółowe wymagania: Złączka z przegrodą gazową 14/10 mm.

- Cena brutto …………………. zł

30. Złączka z przegrodą gazową 10/8 mm

- Ilość: 20 szt.

- Szczegółowe wymagania: Złączka z przegrodą gazową 10/8 mm.

- Cena brutto …………………. zł

31. Osłonka na złączkę 14/10 mm

- Ilość: 20 szt.

- Szczegółowe wymagania: Osłony do złączek 14/10.

- Cena brutto …………………. zł

32. Osłonka na złączkę 10/8 mm

- Ilość: 20 szt.

- Szczegółowe wymagania: Osłony do złączek 10/8.

- Cena brutto …………………. zł

33. Mufa do mikrokanalizacji IP67

- Ilość: 50 szt.

- Szczegółowe wymagania: Mufa do wprowadzania wiązek, multirur lub bezpośrednio mikrorurek - zastosowanie: studnie kablowe, bezpośrednio w ziemi. Minimalne wymagania i wyposażenie: demontowalne, gumowe uszczelnienie na całym obwodzie, możliwe wprowadzanie elementów mikrokanalizacji w zakresie średnic 10-48 mm, otwory wlotowe umieszczone na min. 3 ściankach, stopień ochrony IP67, materiał: ABS, waga: max 0.5 kg, ilość portów/wejść: min 6.

- Cena brutto …………………. zł

34. Złączka prosta na rurę 40 mm

- Ilość: 2 szt.

- Szczegółowe wymagania: Złączki na rury z 40 mm na 40 mm.

- Cena brutto …………………. zł

35. Złączka redukcyjna 40/32 mm

- Ilość: 2 szt.

- Szczegółowe wymagania: Złączki redukcyjne na rury z 40 mm na 32 mm.

- Cena brutto …………………. zł

36. Złączka redukcyjna 10/8 na 14/10 mm

- Ilość: 20 szt.

- Szczegółowe wymagania: Złączki redukcyjne na mikrorury z 10/8 mm na 14/10 mm.

- Cena brutto …………………. zł

37. Zaślepka końcowa do rury fi 40

- Ilość: 10 szt.

- Szczegółowe wymagania: Złącze (zaślepka) końcowa służąca do uszczelnienia pustych rur fi 40 w kanalizacji kablowej w zakresie średnic wewnętrznych od 29 do 38 mm. Wymagane parametry: średnica zewnętrzna rury: max 40 mm, średnica wewnętrzna rury: zakres od 29 do 38 mm, beznarzędziowy montaż/demontaż, wodoszczelność: min 2 bar, gazoszczelność: min 2 bar, odporność na substancje występujące w kanalizacji kablowej, wielokrotnego użytku.

- Cena brutto …………………. zł

38. Zaślepka końcowa do rury fi 32

- Ilość: 10 szt.

- Szczegółowe wymagania: Złącze (zaślepka) końcowa służąca do uszczelnienia pustych rur fi 32 w kanalizacji kablowej w zakresie średnic wewnętrznych od 29 do 38 mm. Wymagane parametry: średnica zewnętrzna rury: max 40 mm, średnica wewnętrzna rury: zakres od 29 do 38 mm, beznarzędziowy montaż/demontaż, wodoszczelność: min 2 bar, gazoszczelność: min 2 bar, odporność na substancje występujące w kanalizacji kablowej, wielokrotnego użytku.

- Cena brutto …………………. zł

39. Złączka końcowa mikrokanalizacji 10/8 mm

- Ilość: 25 szt.

- Szczegółowe wymagania: Złączka końcowa mikrokanalizacji dla rurek 10/8.

- Cena brutto …………………. zł

40. Złączka końcowa mikrokanalizacji 14/10 mm

- Ilość: 25 szt.

- Szczegółowe wymagania: Złączka końcowa mikrokanalizacji dla rurek 14/10.

- Cena brutto …………………. zł

41. Zestaw do kalibracji mikrorur 10/8 i 14/10

- Ilość: 3 szt.

- Szczegółowe wymagania: Do mikrorurek: 10/8 i 14/10.

- Cena brutto …………………. zł

42. Obcinarka do mikrorur

- Ilość: 4 szt.

- Szczegółowe wymagania: Nożyce umożliwiające docięcie mikrorury, przeznaczone do rur PCV, nie powodujące zgniecenia średnicy rury.

- Cena brutto …………………. zł

43. Mikrokabel światłowodowy do mikrorurki 10/8

- Ilość: 1000 m

- Szczegółowe wymagania: Mikrokabel do mikrorurki 10/8.

- Cena brutto …………………. zł

44. Mikrokabel światłowodowy do mikrorurki 14/10

- Ilość: 1000 m

- Szczegółowe wymagania: Mikrokabel do mikrorurki 14/10.

- Cena brutto …………………. zł

45. Mikrokabel abonencki 2J (śr. 1,1 mm)

- Ilość: 1000 m

- Szczegółowe wymagania: Kabel światłowodowy 2J, średnica zewnętrzna - max 1,1 mm wraz z mikrorurką dopasowaną do jego średnicy w ilości 50 m.

- Cena brutto …………………. zł

46. Wdmuchiwarka do mikrokabli

- Ilość: 1 szt.

- Szczegółowe wymagania: Wymagane parametry: możliwość wdmuchiwania kabli o średnicy 0.5 - 8 mm, do rury o średnicy 5 - 16 mm, zasięg wdmuchiwania do 700 m, ciśnienie pracy - 15 bar, prędkość wdmuchiwania - do 60m/min, waga do 3 kg bez napędu, całość (poza napędem) chowana do zestawu znajdującego się w skrzyni transportowej. Dodatkowe wyposażenie: napęd, np. wkrętarka z 2 akumulatorami i stacją do ich ładowania, stabilny składany stół roboczy.

- Cena brutto …………………. zł

47. Kompresor 400 l/min, 15 bar

- Ilość: 1 szt.

- Szczegółowe wymagania: Wymagane parametry: minimalny wydatek powietrza - 400 litrów i 15 bar; wyposażony w: kółka, filtr powietrza i osuszacz; zasilanie z gniazda 230 V z zabezpieczeniem 16A, do kompletu przedłużacz bębnowy na metalowym bębnie o przekroju żyły 2,5 mm² - 50 metrów.

- Cena brutto …………………. zł

48. Kobyłki do bębnów kablowych (3t)

- Ilość: 1 kpl.

- Szczegółowe wymagania: Podnośnik bębnów kablowych - kobyłki z możliwością podnoszenia hydraulicznego o parametrach: zakres podnoszenia od 780 do 1225mm w 4 położeniach wspornika, maksymalne obciążenie: 3.000kg, waga kobyłki ze wspornikiem: do 23kg, wymiary: max 750x400x850mm. Oś: dł. do 1750mm, śr. max 80mm, gr. min 5mm, waga max 15kg. Elementy zestawu: 2 kobyłki, 2 wsporniki, 1 oś, 2 rączki do podnośników.

- Cena brutto …………………. zł

49. Zestaw do pomiaru szczelności mikrokanalizacji

- Ilość: 1 kpl.

- Szczegółowe wymagania: Wymagane parametry: zestaw powinien składać się z: listwy prób ciśnieniowych, węża przyłączeniowego, manometru, złączek do mikrorurek. Ciśnienie robocze - 15 bar, badanie minimum 4 mikrorurek jednocześnie, temperatura robocza od -15 do 50 °C.

- Cena brutto …………………. zł

50. Kamizelka odblaskowa, rozmiar L

- Ilość: 25 szt.

- Szczegółowe wymagania: Powinna spełniać wymagania normy CE EN 471, rozmiar: L, kolor żółty.

- Cena brutto …………………. zł

51. Kamizelka odblaskowa, rozmiar XL

- Ilość: 25 szt.

- Szczegółowe wymagania: Powinna spełniać wymagania normy CE EN 471, rozmiar: XL, kolor żółty.

- Cena brutto …………………. zł

52. Hełm roboczy z okularami

- Ilość: 12 szt.

- Szczegółowe wymagania: Materiał: poliwęglan, sześciopunktowe mocowanie więźby, czteropunktowe mocowanie paska stabilizującego, okres użytkowania min. 5 lat, regulacja pokrętłem, wykonanie zgodnie z normami EN 397:2012+A1:2012, EN 166:2005, EN 170:2005 (2C-1.2(clear lens)), kolor: pomarańczowy lub żółty.

- Cena brutto …………………. zł

## Część 2: Wyposażenie pracowni montażu i pomiaru

53. Spliter optyczny 1:8 PLC

- Ilość: 5 szt.

- Szczegółowe wymagania: Spliter 1:8 PLC.

- Cena brutto …………………. zł

54. Spliter optyczny 1:8 ABS

- Ilość: 5 szt.

- Szczegółowe wymagania: Spliter 1:8 ABS.

- Cena brutto …………………. zł

55. Spliter optyczny 1:16 PLC

- Ilość: 5 szt.

- Szczegółowe wymagania: Spliter 1:16 PLC.

- Cena brutto …………………. zł

56. Spliter optyczny 1:16 ABS

- Ilość: 5 szt.

- Szczegółowe wymagania: Spliter 1:16 ABS.

- Cena brutto …………………. zł

57. Spliter optyczny 1:64 PLC

- Ilość: 1 szt.

- Szczegółowe wymagania: Spliter 1:64 PLC.

- Cena brutto …………………. zł

58. Spliter optyczny 1:64 ABS

- Ilość: 1 szt.

- Szczegółowe wymagania: Spliter 1:64 ABS.

- Cena brutto …………………. zł

59. Spliter optyczny 1:16 w obudowie BOX

- Ilość: 3 szt.

- Szczegółowe wymagania: Spliter 1:16 w BOX-ie wraz z ramką montażową.

- Cena brutto …………………. zł

60. Osłonka spawu 40 mm

- Ilość: 400 szt.

- Szczegółowe wymagania: Osłonki 40 mm wraz z sztywnikiem.

- Cena brutto …………………. zł

61. Osłonka spawu 50 mm

- Ilość: 200 szt.

- Szczegółowe wymagania: Osłonki 50 mm z sztywnikiem.

- Cena brutto …………………. zł

62. Tacka na osłonki spawów 40 mm

- Ilość: 10 szt.

- Szczegółowe wymagania: Tacki na osłonki 40 mm.

- Cena brutto …………………. zł

63. Tacka na osłonki spawów 50 mm

- Ilość: 10 szt.

- Szczegółowe wymagania: Tacki na osłonki 50 mm.

- Cena brutto …………………. zł

64. Przełącznica naścienna

- Ilość: 2 szt.

- Szczegółowe wymagania: Przełącznica naścienna z wyposażeniem z możliwością umieszczenia w niej splitera 1:16.

- Cena brutto …………………. zł

65. Przełącznica RACK 12J

- Ilość: 6 szt.

- Szczegółowe wymagania: Przełącznica rack na 12 spawów z wyposażeniem.

- Cena brutto …………………. zł

66. Przełącznica na szynę DIN

- Ilość: 2 szt.

- Szczegółowe wymagania: Przełącznica z mocowaniem na szynę DIN z wyposażeniem typu pigtaile, dławiki, łączniki centrujące.

- Cena brutto …………………. zł

67. Spawarka światłowodowa - Typ 1

- Ilość: 3 szt.

- Szczegółowe wymagania: Spawarka umożliwiająca spawanie włókien jedno- i wielomodowych (G.651/652/653/655/656). Wymagania: w pełni dotykowy ekran ≥ 4,3”, menu i instrukcja w j. polskim, czas spawu ≤ 6s, centrowanie na 2 aktywnych V-rowkach, bez luster, spawanie złączy SC/FC/LC, tłumienie spawu SMF ≤ 0,03dB, tłumienie odbiciowe ≥ 60dB, automatyczna kalibracja łuku, test naprężenia ≥ 1,96N, powiększenie ≥ x370, przygotowanie włókna min. 5mm, piecyk ≤ 12s (dla 60mm), samodzielna wymiana elektrod, zabezpieczenie przed wiatrem do 15m/s, pamięć ≥ 10000 spawów, slot SD, bateria na ≥ 250 cykli, elektrody na ≥ 6000 spawów, temp. pracy -10 do +50°C, waga ≤ 1,2kg z baterią, wymiary ≤ 12,6x15,4x8,3cm, port USB 2.0, odporność IP52, stolik roboczy, twarda walizka, gwarancja min. 36 m-cy, autoryzowany serwis w PL z naprawą do 7 dni.

- Cena brutto …………………. zł

68. Spawarka światłowodowa - Typ 2

- Ilość: 3 szt.

- Szczegółowe wymagania: Spawarka umożliwiająca spawanie włókien jedno- i wielomodowych. Wymagania: automatyczny dobór programu, dotykowy ekran ≥ 5”, menu i instrukcja w j. polskim, czas spawu ≤ 6s (tryb szybki), centrowanie do rdzenia (uchwyty 3-osiowe), tłumienie spawu SMF ≤ 0,02dB, tłumienie odbiciowe >60dB, uchwyty uniwersalne, test naprężenia do 200g, powiększenie min. x350 (zoom x700), przygotowanie włókna min. 5mm, czas wygrzewania ≤ 15s, możliwość wykonywania tłumików do 15dB, zabezpieczenie przed wiatrem do 15m/s, pamięć ≥ 10000 spawów, slot SD, bateria na ≥ 310 cykli, temp. pracy -10 do +50°C, waga ok. 2kg, odporność IP52, wyjście DC12V, walizka transportowa, gwarancja min. 36 m-cy, autoryzowany serwis w PL z naprawą do 3 dni, gwarancja wsparcia technicznego na min. 10 lat.

- Cena brutto …………………. zł

69. Gilotyna do obcinania włókien

- Ilość: 6 szt.

- Szczegółowe wymagania: Precyzyjne cięcie jednym ruchem, wysoka wytrzymałość, 24 pozycje ostrza (min. 54000 cięć), pojemnik na odpady, długości cięcia: 5-20mm (dla 0.25mm), 10-20mm (dla 0.9mm), waga: do 0,4 kg, wymiary ≤ 93x76x63 mm, autoryzowany serwis producenta na terenie Polski.

- Cena brutto …………………. zł

70. Zestaw narzędzi do obróbki światłowodów

- Ilość: 6 kpl.

- Szczegółowe wymagania: Walizka narzędziowa zawierająca: narzędzie do ściągania osłony zewnętrznej (8-28mm), obcinarkę boczną 160mm i 115mm, stripper IDEAL 45-162 (do 3.2mm), nożyczki do kevlaru KS-1, nożyce STANLEY FatMax 215mm, okulary ochronne, nóż monterski, zestaw śrubokrętów, 100 osłonek 45mm, spirytus izopropylowy spray, sprężone powietrze 400ml, miarka 3m, chusteczki nasączone (50szt.) i suche (100szt.), dyspenser do alkoholu, stripper SUMITOMO JR-M03, wizualny lokalizator uszkodzeń LEO-VFL-1.

- Cena brutto …………………. zł

71. Zestaw do złączy mechanicznych

- Ilość: 6 kpl.

- Szczegółowe wymagania: Zestaw składający się z: 1. Gilotyny (precyzyjne cięcie, 24 pozycje ostrza = 54000 cięć, pojemnik na odpady, waga <0,4kg, wymiary max 93x76x63mm, autoryzowany serwis w PL), 2. Noża do obróbki kabli abonenckich, 3. Strippera do kabla SM, 4. 100 złączy mechanicznych wraz z osłonkami.

- Cena brutto …………………. zł

72. Wizualny lokalizator uszkodzeń (Pen)

- Ilość: 4 szt.

- Szczegółowe wymagania: Źródło światła widzialnego o parametrach: moc 1mW, zasięg do 1 km, możliwość podłączenia do złączy 2,5mm (SC, ST, FC, E2000), do kabli jedno- i wielomodowych, praca w trybie ciągłym i pulsacyjnym, czas pracy na baterii min. 60 godz., wskaźnik niskiego stanu baterii, osłona przeciwkurzowa, obudowa odporna na upadki i zanieczyszczenia.

- Cena brutto …………………. zł

73. Źródło światła - Typ 1

- Ilość: 4 szt.

- Szczegółowe wymagania: Dostępne dł. fal: 1310, 1550 nm, stabilność ≤ ± 0,05 dB, moc wejściowa ≥ -6 dBm, generacja tonów 270Hz/1kHz/2kHz, generacja znacznika dł. fali, port SC/APC, wymiary ≤ 190x90x40 mm, waga ≤ 480g, temp. pracy -10 do +50°C, zasilanie: 3xAA ładowalne, czas pracy ≥ 16h, w zestawie pokrowiec i baterie, wymagany certyfikat kalibracji z akredytowanego laboratorium ISO17025 wykonany na terenie Polski.

- Cena brutto …………………. zł

74. Źródło światła - Typ 2

- Ilość: 2 szt.

- Szczegółowe wymagania: Dostępne dł. fal: 1310, 1550 nm, dokładność centralnej dł. fali ≤ +/- 20nm, szerokość widmowa ≤ 5nm, port SC/APC, moc wyjściowa ≥ -5dBm, stabilność mocy ≤ +/- 0,10dB (w 15min), czas pracy na bateriach ≥ 60h, generacja tonów 270Hz/1kHz/2kHz, wymiary ≤ 190x80x40 mm, waga ≤ 400g, temp. pracy -10 do +50°C, zasilanie: 3xAA, ochronna gumowa obudowa, w zestawie pokrowiec i adapter FC, wymagany certyfikat kalibracji z akredytowanego laboratorium ISO17025 wykonany na terenie Polski.

- Cena brutto …………………. zł

75. Miernik mocy optycznej z VFL

- Ilość: 6 szt.

- Szczegółowe wymagania: Typ detektora: InGaAs, typ złącza: uniwersalne 2.5mm, zakres dł. fali: 700-1700nm, skalibrowane dł. fali: 850/1300/1310/1490/1550/1625nm, zakres pomiarowy ≥ -50 do +26dBm, rozdzielczość ≤ 0,01dB, dokładność ≤ +/- 0,2dB, wbudowany wizualny lokalizator uszkodzeń VFL 2.5mm o mocy ≥ 20mW, zasilanie: bateria Li-ion, temp. pracy -10 do +50°C, waga ≤ 100g, wymiary ≤ 60x100x30 mm.

- Cena brutto …………………. zł

76. Reflektometr OTDR

- Ilość: 5 szt.

- Szczegółowe wymagania: Interfejsy: RJ-45 LAN, min. 2xUSB. Ekran dotykowy ≥ 7" (800x480). Pamięć wew. ≥ 2GB. Bateria Li-ion na ≥ 12h pracy. Złącza SM: SC/APC. Możliwość doposażenia w miernik mocy i VFL. Zapis do .pdf i .sor, .trc. Zdalne zarządzanie (VNC). Serwis i kalibracja w PL (naprawa do 3 dni), certyfikat kalibracji ISO17025. Parametry pomiarowe: wspólny port 1310/1550/1650nm (z filtrem), dynamika ≥ 36/35/35dB, strefy martwe zdarzeniowa ≤ 0,7m, tłumieniowa ≤ 2,5m, min. 256 tys. punktów pomiarowych, analiza dwukierunkowa. Możliwość rozbudowy o zaawansowaną analizę i certyfikację warstwy 2. Wymienny port pomiarowy bez potrzeby kalibracji.

- Cena brutto …………………. zł

77. Rozbiegówka światłowodowa 150 m

- Ilość: 6 szt.

- Szczegółowe wymagania: Minimum 150m z włóknem G.652D ze złączami SC/APC – SC/APC, w twardym, odpornym na uszkodzenia etui, z magnesem umożliwiającym przyczepienie do metalowych elementów szaf.

- Cena brutto …………………. zł

78. Tłumik ochrony złącza 0 dB

- Ilość: 6 szt.

- Szczegółowe wymagania: Wymagane złącza SC/APC, poziom tłumienia równy 0 dB, tolerancja tłumienia +-0.5 dB, możliwość pracy w temperaturach z zakresu: -40 °C do +75 °C.

- Cena brutto …………………. zł

79. Zestaw czyszczący do złącz

- Ilość: 18 kpl.

- Szczegółowe wymagania: Każdy komplet powinien zawierać: czyścik typu One-Click do złączy 2,5mm (FC, SC, ST) na min. 800 kliknięć, czyścik typu One-Click do złączy 1,25mm (LC) na min. 800 kliknięć, 2x rozpuszczalnik brudu w sprayu (poj. ≥ 400ml), 6x bezpyłowe chusteczki zintegrowane z platformą kompensującą.

- Cena brutto …………………. zł

80. Kamera inspekcyjna (wideomikroskop)

- Ilość: 1 szt.

- Szczegółowe wymagania: Możliwość podłączenia do platformy pomiarowej i PC (USB2.0). Trzy tryby powiększenia, automatyczne centrowanie obrazu, automatyczny fokus, automatyczna analiza PASS/FAIL (zgodnie z IEC i IPC). Rozdzielczość 0,55 um. Adaptery w zestawie: dla złącz na włóknie (APC i ferrula 2,5mm) oraz w przełącznicy (SC/APC). Waga < 0,3 kg. Przycisk przechwytywania obrazu na mikroskopie. Kompatybilna z urządzeniami klasy PC z oprogramowaniem Windows.

- Cena brutto …………………. zł