1.	PRZEDMIOT OPRACOWANIA	2

2.	CEL I ZAKRES OPRACOWANIA	2

3.	PODSTAWA OPRACOWANIA	2

4.	LOKALIZACJA	3

5.	WARUNKI GEOTECHNICZNE	3

6.	ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO	4

6.1	ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO MATERIAŁOWE	4

6.2	KONSTRUKCJA TĘŻNI	4

6.3	KONSTRUKCJA FUNDAMENTÓW	4

6.3.1	UWAGI DOTYCZĄCE WYKONYWANIA PRAC FUNDAMENTOWYCH	4

6.4	ZBIORNIK NA SOLANKĘ	5

6.4.1	UWAGI DOTYCZĄCE WYKONYWANIA PRAC ŻELBETOWYCH	5

7.	MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE	5

OPIS TECHNICZNY

do części konstrukcyjnej

# PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny branży konstrukcyjnej dla tężni zadaszonej ze zbiornikiem na wodę. Projektowana tężnia o konstrukcji drewnianej zlokalizowana będzie w Skawinie, na działkach nr 3103/2, 3155/10.

# CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie ma na celu przedstawienie rozwiązań technicznych konstrukcji żelbetowych i drewnianych przedmiotowego obiektu.

# PODSTAWA OPRACOWANIA

- Program funkcjonalno-użytkowy ustalony z Inwestorem

- Wizja lokalna

- Obowiązujące przepisy i normy

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz.1065 z późń. zm)

- Prawo Budowlane  (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z późń. zm)

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z późń. zm),

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej  budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 z późń. zm),

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. 2009 nr 124, poz. 1030 z późń. zm),

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17września 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej  (Dz.U. 2021 poz. 1722 z późń. zm).

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839 z późń. zm)

- Obowiązujące normy branżowe;

- Mapa do celów projektowych w skali 1:500

# LOKALIZACJA

Przedmiotowy obiekt zlokalizowany jest na działkach nr 3103/2, 3155/10 w Skawinie na terenie Parku Miejskiego.

# WARUNKI GEOTECHNICZNE

Charakterystykę warunków gruntowo-wodnych wykonano w oparciu o rezultaty przeprowadzonych prac terenowych, tj. wierceń, badań makroskopowych oraz o analizę materiałów archiwalnych.

Występujące w profilu geologicznym grunty podzielono na warstwy geotechniczne, przyjmując jako kryterium podziału: genezę, wykształcenie litologiczne oraz cechy fizycznomechaniczne. Charakterystykę gruntów sporządzono zgodnie z Polskimi Normami PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne – Część 1: Zasady ogólne i PN- N 1997-2 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne – Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego.

Wierzchnią warstwę o miąższości ok. 0,6m stanowi nasyp gliniasto-piaszczysty z humusem. Poniżej zalegają pyły piaszczyste, brązowe, wilgotne, twardoplastyczne, głębiej piaski drobne, piaski średnie z ziarnami żwiru i pospółki, jasnobrązowe, popielate i szaro-brązowe, średniozagęszczone.

Na podstawie analizy wyników badań wydzielono następujące warstwy:

Warstwa I – nasypy gliniasto-piaszczyste z humusem stanowią wierzchnią warstwę o miąższości ok. 0,6m.

Warstwa II – pyły piaszczyste, twardoplastyczne (IL=0,18) nawiercono bezpośrednio poniżej nasypu do głębokości 0,9m p.p.t.

Warstwa IIIa – piaski drobne, średniozagęszczone (ID=0,50) nawiercono w przedziale głębokości                 0,9-1,3m p.p.t.

Warstwa IIIb – piaski średnie z ziarnami żwiru, pospółki, średniozagęszczone (ID=0,55) nawiercono w spągu otworu, tj. poniżej 1,3m, gdzie do głębokości 3,0m p.p.t. nie zostały przewiercone.

Podczas prac terenowych wodę gruntową nawiercono pośród pospółek na głębokości 2,2m p.p.t. Jest to poziom ciągły o charakterze swobodnym. Poziom wód ulega wahaniom w zależności od warunków hydrometeorologicznych.

W podłożu zalegają grunty wrażliwe i podatne na zmianę struktury i swych właściwości pod wpływem zmian wilgotności, obciążeń dynamicznych i urabialności. W trakcie prac wykonawczych może dochodzić do pogorszenia parametrów gruntu, natomiast w czasie eksploatacji obiektów nie przewiduje się zmian właściwości gruntów w czasie. Wszelkie roboty ziemne należy wykonywać w okresie możliwie suchym, bezdeszczowym zgodnie z normą PN-B-06050:1999 Roboty ziemne – wymagania ogólne oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401). Należy zabezpieczyć wykop przed napływem wód opadowych. Bezpośrednio po wykonaniu wykopu należy wykonać betonowanie, w przeciwnym razie dno wykopu należy zabezpieczyć warstwą chudego betonu o miąższości około 10cm i wykop zabezpieczyć folią przed opadami. Wykopy powinny być wykonane bez naruszenia struktury gruntów zalegających poniżej dna wykopu. W przypadku przekopania dnia wykopu, rozluźnienia lub przemarznięcia, uszkodzony grunt należy wybrać i zastąpić chudym betonem.

Z uwagi na własności tiksotropowe gruntów pylastych nie należy używać ciężkiego sprzętu powodującego wibracje. Podczas prac należy stosować odpowiednie zabezpieczenia ścian wykopów. W warunkach nawodnienia i pod wpływem drgań oraz wibracji może nastąpić gwałtowne obniżenie parametrów wytrzymałościowych gruntu prowadzące do jego upłynnienia. Zasypy sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych przebiegających w drogach wewnętrznych wykonywać należy z gruntów gwarantujących zagęszczenie i uzyskanie parametrów nośności pod projektowane nawierzchnie lub z gruntów miejscowych odpowiednio stabilizowanych.

# ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO

## ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO MATERIAŁOWE

Tężnię zaprojektowano jako obiekt w formie okrągłej zadaszonej altany o konstrukcji drewnianej, płatwiowo-krokwiowej, pokrycie z membrany EPDM, z wbudowanymi siedziskami i w centralnej części z konstrukcją drewnianą wypełnioną faszyną w formie walca, po której będzie spływać solanka.

Za fundament centralnej części posłuży płyta fundamentowa o zmiennej grubości 25-30cm będąca jednocześnie płytą pokrywową dla prefabrykowanego zbiornika na solankę. Pod słupami zewnętrznymi zaprojektowano żelbetowe stopy fundamentowe.

## KONSTRUKCJA TĘŻNI

Tężnia o konstrukcji drewnianej płatwiowo-krokwiowej z drewna klasy C24 o kącie nachylenia połaci 3°. Krokwie o przekroju 8x16cm w rozstawie co ok. 0.90m. Płatwie o przekroju 16x16cm oparte na słupach drewnianych 16x16cm. Połączenia konstrukcyjne elementów więźby dachowej wykonać zgodnie ze sztuką ciesielską stosując łączniki stalowe z systemu BMF, DMX lub podobny oraz gwoździe karbowane, śruby kl.8.8. Wszystkie elementy drewniane więźby impregnować przed wbudowaniem środkami zapewniającymi stopień NRO.

Pokrycie dachu zgodnie z rysunkiem oraz opisem architektury.

## KONSTRUKCJA FUNDAMENTÓW

Za fundament centralnej części posłuży płyta fundamentowa o zmiennej grubości 25-30cm będąca jednocześnie płytą pokrywową dla prefabrykowanego zbiornika na solankę. Pod słupami zewnętrznymi zaprojektowano żelbetowe stopy fundamentowe. Fundamenty wylewane z betonu C25/30, zbrojone zgodnie ze szczegółowymi rysunkami konstrukcyjnymi.

### UWAGI DOTYCZĄCE WYKONYWANIA PRAC FUNDAMENTOWYCH

Wykopy i prace związane z fundamentowaniem należy wykonać w okresie suchym, bezdeszczowym i przykrywać je niezwłocznie chudym betonem. Na czas wykonywania robót ziemnych wykopy należy zabezpieczyć przed dopływem jakichkolwiek wód, a ewentualne sączenia odprowadzać poza kubaturę wykopu. Po wykonaniu wykopów do poziomu wskazanego na załączonych rysunkach kierownik budowy powinien dokonać oględzin warstwy nośnej i warunków wodnych oraz dokonać odbioru gruntu i potwierdzić ten fakt w dzienniku budowy. Dodatkowo zaleca się, aby odbiór gruntu nastąpił w obecności uprawnionego geologa. W przypadku wątpliwości co do zgodności stwierdzonych warunków gruntowych z założeniami przyjętymi do projektu należy skonsultować się z autorem niniejszego opracowania. W przypadku przekopania wykopy należy wypełnić do poziomu projektowanego posadowienia fundamentów zasypką żwirowo-piaskową lub chudym betonem. Fundamenty należy obsypać do poziomu pokazanego na rysunkach architektonicznych.

W celu prawidłowego odwodnienia należy rozważyć wykonanie wokół budynku drenażu opaskowego.

W przypadku wystąpienia wysokiego poziomu wód gruntowych – przed przystąpieniem do wykonywania wykopu pod obiekt należy wykonać poza jego obrysem studzienki zbiorcze i sieć rowów odwadniających. Wodę gruntową należy odpompowywać ze studzienek zbiorczych. Nie dopuszcza się pompować wody bezpośrednio z wykopu.

## ZBIORNIK NA SOLANKĘ

Pod tężnią umiejscowić prefabrykowany zbiornik żelbetowy na solankę firmy Olbet. Przyjęto zbiornik o objętości 12m3 i wymiarach zewnętrznych 3,55 x 2,4 x 1,73m. Pod zbiornikiem wykonać 40cm zagęszczonej podsypki żwirowej IS=0.97.

## UWAGI DOTYCZĄCE WYKONYWANIA PRAC ŻELBETOWYCH

Elementy żelbetowe należy dokładnie wibrować podczas wykonywania. Poziomy konstrukcji należy zweryfikować na budowie poprzez odniesienie do kondygnacji poniższych.

# MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE

Beton (fundamenty): 		C25/30

Chudy beton:			C12/15

Stal zbrojeniowa: 		A-IIIN

Stal profilowa:			S235

Klasa drewna:			C24

Opracował:

mgr inż. Marek WOJTYŁKO

Upr. nr MAP/0150/PWBKb/21

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE

ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ

Tablica 1. Obciążenie stałe

| Lp | Opis obciążenia | Obc. char. kN/m² | γf | Obc. obl. kN/m² |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Membrana EPDM | 0,03 | 1,35 | 0,04 |
| 2. | Płyta OSB grub. 2.2cm | 0,16 | 1,35 | 0,22 |
| 3. | Łaty | 0,05 | 1,35 | 0,07 |
|  | Σ: | 0,24 | 1,35 | 0,32 |

Tablica 2. Obciążenie użytkowe

| Lp | Opis obciążenia | Obc. char. kN/m² | γf | Obc. obl. kN/m² |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Obciążenie użytkowe - kat. H (dachy bez dostępu z wyjątkiem zwykłego utrzymania i napraw) | 0,40 | 1,50 | 0,60 |
|  | Σ: | 0,40 | 1,50 | 0,60 |

Model 1

Model 2

Krokiew długa 8x16cm, liniowa,(Auto) Decydująca, My, Wykres wypełniony

Krokiew długa 8x16cm, liniowa,(Auto) Decydująca, Vz, Wykres wypełniony

[I], > Krokiew długa 8x16cm, liniowa,(Auto) Decydująca, Nx, Wykres wypełniony

Krokiew krótka 8x16cm, liniowa,(Auto) Decydująca, My, Wykres wypełniony

Krokiew krótka 8x16cm, liniowa,(Auto) Decydująca, Vz, Wykres wypełniony

Krokiew krótka 8x16cm, liniowa,(Auto) Decydująca, Nx, Wykres wypełniony

Płatew 16x16cm, liniowa,(Auto) Decydująca, My, Wykres wypełniony

Płatew 16x16cm, liniowa,(Auto) Decydująca, eZ, Wykres

Słup 16x16cm, liniowa,(Auto) Decydująca, Nx, Wykres wypełniony

Słup 16x16cm, liniowa,(Auto) Decydująca, My, Wykres wypełniony

Słup 16x16cm, liniowa,(Auto) Decydująca, Mz, Wykres wypełniony

Słup 16x16cm, liniowa,(Auto) Decydująca, Rxyz (podp. wzł.), Wykres

Decydująca, Stopień wykorzystania SGN, Model bryłowy

Decydująca, Stopień wykorzystania SGU, Model bryłowy