OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Szczegółowy zakres, wymagania i oczekiwania Zamawiającego

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego zwanego dalej „PFU” dla zadania inwestycyjnego pn.: „Zagospodarowanie wód opadowych na terenie zlewni potoku Paryja”.

Opracowane PFU będące przedmiotem umowy będzie służyć jako opis przedmiotu zamówienia 
w przyszłym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w formule „zaprojektuj – wybuduj”.

Szczegółowy zakres obejmuje opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zagospodarowanie wód opadowych w zlewni rowu melioracyjnego zlokalizowanego m.in. na dz. 266 obr. 223 Rzeszów – Zwięczyca II (w obrębie granic administracyjnych miasta Rzeszowa) i rowów przydrożnych w pasie drogowym ul. Karkonoskiej na działce nr 813 obr. 223 Rzeszów – Zwięczyca II w ramach działań przeciwdziałającym lokalnym podtopieniom od cieku Paryja (zgodnie 
z załącznikiem graficznym).

Na załączniku graficznym zaznaczono:

- kolorem niebieskim - powierzchnię główną odwadnianej zlewni, która wynosi ok 108 ha (należy uwzględnić w obliczeniach). Pozostała zlewnia ciążąca do cieku Paryja (bezpośrednio lub poprzez rowy przydrożne) w granicach administracyjnych miasta Rzeszów o powierzchni 54 ha,

- kolorem różowym  - zakres PFU dotyczący przebudowy rowu wraz z przepustami (od granicy Miasta Rzeszowa do ul. Karkonoskiej) oraz lokalizacji zbiornika/-ów,

- kolorem żółtym – istniejący rów melioracyjny przeznaczony do przebudowy o długości ok 1234 m (rów w granicach administracyjnych miasta Rzeszowa).

Zakres PFU będzie obejmował:

- przebudowę/odbudowę rowu do parametrów umożliwiających przepływ wód 
o prawdopodobieństwie przewyższenia p = 1% (pomniejszony o wpływ retencji w zbiorniku / zbiornikach retencyjnych), jak również spowalniających spływ wód do Paryji (należy rozważyć możliwość zastosowania rozwiązań zmierzających do spowolnienia odpływu wód np. progi zwalniające oraz zwiększenie ich zdolności retencyjnej),

- odbudowę i umocnienie skarp oraz dna rowu melioracyjnego,

- budowę zbiornika/-ów retencyjnego/-ych (otwarte i zamknięte) ujmujące wodę pochodzącą ze spływu powierzchniowego do rowu melioracyjnego, jak również rowów przydrożnych przebiegających wzdłuż ul. Karkonoskiej,

- rozbiórkę i budowę przepustów na trasie rowu melioracyjnego,

- remont istniejących lub rozbiórkę i budowę przepustów (ok. 3 szt.) odprowadzających wody opadowe z rowu przydrożnego ul. Karkonoskiej oraz rowu melioracyjnego do Paryji, wykonanie umocnień wylotów przepustów w korycie Paryji

w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zagospodarowanie wód opadowych na terenie zlewni potoku Paryja” (zlokalizowanych na działkach nr ewid. 266, 212/5, 206, 204/12, 239/8, 192/5, 192/4, 192/9, 139, 137, 136, 129, 157, 149/1, 127, 813 obr. 223 Rzeszów – Zwięczyca II).

W ramach umowy konieczne będzie opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz:

- ze wstępnym projektem zagospodarowania terenu (koncepcja przebudowy rowu oraz budowy zbiornika/-ów),

- inwentaryzacją geodezyjną przebiegu trasy rowu wraz ze zlokalizowaniem na nim istniejących obiektów, tj. m.in. przepustów,

- dokumentacją badań podłoża gruntowego i projektem geotechnicznym (na trasie przebudowywanego rowu oraz w miejscu zaproponowanej lokalizacji zbiorników) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych,

- obliczeniami hydrologiczno – hydraulicznymi, w tym modelowaniem (1D lub 2D lub 1D/2D),

- inwentaryzacją dendrologiczną i operatem dendrologicznym (zakresu inwentaryzacji dotyczy rowów melioracyjnych i miejsca planowanego/-ych zbiornika/-ów),

- zbiorczym zestawieniem kosztów planowanej inwestycji (planowane koszty prac projektowych oraz robót budowlanych).

Wymagania dotyczące modelowania:

1. Prace geodezyjne, w układzie PL-2000 strefa 7, układ wys.  PL-EVRH2007-NH (Amsterdam).

2. Obliczenia hydrologiczne

Wyznaczenie warunków brzegowych dla modelu hydraulicznego w przypadku wystąpienia deszczu nawalnego o prawdopodobieństwie 0,5 %, 1%, 2%, 10 %, 20 % i 50%.

W ramach obliczeń hydrologicznych należy:

- wyznaczyć zlewnie całkowite i cząstkowe,

- określić czas trwania i wysokość opadu nawalnego (wymagany przez Zamawiającego czas trwania opadu, krótszy od 1 godz., Zamawiający dopuszcza konieczność przeprowadzenia obliczeń dla innego czasu trwania deszczu, np. 24 godz.),

- określić czasową zmienność opadu,

- określić transformację opadu w odpływ.

3. Obliczenia hydrauliczne

– do przeprowadzenia analizy hydraulicznej stanu aktualnego oraz uwzględniającego przebudowę rowu melioracyjnego oraz wykonanie zbiorników retencyjnych należy opracować model hydrauliczny (1D, 2D lub 1D/2D) uwzględniający wszystkie dopływy. W modelu należy nadać kilometraż rzeczywisty, wprowadzić wszystkie istotne budowle inżynierskie oraz wyznaczone warunki brzegowe. Wyniki nanieść na mapę (typ mapy zostanie uzgodniony z zamawiającym).

Model opracować w układzie PL-2000 strefa 7 oraz układzie wysokościowym PL-EVRH2007-NH (Amsterdam),

- hydrologiczne przeprowadzić dla zlewni w km 2+750 cieku Paryja, tj. ok. 85 m poniżej wylotu 
z przepustu pod ul. Beskidzką,

- hydrauliczne przeprowadzić dla odcinka w km 2+750 do 3+320 cieku Paryja wraz z dopływami (rowem melioracyjnym).

PFU należy opracować w oparciu o wymagania zawarte w Programie Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027 - działanie FENX.01.02 Adaptacja Terenów Zurbanizowanych do Zmian Klimatu (załącznik nr 3), które dotyczą efektywnego zarządzania wodami opadowymi z uwzględnieniem adaptacji do zmian klimatycznych.

W PFU należy przewidzieć działania mające na celu:

1) zagospodarowanie wód opadowych, jak i również spowolnienie odpływu oraz retencjonowania wody w oparciu o zieloną i niebieską infrastrukturę oraz wykorzystanie rozwiązań opartych na przyrodzie,

2) zatrzymanie odpływu i retencjonowanie wód opadowych przy pomocy budowy np.: zbiorników retencyjnych podziemnych i powierzchniowych, szczelnych i chłonnych drenaży rozsączających, nawierzchni chłonnych, zielonych tarasów, ogrodów deszczowych,

3) odpowiednie wykorzystanie wód opadowych np. do: fontann, zasilania zbiorników przeciwpożarowych, szaletów, chłodzenia lub zmywania powierzchni utwardzonych,

w tym ulic, rozsączania gruntu lub zasilania zbiorników ziemnych z zapewnioną infiltracją,

4) zastosowanie bazujących na naturalnych metodach zagospodarowania, oczyszczania 
i odprowadzania wód opadowych z terenu np.: rowy odwadniające na terenie podmokłym, muldy, zbiorniki odparowujące i sedymentacyjne, obiekty hydrofitowe oparte na zasadach ekohydrologii, ogrody deszczowe oraz zielone dachy i pasaże roślinne,

5) integracje zagospodarowania wód opadowych z rozwojem i utrzymaniem zieleni, w tym zwiększenie różnorodności biologicznej na terenach zielonych, poprzez systemy retencjonowania, ujmowania, rozprowadzania i podlewania zieleni, w tym poprzez systemy rozsączające.

PFU wraz z załącznikami należy wykonać z uwzględnieniem aktualnych przepisów prawa, obowiązujących norm, zasad wiedzy technicznej oraz aktualnych standardów technicznych. Opracowanie powinno zawierać wszelkie zgody, decyzje, opinie i uzgodnienia niezbędne na etapie PFU zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.