Rozdział III

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót – usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg dla pieszych i rowerów.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach i ulicach.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z

wykonaniem i odbiorem robót tj:

- zimowe utrzymanie dróg dla pieszych i rowerów o powierzchni wskazanej w formularzu cenowym przy użyciu materiałów uszarstniających wykonawcy.

Prace w zakresie zimowego utrzymania prowadzone będą na drogach wojewódzkich wskazanych w SWZ.

Drogi dla pieszych i rowerów, ich lokalizacja, kilometraż, długość oraz powierzchnię określa SWZ.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Zimowe utrzymanie dróg (ZUD) – prace mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego, wywołanych czynnikami atmosferycznymi, jak śliskość zimowa oraz opady śniegu.

1.4.2. Śliskość zimowa - zjawisko występujące na drogach wskutek tworzenia się na jezdniach warstwy lodu albo zlodowaciałego lub ubitego śniegu.

1.4.3. Zwalczanie śliskości zimowej - zabiegi mające na celu zapobieganie występowaniu śliskości zimowej oraz zabiegi likwidujące powstałą śliskość zimową.

1.4.4. Zapobieganie występowaniu śliskości zimowej - uodpornienie nawierzchni drogi przed powstawaniem na niej warstwy lodu lub zlodowaciałego śniegu przez pokrycie jej środkami chemicznymi obniżającymi temperaturę zamarzania wody.

1.4.5. Likwidacja śliskości zimowej - usunięcie z nawierzchni drogi lodu lub zlodowaciałego albo ubitego śniegu przy użyciu środków chemicznych, uszorstniających lub mechanicznych albo środków tych łącznie.

1.4.6. Uszorstnienie lodu lub zlodowaciałego lub ubitego śniegu - posypanie nawierzchni kruszywem w celu zwiększenia przyczepności kół pojazdu z nawierzchnią.

1.4.7. Gołoledź - cienka warstwa lodu grubości do 1 mm powstała na skutek opadu na nawierzchnię o temperaturze ujemnej, mgły roszącej, mżawki lub deszczu.

1.4.8. Lodowica - warstwa lodu o grubości do kilku centymetrów, powstała z zamarzniętej, nie usuniętej z nawierzchni wody, pochodzącej ze stopnienia śniegu, lodu lub opadu deszczu.

1.4.9. Zlodowaciały lub ubity śnieg - warstwa śniegu w postaci:

a) przymarzniętej do nawierzchni pozostałości nie usuniętej warstwy śniegu grubości kilku milimetrów,

b) przymarzniętej do nawierzchni zlodowaciałej lub ubitej, nie usuniętej warstwy śniegu grubości kilku centymetrów,

c) zlodowaciałej lub ubitej powierzchniowo warstwy śniegu o znacznej grubości.

1.4.10. Śliskość pośniegowa - rodzaj śliskości zimowej, powstającej w wyniku zalegania na jezdni przymarzniętej do nawierzchni pozostałości nie usuniętego ubitego śniegu, pokrywającego ją całkowicie lub częściowo warstewką o grubości kilku milimetrów.

1.4.11. Śliskość śniegowa - rodzaj śliskości zimowej, powstającej w wyniku zalegania na jezdni nie usuniętej warstwy śniegu grubości powyżej kilku centymetrów, którego górna warstwa lodowacieje (ruch pojazdów tworzy na niej zwykle różnej głębokości koleiny i wyboje pogarszające bezpieczeństwo i prędkość ruchu).

1.4.12. Szron - osad lodu, na ogół o wyglądzie krystalicznym, przybierający kształt lasek, igiełek itp., tworzący się w procesie bezpośredniej kondensacji pary wodnej z powietrza przy temperaturze poniżej 0°C.

1.4.13. Szadź - osad atmosferyczny utworzony z ziarenek lodu rozdzielonych pęcherzykami powietrza, powstający z nagłego zamarzania przechłodzonych kropelek wody (mgły lub chmury), gdy temperatura wyziębionych powierzchni jest niższa lub nieznacznie wyższa od 0°C.

2. MATERIAŁY

2.1. Materiały do usuwania śliskości zimowej

Materiały do usuwania śliskości zimowej powinny być zgodne z ustaleniami Zamawiającego.

2.2. Materiały uszorstniające

Do uszorstnienia lodu, zlodowaciałego i ubitego śniegu można stosować:

− piasek o uziarnieniu do 2 mm, wg PN-EN 13043:2004 , lub równoważne,

− kruszywo naturalne o uziarnieniu do 4 mm (zalecane do uszorstnienia ubitego śniegu), wg PN- EN 13043:2004, lub równoważne

− kruszywo kamienne łamane o uziarnieniu 2÷4 mm, wg PN- EN 13043:2004, lub równoważne

3. SPRZĘT

3.1. Sprzęt stosowany do wykonania usługi

Do odśnieżania tego typu elementów drogi należy używać sprzętu specjalistycznego przeznaczonego do tego celu (np. ciągniki komunalne  wyposażone w pług oraz piaskarkę) oraz pług wirnikowy samojezdny. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się odśnieżanie ręczne, szczotki mechaniczne i odśnieżarki prowadzone ręcznie.

W przypadku mechanicznego odśnieżania i posypywania ciągów pieszych można korzystać ze sprzętu o maksymalnej szerokości lemiesza 1,5 m i ciężarze własnym do 1 200 kg.

4. TRANSPORT

4.1. Transport materiałów

Przy transporcie materiałów stosowanych do zwalczania śliskości zimowej należy przestrzegać następujących zasad:

− materiały uszorstniające (kruszywo) można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Prace w sezonie zimowym

Rozpoczęcie robót związanych z usuwaniem śniegu i śliskości zimowej powinno odbywać się na polecenie pracownika właściwego Rejonu Dróg Wojewódzkich lub osoby pełniącej dyżur na zlecenie PZDW.

5.2. Korzystanie z obsługi meteorologicznej

Przy prowadzeniu prac zimowego utrzymania chodników zaleca się korzystać z informacji o stanie pogody i kierunkach jej zmian. Informacje meteorologiczne w zależności od obszaru, którego dotyczą, dzielą się na krajowe, regionalne i lokalne.

5.3. Termin wykonywania zamówienia

Od podpisania umowy do końca kwietnia 2026r.

5.4. Zakres usług

1. Odśnieżanie i posypywanie materiałami uszarstniajacymi chodników powinno się rozpocząć w ciągu 1 godziny od wezwania przez Zamawiającego. O rozpoczęciu i wykonaniu zadania należy poinformować telefonicznie zamawiającego.

2. Maksymalny czas wykonania zadania to 5 godzin roboczych (od wezwania dyżurnego do wykonania prac)

3. W przypadku powstania szkody na rzecz osób trzecich na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania usług objętych umową Wykonawca obowiązany jest do pokrycia szkód.

4.Wykonawca robót na chodnikach wyposaży pracowników w ubiór i sprzęt dopasowany do usług drogowych pod ruchem. Roboty należy prowadzić zgodnie z zasadami prawa o ruchu drogowym.

5.5. Odśnieżanie chodników

Technika odśnieżania chodników jest uzależniona od ich długości, szerokości oraz rodzaju i ilości śniegu. Do odśnieżania tego typu elementów drogi należy używać sprzętu specjalistycznego przeznaczonego do tego celu (np. ciągniki komunalne) oraz pługów, szczotek mechanicznych i odśnieżarek prowadzonych ręcznie. Niedopuszczalne jest odkładanie śniegu z chodników na jezdnię.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Wszystkie materiały stosowane do uszorstniania nawierzchni chodników winny być badane laboratoryjnie pod względem zgodności z obowiązującymi normami i muszą posiadać pozytywne orzeczenie laboratoryjne o przydatności do z.u.d..

Koszty badań laboratoryjnych ponoszą Wykonawcy usług związanych z  z.u.d.

Przy używaniu środków chemicznych do z.u.d. należy przestrzegać przepisów o ochronie środowiska.

Całkowita odpowiedzialność za stosowanie materiałów niezgodnych z obowiązującymi normami i niniejszą specyfikacją ciążą na Wykonawcy usług związanych z z.u.d.

7. OBMIAR

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy), km (kilometr) przejazd, po drodze dla pieszych  lub rowerów, na którym zwalcza się śliskość zimową.

8. ODBIÓR

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Usługi uznaje się za wykonane zgodnie z ustaleniami Zamawiającego, jeśli zostaną spełnione pozytywnie wszystkie zalecenia z punktu 6.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena zwalczania śliskości zimowej na 1 m2, km lub przejazd i obejmuje:

- ew. wykonanie prac przygotowawczych do sezonu zimowego,

- praca sprzętu i ludzi

- odśnieżanie chodników ( w tym dojść do przejść dla pieszych oraz wiat przystankowych)

- kompletne zwalczanie śliskości zimowej, zgodnie z wymaganiami specyfikacji i Zamawiającego,

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Polskie Normy

1. PN-EN 13043:2004 „Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu”:

- naturalne,

- sztuczne

lub równoważne

10.2. Ogólne specyfikacje techniczne (OST)

8. D-M-00.00.00 Wymagania ogólne

10.3. Inne dokumenty i materiały

9. Wytyczne zimowego utrzymania dróg, GDDKiA - IBDiM, Warszawa 2006 (wprowadzone do stosowania na drogach krajowych przez generalnego dyrektora GDDKiA)

## 10.4 Prawo o ruchu drogowym. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. (jednolity tekst Dziennik Ustaw Nr Dz.U.2023.1047, Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy)

ZAMAWIAJĄCY:						WYKONAWCA :