SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA                   I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Zadanie:

„Wykonanie instalacji klimatyzacji w wybranych obiektach garnizonu lubelskiego Policji”

Kody CPV

45331220-4: Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych

39717200-3: Urządzenia klimatyzacyjne

45310000-3: Roboty instalacyjne elektryczne

Adres obiektu:

Komenda Powiatowa Policji w Łukowie

Komenda Miejska Policji w Białej Podlaskiej

Komenda Miejska Policji w Chełmie

Komenda Powiatowa Policji w Biłgoraju

Komenda Powiatowa Policji w Krasnymstawie

Komenda Powiatowa Policji w Rykach

Mieszkanie, Lublin

Komenda Miejska Policji w Lublinie

Komenda Powiatowa Policji w Lubartowie

Nazwa i adres Inwestora:

Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie

ul. Narutowicza 73, 20-019 Lublin

Opracowali:

Jacek Panas

Ewelina Skwarczyńska-Kalamon

Janusz Czabaj

Urszula Maśluszczak

Krzysztof Chrzanowski

Marek Żukowski

Radosław Kopczyński

- Część ogólna.

a) Nazwa zadania: „Wykonanie instalacji klimatyzacji w wybranych obiektach garnizonu lubelskiego Policji”

W ramach realizacji zadania planuje się wykonać dostawy urządzeń wraz z ich montażem, przy zachowaniu odpowiednich wymogów jakości i estetyki,  w średnim, ale oszczędnym standardzie.

Wykonawca nie może czerpać korzyści z tytułu błędów lub przeoczeń znajdujących się w niniejszym opisie i w przypadku ich odkrycia winien natychmiast o tym powiadomić osoby wyznaczone przez Zamawiającego do realizacji zadania. Wszystkie urządzenia i materiały ujęte w zamówieniu powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w niniejszym opisie oraz zaakceptowane przez osoby wyznaczone przez Zamawiającego do realizacji zadania.

Zamawiający wymaga aby przy realizacji zamówienia stosować wyroby, które zostały dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wszystkie niezbędne elementy powinny być wykonane w standardzie i zgodnie z obowiązującymi normami. Wyroby budowlane i instalacyjne mają spełniać wymagania polskich przepisów prawa, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry.

Zamawiający na etapie ogłaszania przetargu proponuje rozwiązania, które Wykonawca ma obowiązek zweryfikować pod względem technicznym i prawnym i w takiej postaci powinien przedstawić Zamawiającemu do akceptacji. Odstępstwa od opisanych poniżej wymagań mogą dotyczyć dostosowania materiałów, urządzeń i instalacji do wprowadzonych w trakcie realizacji zadania zmian, bądź zastąpienia wyszczególnionych materiałów lub elementów przez inne rodzaje materiały i elementy o podwyższonych charakterystykach, wymaganiach technicznych i energetycznych, pod warunkiem, że w wyniku wprowadzonych zmian nie nastąpi pogorszenie zakładanych właściwości użytkowania i trwałości. Odstępstwa te muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego.

Zadanie winno zostać zrealizowane z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Wszystkie materiały, urządzenia i elementy instalacji muszą być dopuszczone do obrotu w budownictwie zgodnie z Ustawą o Wyrobach Budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. 2021 poz. 1213 z późn. zm.).

b) Przedmiot i zakres zadania:

Przedsięwzięcie ma na celu dostawę i montaż fabrycznie nowych klimatyzatorów wraz z wykonaniem instalacji w wybranych obiektach lubelskiego garnizonu Policji.

Klimatyzatory wykonane w technologii inwerterowej, z kompletnym, certyfikowanym orurowaniem i izolacją dla czynnika chłodzącego, odprowadzenie skroplin grawitacyjne lub pompowe, w miarę możliwości do instalacji kanalizacji wewnętrznej. Wymagany czynnik chłodzący R32. Wyposażenie w tryb pracy cichej (silent). Klasa efektywności energetycznej przy chłodzeniu min. A++. Wymagany certyfikat CE. Dodatkowe wymagane funkcje: automatyczny Restart, podświetlenie LED, samooczyszczenie.

Lokalizacja urządzeń wg tabeli.

| Lp. | Lokalizacja | Miejsce montażu |
| --- | --- | --- |
| 1. | Komenda Powiatowa Policji w Łukowie | 2 komplety urządzeń należy zamontować na II piętrze - dwa klimatyzatory o mocy min. 3,5kW na korytarzach, 1 komplet urządzenie należy zamontować na I piętrze: - jeden klimatyzator o mocy min. 3,5kW na korytarzu Wydziału Kryminalnego Montaż urządzeń przewidziany jest na ścianach bocznych korytarzy. Umiejscowienie jednostek zewnętrznych na dachu budynku. |
| 2 | Komenda Miejska Policji w Białej Podlaskiej | 3 komplety urządzeń należy zamontować na parterze: - jeden klimatyzator o mocy min. 3,5 kW (na korytarzu ) - jeden klimatyzator o mocy min. 2,5 kW (pom. nr 121 ) - jeden klimatyzator o mocy min. 3,5 kW (w pomieszczeniach WRD) 2 komplety urządzeń należy zamontować na I piętrze: - dwa klimatyzatory o mocy min. 3,5 kW (w korytarzu) 4 komplety urządzeń należy zamontować na II piętrze: - dwa klimatyzatory o mocy min. 3,5 kW (w korytarzu) - dwa klimatyzator o mocy min. 2,5 kW ( w pomieszczeniach z-ów komendanta) Umiejscowienie jednostek zewnętrznych na elewacji. |
| 3 | Komenda Miejska Policji w Chełmie | 1 komplet urządzenie należy zamontować w serwerowni pomieszczeniu nr 54 - jeden klimatyzator o mocy min. 3,5 kW (zamiana za FUJITSU ASY9TSASW ) Montaż jednostki zewnętrznej w miejscu jednostki demontowanej. |
| 4 | Komenda Powiatowa Policji w Biłgoraju | 6 kompletów urządzeń należy zamontować w KPP Biłgoraj - jeden klimatyzator o mocy min. 7 kW (w serwerowni) - pięć sztuk klimatyzatorów o mocy min. 5 kW kasetonowe (korytarzach) 2 komplet urządzenie należy zamontować w KP Józefów -dwie sztuki klimatyzatorów o mocy min. 3,5 kW- w pomieszczeniu biurowym Umiejscowienie jednostek zewnętrznych na dachu budynku. |
| 5 | Komenda Powiatowa Policji w Krasnymstawie | 1 komplet urządzenie należy zamontować: w pokoju biurowym - klimatyzator o mocy min. 3,5kW w pokoju biurowym Umiejscowienie jednostek zewnętrznych na elewacji. |
| 6 | Komenda Powiatowa Policji w Rykach | 4 komplety urządzeń należy zamontować na II piętrze: - dwa klimatyzatory kasetonowe o mocy min. 5,0 kW (w korytarzu) - dwa klimatyzatory kasetonowe o mocy min. 5,0 kW (w korytarzu) 1 komplety urządzeń należy zamontować na I piętrze: - jeden klimatyzator kasetonowy o mocy min. 5,0 kW (w korytarzu) Umiejscowienie jednostek zewnętrznych na dachu budynku. |
| 7 | Mieszkanie służbowe, Lublin | 1 komplet urządzenie należy zamontować w mieszkaniu służbowym - klimatyzator o mocy min. 3,5kW Jednostka zewnętrzna montowana na elewacji budynku. |
| 8 | Komenda Miejska Policji w Lublinie | 2 komplety urządzeń należy zamontować na I piętrze w serwerowni SWD KMP w Lublinie - dwa klimatyzatory o mocy min. 5,0 kW (w serwerowni) - 2 jednostki zewnętrzne montowane na dachu serwerowni. |
| 9 | Komenda Powiatowa Policji w Lubartowie | 1 komplet urządzeń należy zamontować na parterze w pomieszczeniu nr 18 - klimatyzator o mocy min. 5kW w pokoju biurowym Umiejscowienie jednostki zewnętrznej na elewacji (w miejscu demontowanej) |

Zakres zadania obejmuje:

    - Przekazanie oraz zatwierdzenie przez Zamawiającego kart katalogowych, atestów urządzeń, certyfikatów dla  urządzeń oraz kalkulacji własnej Wykonawcy;

    - Dostawę urządzeń klimatyzacyjnych

    - Montaż  kompletnych układów klimatyzatorów:

- zabezpieczenie przestrzeni instalacyjnej oraz bezpośredniego otoczenia przed skutkami wykonywania "brudnych prac",

- ustalenia lokalizacji i poziomów jednostek wraz z trasowaniem instalacji,

- wykonanie przewiertu z lokalu na zewnątrz,

- przeprowadzenie instalacji wzdłuż planowanej trasy,

- bruzdowanie w ścianach i posadzkach pod prowadzenie instalacji klimatyzacji pod tynkowo,

- wykonanie podestu lub wspornika pod jednostkę zewnętrzną klimatyzatora,

- montaż jednostek,

- połączenie obu jednostek przewodem zasilająco-sterującym,

- doprowadzenie zasilania do jednostki zewnętrznej, przygotowanie dedykowanego zasilania ze skrzynki rozdzielczej,

- wykonanie wyłącznika serwisowego,

- wykonanie grawitacyjnego odprowadzenia kondensatu z jednostki wewnętrznej lub montaż pompki skroplin,

- wprowadzenie odpływu skroplin do kanalizacji wraz z zasyfonowaniem oraz odpowietrzeniem,

- uszczelnienie przejścia instalacji przez ścianę,

- wykonanie koniecznych zabezpieczeń przejść ppoż. przez przegrody oddzielenia pożarowego,

- wykonanie próżni i podciśnieniowej próby szczelności instalacji,

- uruchomienie klimatyzatora,

- sprawdzenie ciśnień czynnika chłodniczego w instalacji,

- sprawdzenie poprawności działania i parametrów pracy zainstalowanych klimatyzatorów,

- udzielenie instruktażu z obsługi urządzenia,

- pozostawienie porządku w miejscu instalacji.

    - Wykonanie dokumentacji powykonawczej zawierającej: protokoły próby szczelności, próby próżniowej, pomiary elektryczne, atesty i certyfikaty oraz protokoły ze szkolenia dla użytkownika i instrukcje eksploatacji, rzuty z zaznaczeniem lokalizacji urządzeń, tras instalacji i przejść p.poż.

    - W ramach umowy, przez okres gwarancji i rękojmi, Wykonawca zobowiązany jest do serwisu, konserwacji i przeglądu klimatyzatorów przy użyciu własnych materiałów i urządzeń, zgodnie z warunkami gwarancji i wymaganiami producenta oraz przepisami.

c) Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych:

Inwestor nie przewiduje prac towarzyszących i robót tymczasowych związanych z wykonaniem zadania.

d) Informacje o terenie budowy:

- organizacja robót budowlanych:

Roboty związane z wykonaniem instalacji i montażem klimatyzatorów odbywać się będą w czynnym obiekcie

- zabezpieczenie interesów osób trzecich:

Budynki Policji są obiektami użyteczności publicznej w związku z tym należy zwrócić szczególna uwagę na bezpieczeństwo osób i mienia znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów, w których prowadzone będą prace (osoby, pojazdy, elewacje budynków, nawierzchnie, trawniki, drzewostan itp.) oraz osób przebywających wewnątrz budynku.

Organizacja robót musi być prowadzona w sposób jak najmniej uciążliwy dla Zamawiającego.

- wszystkie szkody powstałe z winy Wykonawcy w trakcie realizacji niniejszego zadania Wykonawca jest zobowiązany usunąć na własny koszt.

- ochrona środowiska:

Wykonawca zobowiązany jest do wywiezienia wszystkich materiałów z rozbiórki oraz odpadów budowlanych do zakładu utylizacji (wysypisko).

Materiały uzyskane z rozbiórki lub demontażu, Wykonawca zobowiązuje się poddać utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2023 poz. 1587 z późn. zm.). Koszty utylizacji poniesie Wykonawca. Złom zakwalifikowany przez Zamawiającego do sprzedaży Wykonawca dostarczy po sporządzeniu protokołu na własny koszt do punktu skupu. Środki finansowe uzyskane ze sprzedaży złomu są własnością Zamawiającego

- warunki bezpieczeństwa pracy:

Montaż urządzeń powinien być wykonywany przez pracowników przeszkolonych pod względem BHP, posiadających odpowiednią odzież i sprzęt ochrony osobistej oraz aktualne badania lekarskie.

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Należy zachować ostrożność wobec osób przebywających na terenie obiektu oraz jego otoczeniu przez wygrodzenie strefy bezpieczeństwa. Materiały z rozbiórki należy niezwłocznie uprzątnąć. Uznaje się, że wszelkie koszty związane wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty ich rozpoczęcia do daty zakończenia.

- zaplecze dla potrzeb wykonawcy:

Zamawiający nie posiada możliwości do udostępnienia wykonawcy pomieszczeń 
z przeznaczeniem na szatnię dla pracowników i magazynek podręczny.

Zamawiający zapewni Wykonawcy możliwość skorzystania z pomieszczeń sanitarnych znajdujących się w obiekcie.

Zatrudnieni pracownicy po zakończeniu zmiany roboczej powinni bezzwłocznie opuścić teren obiektów Policji.

- warunki dotyczące organizacji ruchu:

Usytuowanie obiektu i zakres robót montażowych nie stwarza konieczności zamykania lub ograniczenia ruchu na drogach publicznych.

- ogrodzenia:

Zamawiający nie przewiduje wykonania dodatkowych ogrodzeń związanych z zakresem robót montażowych, jednak za bezpieczeństwo i organizację robót odpowiada Wykonawca.

- zabezpieczenia chodników, jezdni i parkingów:

Nie jest wymagane dodatkowe zabezpieczenie chodników, jezdni i parkingów.

e) nazwy i kody CPV:

45331220-4: Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych

39717200-3: Urządzenia klimatyzacyjne

45310000-3: Roboty instalacyjne elektryczne

f) określenia podstawowe:

Użyte w niniejszym „STWiORB” określenia należy rozumieć w świetle przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2025 poz. 418).

g) Zatrudnienie pracowników

Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób (pracownicy fizyczni) wykonujących prace wykonujący pracę pod kierownictwem kierownika robót lub Wykonawcy.

Obowiązek zatrudniania na podstawie umowy o pracę dotyczy także podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej czynności. Szczegółowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz kontrolowanie tego obowiązku przez Zamawiającego zawarto we wzorze umowy.

- Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą jakości.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, muszą posiadać niezbędne dopuszczenia do stosowania, atesty lub aprobaty techniczne zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2021 poz. 1213 z późn. zm.). Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszelkie koszty, w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów. Materiały muszą być składowane w miejscach nie utrudniających poruszanie się po terenie i nie mogą stwarzać zagrożenia wypadkiem i kradzieżą. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu ich wmontowania były zabezpieczone, zachowały swoją jakość i właściwość i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru albo Użytkownikiem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

Po dostarczeniu, materiały powinny być sprawdzone pod względem zgodności asortymentu, wymiarów, kompletności i jakości wykonania oraz braku uszkodzeń podczas transportu i rozładunku.

Materiały powinny być transportowane, składowane i przechowywane zgodnie 
z zaleceniem producenta.

- Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót montażowych zgodnie z założona jakością

Wykonawca powinien dysponować odpowiednim sprzętem i narzędziami, w celu wykonania sprawnego demontażu i montażu nowych urządzeń. Narzędzia zasilane energią elektryczną i gazem niezbędne do wykonania robót mają posiadać certyfikat CE. Na żądanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania

Wykonawca powinien dysponować odpowiednim środkiem transportu do bieżącego wywozu materiałów z rozbiórki, kompletnym rusztowaniem ramowym lub podnośnikiem lub wyciągiem do transportu pionowego materiałów. Przy transporcie pionowym oraz montażu jednostek zewnętrznych należy zwrócić szczególną uwagę na elewację budynku, stolarkę okienną i podokienniki oraz nawierzchnię w miejscu prac.

- Wymagania dotyczące środków transportu

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki transportu. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu i na terenie jednostek policji.

- Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych z podaniem sposobu wykończenia poszczególnych elementów, tolerancji wymiarowych, szczegółów technologicznych oraz niezbędne informacje dotyczące odcinków robót budowlanych przerw i ograniczeń, a także wymagania specjalne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót montażowych zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami niniejszego opisu, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wykonywaniu robót zostaną, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

Uwaga: Wykonawca nie może czerpać korzyści z tytułu błędów lub przeoczeń znajdujących się w niniejszym opisie i w przypadku ich odkrycia winien natychmiast o tym powiadomić osoby wyznaczone przez Zamawiającego do realizacji zadania. Wszystkie urządzenia i materiały ujęte w projekcie powinny być zgodne z wymaganiami określonymi     w specyfikacji oraz zaakceptowane przez osoby wyznaczone przez Zamawiającego do realizacji zadania.

  - Ogólne zasady wykonania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót montażowych zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i jakość wykonanych robót. Roboty winny być wykonane zgodnie wymaganiami niniejszego opisu oraz poleceniami inspektora nadzoru.  Całość prac należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz normami. Próby po montażowe należy wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych oraz normami branżowymi. Wykonawca robót powinien:

- zapoznać się z opisami technicznymi oraz rozwiązaniami montażowymi i konstrukcyjnymi przed przystąpieniem do robót,

- przestrzegać zasad BHP w czasie wykonywania prac,

- zwrócić szczególną uwagę na jakość oraz estetykę wykonania,

- wykonać w sposób estetyczny i trwały numerację elementów instalacji,

- wykonać niezbędne próby i pomiary wg norm dotyczących przedmiotowego tematu,

- Dokumentacja powykonawcza.

Po wykonaniu wszystkich robót objętych zadaniem, należy wykonać pomiary oraz dostarczyć protokoły próby szczelności, próby próżniowej, pomiary elektryczne, karty katalogowe, atesty, certyfikaty i instrukcje eksploatacji dla wszystkich użytych materiałów i urządzeń, rzuty z zaznaczeniem lokalizacji urządzeń, tras instalacji i przejść p.poż.

Po zakończeniu robót należy przeprowadzić szkolenie użytkowników z nowo zamontowanych systemów i sporządzić protokóły z tych szkoleń.

- Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia.

  - Zasady kontroli jakości robót.

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że zamówienie wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w umowie.

  - Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, przedstawiciel Zamawiającego (inspektor nadzoru inwestorskiego) uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Przedstawiciela Zamawiającego (inspektor nadzoru inwestorskiego), po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z założonymi wymaganiami na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

Pełnemu sprawdzeniu podlegać będzie jakość i prawidłowość montażu połączeń i mocowania, jakość robót i prawidłowość działania systemów. Oprócz sprawdzenia i odbioru pod względem technicznym, sprawdzeniu i odbiorowi będzie podlegać również estetyka wykonanych robót.

  - Certyfikaty i deklaracje.

Przedstawiciela Zamawiającego (inspektor nadzoru inwestorskiego) może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją i które spełniają wymogi. W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez specyfikację, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę przedstawicielowi Zamawiającego (inspektorowi nadzoru inwestorskiego). Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

  - Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót.

Przed wykonaniem robót montażowych należy dokonać pomiarów z natury w celu dokonania wyceny ofertowej oraz w celu zakupienia odpowiedniej ilości potrzebnych materiałów.

Wykonane i odebrane roboty będą rozliczane ryczałtowo zgodnie z umową

  - Odbiór robót

    - Opis sposobu odbioru robót.

- Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania 
i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych

- Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

- Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca pisemnie

- Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

- Przy odbiorze powinny być dostarczone m. in. następujące dokumenty:

- Świadectwa jakości wbudowanych materiałów

- Atesty oraz aprobaty techniczne ITB wbudowanych materiałów

    - Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń odpowiednich specyfikacji, roboty podlegają następującym etapom

odbioru:

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

b) odbiorowi częściowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi gwarancyjnemu.

      - Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje przedstawiciel Zamawiającego (inspektor nadzoru inwestorskiego) w obecności Wykonawcy. Odbiór będzie przeprowadzony w terminie określonym w umowie. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inspektor nadzoru inwestorskiego na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, specyfikację i ustaleniami.

      - Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru robót dokonuje przedstawiciela Zamawiającego (inspektor nadzoru inwestorskiego) oraz Wykonawca.

      - Odbiór końcowy

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Odbioru ostatecznego robót dokonają inspektorzy nadzoru inwestorskiego w obecności wykonawcy i/lub kierownika robót. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót ze specyfikacją.

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

      - Odbiór gwarancyjny

Odbiór gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór gwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 7.5.2.3 „odbiór końcowy robót”.

    - Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących.

Ze względu, że nie przewiduje się prac towarzyszących i robót tymczasowych, nie będą stosowane tego typu rozliczenia. Za ujęcie wszystkich robót w kosztorysach ofertowych ponosi odpowiedzialność tylko i wyłącznie Wykonawca. Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji wykonawca zobowiązany jest do dostarczyć inwestorowi dokumentację powykonawczą w 2 egzemplarzach, a w szczególności:

- atesty materiałów zastosowanych podczas montażu,

- protokół badań technicznych i pomiarów kontrolnych.

- PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawa i warunki płatności zgodnie z umową na wykonanie robót.

- DOKUMENTY ODNIESIENIA.

Zadanie winno być realizowany zgodnie z niniejszą specyfikacją techniczną i innymi dokumentami odniesienia, a także zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności z:

- Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. z 2025 r.

- poz. 418, 1080. z późn. zm.).

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz.1225 z późn. zmian.),

- Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 z późn. zm.)

- Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2023 r. poz. 1587, z późn. zm.)

- Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z  26 września 1997 r. w prawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 z późn. zm.),

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1126),

- Zasadami wiedzy technicznej związane z procesem budowlanym.

- Wszystkimi pozostałymi przepisami szczególnymi, przepisami resortowymi i Normami Polskimi mającymi zastosowanie i wpływ na kompletność i prawidłowość wykonania zadania projektowego oraz docelowe bezpieczeństwo użytkowania wraz z trwałością i ekonomiką rozwiązań technicznych,

- wspólnym Słownikiem Zamówień Publicznych,

- przepisami resortowymi.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że jest zobowiązany do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.

Organizacja robót musi być prowadzona w sposób jak najmniej uciążliwy dla Zamawiającego.

Wszystkie szkody powstałe z winy Wykonawcy w trakcie realizacji niniejszego zadania Wykonawca jest zobowiązany usunąć na własny koszt.

Zamawiający wymaga od Wykonawcy oprócz pisemnego oświadczenia o spełnieniu warunków zawartych w niniejszym opisie, dostarczenia stosownych certyfikatów oraz kart katalogowych urządzeń. Wszelkie instrukcje, karty katalogowe, certyfikaty winny być napisane w języku polskim.