ZAŁĄCZNIK NR 1.1 DO SWZ

Specyfikacja techniczna/

Formularz cenowy

Zakup wielozadaniowych pojazdów do ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami np. osób leżących, osób poruszających się na wózkach inwalidzkich – ambulanse typu A2 4x4 – 2 sztuki

Wykonawca:

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Zakup wielozadaniowych pojazdów do ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami np. osób leżących, osób poruszających się na wózkach inwalidzkich – ambulanse typu A2 4x4

– 2 sztuki

| Ambulans typu A2 – 1 sztuka Pojazd kompletny: Marka ……… Typ ……… Oznaczenie handlowe …………………. Rok produkcji pojazdu kompletnego min. 2025 (pojazd bazowy): Pojazd skompletowany (specjalny sanitarny): Marka ………………..Typ ………………. Oznaczenie handlowe ………………… producenta pojazdu skompletowanego: ………………………………… Nr i data wydania świadectwa homologacji (podać): Rok produkcji pojazdu skompletowanego 2025: Ambulans typu A2 – 1 sztuka Pojazd kompletny: Marka ……… Typ ……… Oznaczenie handlowe …………………. Rok produkcji pojazdu kompletnego min. 2025 (pojazd bazowy): Pojazd skompletowany (specjalny sanitarny): Marka ………………..Typ ………………. Oznaczenie handlowe ………………… producenta pojazdu skompletowanego: ………………………………… Nr i data wydania świadectwa homologacji (podać): Rok produkcji pojazdu skompletowanego 2025: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PARAMETRY WYMAGANE | TAK/NIE | PARAMETRY OFEROWANE |  |  |
| - DMC do 3,5 tony. | TAK |  |  |  |
| - Dostawa przedmiotu zamówienia na lawecie do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. | TAK |  |  |  |
| - Jeśli Wykonawca nie jest producentem ambulansu, Zamawiający wymaga wraz z dostawą przedmiotu zamówienia, dostarczenia faktury VAT za pojazd bazowy (ciężarowy). | TAK |  |  |  |
| - NADWOZIE |  |  |  |  |
| - Pojazd kompletny (bazowy) typu furgon, z nadwoziem samonośnym, zabezpieczonym antykorozyjnie, z izolacją termiczną i akustyczną obejmującą ściany oraz sufit, zapobiegającą skraplaniu się pary wodnej. Ściany i sufit wyłożone łatwo zmywalnymi, szczelnymi elementami z tworzywa sztucznego w kolorze białym. | TAK podać |  |  |  |
| - Częściowo przeszklony (wszystkie szyby termoizolacyjne), z możliwością ewakuacji pacjenta i personelu przez szybę drzwi tylnych i bocznych. Min. szyby w drugim rzędzie z lewej i prawej strony oraz w drzwiach tylnych. | TAK |  |  |  |
| - Czujnik deszczu i zmierzchu, wycieraczki z automatyczną regulacją prędkości, automatycznie włączane światła mijania. | TAK |  |  |  |
| - Kabina kierowcy min. dwuosobowa, zapewniająca ergonomiczne miejsce pracy kierowcy. | TAK podać |  |  |  |
| - Oświetlenie pomocnicze. | TAK |  |  |  |
| - Fotel kierowcy z regulacją w minimum 2 płaszczyznach. | TAK podać |  |  |  |
| - W komorze silnika złącze rozruchowe (dodatkowy biegun dodatni). | TAK |  |  |  |
| - Furgon - lakier w kolorze białym. | TAK |  |  |  |
| - Nadwozie przystosowane do przewozu min. 5 osób w pozycji siedzącej, 1 osoby na wózku inwalidzkim/fotelu krdiologicznym oraz 1 osoby w pozycji leżącej na noszach. | TAK podać |  |  |  |
| - Wysokość przedziału medycznego minimum 1,75 m. | TAK podać |  |  |  |
| - Długość przedziału medycznego minimum 3,15 m. | TAK podać |  |  |  |
| - Szerokość przedziału medycznego minimum 1,70 m. | TAK podać |  |  |  |
| - Drzwi tylne przeszklone otwierane na boki do kąta min. 180 stopni, wyposażone w ograniczniki położenia drzwi. | TAK podać |  |  |  |
| - Drzwi boczne prawe przesuwane do tyłu, przeszklone. | TAK |  |  |  |
| - Uchwyt sufitowy dla pasażera w kabinie kierowcy. | TAK |  |  |  |
| - Zewnętrzne okna przedziału medycznego przyciemnione, pokryte w 2/3 wysokości folią półprzeźroczystą. | TAK |  |  |  |
| - Przegroda oddzielająca kabinę kierowcy od przedziału medycznego wyposażona w otwierane okno do kontaktu. | TAK |  |  |  |
| - Centralny zamek wszystkich drzwi. | TAK |  |  |  |
| 20. Poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera. | TAK |  |  |  |
| - Stopień wejściowy do przedziału medycznego wewnętrzny, dodatkowy stopień wejściowy automatycznie wysuwany z powierzchnią antypoślizgową. | TAK |  |  |  |
| - Elektrycznie otwierane szyby boczne w kabinie kierowcy. | TAK |  |  |  |
| - Dzielone wsteczne lusterka zewnętrzne, elektrycznie podgrzewane i regulowane. | TAK |  |  |  |
| - Zbiornik paliwa o pojemności minimum 75 l. | TAK podać |  |  |  |
| - Radioodtwarzacz fabryczny będący wyposażeniem pojazdu bazowego, z głośnikami w kabinie kierowcy. | TAK |  |  |  |
| - Wielofunkcyjna kierownica, sterowanie radiem. | TAK |  |  |  |
| - SILNIK |  |  |  |  |
| - Z zapłonem samoczynnym, wtryskiem bezpośrednim typu Common Rail, turbodoładowany, elastyczny, zapewniający przyspieszenie pozwalające na sprawną pracę w ruchu miejskim. | TAK |  |  |  |
| - Silnik o pojemności min. 1950 cm³. | TAK podać |  |  |  |
| - Silnik o mocy min. 175 KM. | TAK/NIE podać |  |  |  |
| - Moment obrotowy min. 400 Nm. | TAK |  |  |  |
| - Norma emisji spalin Euro 6. | TAK |  |  |  |
| - ZESPÓŁ PRZENIESIENIA NAPĘDU |  |  |  |  |
| - Skrzynia biegów automatyczna. Minimum 7-biegów do przodu i bieg wsteczny. | TAK/NIE podać |  |  |  |
| - Napęd na koła przednie i tylna (4x4). | TAK |  |  |  |
| - UKŁAD HAMULCOWY I SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA |  |  |  |  |
| - Układ hamulcowy ze wspomaganiem, wskaźnik zużycia klocków hamulcowych. | TAK |  |  |  |
| - Z systemem zapobiegającym blokadzie kół podczas hamowania - ABS lub równoważny. | TAK podać |  |  |  |
| - Elektroniczny korektor siły hamowania. | TAK |  |  |  |
| - Hamulce tarczowe na obu osiach (przód i tył). | TAK |  |  |  |
| - System stabilizacji toru jazdy typu ESP lub równoważny. | TAK podać |  |  |  |
| - System zapobiegający poślizgowi kół osi napędzanej przy ruszaniu, typu ASR lub równoważny. | TAK podać |  |  |  |
| - Asystent ruszania pod górę. | TAK |  |  |  |
| - ZAWIESZENIE |  |  |  |  |
| - Zawieszenie gwarantujące dobrą przyczepność kół do nawierzchni, stabilność i manewrowość w trudnym terenie oraz zapewniające odpowiedni komfort transportu pacjenta. | TAK |  |  |  |
| - UKŁAD KIEROWNICZY |  |  |  |  |
| - Ze wspomaganiem. | TAK |  |  |  |
| - Kolumna kierownicy regulowana w min. 2 płaszczyznach. | TAK |  |  |  |
| - OGRZEWANIE I WENTYLACJA |  |  |  |  |
| - Instalacja ogrzewania postojowego z sieci 230 V, z możliwością ustawienia temperatury i termostatem. | TAK podać |  |  |  |
| - Ogrzewanie wykorzystujące ciecz chłodzącą silnik – nagrzewnica w przedziale medycznym. | TAK |  |  |  |
| - Mechaniczna wentylacja nawiewno – wywiewna. | TAK |  |  |  |
| - Klimatyzacja dwuparownikowa, oddzielna dla kabiny kierowcy i przedziału medycznego. W przedziale medycznym klimatyzacja automatyczna tj. po ustawieniu żądanej temperatury systemy chłodzące lub grzewcze automatycznie utrzymują zadaną temperaturę. | TAK |  |  |  |
| - INSTALACJA ELEKTRYCZNA |  |  |  |  |
| - Zespół 2 akumulatorów o łącznej pojemności min. 180 Ah do zasilania wszystkich odbiorników prądu. | TAK podać |  |  |  |
| - Akumulator zasilający przedział medyczny z przekaźnikiem rozłączającym. Dodatkowy układ umożliwiający równoległe połączenie dwóch akumulatorów, zwiększający siłę elektromotoryczną podczas rozruchu. | TAK |  |  |  |
| - Alternator spełniający wymogi obsługi wszystkich odbiorników prądu i jednoczesnego ładowania akumulatorów - minimum 200 A. | TAK podać |  |  |  |
| - Automatyczna ładowarka akumulatorowa (zasilana prądem 230V), sterowana mikroprocesorem ładująca akumulatory prądem odpowiednim do poziomu rozładowania każdego z nich. | TAK |  |  |  |
| - Instalacja elektryczna 230V: a) zasilanie zewnętrzne 230V, b) minimum 1 gniazdo 230V w przedziale medycznym działające na postoju, c) zabezpieczenie uniemożliwiające rozruch silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym, d) zabezpieczenie przeciwporażeniowe, e) przewód zasilający minimum 2,5 m. | TAK podać |  |  |  |
| - Na pojeździe ma być zamontowana wizualna sygnalizacja informująca o podłączeniu ambulansu do sieci 230V. | TAK |  |  |  |
| - Instalacja elektryczna 12V w przedziale medycznym: - minimum 2 gniazda 12V w przedziale medycznym, do podłączenia urządzeń medycznych, - gniazda wyposażone w rozbieralne wtyki. | TAK podać |  |  |  |
| - Panel sterujący w przedziale medycznym i w kabinie kierowcy zarządzający: - oświetleniem w przedziale medycznym, - systemem wentylacji, - ogrzewaniem i klimatyzacją z funkcją utrzymania zadanej temperatury. | TAK |  |  |  |
| - SYGNALIZACJA ŚWIETLNO-DŹWIĘKOWA I OZNAKOWANIE |  |  |  |  |
| - Belka świetlna umieszczona na przedniej części dachu pojazdu, z modułami w technologii LED koloru niebieskiego. W pasie przednim zamontowany głośnik o mocy min. 150 W, sygnał dźwiękowy modulowany - możliwość podawania komunikatów głosowych. | TAK podać |  |  |  |
| - W tylnej części dachu lampa typu LED z modułami koloru niebieskiego, dodatkowe światła w technologii LED (robocze) do oświetlania przedpola za ambulansem. | TAK |  |  |  |
| - Włączanie sygnalizacji dźwiękowo-świetlnej realizowane z manipulatora umieszczonego w widocznym, łatwo dostępnym miejscu na desce rozdzielczej kierowcy. | TAK |  |  |  |
| - Światła awaryjne zamontowane na drzwiach tylnych, włączające się automatycznie po otwarciu drzwi. | TAK |  |  |  |
| - Dwie lampy w technologii LED niebieskiej barwy na wysokości pasa przedniego. | TAK |  |  |  |
| - Cztery reflektory zewnętrzne w technologii LED do oświetlenia miejsca akcji, po dwa z każdej strony, z możliwością włączania/wyłączania z kabiny kierowcy. | TAK |  |  |  |
| - Oznakowanie pojazdu: - nadruk lustrzany "AMBULANS" barwy czerwonej z przodu pojazdu, o wysokości znaków co najmniej 22 cm; dopuszczalne jest umieszczenie nadruku lustrzanego „AMBULANS” barwy czerwonej, o wysokości znaków co najmniej 10 cm także z tyłu pojazdu; - po obu bokach i z tyłu pojazdu nadruk barwy czerwonej „T” w okręgu o średnicy co najmniej 40 cm, o grubości linii koła i liter 4 cm; - 3 pasy odblaskowe wykonane z folii: - typu 1 lub 3 barwy czerwonej o szerokości min. 15 cm, umieszczony w obszarze pomiędzy linią okien i nadkolami, - typu 1 lub 3 barwy czerwonej o szerokości min. 15 cm umieszczony wokół dachu, - typu 1 lub 3 barwy niebieskiej umieszczony bezpośrednio nad pasem czerwonym (o którym mowa w pierwszym tirecie); e) nazwa dysponenta jednostki umieszczona po obu bokach pojazdu; f) naklejki/oznaczenia informujące o zakupie – zgodnie ze wzorem podanym przez Zamawiającego. Przed wykonaniem oklejenia wymagane jest przedstawienie projektu do akceptacji Zamawiającego. | TAK podać |  |  |  |
| - OŚWIETLENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO |  |  |  |  |
| - Oświetlenie charakteryzujące się parametrami nie gorszymi jak poniżej: - światło rozproszone w technologii LED, umieszczone po obu stronach w górnej części przedziału medycznego 2 linie lamp sufitowych, z funkcją ich przygaszania na czas transportu pacjenta (tzw. oświetlenie nocne), - dodatkowa lampa w technologii LED umieszczona w przedniej części przedziału medycznego, załączana automatycznie po otwarciu drzwi. | TAK podać |  |  |  |
| - WYPOSAŻENIE W ŚRODKI ŁĄCZNOŚCI |  |  |  | W tylnej części dachu lampa typu LED z modułami koloru niebieskiego, dodatkowe światła w technologii LED (robocze) do oświetlania przedpola za ambulansem. |
| - Ambulans wyposażony w instalację radiotelefonu z zamontowaną anteną dachową. | TAK |  |  |  |
| - PRZEDZIAŁ MEDYCZNY I JEGO WYPOSAŻENIE |  |  |  | Światła awaryjne zamontowane na drzwiach tylnych, włączające się automatycznie po otwarciu drzwi. |
| - Zabudowa specjalna na ścianie działowej: trzy fotele dla personelu medycznego, wyposażone 3–punktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, regulowany kąt oparcia pod plecami, zagłówek. | TAK |  |  |  |
| - Zabudowa specjalna na ścianie prawej: a) jeden fotel dla personelu medycznego, obrotowy w zakresie kąta 90 stopni (umożliwiający jazdę przodem do kierunku jazdy z możliwością obserwacji twarzy pacjenta, jak i wykonywanie czynności medycznych przy pacjencie), zintegrowane 3–punktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, regulowany kąt oparcia pod plecami, zagłówek, składane do pionu siedzisko, b) w tylnej części certyfikowane zaczepy podłogowe do mocowania wózka inwalidzkiego, c) uchwyt ułatwiający wsiadanie przy drzwiach bocznych, d) zaczep fotela kardiologicznego, e) aluminiowa rampa najazdowa o min. wymiarach 2000 mm x 550 mm. | TAK podać |  |  |  |
| - Zabudowa specjalna na ścianie lewej: a) min. 2 szafki podsufitowe z otwieranymi przeźroczystymi drzwiczkami, wyposażone w cokoły zabezpieczające przed wypadnięciem przewożonych tam przedmiotów, b) szafka z uchwytem na dwie butle tlenowe o pojemności min. 10l. | TAK podać |  |  |  |
| - System szyn mocujących, umożliwiający bezpieczny montaż za pomocą płyt ściennych urządzeń medycznych według uznania Zamawiającego. | TAK |  |  |  |
| - Uchwyt do płynów infuzyjnych mocowane w suficie, minimum 2 sztuki. | TAK podać |  |  |  |
| - Zabezpieczenie wszystkich urządzeń oraz elementów wyposażenia przedziału medycznego przed przemieszczaniem się w czasie jazdy, gwarantujące jednocześnie łatwość dostępu i użycia. | TAK |  |  |  |
| - Centralna instalacja tlenowa: - z zamontowanym na ścianie lewej panelem z min. 2 punktami poboru typu AGA, - instalacja tlenowa przystosowana do pracy przy ciśnieniu roboczym 150 atm. | TAK podać |  |  |  |
| - Podłoga technologiczna aluminiowa umożliwiająca mocowanie noszy głównych oraz foteli, o powierzchni przeciwpoślizgowej, łatwo zmywalnej, połączonej szczelnie z zabudową ścian. | TAK |  |  |  |
| - Podstawa pod nosze z otwieranym najazdem, wyposażona w kieszeń na nosze zbierakowe. | TAK |  |  |  |
| - Przed przystąpieniem do realizacji zabudowy medycznej należy przedstawić Zamawiającemu do akceptacji wizualizację projektu. | TAK |  |  |  |
| XIII. DODATKOWE WYPOSAŻENIE POJAZDU |  |  |  |  |
| - Dodatkowa gaśnica w przedziale medycznym. | TAK |  |  |  |
| - Urządzenie do wybijania szyb i do cięcia pasów w przedziale medycznym. | TAK |  |  |  |
| - Trójkąt ostrzegawczy, komplet kluczy, podnośnik samochodowy. | TAK |  |  |  |
| - Pełnowymiarowe koło zapasowe. | TAK |  |  |  |
| - Zbiornik paliwa w ambulansie przy odbiorze ma być napełniony powyżej stanu ,,rezerwy”. | TAK |  |  |  |
| - Ambulans dostarczony na oponach letnich. | TAK |  |  |  |
| XIV. WARUNKI SERWISU I GWARANCJI |  |  |  |  |
| - Gwarancja na bezusterkową eksploatację ambulansu: min. 24 miesiące (bez limitu kilometrów) od daty podpisania protokołu odbioru ambulansu, pierwszego uruchomienia i szkolenia personelu. | TAK podać |  |  |  |
| - Gwarancja na powłoki lakiernicze ambulansu – minimum 24 miesiące, okres liczony od daty dostarczenia pojazdu Zamawiającemu. | TAK podać |  |  |  |
| - Gwarancja na perforację – minimum 120 miesięcy. Okres liczony od daty dostarczenia pojazdu Zamawiającemu. | TAK podać |  |  |  |
| - Gwarancja na zabudowę medyczną – minimum 24 miesiące. Okres liczony od daty dostarczenia pojazdu Zamawiającemu. | TAK podać |  |  |  |

WYPOSAŻENIE MEDYCZNE

| Nosze główne z transporterem – 2 sztuki Marka: …………… Model: …………………. |  |  |
| --- | --- | --- |
| PARAMETRY WYMAGANE | TAK/NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| Podać markę, model | TAK |  |
| Przystosowane do prowadzenia reanimacji wyposażone w twardą płytę na całej długości pod materacem umożliwiającą ustawienie wszystkich dostępnych funkcji; | TAK podać |  |
| Z materacem z materiału nie przyjmującego krwi, brudu itp. Przystosowanym do mycia i dezynfekcji. | TAK |  |
| Nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej, pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha oraz pozycji siedzącej | TAK |  |
| Bezstopniowa, wspomagana np. sprężyną gazową regulacja nachylenia oparcia pod plecami do kąta min. 80 stopni. Rama noszy pod głową pacjenta umożliwiająca odgięcie głowy do tyłu, przygięcie głowy do klatki piersiowej, ułożenie na wznak, z zamontowanym wieszakiem do kroplówek. | TAK podać |  |
| Z zestawem pasów szelkowych i poprzecznych zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy. | TAK |  |
| Wysuwane uchwyty przednie i tylne do przenoszenia noszy, składane barierki boczne, trwałe oznakowanie najlepiej graficzne elementów związanych z ich obsługą, z możliwością wprowadzenia noszy na transporter przodem lub tyłem do kierunku jazdy. | TAK |  |
| Obciążenie dopuszczalne noszy powyżej 250 kg (podać obciążenie dopuszczalne w kg); | TAK |  |
| Waga oferowanych noszy max. 23 kg zgodnie z wymogami normy PN EN 1865 (podać wagę noszy w kg); | TAK |  |
| Załączyć folder potwierdzający oferowane parametry. | TAK |  |
| Transporter noszy głównych Marka: …………… Model: …………………. |  |  |
| Podać markę, model oraz dołączyć folder wraz z opisem | TAK podać |  |
| Z systemem składanego podwozia umożliwiającym łatwy załadunek i rozładunek transportera do/z ambulansu | TAK podać |  |
| Z systemem szybkiego i bezpiecznego połączenia z noszami; | TAK |  |
| Regulacja wysokości transportera na min. sześciu poziomach,. |  |  |
| System niezależnego składania się przednich i tylnych goleni transportera w momencie załadunku do ambulansu i rozładunku z ambulansu pozwalający na wprowadzenie zestawu transportowego do ambulansu przez jedną osobę |  |  |
| Automatyczny system zapobiegający złożeniu goleni gdy kółka najazdowe nie opierają się o lawetę( niewymagający od użytkownika wykonania żadnych czynności tj. wciskania przycisków zwalniania blokad) lub możliwość regulacji długości goleni przednich(bez udziału serwisu),na minimum trzech poziomach w celu dostosowania wysokości najazdowej noszy, do wysokości podstawy noszy zamontowanej w ambulansie. |  |  |
| Możliwość ustawienia pozycji drenażowych (Trendelenburga i Fowlera na min. 3 poziomach pochylenia); |  |  |
| Wszystkie 4 kółka jezdne o średnicy min. 200 mm, cztery skrętne w zakresie 360 o, hamulce na dwóch kółkach. |  |  |
| Transporter ma umożliwiać prowadzenie noszy w bok do kierunku jazdy. |  |  |
| Transporter ma posiadać możliwość złożenia do minimalnego poziomu wysokości poprzez zwolnienie dedykowanych blokad, bez konieczności wykonywania dodatkowych, absorbujących czas czynności, np. ustawianie kół do jazdy „na wprost”, uruchamianie blokady kół. | TAK |  |
| Transporter ma mieć możliwość blokady goleni w pozycji złożonej oraz możliwość przenoszenia ze złożonymi goleniami. | TAK podać |  |
| Funkcja prowadzenia w bok ma być dostępna na minimum dwóch poziomach wysokości. | TAK |  |
| Obciążenie dopuszczalne transportera min. 250 kg (podać dopuszczalne obciążenie w kg); | TAK podać |  |
| Gwarancja min. 24 miesiące |  |  |
| Deklaracja zgodności CE -załączyć |  |  |
| Fotel kardiologiczny – 2 sztuki Marka: …………… Model: …………………. |  |  |
| 1. Wykonany z aluminium, dodatkowo malowany ochronną farbą proszkową |  |  |
| - Z zestawem pasów szelkowych i poprzecznych zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości, mocowanych bezpośrednio do ramy fotela. |  |  |
| - Koła przednie o min. średnicy 15 cm, koła tylne o min. średnicy 12 cm, obrotowe o 360° |  |  |
| - Teleskopowe przednie uchwyty oraz składane tylne uchwyty. |  |  |
| - Składane podparcie stóp. |  |  |
| - Anatomicznie wyprofilowane siedzisko i oparcie dla zwiększonego komfortu pacjenta. |  |  |
| - Waga max. 17 kg zgodne z normą PN-EN 1865 lub równoważną |  |  |
| - Obciążenie dopuszczalne min. 250 kg |  |  |
| - Fotel kardiologiczny zgodny z normą PN-EN 1865 lub równoważną |  |  |
| - Dedykowane mocowanie podłogowe - zgodne z aktualną normą PN EN 1789 lub równoważną. |  |  |

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. wym. | - Ilość | Cena netto jednostki | Wartość Netto (obliczyć: 4 x 5) | Stawka VAT % | Kwota VAT (obliczyć: 6 x 7) | Wartość brutto (obliczyć: 6 + 8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Ambulans typu A2 z zabudową | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2. | Nosze główne z transporterem | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 3. | Fotel kardiologiczny | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 4. | Ambulans typu A2 z zabudową | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 5. | Nosze główne z transporterem | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 6. | Fotel kardiologiczny | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

………………………………………………………………………..

Podpis  osoby uprawnionej/osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.