GM.271.6.2025

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część nr 2 Sprzęt radiowy i nagłaśniający

| L.P. | SPECYFIKACJA |  | UWAGI* | OFEROWANE PARAMETRY zaznaczyć spełnia- TAK nie spełnia- NIE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Radiotelefony przenośne IP67 – 6 szt. |  |  |  |
|  | PRODUCENT |  |  | …………………….. |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |  | …………………………. |
|  | KRAJ POCHODZENIA |  |  | ……………………….. |
| 1 | Tryb pracy | cyfrowy DMR oraz analogowy |  | TAK/NIE |
| 2 | Zakres częstotliwości | VHF/UHF min. 136-174 MHz |  | TAK/NIE |
| 3 | Moc nadawcza | min. 5W (VHF) / 4W (UHF) |  | TAK/NIE |
| 3 | Funkcje bezprzewodowe Wi-Fi oraz Bluetooth | tak |  | TAK/NIE |
| 4 | Wyświetlacz | kolorowy |  | TAK/NIE |
| 5 | Klawiatura pełna | tak |  | TAK/NIE |
| 6 | Poziom ochrony | min. IP67 |  | TAK/NIE |
| 7 | Pojemność akumulatora | min. 2200 mAh |  | TAK/NIE |
| 8 | Akcesoria dodatkowe | ładowarka, instrukcja obsługi |  | TAK/NIE |
| 9 | Menu w języku polskim | tak |  | TAK/NIE |
|  | Radiostacje przewoźne/bazowe – 2 szt. |  |  |  |
|  | PRODUCENT |  |  | …………………….. |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |  | …………………………. |
|  | KRAJ POCHODZENIA |  |  | ……………………….. |
| 1 | Tryb pracy | cyfrowy DMR oraz analogowy |  | TAK/NIE |
| 2 | Zakres częstotliwości | VHF min. 136-174 MHz UHF min. 403-470 MHz |  | TAK/NIE |
| 3 | Moc nadawcza | min. 50 W (VHF) / 40 W (UHF) |  | TAK/NIE |
| 4 | Liczba kanałów | Min. 1000 |  | TAK/NIE |
| 5 | Funkcje bezprzewodowe Bluetooth oraz Wi-Fi | tak |  | TAK/NIE |
| 6 | Wyświetlacz | alfanumeryczny kolorowy |  | TAK/NIE |
| 7 | Odporność | min. IP54 |  | TAK/NIE |
| 8 | Programowane przyciski funkcyjne | tak |  | TAK/NIE |
| 9 | Menu w języku polskim | tak |  | TAK/NIE |
|  | Megafon – 4 szt. |  |  |  |
|  | PRODUCENT |  |  | …………………….. |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |  | …………………………. |
|  | KRAJ POCHODZENIA |  |  | ……………………….. |
| 1 | Moc | min. 60W |  | TAK/NIE |
| 2 | Skuteczny zasięg głosu w terenie otwartym | min. 500 m |  | TAK/NIE |
| 3 | Tryby pracy: komunikaty głosowe, syrena alarmowa, możliwość odtwarzania dźwięków | tak |  | TAK/NIE |
| 4 | Zasilanie bateryjne plus możliwość podłączenia do zasilania zewnętrznego | tak |  | TAK/NIE |
| 5 | Wyposażenie dodatkowe | Mikrofon z regulacją głośności |  | TAK/NIE |
|  | Syrena przenośna – 2 szt. |  |  |  |
|  | PRODUCENT |  |  | …………………….. |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |  | …………………………. |
|  | KRAJ POCHODZENIA |  |  | ……………………….. |
| 1 | Typ | ręczna, mechaniczna |  | TAK/NIE |
| 2 | Zasięg słyszalności | min. 500 m |  | TAK/NIE |
| 3 | Głośność maksymalna | min. 105dB |  | TAK/NIE |
| 4 | Odporność na czynniki atmosferyczne, praca w terenie | tak |  | TAK/NIE |
| 5 | Waga | maks. 6 kg |  | TAK/NIE |
| 6 | Wymiary kompaktowe umożliwiające przenoszenie przez jedną osobę | tak |  | TAK/NIE |

………………………………………………….

(PODPIS)

* W polu uwagi należy wpisać konkretny wybrany parametr lub rozwiązanie równoważne, które potwierdzą spełnienie wymagań Zamawiającego.

W przypadku, gdy Wykonawca zaznaczy „NIE” w oferowanych parametrach i nie wskaże rozwiązań równoważnych Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp z zastrzeżeniem art. 223 ustawy Pzp.