Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Zamawiający:

Miasto st. Warszawa Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, w imieniu którego działa Zarząd Zieleni m.st. Warszawy ul. Hoża 13a, 00-528 Warszawa

Nazwa zamówienia:

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. Odbudowa i naprawa elementów małej architektury w Parku im. Rydza-Śmigłego na Powiślu

Lokalizacja:

m.st. Warszawa, Dzielnica Śródmieście, Park Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego w rejonie 
ul. Książęcej, ul. Rozbrat,  ul. Górnośląskiej i ul. J. Hoene-Wrońskiego (dz. ew. nr 15/7 z obrębu 
5-06-01 oraz dz. ew. nr 78 z obrębu 5-06-05)

KODY CPV:

45000000-7 Roboty budowlane

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

45233161-5 Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych

45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

# Zakres prac

## Ogólny opis Przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wszelkich robót budowlanych i prac w związku z realizacją projektu z Budżetu Obywatelskiego nr 138 „Odbudowa i naprawa elementów małej architektury w Parku im. Rydza Śmigłego na Powiślu”. 
Link do opisu zgłoszonego pomysłu: https://bo.um.warszawa.pl/processes/na-rok-2024/f/11/projects/25984).

Zakres prac obejmuje przebudowę elementów położonych na osi Alei Bobkowskiego, na terenie Parku Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego w dzielnicy Śródmieście - krąg taneczny wraz z podium dla orkiestry oraz murek ogradzający park w rejonie ulic Hoene-Wrońskiego, Górnośląskiej i Rozbrat.

W ramach prac Wykonawca wykona badania wymagane przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz dokumentację powykonawczą.

Rysunek 1 Park Rydza - lokalizacja Przedmiotu zamówienia, schemat poglądowy

## Uszczegółowiony opis Przedmiotu zamówienia

### Krąg taneczny

Krąg zlokalizowany jest na terenie dz. ew. nr 15/7 z obrębu 5-06-01. Obiekt ma powierzchnię ok. 480 m2. Do kręgu przylega: od strony zachodniej dawne podium dla orkiestry, od strony północnej i południowej nawierzchnia placyku wykonana z kostki betonowej oraz od strony wschodniej aleja Bobkowskiego składająca się z ciągu pieszego i drogi rowerowej (droga rowerowa przylega częściowo do granicy kręgu). Krąg jest lekko wyniesiony w stosunku do sąsiadującej nawierzchni.

Obecnie wcześniejsza nawierzchnia kręgu z kostki betonowej jest rozebrana, wraz z fragmentem nawierzchni przylegającej do kręgu. Krąg jest tymczasowo zabezpieczony przez Zamawiającego ogrodzeniem budowlanym. W trakcie odkrywek i rozbiórki kręgu nie natrafiono na pozostałości oryginalnej nawierzchni. Do rozbiórki zostały fragmentarycznie pozostałości materiału (m.in. pozostałości cegieł) w obrębie kręgu.

Do wykonania jest przebudowa kręgu zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą załącznik nr 1 do OPZ (cz. A1.1 w dokumentacji). Planowane prace mają na celu przywrócenie jego formy z okresu powstania parku. Zakłada się, że pierwotnie nawierzchnia kręgu była wykonana z łupanego piaskowca, jak podobne nawierzchnie w najbliższej okolicy. Projekt zakłada odtworzenie nawierzchni z piaskowca z wykorzystaniem obrzeży stalowych na granicy kręgu. Należy również wyrównać część nawierzchni z betonowej kostki, przylegającej do kręgu – wymagane uzupełnienie części materiału.

Podczas prac należy zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom parku, w tym umożliwić przejazd użytkownikom znajdującej się w pobliżu drogi rowerowej. Należy zabezpieczyć na czas prac drzewa sąsiadujące z terenem prac. Ponadto pod kręgiem zlokalizowana jest komora ciepłownicza, której wyloty umieszczone są w obrębie nawierzchni kręgu. Prace w pobliżu sieci ciepłowniczej należy prowadzić pod nadzorem Veolia Energia Warszawa S.A. Na czas wykonywania robót należy zabezpieczyć sieć i zapewnić gestorowi dostęp do sieci, w razie konieczności wykonania przez niego koniecznych prac.  Niedopuszczalne jest wprowadzenie zwiększonego obciążenia od pojazdów i sprzętu budowlanego w rejonie lokalizacji infrastruktury ciepłowniczej. Prace należy wykonać zgodnie z opinią i uzgodnieniem z Veolia Energia Warszawa S.A., stanowiącymi załączniki 3 oraz 4 do OPZ. Zalecane jest, by prace w pobliżu drzew i komory ciepłowniczej prowadzone były ręcznie.

Prace należy oznaczyć jako zrealizowane w ramach projektu z Budżetu Obywatelskiego za pomocą tabliczki zlokalizowanej przy kręgu.

Rysunek 2 Park Rydza - krąg taneczny z podium dla orkiestry, schemat poglądowy

Rysunek 3 Zdjęcia kręgu tanecznego, kwiecień 2025, zasoby ZZW

### Podium dla orkiestry

Podium zlokalizowane jest na terenie dz. ew. nr 15/7 z obrębu 5-06-01. Obiekt ma powierzchnię ok. 53 m2. Przylega do kręgu tanecznego od jego zachodniej strony i jest w stosunku do niego wyniesione. Od zachodniej strony podium znajdują się nasadzenia drzew i murawa parkowa.

Podium jest w złym stanie technicznym. Pozostałości materiałów pozwalają stwierdzić, że wykonane było, podobnie jak krąg, z płyt z piaskowca łupanego.

Do wykonania jest przebudowa podium zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą załącznik nr 1 do OPZ (cz. A1.2 w dokumentacji). Projekt zakłada odtworzenie podium z użyciem istniejących materiałów po wcześniejszej renowacji wraz z uzupełnieniami materiału.

Podczas prac należy zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom parku oraz zabezpieczyć na czas prac drzewa sąsiadujące z terenem prac. W bliskim sąsiedztwie podium znajdują się skrzynki elektryczne, które należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem.

Rysunek 4 Zdjęcia podium dla orkiestry, październik 2024, zasoby ZZW

Rysunek 5  Zdjęcia podium dla orkiestry, kwiecień 2025, zasoby ZZW

### Murek

Murek zlokalizowany jest na działce ew. nr 78 z obrębu 50605. Wygradza część parku od ulic Hoene-Wrońskiego, Górnośląskiej i Rozbrat. Biegnie po granicy parku pomiędzy trzema parami schodów parkowych, łącząc je (uwaga: zamówienie nie obejmuje murków stanowiących części schodów). Murek od strony wskazanych ulic sąsiaduje bezpośrednio z chodnikami.

Murek składa się z dwóch odcinków o łącznej długości ok. 130 mb i zmiennej wysokości od ok. 10 do 40 cm. Prowadzony jest w uskokach ze względu na rzeźbę terenu (skarpa przy schodach). W odcinku po prawej stronie głównych schodów murek nie jest ciągły ze względu na istniejącą przy granicy parku komorę ciepłowniczą. Murek wykonany jest z betonu na podkonstrukcji ceglanej, posiada wiele ubytków i pęknięć.

Do wykonania jest remont murka, na podstawie dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 1 do OPZ (cz. B(D1) i B(D2) w dokumentacji). Uwaga: konieczne jest uzupełnienie dokumentacji projektowej. Przed rozpoczęciem prac konieczne jest wykonanie odkrywek w celu ustalenia sposobu i zakresu remontu oraz wykonanie uzupełnienia projektu, polegające na uszczegółowieniu jego zakresu. Wykonawca przedstawi rysunki warsztatowe oraz proponowane rozwiązania. Wskazane jest aby, oczyścić i ponownie wykorzystać te elementy, które nie są zniszczone, a brakujące w miarę możliwości uzupełnić na wzór. Należy również ustalić, czy i które fragmenty murka lub jego podbudowy wymagają rozbiórki i odbudowy. Zaproponowane rozwiązania projektowe muszą być kompleksowe oraz uzyskać akceptację Zamawiającego przed rozpoczęciem prac. Wykonawca przed złożeniem oferty oszacuje i oceni zakres wszystkich prac oraz uwzględni ich szacunkowy koszt w ofercie.

Prace związane z remontem murków należy wykonać zgodnie z wymaganiami Wojewódzkiego Mazowieckiego Konserwatora Zabytków (MWKZ), zawartymi w Decyzji z dnia 30 października 2024 r., znak sprawy WZWL.5142.1674.2024.PC. Decyzja w zakresie murków dotyczy m.in. warunku wykonania badań stratygraficznych celem określenia sposobu i charakteru pierwotnego wykończenia murków, w tym składu i kolorystyki tynków wraz z przekazaniem wyników do MWKZ, jak również zwołania komisji z udziałem przedstawiciela MWKZ, celem dokonania ostatecznego doboru materiału, sposobu wykończenia i kolorystyki wnioskowanych murków. Decyzja zawarta jest w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 1 do OPZ.

Podczas prac należy zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom parku, zapewnić swobodne przejście istniejącymi przy murku chodnikami i schodami oraz zabezpieczyć na czas prac drzewa i krzewy sąsiadujące z terenem prac. W związku z tym, że murek znajduje się na granicy z chodnikami leżącymi poza działkami zarządzanymi przez ZZW, jeśli do celu realizacji prac zaistnieje potrzeba zajęcia części tych chodników, Wykonawca będzie zobowiązany do ustalenia zajęcia terenu z odpowiednimi zarządcami (dotyczy działek z obrębu 5-06-05: ul. Rozbrat dz. ew. nr 81 - zarządca Zarząd Dróg Miejskich, ul. Górnośląska dz. ew. nr 101/2 – zarządca Zarząd Terenów Publicznych, ul. Hoene-Wrońskiego dz. ew. nr 99 – zarządca Zakład Gospodarowania Nieruchomościami).

Prace należy oznaczyć jako zrealizowane w ramach projektu z Budżetu Obywatelskiego za pomocą tabliczki zlokalizowanej przy murku.

Rysunek 6 Park Rydza – murek, schemat poglądowy

Rysunek 7 Zdjęcia murka - widok od strony ul. Rozbrat, IV 2025 r., zasoby ZZW

Rysunek 8 Zdjęcia murka - widok od strony ul. Górnośląskiej, IV 2025 r., zasoby ZZW

Rysunek 9 Zdjęcia murka - widok od strony ul. Hoene-Wrońskiego, IV 2025 r., zasoby ZZW

# Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych

- Przed przystąpieniem do przetargu zalecana jest wizyta w terenie.

- Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy wykonać inwentaryzację fotograficzną terenu opracowania.

- Wszelkie prace należy wykonać zgodnie z powszechną wiedzą techniczną, z dokumentacją projektową stanowiącą załącznik nr 1 do OPZ, w tym z załączonymi do niej zaleceniami, uzgodnieniami, decyzjami itp., a także zgodnie z Umową i zaleceniami Zamawiającego.

Uwaga: dokumentacja projektowa obejmuje szerszy zakres prac, niż niniejsze zamówienie. Elementami dokumentacji są: krąg taneczny, podium dla orkiestry, dwa murowane słupki w sąsiedztwie kręgu, trzy pary schodów parkowych wraz z towarzyszącymi im murkami oraz murek ogradzający park. Natomiast zamówienie obejmuje: krąg taneczny, podium dla orkiestry oraz murek ogradzający park.

- Zakłada się wykorzystanie istniejących elementów po ich wcześniejszym oczyszczeniu. Elementy zniszczone i wybrakowane należy uzupełnić na wzór tych istniejących pod kątem rozmiaru, koloru, faktury, detalu, etc. W pierwszej kolejności planowanej jest wykorzystanie materiałów budowlanych z ich pierwotnych lokalizacji po uprzednim oczyszczeniu i renowacji. W drugiej kolejności planowane są uzupełnienia materiałów na wzór tych istniejących.

- Przedmiar prac, będący załącznikiem nr 2 do OPZ, stanowi materiał pomocniczy przy realizacji umowy.

- W ramach wykonywania robót należy zabezpieczyć drzewa i krzewy w obrębie obszaru wykonywanych robót zgodnie z zaleceniami Zamawiającego oraz Zarządzeniem nr 1911/2022 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 30.12.2022 r. w sprawie przyjęcia Standardu ochrony zieleni w procesach inwestycyjnych na terenie m.st. Warszawy. Link do Zarządzenia: https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/A08FE5C4-8B87-453B-9E5E-B11D625E7E7E,frameless.htm. Prowadzenie robót nie może kolidować z systemami korzeniowymi dużych drzew i nie może ich uszkodzić.

- Teren robót należy wygrodzić ogrodzeniem panelowym ażurowym i umieścić tablicę informacyjną budowalną (dotyczy każdej części terenu, na której prowadzone będą prace).

- Ewentualne zaplecze budowlane, wyznaczenie szlaków komunikacyjnych, miejsc składowania materiałów budowlanych i postoju maszyn na terenie budowy należy zlokalizować w sposób nie powodujący zniszczenia istniejącej szaty roślinnej i minimalizujący zagęszczenie gruntu na terenie robót, a także w sposób zapewniający bezpieczeństwo użytkownikom terenu.

- Wykonawca we własnym zakresie do uzyska dostęp do poboru energii elektrycznej, wody oraz zapewnienia usuwania nieczystości płynnych i stałych o ile będzie taka konieczność.

- Wykonawca zapewnia własnym staraniem zabezpieczenie przeciwpożarowe, ochronę znajdującego się na terenie prac  mienia oraz zapewnienie warunków bezpieczeństwa, w tym również przestrzeganie wszystkich przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy i ponoszenie pełnej odpowiedzialności za pracowników w przypadku szkody powstałej w wyniku prowadzenia prac do czasu przekazania Przedmiotu Umowy Zamawiającemu;

- Należy zabezpieczyć istniejące sieci infrastruktury podziemnej i nadziemnej. Wykonywanie prac w pobliżu infrastruktury podziemnej powinno odbywać się pod nadzorem gestorów poszczególnych sieci, jeśli jest to przez nich wymagane. W przypadku uszkodzenia uzbrojenia podziemnego, wszelkie koszty oraz obowiązek naprawy ponosi Wykonawca. Wykonawca ma także obowiązek zabezpieczenia oraz oznaczenia ewentualnych zaworów, studzienek lub innych elementów sieci uzbrojenia podziemnego.

- Wykonawca ma obowiązek zapewnienia kierowników robót z branży drogowej, budowalno-konstrukcyjnej i ogrodniczej, którzy będą nadzorowali wykonywane prace. Kierownicy robót powinni posiadać odpowiednie uprawnienia do kierowania robotami i pracami w ww. branżach.

- Wykonawca ma obowiązek zapewnienia wszelkich niezbędnych nadzorów wynikających z uzyskanych opinii, zgód, pozwoleń i decyzji.

- Wykonawca zobowiązany jest do używania materiałów posiadających aprobaty techniczne, świadectwo dopuszczenia do stosowania, atesty, udokumentowane źródło pochodzenia. Wszystkie materiały przed ich zamontowaniem muszą zostać zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub innego przedstawiciela zamawiającego. Wszystkie certyfikaty, atesty i deklaracje i karty katalogowe powinny być załączone do dokumentacji. Wszystkie materiały dostarcza Wykonawca.

- Na potrzeby wjazdu na teren parku w celu realizacji robót, niewskazane jest używanie pojazdów o masie własnej powyżej 3,5 t. Ponadto zabrania się wjazdu sprzętem ciężkim w obrębie komory ciepłowniczej. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od Zamawiającego przepustek dla pojazdów, przed wystąpieniem konieczności wjazdu na teren parku.

- Prace należy oznaczyć jako zrealizowane w ramach projektu z Budżetu Obywatelskiego. W ramach spełnienia tego wymogu do montażu będą dwie tabliczki – jedna w sąsiedztwie kręgu tanecznego wraz ze sceną, druga w sąsiedztwie murku.

Oznaczenie musi być zgodne z Poradnikiem oznaczania projektów zrealizowanych z budżetu obywatelskiego -  materiały dostępne są na stronie m.st. Warszawy w zakładce: Budżet Obywatelski, Do pobrania, adres: https://um.warszawa.pl/waw/bo/do-pobrania.

Preferowany sposób oznaczenia elementów: umieszczenie tabliczki wbijanej w ziemię – dibond drukowany, rekomendowane rozmiary: 10x32 cm lub 10x42 cm (wersja z kodem QR).

Rysunek 10 Proponowany sposób oznaczenia elementów projektu z Budżetu Obywatelskiego. Poradnik oznaczania projektów zrealizowanych z Budżetu Obywatelskiego ZZW

- Prace należy prowadzić z zachowaniem należytej ostrożności i bezpieczeństwa w stosunku do istniejącej zieleni (drzew, krzewów, trawników, itp.) oraz istniejących obiektów. 
W razie uszkodzenia elementów parku (np. nawierzchnie utwardzone w parku , trawniki, roślinność parkowa) lub elementów sąsiadujących z parkiem (np. chodników przy murku poza granicą parku), Wykonawca zobowiązany jest do naprawy tych elementów w uzgodnieniu z zarządcą terenu.

- Po zakończeniu prac należy uporządkować teren robót.

- W ramach realizacji Przedmiotu zamówienia należy opracować dokumentację powykonawczą wraz z dokumentacją geodezyjną.

- Wykonawca zapewnia gwarancję na użyte materiały.

# Termin realizacji zamówienia:

Termin zakończenia wszystkich robót i prac objętych przedmiotem umowy oraz wypełnienie obowiązków wynikających z umowy: 150 dni od dnia zawarcia umowy.

# Obowiązki Wykonawcy w okresie rękojmi i gwarancji

Okres rękojmi i gwarancji wynosi 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót.

# Podstawy odbioru zamówienia

Odbiór prac będzie polegał na protokolarnym potwierdzeniu przez Zamawiającego prawidłowego wykonania przedmiotu umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Załączniki do OPZ:

Załącznik nr 1 – Dokumentacja projektowa, w tym:

- Część opisowa - projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany,

- Załączniki:

- Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- Oświadczenia projektanta,

- Mapa do celów projektowych,

- Inwentaryzacja i kwerenda,

- Uzgodnienia w zakresie ochrony konserwatorskiej,

- Uzgodnienia w zakresie ochrony zieleni,

- Uzgodnienia z Wydziałem Kształtowania Przestrzeni Publicznych m. st. Warszawy oraz z Pełnomocnikiem ds. dostępności,

- Część rysunkowa:

- Spis rysunków 0AB-00,

- Krąg taneczny - projekt zagospodarowania terenu A0-PZT ,

- Krąg taneczny - podstawowe założenia A-00,

- Krąg taneczny - rzut ogólny A-01,

- Krąg taneczny - scena - rzut A-02,

- Schody i murki - projekt zagospodarowania terenu B0-PZT,

- 18 Murki okalające B(D)-01,

- Projekt techniczny – branża drogowa:

- Część opisowa,

- Załączniki – oświadczenie projektanta, BIOZ,

- Część rysunkowa - Spis rysunków 0PT-00, Krąg taneczny - plan sytuacyjno-wysokościowy D-S01, Krąg taneczny - przekroje charakterystyczne P1, P2, P3, P4 D-S02, Krąg taneczny, scena - przekroje charakterystyczne P5, P6	D-S03, Krąg taneczny - szczegóły konstrukcyjne 1, 2 D-S04, Krąg taneczny, scena- szczegóły konstrukcyjne 3, 4 D-S05, Krąg taneczny - szczegóły konstrukcyjne 5, 6 D-S06.

- Specyfikacja Techniczna Wykonania I Odbioru Robót Budowlanych (STWIORB)

Załącznik nr 2 - Przedmiar prac, stanowiący materiał pomocniczy,

Załącznik nr 3 – Uzgodnienie z Veolia Energia Warszawa S.A. (nr TT/AD/1318/2024),

Załącznik nr 4 – Opinia Veolia Energia Warszawa S.A. z dnia 13.12.2023 r.

Załącznik nr 5 – Zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót,