załącznik nr 1 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

(znak postępowania: RZP.271.19.2025)

- Przedmiot zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową ulicy Ornej w Pabianicach.

- Uszczegółowienie opisu przedmiotu zamówienia:

- roboty pomiarowe,

- obsługa geodezyjna i inwentaryzacja powykonawcza,

- koryta wykonywane mechanicznie gł. 35 cm z wywozem urobku na odl. 5 km,

- profilowanie i zagęszczanie podłoża,

- wykonanie podbudowy pomocniczej gr. 15 cm,

- wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm,

- skropienie podbudowy emulsją asfaltową,

- wykonanie warstwy wiążącej 35/50 gr. 5 cm (AC/16/W),

- skropienie nawierzchni emulsją asfaltową,

- wykonanie warstwy ścieralnej 50/70 gr. 4 cm (AC/11/S),

- wykonanie poboczy z kruszyw łamanych gr. 10 cm,

- regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych,

- studnie kanalizacyjne,

- zawory wodociągowe i gazowe,

- dostawa i montaż tablicy informacyjnej,

- opracowanie i wdrożenie projektu tymczasowej organizacji ruchu - 1 kpl

Roboty będą realizowane w oparciu o zgłoszenie budowy lub wykonywania innych robót budowlanych.

Przebudowa ulicy spowoduje wprowadzenie opracowanej przez Wykonawcę tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia  na czas prowadzenia robót. Ruch będzie odbywał się zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.

W cenie ofertowej – oprócz zakresu powyżej wskazanego, Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia kosztu wykonania i montażu tablicy informacyjnej według wytycznych zawartych w załączniku nr 1d do specyfikacji warunków zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

- Zakres prac szczegółowo określa dokumentacja projektowo – kosztorysowa, na która składają się:

  - Dokumentacja projektowa (zgłoszenie budowy lub innych robót budowlanych) - załącznik nr 1a do specyfikacji warunków zamówienia,

  - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik nr 1b do specyfikacji warunków zamówienia,

  - Przedmiary robót - załącznik nr 1c do specyfikacji warunków zamówienia.

- Uwaga: Ilekroć w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, przedmiarze robót wskazano markę lub pochodzenie produktu lub urządzenia, należy przyjąć, że za każdą nazwą jest umieszczone słowo „lub równoważne”, tzn. że wbudowane materiały, urządzenia itp. będą posiadały (charakteryzowały się) wszystkimi parametrami nie gorszymi niż opisane w w/w dokumentach. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy (art. 101 ust. 5 ustawy Pzp). W przypadku wątpliwości dotyczących równoważności oferowanych produktów zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia we wskazanym terminie wyjaśnień dotyczących treści oferty. Jeżeli dokumentacja techniczna, przedmiar robót lub inny dokument wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, znaki towarowe lub pochodzenie lub nastąpiło wskazanie norm, europejskich ocen technicznych, wspólnych specyfikacji technicznych lub innych odniesień, o których mowa ustawie, Zamawiający zgodnie z art. 101 ust. 5 ustawy dopuszcza składanie "produktów" równoważnych, zaoferowanie rozwiązań "równoważnych" w stosunku do wskazanych w dokumentacji pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji oraz będą zgodne pod względem:

- gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne, liczba elementów składowych),

- charakteru użytkowego (tożsamość funkcji),

- charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów),

- parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, konstrukcja),

- parametrów bezpieczeństwa użytkowania.

Wszelkie "produkty" pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, by spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis minimalnych wymagań parametrów jakościowych zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak, więc posługiwanie się nazwami producentów/produktów/ ma wyłącznie charakter przykładowy.

- Wykonawca przygotowując ofertę winien analizować łącznie opis przedmiotu zamówienia, zapisy swz oraz dokumentacji projektowej i załączonych do niej dokumentów. Zamawiający informuje, że przedstawiony przedmiar jest dokumentem pomocniczym. Umowa zostanie zawarta za cenę ryczałtową obejmującą zakres rzeczowy zamówienia określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia a kwota wynagrodzenia ryczałtowego stanowić będzie wartość zobowiązania.

- Wykonawca zobowiązany jest, przez cały okres realizacji zamówienia, do prowadzenia robót budowlanych w sposób umożliwiający mieszkańcom oraz służbom ratowniczym, porządkowym i bezpieczeństwa publicznego dostęp do budynków położonych przy trasie prowadzonej inwestycji.

- Zamawiający ma prawo wskazać laboratorium drogowe, które będzie miało w każdym momencie prawo wstępu na teren budowy w celu pobrania próbek.

- Od daty protokolarnego przekazania terenu robót do chwili protokolarnego odbioru robót Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich oraz Zamawiającego za wszelkie szkody powstałe na tym terenie i w przedmiocie umowy.

- Wykonawca będzie zwolniony z ponoszenia opłat za zajęcie pasa drogowego w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia w okresie narzuconym przez Zamawiającego, w przypadku niedotrzymania określonego przez Zamawiającego terminu realizacji, oprócz naliczenia kar umownych Wykonawca będzie ponosił opłaty za zajęcie pasa drogowego według obowiązujących stawek.

- Wykonawca zobowiązany jest do naprawy zniszczonych w trakcie prowadzenia prac urządzeń podziemnych (włazy, zasuwy, hydranty, studnie telefoniczne, punkty osnowy geodezyjnej i.t.p.).