## SPECYFIKACJE TECHNICZNE

## WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

| Nazwa zadania | Awarie sanitarne - branża budowlana 2026 |
| --- | --- |
| Adres zadania | Białystok , lokale mieszkalne i użytkowe Gminy Białystok |
| Nazwa zamawiającego | Zarząd Mienia Komunalnego |
| Adres zamawiającego | 15-370 Białystok, ul. gen. J. Bema 89/1 |
| Specyfikacje sporządził | Zarząd Mienia Komunalnego |
| Adres sporządzającego | 15-370 Białystok gen. J. Bema |

## RODZAJE ROBÓT WEDŁUG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ

| Symbol CPV | Opis CPV |
| --- | --- |
| 45111300-1 | Roboty rozbiórkowe |
| 45453000-7 | Roboty remontowe i renowacyjne |

## SPIS TREŚCI

- ST-00.00.00. Wymagania ogólne

- ST-0001. Roboty budowlane

### ST-00.00.00. Wymagania ogólne

#### 1.Wstęp

#### 1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru następujących robót:

- tytuł robót: "Awarie sanitarne - branża budowlana"

- miejsce wykonania robót: Białystok , lokale mieszkalne i użytkowe Gminy Białystok

#### 1.2.Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja stanowi podstawę opracowania szczegółowych specyfikacji stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

#### 1.3.Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.

#### 2.Materiały

#### 3.Sprzęt

#### 4.Transport

#### 5.Wykonanie robót

#### 6.Kontrola jakości robót

#### 7.Obmiar robót

#### 8.Odbiór robót

#### 9.Podstawa płatności

#### 10.Przepisy związane

### ST-0001. Roboty budowlane

#### 1.Wstęp

#### 1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru następujących robót:

- "Roboty ciesielskie - rozbiórki konstrukcji drewnianych"

- "Roboty posadzkowe i wykładzinowe"

- "Roboty betonowe i żelbetowe"

- "Roboty tynkowe - roboty przygotowawcze"

- "Roboty murowe"

- "Roboty z gipsu i prefabrykatów gipsowych"

- "Podłogi i posadzki"

- "Tynki, sztablatury i okładziny wewnętrzne"

- Robót zawartych w katalogu: "kalkulacja"

#### 1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

#### 1.3.Zakres robót objętych ST

- Koszty jednorazowe dla robót o wartości poniżej 500 zł netto ( m.in. dojazd , koszt zakupu i dostawy )

- Roboty nieprzewidziane - 30% wartości robót planowanych elementów

- Rozebranie obicia ścian drewnianych z płyt wiórowo-cementowych i spilśnionych , z płyt gipsowo kartonowych - poz. zast.

- Rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem listew lub cokołów - rozebranie paneli

- Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych

- Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej

- Rozebranie elementów betonowych niezbrojonych grub. do 15cm posadzki betonowej

- Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej o pow. ponad 5m2 na ścianach, filarach pilastrach (zbicie płytek ze ścian)

- Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 1 cegły na zaprawie wapiennej

- Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 2 cegieł na zaprawie wapiennej

- Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/2 x 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

- Wykucie bruzd pionowych o głębokości i szerokości 1/2 x 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

- Zamurowanie przebić w ścianach

- Zamurowanie bruzd poziomych w ścianach

- Zamurowanie bruzd pionowych lw ścianach

- Tynki (gładzie) wewnętrzne jednowarstwowe z gipsu szpachlowego grub. 3mm, wykonywane ręcznie na stropach o podłożu tynkowym

- Tynki (gładzie) wewnętrzne jednowarstwowe z gipsu szpachlowego grub. 3mm, wykonywane ręcznie na ścianach o podłożu tynkowym

- Posadzki cementowe wraz z cokolikami grubości 25mm, zatarte na gładko

- Naprawa posadzki cementowej o pow. do 1,00m2 w jednym miejscu, z zatarciem na gładko

- Posadzki z płytek z kamieni sztucznych na zapr. klejowej układane metodą regularną.

- Posadzki z paneli podłogowych - panele i listwy z demontażu

- Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) , na zaprawie bez pasków

- Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych glazurowanych 15x15cm, do 3szt. w jednym miejscu - pierwsza płytka

- Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych glazurowanych 15x15cm, do 3szt. w jednym miejscu - każda następna płytka

- Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej. Płytki o wymiarach 20 x 20 cm

- Roboty budowlane nieprzewidziane - 20 % wartości sumy elem. 1-2

#### 2.Materiały

#### 2.1.Materiały - ogólne wymagania

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 2.

#### 2.2.Materiały - lista

Do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien użyć następujących materiałów podstawowych:

- cegła budowlana pełna

- Cegła budowlana, klinkierowa o wym. 25x12x6,5 cm kl. 35, pełna

- Cegła ceramiczna pełna o wymiarach 25x12x6,5 cm kl. 15

- cement portlan.35 bez dodatków (kg)

- Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 32,5 luzem

- Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 32,5 workowany

- drewno opałowe

- Gips budowlany - szpachlowy

- gips budowlany szpachlowy

- Gwoździe budowlane okrągłe gołe różne rozmiary

- klej na bazie żywicy syntetycznej

- klej poliuretanowy

- klej winylowy

- masa asfaltowa izolacyjna

- Piasek - uziarnienie 0-2 mm (cena loco kopalnia)

- piasek do zapraw

- Płyta gipsowo-kartonowa, zwykła grub. 12,5 mm (GKB)

- Płytka ceramiczna szkliwiona o wym. 20x20 cm

- sucha zaprawa do spoinowania

- taśma papierowa perfor.szer.50 mm

- wapno gaszone (ciasto)

- wapno hydratyzowane (sucho gaszone)

- woda

- Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-4

- zaprawa klejowa sucha do płytek cer. ścienn.

- zaprawy cienko warstw. o najwyższej obciążaln.

#### 3.Sprzęt

#### 3.1.Sprzęt - ogólne wymagania

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 3.

#### 3.2.Sprzęt - lista

Wykonawca przystępujący do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

  betoniarka wolno spadowa

  mieszarka do zapraw

  środek transportowy

  wyciąg jednomasztowy z nap. elektr. 0.5t

#### 4.Transport

#### 4.1.Transport - ogólne wymagania

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 4.

#### 5.Wykonanie robót

#### 5.1.Wykonanie robót - ogólne zasady

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 5.

#### 6.Kontrola jakości robót

#### 6.1.Kontrola jakości robót - zasady ogólne

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 6.

#### 7.Obmiar robót

#### 7.1.Obmiar robót - ogólne zasady

Ogólne zasady obmiaru robót podano w: - specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 7

- - założeniach ogólnych katalogu nakładów rzeczowych KNR 4-01

- - założeniach ogólnych katalogu nakładów rzeczowych KNR 2-02

- - założeniach ogólnych katalogu nakładów rzeczowych KNR 2-02W

- - założeniach ogólnych katalogu nakładów rzeczowych NNRNKB 202

- - założeniach ogólnych katalogu nakładów rzeczowych kalkulacja

#### 7.2.Obmiar robót - szczegółowe zasady

Szczegółowe zasady przedmiaru podane są:

- w katalogu KNR 4-01 przy rozdziale "Roboty ciesielskie - rozbiórki konstrukcji drewnianych", zakres tabel: 0426 - 0432

- w katalogu KNR 4-01 przy rozdziale "Roboty posadzkowe i wykładzinowe", zakres tabel: 0801 - 0820

- w katalogu KNR 4-01 przy rozdziale "Roboty betonowe i żelbetowe", zakres tabel: 0201 - 0214

- w katalogu KNR 4-01 przy rozdziale "Roboty tynkowe - roboty przygotowawcze", zakres tabel: 0701 - 0704

- w katalogu KNR 4-01 przy rozdziale "Roboty murowe", zakres tabel: 0301 - 0355

- w katalogu KNR 2-02 przy rozdziale "Roboty z gipsu i prefabrykatów gipsowych", zakres tabel: 2001 - 2011

- w katalogu KNR 2-02 przy rozdziale "Podłogi i posadzki", zakres tabel: 1101 - 1122

- w katalogu KNR 2-02W przy rozdziale "Podłogi i posadzki", zakres tabel: 1101 - 1130

- w katalogu NNRNKB 202 przy rozdziale "Podłogi i posadzki", zakres tabel: 1100 - 1199

- w katalogu KNR 2-02W przy rozdziale "Tynki, sztablatury i okładziny wewnętrzne", zakres tabel: 0801 - 0849

#### 8.Odbiór robót

#### 8.1.Odbiór robót - ogólne zasady

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 8.

#### 9.Podstawa płatności

#### 9.1.Podstawa płatności - ogólne zasady

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00.00 pkt 9.

#### 10.Przepisy związane

#### 10.1.Przepisy ogólne

Ogólne przepisy związane z wykonaniem robót podano w ST 00.00.00 pkt 10.