## SPECYFIKACJE TECHNICZNE

## WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

| Nazwa zadania | Roboty instalacyjne awaryjne 2026 - branża sanitarna |
| --- | --- |
| Adres zadania | Lokale mieszkalne Gminy Białystok zarządzane przez ZMK |
| Nazwa zamawiającego | Zarząd Mienia Komunalnego |
| Adres zamawiającego | 15-370 Białystok gen. J. Bema |
| Specyfikacje sporządził | Zarząd Mienia Komunalnego |
| Adres sporządzającego | 15-370 Białystok gen. J. Bema |

## RODZAJE ROBÓT WEDŁUG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ

| Symbol CPV | Opis CPV |
| --- | --- |
| 45111200-0 | Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne |
| 45331100-7 | Instalowanie centralnego ogrzewania |
| 45332000-3 | Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne |
| 45332300-6 | Roboty instalacyjne kanalizacyjne |
| 45333000-0 | Roboty instalacyjne gazowe |

## SPIS TREŚCI

- ST-00.00.00. Wymagania ogólne

- ST-0001. Instalacje wod-kan

- ST-0002. Instalacje gazowe

- ST-0003. Instalacje centralnego ogrzewania

- ST-0004. Izolacje instalacji sanitarnych - rurociągów

### ST-00.00.00. Wymagania ogólne

#### 1.Wstęp

#### 1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru następujących robót:

- tytuł robót: "Roboty instalacyjne awaryjne 2026 - branża sanitarna"

- miejsce wykonania robót: Lokale mieszkalne Gminy Białystok zarządzane przez ZMK

#### 1.2.Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja stanowi podstawę opracowania szczegółowych specyfikacji stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

#### 1.3.Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.

#### 2.Materiały

#### 3.Sprzęt

#### 4.Transport

#### 5.Wykonanie robót

#### 6.Kontrola jakości robót

#### 7.Obmiar robót

#### 8.Odbiór robót

#### 9.Podstawa płatności

#### 10.Przepisy związane

### ST-0001. Instalacje wod-kan

#### 1.Wstęp

#### 1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru następujących robót:

- "Instalacje wodociągowe - rurociągi"

- "Instalacje wodociągowe - armatura"

- "Instalacje kanalizacyjne - rurociągi i uzbrojenie"

- "Instalacje kanalizacyjne - demontaż elementów i urządzeń"

- "Instalacje wewnętrzne kanalizacyjne"

- "Roboty ziemne"

- "Instalacje kanalizacyjne - przybory i urządzenia"

#### 1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

#### 1.3.Zakres robót objętych ST

- Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o średnicy 15mm

- Wymiana odcinka rury z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych lub zaciskanych . Średnica rury # 16 mm - z polietylenu PEX z warstwą antydyfuzyjną

- Wymiana dwuzłączki z żeliwa ciągliwego ocynkowanego o średnicy 15mm

- Wymiana podejścia dopływowego pod zawory czerpalne, baterie o średnicy 15mm

- Wymiana podejścia dopływowego pod płuczkę ustępową , baterię , podgrzewacz o połączeniu elastycznym metalowym

- Wymiana zaworu przelotowego o średnicy 15mm przed wodomierzem dn 15 mm ze spuszczeniem wody na pionie i wymianą plomby wodomierza

- Wymiana zaworu przelotowego o średnicy 20mm

- Wymiana odcinka rury żeliwnej kanalizacyjnej kielichowej o średnicy 50mm na rurę PVC dn 50 mm ze złączką PVC/żeliwo

- Wymiana odcinka rury żeliwnej kanalizacyjnej kielichowej o średnicy 100mm na rurę PVC dn 110 mm ze złączką PVC/żeliwo

- Wymiana odcinka rury żeliwnej kanalizacyjnej kielichowej o średnicy 160mm na rurę PVC dn 160 mm ze złączką PVC/żeliwo

- Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o średnicy 50-100mm, na ścianach budynku

- Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o średnicy 50-100mm, w wykopie ( bez wykonywania wykopów )

- Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o średnicy 150mm, w wykopie

- Rurociągi kanalizacyjne z PVC w gotowych wykopach wewnątrz budynków. Rurociąg z PVC o połączeniach na wcisk średnicy 110mm ( bez wykonywania wykopów )

- Rurociągi kanalizacyjne z PVC w gotowych wykopach wewnątrz budynków. Rurociąg z PVC o połączeniach na wcisk średnicy 160mm ( bez wykonywania wykopów )

- Rurociągi kanalizacyjne z PVC na ścianach w budynkach mieszkalnych. Rurociąg z PVC o połączeniach na wcisk średnicy 50mm

- Rurociągi kanalizacyjne z PVC na ścianach w budynkach mieszkalnych. Rurociąg z PVC o połączeniach na wcisk średnicy 110mm

- Rurociągi kanalizacyjne z PVC na ścianach w budynkach mieszkalnych. Rurociąg z PVC o połączeniach na wcisk średnicy 160mm

- Wymiana podejścia z rur PCW łączonego metodą klejenia lub wciskową. Średnica rury 110 mm - wciskanie

- Wymiana podejścia z rur PCW łączonego metodą klejenia lub wciskową. Średnica rury 50 mm - wciskanie

- Wymiana czyszczaka kanalizacyjnego z PVC. Średnica 160 mm - wymiana

- Wymiana czyszczaka kanalizacyjnego z PVC. Średnica 110 mm

- Zawory i zasuwy burzowe. Klapa zwrotna z PVC średnicy 100mm

- Przeczyszczanie podejścia odpływowego o średnicy 100mm

- Przeczyszczanie podejścia odpływowego o średnicy do 80mm

- Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku, bez względu na głębokość i kategorię, z odrzuceniem na odległość do 3m

- Zasypywanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie kat. I-II

- Odwiezienie lub dowiezienie ziemi taczkami na odległość do 10m w gruncie kat. I-II

- Odwiezienie lub dowiezienie ziemi taczkami dodatek za każde następne 10m odległości - dodatkowe 10 mb.

- Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi, bez względu na kategorię

- Usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi, bez względu na kategorię

- Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km

- Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi dodatek za każdy następny 1km - dodatkowe 10 km

- Demontaż wodomierza c.w.u. - wodomierz skrzydełkowy c.w.u. dn. 15-20 mm z korkowaniem zaworu , wystawieniem protokołu i dostarczeniem wodomierza do Zamawiającego - poz. zast.

- Montaż wodomierza c.w.u. dn. 15-20 mm ( materiał Zamawiającego z wcześniejszego demontażu ) z zaplombowaniem

- Wymiana elementów brodzika . Syfon brodzikowy z tworzywa sztucznego - poz. zast.

- Wymiana elementów wanny kąpielowej. Syfon wannowy nad stropowy z tworzywa sztucznego

- Wymiana brodzika lub basenu natryskowego. Brodzik natryskowy blaszany emaliowany - demontaż i montaż ( bez materiału )

- Wymiana kabiny prysznicowej - demontaż i montaż ( bez materiału ) - poz. zast.

#### 2.Materiały

#### 2.1.Materiały - ogólne wymagania

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 2.

#### 2.2.Materiały - lista

Do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien użyć następujących materiałów podstawowych:

- Czyszczak kanalizacyjny z PVC fi 110mm

- Czyszczak kanalizacyjny z PVC fi 160mm

- Dwuzłączka prosta nakrętno- wkrętna płaska z żeliwa ciągliwego, ocynkowana fi 15mm

- Kolano (krzywka) kanalizacyjna z PVC 89st. fi 110, SN 8

- Kolano kanalizacyjne z PP fi 160mm/45st.

- kształtki PCV kanalizacji wewnętrznej #50mm

- kształtki PCV kanalizacji wewnętrznej #110mm

- kształtki PCV kanalizacji wewnętrznej #160mm

- kształtki z polietylenu dn 16 mm

- Łącznik z żeliwa ciągliwego, ocynkowany fi 15mm

- Przyłącze elastyczne do armatury toaletowej stojącej, w oplocie stalowym o dł. 300mm

- Rura stalowa ze szwem, średnia, ocynkowana fi 15mm

- Rura z polietylenu sieciowanego (PE-X) do instalacji zimnej i ciepłej wody fi 16,0/2,0mm

- Rura z PVC kielichowa do kanalizacji zewnętrznej fi 160/4,0 mm, SN 4

- Rura z PVC kielichowa, kanalizacyjna fi 110 mm

- Rura z PVC kielichowa, kanalizacyjna fi 50 mm

- Rura z PVC kielichowa, kanalizacyjna fi 75 mm

- rury PCV kanalizacji wewn. kiel. P #160mm

- Uchwyt do rur PVC/PP fi 110mm

- Uchwyt do rur PVC/PP fi 160mm

- Uchwyt do rur PVC/PP fi 50mm

- Uchwyt do rurociągów pionowych i poziomych fi 10 - 15mm

- uchwyty stalowe do rur PCV

- Zasuwa burzowa z tworzywa sztucznego fi 110 mm - jednoklapowa

- Zawór przelotowy mosiężny, prosty fi 15mm

- Zawór przelotowy mosiężny, prosty fi 20mm

- Złączka kielichowa PVC/rura żeliwna fi 110mm

- Złączka kielichowa PVC/rura żeliwna fi 160mm

- Złączka kielichowa PVC/rura żeliwna fi 50 mm

- Masa uszczelniająca z tw. sztucznych - silikon budowlany

- Syfon brodzikowy z tworzywa sztucznego

- Syfon wannowy nad stropowy z tworzywa sztucznego

#### 3.Sprzęt

#### 3.1.Sprzęt - ogólne wymagania

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 3.

#### 3.2.Sprzęt - lista

Wykonawca przystępujący do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

  Samochód samowyładowczy do 5 t (1)

#### 4.Transport

#### 4.1.Transport - ogólne wymagania

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 4.

#### 5.Wykonanie robót

#### 5.1.Wykonanie robót - ogólne zasady

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 5.

#### 6.Kontrola jakości robót

#### 6.1.Kontrola jakości robót - zasady ogólne

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 6.

#### 7.Obmiar robót

#### 7.1.Obmiar robót - ogólne zasady

Ogólne zasady obmiaru robót podano w: - specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 7

- - założeniach ogólnych katalogu nakładów rzeczowych KNR 4-02

- - założeniach ogólnych katalogu nakładów rzeczowych KNR 4-02W

- - założeniach ogólnych katalogu nakładów rzeczowych KNNR 4

- - założeniach ogólnych katalogu nakładów rzeczowych KNR 4-01

#### 7.2.Obmiar robót - szczegółowe zasady

Szczegółowe zasady przedmiaru podane są:

- w katalogu KNR 4-02 przy rozdziale "Instalacje wodociągowe - rurociągi", zakres tabel: 0101 - 0114

- w katalogu KNR 4-02W przy rozdziale "Instalacje wodociągowe - rurociągi", zakres tabel: 0101 - 0121

- w katalogu KNR 4-02 przy rozdziale "Instalacje wodociągowe - armatura", zakres tabel: 0115 - 0135

- w katalogu KNR 4-02 przy rozdziale "Instalacje kanalizacyjne - rurociągi i uzbrojenie", zakres tabel: 0201 - 0217

- w katalogu KNR 4-02 przy rozdziale "Instalacje kanalizacyjne - demontaż elementów i urządzeń", zakres tabel: 0230 - 0237

- w katalogu KNNR 4 przy rozdziale "Instalacje wewnętrzne kanalizacyjne", zakres tabel: 0201 - 0235

- w katalogu KNR 4-02W przy rozdziale "Instalacje kanalizacyjne - rurociągi i uzbrojenie", zakres tabel: 0201 - 0218

- w katalogu KNR 4-01 przy rozdziale "Roboty ziemne", zakres tabel: 0101 - 0108

- w katalogu KNR 4-02W przy rozdziale "Instalacje wodociągowe - armatura", zakres tabel: 0122 - 0144

- w katalogu KNR 4-02W przy rozdziale "Instalacje kanalizacyjne - przybory i urządzenia", zakres tabel: 0219 - 0228

#### 8.Odbiór robót

#### 8.1.Odbiór robót - ogólne zasady

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 8

#### 9.Podstawa płatności

#### 9.1.Podstawa płatności - ogólne zasady

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00.00 pkt 9.

### ST-0002. Instalacje gazowe

#### 1.Wstęp

#### 1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru następujących robót:

- Robót zawartych w katalogu: "kalkulacja"

- "Instalacje gazowe - rurociągi i armatura"

- "Instalacje wewnętrzne gazowe"

- "Instalacje gazowe - urządzenia"

- "Przygotowanie powierzchni konstrukcji i elementów stal.do malowania"

- "Malowanie konstrukcji i elementów stalowych"

#### 1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

#### 1.3.Zakres robót objętych ST

- Koszty jednorazowe dla robót o wartości poniżej 500 zł netto ( m.in. dojazd , koszt zakupu i dostawy )

- Roboty nieprzewidziane - 30% wartości robót planowanych elementów

- Koszty jednorazowe przy zleceniu montażu wodomierza cwu w przypadku nieudostępnienia lokalu przez najemcę - dojazd do lokalu

- Wymiana kurka gazowego przelotowego o średnicy 15mm, przy urządzeniach

- Demontaż rurociągów stalowych o średnicach 15-20mm

- Demontaż rurociągów stalowych o średnicach 25-32mm

- Wymiana odcinka rury stalowej o połączeniach spawanych. Średnica rury stalowej 15 mm - z dwuzłączką

- Wymiana odcinka rury stalowej o połączeniach spawanych. Średnica rury stalowej 20 mm

- Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych, średnicy nominalnej 15mm - Rura stalowa czarna bez szwu, fi 21,3/2,6mm

- Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych, średnicy nominalnej 20mm

- Podejścia obustronne do gazomierzy na ścianach. Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o średnicy przyłącza 25mm

- Wymiana kuchni gazowej 4-palnikowej z piekarnikiem elektrycznym z podłączeniem za pomocą węża elastycznego metalizowanego o dług. do 1 mb

- Wymiana kuchni gazowej 4-palnikowej z piekarnikiem elektrycznym z podłączeniem na sztywno

- Wymiana kuchni gazowej 4-palnikowej z podłączeniem za pomocą węża elastycznego metalizowanego o dług. do 1 mb - kuchenka i wąż Zamawiającego

- Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie w budynkach mieszkalnych z wystawieniem protokołu

- Doszczelnienie instalacji gazowej o dług. do 3 mb

- Doszczelnienie instalacji gazowej o dług. do 10 mb

- Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do 3 stopnia czystości - stan wyjściowy: powierzchnia B. Rurociągi o średnicy zewnętrznej do 57 mm

- Malowanie pędzlem - farby do gruntowania miniowe. Rurociągi o średnicy zewnętrzej do 57 mm. Farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna, miniowa 60 %

- Wymiana szafki gazowej stalowej na szafkę z tworzywa- Szafka gazowa wolnostojąca z laminatu poliestrowego o wymiarach 500x500x250mm

- Roboty nieprzewidziane - 20% wartości robót planowanych z elementów 1-6

#### 2.Materiały

#### 2.1.Materiały - ogólne wymagania

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 2.

#### 2.2.Materiały - lista

Do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien użyć następujących materiałów podstawowych:

- Benzyna lakowa modyfikowana do farb olejnych i ftalowych, opak. 0,5 dm3

- Farba ftalowa do gruntowania, czerwona tlenkowa

- Kuchnia wolnostojąca gazowo-elektryczna

- Łącznik do gazomierzy fi 25mm

- Łącznik z żeliwa ciągliwego, czarny fi 15mm

- Łącznik z żeliwa ciągliwego, czarny fi 25mm

- Rura stalowa czarna bez szwu, fi 21,3/2,6mm

- Rura stalowa czarna bez szwu, fi 26,9/2,6mm

- Szafka gazowa wolnostojąca z laminatu poliestrowego o wymiarach 500x500x250mm

- Uchwyt do rurociągów pionowych i poziomych fi 10 - 15mm

- Uchwyt do rurociągów pionowych i poziomych fi 20 - 25mm

- wąż elastyczny metalizowany o dług. do 1 mb

- Zawór kulowy z kurkiem kulistym gwintowany, mosiężny do gazu fi 15mm

#### 3.Sprzęt

#### 3.1.Sprzęt - ogólne wymagania

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 3.

#### 3.2.Sprzęt - lista

Wykonawca przystępujący do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

  Ciągnik kołowy 37 kW (50 KM) (1)

  Przyczepa samowyładowcza do ciągnika 5 t

#### 4.Transport

#### 4.1.Transport - ogólne wymagania

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 4.

#### 5.Wykonanie robót

#### 5.1.Wykonanie robót - ogólne zasady

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 5.

#### 6.Kontrola jakości robót

#### 6.1.Kontrola jakości robót - zasady ogólne

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 6.

#### 7.Obmiar robót

#### 7.1.Obmiar robót - ogólne zasady

Ogólne zasady obmiaru robót podano w: - specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 7

- - założeniach ogólnych katalogu nakładów rzeczowych kalkulacja

- - założeniach ogólnych katalogu nakładów rzeczowych KNR 4-02

- - założeniach ogólnych katalogu nakładów rzeczowych KNR 4-02W

- - założeniach ogólnych katalogu nakładów rzeczowych KNNR 4

- - założeniach ogólnych katalogu nakładów rzeczowych KNR 7-12

#### 7.2.Obmiar robót - szczegółowe zasady

Szczegółowe zasady przedmiaru podane są:

- w katalogu KNR 4-02 przy rozdziale "Instalacje gazowe - rurociągi i armatura", zakres tabel: 0301 - 0310

- w katalogu KNR 4-02W przy rozdziale "Instalacje gazowe - rurociągi i armatura", zakres tabel: 0301 - 0314

- w katalogu KNNR 4 przy rozdziale "Instalacje wewnętrzne gazowe", zakres tabel: 0301 - 0315

- w katalogu KNR 4-02 przy rozdziale "Instalacje gazowe - urządzenia", zakres tabel: 0311 - 0314

- w katalogu KNR 7-12 przy rozdziale "Przygotowanie powierzchni konstrukcji i elementów stal.do malowania", zakres tabel: 0101 - 0199

- w katalogu KNR 7-12 przy rozdziale "Malowanie konstrukcji i elementów stalowych", zakres tabel: 0201 - 0299

#### 8.Odbiór robót

#### 8.1.Odbiór robót - ogólne zasady

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 8.

#### 9.Podstawa płatności

#### 9.1.Podstawa płatności - ogólne zasady

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00.00 pkt 9.

### ST-0003. Instalacje centralnego ogrzewania

#### 1.Wstęp

#### 1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru następujących robót:

- "Izolacje rurociągów"

- "Instalacje centralnego ogrzewania - rurociągi i armatura"

- "Instalacje wewnętrzne centralnego ogrzewania"

- "Instalacje centralnego ogrzewania - grzejniki i urządzenia"

#### 1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

#### 1.3.Zakres robót objętych ST

- Izolacja rurociągów średnicy 20 mm jednowarstwowymi otulinami z pianki polietylenowej grubości 9mm (E)

- Izolacja rurociągów średnicy 15 mm jednowarstwowymi otulinami z pianki polietylenowej grubości 9mm (C)

- Izolacja rurociągów średnicy dn 65 mm jednowarstwowymi otulinami z pianki polietylenowej grubości 13mm (J)

- Wymiana odcinka rury stalowej o połączeniach spawanych Dn 15mm

- Rurociągi z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych lub zaciskanych , na ścianach w budynkach. Rurociąg z rur z polietylenu o średnicy zewnętrznej 20mm - Rura z polietylenu sieciowanego (PE-X) do c.o.z warstwą anty dyfuzyjną fi 16,0/2,0mm

- Rurociągi z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych lub zaciskanych na ścianach w budynkach. Rurociąg z rur z polietylenu o średnicy zewnętrznej 20mm - Rura z polietylenu sieciowanego (PE-X) do c.o.z warstwą anty dyfuzyjną fi 20/2,5mm

- Wymiana zaworu grzejnikowego termostatycznego z głowicą o średnicy 15mm

- Wymiana głowicy zaworu grzejnikowego mosiężnego - poz. zast.

- Wymiana złączki prostej lub kolankowej mosiężnej o średnicy 15mm

- Wymiana grzejnika stalowego 2- płytowego o mocy do 1000 W

- Wymiana grzejnika stalowego 1 płytowego o mocy do 500 W

- Izolacja rurociągów średnicy 15-20 mm jednowarstwowymi otulinami z pianki polietylenowej grubości 20mm (N)

- Izolacja rurociągów średnicy 25 mm jednowarstwowymi otulinami z pianki polietylenowej grubości 20mm (N)

- Izolacja rurociągów średnicy 32 mm jednowarstwowymi otulinami z pianki polietylenowej grubości 30mm (S)

#### 2.Materiały

#### 2.1.Materiały - ogólne wymagania

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 2.

#### 2.2.Materiały - lista

Do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien użyć następujących materiałów podstawowych:

- Głowica termostatyczna z czujnikiem cieczowym

- Grzejnik z blachy stalowej lakierowany, Compact 11, 1-płytowy dł. 600 mm wys. 600 mm; 75/65/20 st. C, 55/45/20 st. C

- Grzejnik z blachy stalowej lakierowany, Compact 22, 2-płytowy dł. 1000 mm wys. 600 mm; 75/65/20 st. C, 55/45/20 st. C

- klej do pianki polietylenowej 474

- Klej  (puszka - 1 litr)

- klipsy montażowe do pianki polietylenowej

- kształtki z polietylenu # 16 mm

- kształtki z polietylenu # 20 mm

- Otulina z pianki poliuretanowej, średnica nominalna 20mm, grub. 20mm

- Otulina z syntetycznego kauczuku do rur o średnicy nominalnej fi 15mm, grub. 9mm

- Otulina z syntetycznego kauczuku do rur o średnicy nominalnej fi 20mm, grub. 9mm

- Otulina z syntetycznego kauczuku do rur o średnicy nominalnej fi 25mm, grub. 25mm

- Otulina z syntetycznego kauczuku do rur o średnicy nominalnej fi 32mm, grub. 25mm

- Otulina z syntetycznego kauczuku do rur o średnicy nominalnej fi 65mm, grub. 13mm

- Rura stalowa ze szwem średnia, czarna z końcami gładkimi, fi 21,3/2,6(15)mm

- Rura z polietylenu sieciowanego (PE-X) do c.o.z warstwą antydyfuzyjną fi 16,0/2,0mm

- Rura z polietylenu sieciowanego (PE-X) do c.o.z warstwą antydyfuzyjną fi 20,0/2,5mm

- taśma  3x50 mm

- uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych dn 15 mm

- Zawór grzejnikowy termostatyczny, mosiężny gwintowany typu  z czujnikiem wbudowanym w głowicę zaworu fi 15mm

- Złączka prosta do grzejników, mosiężna fi 15mm

- złączki grzejnik.mos. dn 15 mm

#### 3.Sprzęt

#### 3.1.Sprzęt - ogólne wymagania

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 3.

#### 3.2.Sprzęt - lista

Wykonawca przystępujący do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

  Samochód dostawczy do 0,90 t (1)

  środek transportowy

#### 4.Transport

#### 4.1.Transport - ogólne wymagania

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 4.

#### 5.Wykonanie robót

#### 5.1.Wykonanie robót - ogólne zasady

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 5.

#### 6.Kontrola jakości robót

#### 6.1.Kontrola jakości robót - zasady ogólne

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 6.

#### 7.Obmiar robót

#### 7.1.Obmiar robót - ogólne zasady

Ogólne zasady obmiaru robót podano w: - specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 7

- - założeniach ogólnych katalogu nakładów rzeczowych KNR 0-34

- - założeniach ogólnych katalogu nakładów rzeczowych KNR 4-02

- - założeniach ogólnych katalogu nakładów rzeczowych KNNR 4

#### 7.2.Obmiar robót - szczegółowe zasady

Szczegółowe zasady przedmiaru podane są:

- w katalogu KNR 0-34 przy rozdziale "Izolacje rurociągów", zakres tabel: 0101 - 0116

- w katalogu KNR 4-02 przy rozdziale "Instalacje centralnego ogrzewania - rurociągi i armatura", zakres tabel: 0501 - 0513

- w katalogu KNNR 4 przy rozdziale "Instalacje wewnętrzne centralnego ogrzewania", zakres tabel: 0401 - 0436

- w katalogu KNR 4-02 przy rozdziale "Instalacje centralnego ogrzewania - grzejniki i urządzenia", zakres tabel: 0514 - 0522

#### 8.Odbiór robót

#### 8.1.Odbiór robót - ogólne zasady

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 8.

#### 9.Podstawa płatności

#### 9.1.Podstawa płatności - ogólne zasady

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00.00 pkt 9.

### ST-0004. Izolacje instalacji sanitarnych - rurociągów

#### 1.Wstęp

#### 1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru następujących robót:

- "Izolacje instalacji sanitarnych - rurociągów"

#### 1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

#### 1.3.Zakres robót objętych ST

- Montaż otulin termoizolacyjnych  dla rurociągów o śr. 15-20 mm, gr. izolacji 20 mm

- Montaż otulin termoizolacyjnych dla rurociągów o śr. 32 mm, gr. izolacji 30 mm

- Montaż otulin termoizolacyjnych dla rurociągów o śr. 50 mm, gr. izolacji 30 mm

#### 2.Materiały

#### 2.1.Materiały - ogólne wymagania

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 2.

#### 2.2.Materiały - lista

Do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien użyć następujących materiałów podstawowych:

- drut ocynkowany 0,7 mm

- mankiet 20 mm o dł. 10 m

- mankiet 30 mm o dł. 10 m

- mankiet 40 mm o dł. 10 m

- nity plastikowe

- otulina PUR o śr. 20 mm i gr. 20 mm

- otulina PUR o śr. 32 mm i gr. 30 mm

- Otulina z pianki poliuretanowej w płaszczu PCV na rurę dn 50 mm grub. 30 mm

- Taśma 3x50mm

#### 3.Sprzęt

#### 3.1.Sprzęt - ogólne wymagania

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 3.

#### 3.2.Sprzęt - lista

Wykonawca przystępujący do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

  Samochód dostawczy do 0,90 t (1)

#### 4.Transport

#### 4.1.Transport - ogólne wymagania

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 4.

#### 5.Wykonanie robót

#### 5.1.Wykonanie robót - ogólne zasady

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 5.

#### 6.Kontrola jakości robót

#### 6.1.Kontrola jakości robót - zasady ogólne

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 6

#### 7.Obmiar robót

#### 7.1.Obmiar robót - ogólne zasady

Ogólne zasady obmiaru robót podano w: - specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 7

- - założeniach ogólnych katalogu nakładów rzeczowych KNZ-15

#### 7.2.Obmiar robót - szczegółowe zasady

Szczegółowe zasady przedmiaru podane są:

- w katalogu KNZ-15 przy rozdziale "Izolacje instalacji sanitarnych - rurociągów", zakres tabel: 00 - 99

#### 8.Odbiór robót

#### 8.1.Odbiór robót - ogólne zasady

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 8.

9.Podstawa płatności

#### 9.1.Podstawa płatności - ogólne zasady

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00.00 pkt 9.