## SPECYFIKACJE TECHNICZNE

## WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

| Nazwa zadania | Roboty instalacyjne awaryjne 2026 - branża sanitarna |
| --- | --- |
| Adres zadania | Lokale użytkowe Gminy Białystok zarządzane przez ZMK |
| Nazwa zamawiającego | Zarząd Mienia Komunalnego |
| Adres zamawiającego | 15-370 Białystok gen. J. Bema |
| Specyfikacje sporządził | Zarząd Mienia Komunalnego |
| Adres sporządzającego | 15-370 Białystok gen. J. Bema |

## RODZAJE ROBÓT WEDŁUG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ

| Symbol CPV | Opis CPV |
| --- | --- |
| 45111300-1 | Roboty rozbiórkowe |
| 45231000-5 | Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych |
| 45231110-9 | Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów |

## SPIS TREŚCI

- ST-00.00.00. Wymagania ogólne

- ST-0001. Instalacje wod-kan

- ST-0002. Izolacje rurociągów

- ST-0003. Instalacje centralnego ogrzewania

### ST-00.00.00. Wymagania ogólne

#### 1.Wstęp

#### 1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru następujących robót:

- tytuł robót: "Roboty instalacyjne awaryjne 2026 - branża sanitarna"

- miejsce wykonania robót: Lokale użytkowe Gminy Białystok zarządzane przez ZMK

#### 1.2.Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja stanowi podstawę opracowania szczegółowych specyfikacji stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

#### 1.3.Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.

#### 2.Materiały

#### 3.Sprzęt

#### 4.Transport

#### 5.Wykonanie robót

#### 6.Kontrola jakości robót

#### 7.Obmiar robót

#### 8.Odbiór robót

#### 9.Podstawa płatności

#### 10.Przepisy związane

### ST-0001. Instalacje wod- kan

#### 1.Wstęp

#### 1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru następujących robót:

- Robót zawartych w katalogu: "kalkulacja"

- "Instalacje wodociągowe - rurociągi"

- "Instalacje wodociągowe - armatura"

- "Instalacje kanalizacyjne - rurociągi i uzbrojenie"

- "Instalacje kanalizacyjne - demontaż elementów i urządzeń"

- "Instalacje wewnętrzne kanalizacyjne"

- "Roboty ziemne"

#### 1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

#### 1.3.Zakres robót objętych ST

- Koszty jednorazowe dla robót o wartości poniżej 500 zł netto ( m.in. dojazd , koszt zakupu i dostawy )

- Roboty nieprzewidziane - 30% wartości robót planowanych z elementów 1-6

- Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o średnicy 15mm

- Wymiana dwuzłączki z żeliwa ciągliwego ocynkowanego o średnicy 15mm

- Wymiana podejścia dopływowego pod zawory czerpalne, baterie o średnicy 15mm

- Wymiana podejścia dopływowego pod płuczkę ustępową , baterię , podgrzewacz o połączeniu elastycznym metalowym

- Wymiana odcinka rury z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych lub zaciskanych . Średnica rury # 16 mm - z polietylenu PEX z warstwą anty dyfuzyjną

- Wymiana zaworu przelotowego o średnicy 15mm przed wodomierzem dn 15 mm ze spuszczeniem wody na pionie i wymianą plomby wodomierza

- Wymiana zaworu przelotowego o średnicy 20mm

- Wymiana odcinka rury żeliwnej kanalizacyjnej kielichowej o średnicy 50mm na rurę PVC dn 50 mm ze złączką PVC/żeliwo

- Wymiana odcinka rury żeliwnej kanalizacyjnej kielichowej o średnicy 100mm na rurę PVC dn 110 mm ze złączką PVC/żeliwo

- Wymiana odcinka rury żeliwnej kanalizacyjnej kielichowej o średnicy 160mm na rurę PVC dn 160 mm ze złączką PVC/żeliwo

- Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o średnicy 50-100mm, na ścianach budynku

- Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o średnicy 50-100mm, w wykopie ( bez wykonywania wykopów )

- Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o średnicy 150mm, w wykopie

- Przeczyszczanie podejścia odpływowego o średnicy 100mm

- Przeczyszczanie podejścia odpływowego o średnicy do 80mm

- Rurociągi kanalizacyjne z PVC w gotowych wykopach wewnątrz budynków. Rurociąg z PVC o połączeniach na wcisk średnicy 160mm ( bez wykonywania wykopów )

- Rurociągi kanalizacyjne z PVC w gotowych wykopach wewnątrz budynków. Rurociąg z PVC o połączeniach na wcisk średnicy 110mm ( bez wykonywania wykopów )

- Rurociągi kanalizacyjne z PVC na ścianach w budynkach niemieszkalnych. Rurociąg z PVC o połączeniach na wcisk średnicy 110mm

- Rurociągi kanalizacyjne z PVC na ścianach w budynkach niemieszkalnych. Rurociąg z PVC o połączeniach na wcisk średnicy 50mm

- Zawory i zasuwy burzowe. Klapa zwrotna z PVC średnicy 100mm

- Wymiana podejścia z rur PCW łączonego metodą klejenia lub wciskową. Średnica rury 110 mm - wciskanie

- Wymiana podejścia z rur PCW łączonego metodą klejenia lub wciskową. Średnica rury 50 mm - wciskanie

- Wymiana czyszczaka kanalizacyjnego z PVC. Średnica 160 mm - wymiana

- Wymiana czyszczaka kanalizacyjnego z PVC. Średnica 110 mm

- Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku, bez względu na głębokość i kategorię, z odrzuceniem na odległość do 3m

- Zasypywanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie kat. I-II

- Odwiezienie lub dowiezienie ziemi taczkami na odległość do 10m w gruncie kat. I-II

- Odwiezienie lub dowiezienie ziemi taczkami dodatek za każde następne 10m odległości - dodatkowe 10 mb.

- Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi, bez względu na kategorię

- Usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi, bez względu na kategorię

- Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km

- Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi dodatek za każdy następny 1km - dodatkowe 10 km

#### 2.Materiały

#### 2.1.Materiały - ogólne wymagania

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 2.

#### 2.2.Materiały - lista

Do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien użyć następujących materiałów podstawowych:

Nie dotyczy.

- Dwuzłączka prosta nakrętno- wkrętna płaska z żeliwa ciągliwego, ocynkowana fi 15mm

- Łącznik z żeliwa ciągliwego, ocynkowany fi 15mm

- Przyłącze elastyczne do armatury toaletowej stojącej, w oplocie stalowym o dł. 300mm

- Rura stalowa ze szwem, średnia, ocynkowana fi 15mm

- Uchwyt do rurociągów pionowych i poziomych fi 10 - 15mm

- kształtki z polietylenu dn 16 mm

- Rura z polietylenu sieciowanego (PE-X) do instalacji zimnej i ciepłej wody fi 16,0/2,0mm

- Zawór przelotowy mosiężny, prosty fi 15mm

- Zawór przelotowy mosiężny, prosty fi 20mm

- Rura z PVC kielichowa do kanalizacji zewnętrznej fi 160/4,0 mm, SN 4

- Rura z PVC kielichowa, kanalizacyjna fi 110 mm

- Rura z PVC kielichowa, kanalizacyjna fi 50 mm

- Uchwyt do rur PVC/PP fi 110mm

- Uchwyt do rur PVC/PP fi 160mm

- Uchwyt do rur PVC/PP fi 50mm

- Złączka kielichowa PVC/rura żeliwna fi 110mm

- Złączka kielichowa PVC/rura żeliwna fi 160mm

- Złączka kielichowa PVC/rura żeliwna fi 50 mm

- Kolano (krzywka) kanalizacyjna z PVC 89st. fi 110, SN 8

- Kolano kanalizacyjne z PP fi 160mm/45st.

- kształtki PCV kanalizacji wewnętrznej #50mm

- kształtki PCV kanalizacji wewnętrznej #110mm

- Zasuwa burzowa z tworzywa sztucznego fi 110 mm - jednoklapowa

- Czyszczak kanalizacyjny z PVC fi 110mm

- Czyszczak kanalizacyjny z PVC fi 160mm

- Rura z PVC kielichowa, kanalizacyjna fi 75 mm

- uchwyty stalowe do rur PCV

#### 3.Sprzęt

#### 3.1.Sprzęt - ogólne wymagania

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 3.

#### 3.2.Sprzęt - lista

Wykonawca przystępujący do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

Nie dotyczy.

  Samochód samowyładowczy do 5 t (1)

#### 4.Transport

#### 4.1.Transport - ogólne wymagania

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 4.

#### 5.Wykonanie robót

#### 5.1.Wykonanie robót - ogólne zasady

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 5.

#### 6.Kontrola jakości robót

#### 6.1.Kontrola jakości robót - zasady ogólne

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 6.

#### 7.Obmiar robót

#### 7.1.Obmiar robót - ogólne zasady

Ogólne zasady obmiaru robót podano w: - specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 7

- - założeniach ogólnych katalogu nakładów rzeczowych kalkulacja

- - założeniach ogólnych katalogu nakładów rzeczowych KNR 4-02

- - założeniach ogólnych katalogu nakładów rzeczowych KNR 4-02W

- - założeniach ogólnych katalogu nakładów rzeczowych KNNR 4

- - założeniach ogólnych katalogu nakładów rzeczowych KNR 4-01

#### 7.2.Obmiar robót - szczegółowe zasady

Szczegółowe zasady przedmiaru podane są:

- w katalogu KNR 4-02 przy rozdziale "Instalacje wodociągowe - rurociągi", zakres tabel: 0101 - 0114

- w katalogu KNR 4-02W przy rozdziale "Instalacje wodociągowe - rurociągi", zakres tabel: 0101 - 0121

- w katalogu KNR 4-02 przy rozdziale "Instalacje wodociągowe - armatura", zakres tabel: 0115 - 0135

- w katalogu KNR 4-02 przy rozdziale "Instalacje kanalizacyjne - rurociągi i uzbrojenie", zakres tabel: 0201 - 0217

- w katalogu KNR 4-02 przy rozdziale "Instalacje kanalizacyjne - demontaż elementów i urządzeń", zakres tabel: 0230 - 0237

- w katalogu KNNR 4 przy rozdziale "Instalacje wewnętrzne kanalizacyjne", zakres tabel: 0201 - 0235

- w katalogu KNR 4-02W przy rozdziale "Instalacje kanalizacyjne - rurociągi i uzbrojenie", zakres tabel: 0201 - 0218

- w katalogu KNR 4-01 przy rozdziale "Roboty ziemne", zakres tabel: 0101 - 0108

#### 8.Odbiór robót

#### 8.1.Odbiór robót - ogólne zasady

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 8.

#### 9.Podstawa płatności

#### 9.1.Podstawa płatności - ogólne zasady

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00.00 pkt 9.

#### 10.Przepisy związane

#### 10.1.Przepisy ogólne

Ogólne przepisy związane z wykonaniem robót podano w ST 00.00.00 pkt 10.

### ST-0002. Izolacje rurociągów

#### 1.Wstęp

#### 1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru następujących robót:

- "Izolacje rurociągów"

- "Izolacje instalacji sanitarnych - rurociągów"

#### 1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

#### 1.3.Zakres robót objętych ST

- Izolacja rurociągów średnicy 20 mm jednowarstwowymi otulinami z pianki polietylenowej grubości 9mm (E)

- Izolacja rurociągów średnicy 15 mm jednowarstwowymi otulinami z pianki polietylenowej grubości 9mm (C)

- Izolacja rurociągów średnicy 15-20 mm jednowarstwowymi otulinami z pianki polietylenowej  grubości 20mm (N)

- Izolacja rurociągów średnicy 25 mm jednowarstwowymi otulinami z pianki polietylenowej  grubości 20mm (N)

- Izolacja rurociągów średnicy 32 mm jednowarstwowymi otulinami z pianki polietylenowej  grubości 30mm (S)

- Montaż otulin termoizolacyjnych  dla rurociągów o śr. 15-20 mm, gr. izolacji 20 mm

- Montaż otulin termoizolacyjnych  dla rurociągów o śr. 32 mm, gr. izolacji 30 mm

#### 2.Materiały

#### 2.1.Materiały - ogólne wymagania

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 2.

#### 2.2.Materiały - lista

Do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien użyć następujących materiałów podstawowych:

- klej do pianki polietylenowej

- Klej do pianki polietylenowej   (puszka - 1 litr)

- klipsy montażowe do pianki polietylenowej

- Otulina z pianki poliuretanowej, średnica nominalna 20mm, grub. 20mm

- Otulina z syntetycznego kauczuku do rur o średnicy nominalnej fi 15mm, grub. 9mm

- Otulina z syntetycznego kauczuku do rur o średnicy nominalnej fi 20mm, grub. 9mm

- Otulina z syntetycznego kauczuku do rur o średnicy nominalnej fi 25mm, grub. 25mm

- Otulina z syntetycznego kauczuku do rur o średnicy nominalnej fi 32mm, grub. 25mm

- taśma do pianki polietylenowej  i syntetycznego kauczuku 3x50 mm

- drut ocynkowany 0,7 mm

- mankiet 20 mm o dł. 10 m

- mankiet 30 mm o dł. 10 m

- nity plastikowe

- otulina  o śr. 20 mm i gr. 20 mm

- otulina  o śr. 32 mm i gr. 30 mm

- Taśma 3x50mm

#### 3.Sprzęt

#### 3.1.Sprzęt - ogólne wymagania

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 3.

#### 3.2.Sprzęt - lista

Wykonawca przystępujący do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

  Samochód dostawczy do 0,90 t (1)

  środek transportowy

#### 4.Transport

#### 4.1.Transport - ogólne wymagania

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 4.

#### 5.Wykonanie robót

#### 5.1.Wykonanie robót - ogólne zasady

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 5.

#### 6.Kontrola jakości robót

#### 6.1.Kontrola jakości robót - zasady ogólne

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 6.

#### 7.Obmiar robót

#### 7.1.Obmiar robót - ogólne zasady

Ogólne zasady obmiaru robót podano w: - specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 7

- - założeniach ogólnych katalogu nakładów rzeczowych KNR 0-34

- - założeniach ogólnych katalogu nakładów rzeczowych KNZ-15

#### 7.2.Obmiar robót - szczegółowe zasady

Szczegółowe zasady przedmiaru podane są:

- w katalogu KNR 0-34 przy rozdziale "Izolacje rurociągów", zakres tabel: 0101 - 0116

- w katalogu KNZ-15 przy rozdziale "Izolacje instalacji sanitarnych - rurociągów", zakres tabel: 00 - 99

#### 8.Odbiór robót

#### 8.1.Odbiór robót - ogólne zasady

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 8.

#### 9.Podstawa płatności

#### 9.1.Podstawa płatności - ogólne zasady

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00.00 pkt 9.

#### 10.Przepisy związane

#### 10.1.Przepisy ogólne

Ogólne przepisy związane z wykonaniem robót podano w ST 00.00.00 pkt 10.

### ST-0003. Instalacje centralnego ogrzewania

#### 1.Wstęp

#### 1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru następujących robót:

- "Instalacje centralnego ogrzewania - rurociągi i armatura"

- "Instalacje wewnętrzne centralnego ogrzewania"

#### 1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

#### 1.3.Zakres robót objętych ST

- Wymiana odcinka rury stalowej o połączeniach spawanych Dn 15mm

- Wymiana zaworu grzejnikowego termostatycznego z głowicą o średnicy 15mm

- Wymiana głowicy zaworu grzejnikowego mosiężnego - poz. zast.

- Wymiana złączki prostej lub kolankowej mosiężnej o średnicy 15mm

- Rurociągi z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych lub zaciskanych , na ścianach w budynkach. Rurociąg z rur z polietylenu o średnicy zewnętrznej 20mm - Rura z polietylenu sieciowanego (PE-X) do c.o. z warstwą anty dyfuzyjną fi 16,0/2,0mm

- Rurociągi z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych lub zaciskanych na ścianach w budynkach. Rurociąg z rur z polietylenu o średnicy zewnętrznej 20mm - Rura z polietylenu sieciowanego (PE-X) do c.o. z warstwą anty dyfuzyjną fi 20/2,5mm

#### 2.Materiały

#### 2.1.Materiały - ogólne wymagania

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 2.

#### 2.2.Materiały - lista

Do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien użyć następujących materiałów podstawowych:

- Głowica termostatyczna z czujnikiem cieczowym

- Rura stalowa ze szwem średnia, czarna z końcami gładkimi, fi 21,3/2,6(15)mm

- Zawór grzejnikowy termostatyczny, mosiężny gwintowany  z czujnikiem wbudowanym w głowicę zaworu fi 15mm

- Złączka prosta do grzejników, mosiężna fi 15mm

- kształtki z polietylenu # 16 mm

- kształtki z polietylenu # 20 mm

- Rura z polietylenu sieciowanego (PE-X) do c.o. z warstwą anty dyfuzyjną fi 16,0/2,0mm

- Rura z polietylenu sieciowanego (PE-X) do c.o. z warstwą anty dyfuzyjną fi 20,0/2,5mm

- uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych dn. 15 mm

#### 3.Sprzęt

#### 3.1.Sprzęt - ogólne wymagania

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 3.

#### 3.2.Sprzęt - lista

Wykonawca przystępujący do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

Nie dotyczy.

#### 4.Transport

#### 4.1.Transport - ogólne wymagania

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 4.

#### 5.Wykonanie robót

#### 5.1.Wykonanie robót - ogólne zasady

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 5.

#### 6.Kontrola jakości robót

#### 6.1.Kontrola jakości robót - zasady ogólne

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 6.

#### 7.Obmiar robót

#### 7.1.Obmiar robót - ogólne zasady

Ogólne zasady obmiaru robót podano w: - specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 7

- - założeniach ogólnych katalogu nakładów rzeczowych KNR 4-02

- - założeniach ogólnych katalogu nakładów rzeczowych KNNR 4

#### 7.2.Obmiar robót - szczegółowe zasady

Szczegółowe zasady przedmiaru podane są:

- w katalogu KNR 4-02 przy rozdziale "Instalacje centralnego ogrzewania - rurociągi i armatura", zakres tabel: 0501 - 0513

- w katalogu KNNR 4 przy rozdziale "Instalacje wewnętrzne centralnego ogrzewania", zakres tabel: 0401 - 0436

#### 8.Odbiór robót

#### 8.1.Odbiór robót - ogólne zasady

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 8.

#### 9.Podstawa płatności

#### 9.1.Podstawa płatności - ogólne zasady

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00.00 pkt 9.

#### 10.Przepisy związane

#### 10.1.Przepisy ogólne

Ogólne przepisy związane z wykonaniem robót podano w ST 00.00.00 pkt 10.