Załącznik nr 1a do SWZ

ID.272.96.2025

Opis przedmiotu zamówienia/Parametry techniczne – Aparat ultrasonograficzny (USG) 1 szt.

Część  nr 2

Nazwa producenta/ kraj pochodzenia:		.......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

Kraj pochodzenia:	......................................................

| l.p | - Parametr / warunek wymagany | - Spełnia TAK/NIE | - Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| - Wymagania funkcjonalne |  |  |  |
| 1 | Aparat fabrycznie nowy, wyprodukowany nie później niż w 2025 roku |  |  |
| 2 | Zasilanie 230 VAC ±10%, 50Hz oraz z wbudowanego akumulatora |  |  |
| 3 | Aparat wyposażony w dotykowy monitor LED o przekątnej min. 17” i rozdzielczości min. 1920x1080 |  |  |
| 4 | Konsola odporna na zalania, podświetlana, wyposażona w czytnik odcisków palca, trackball z możliwością jego dezaktywacji oraz uchwyt. |  |  |
| 5 | Dedykowana do aparatu podstawa jezdna z elektryczną regulacją wysokości wyposażony w: - 4 koła skrętne z możliwością ich blokowania o średnicy min. 125 mm, - 6 uchwytów na głowice i żel - zabezpieczenie przed odłączeniem aparatu od wózka przez niepowołane osoby - możliwość regulacji wysokości min 20 cm, - dedykowane miejsce na videoprinter, - dodatkowa półka na akcesoria wbudowane w wózek baterie pozwalające na wydłużony czas pracy ultrasonografu. |  |  |
| 6 | Całkowita waga aparatu wraz z podstawą jezdną (z bateriami) do 40 kg |  |  |
| 7 | Liczba kanałów procesowych min. 114600 |  |  |
| 8 | Możliwość pracy na wbudowanej baterii minimum 350 minut |  |  |
| 9 | Dynamika systemu w zakresie co najmniej 30-240dB |  |  |
| 10 | Start systemu z trybu czuwania w czasie max. 7 sekund |  |  |
| 11 | Start systemu od momentu pełnego uruchomienia urządzenia max. 44 sekundy |  |  |
| 12 | Wyłączenie systemu w czasie max. 6 sekund |  |  |
| 13 | Cztery aktywne porty do głowic |  |  |
| 14 | Zainstalowane w oferowanym aparacie oprogramowanie do badań min.: Brzuch Kardiologia Naczyniowy Małe części Położnictwo Ginekologia Pediatria Urologia MSK Nerwy Znieczulenie Leczenie bólu Intensywna Terapia Medycyna ratunkowa |  |  |
| Tryby pracy aparatu |  |  |  |
| 15 | B-mode |  |  |
| 16 | Obrazowanie harmoniczne |  |  |
| 17 | M-Mode |  |  |
| 18 | Anatomiczny M Modę (AMM) z 3 liniami na wszystkich oferowanych głowicach |  |  |
| 19 | Color Doppler |  |  |
| 20 | Power Doppler Kierunkowy Power Doppler |  |  |
| 21 | Kierunkowy Power Doppler |  |  |
| 22 | Pulsed Wave Doppler |  |  |
| 23 | CW Modę |  |  |
| 24 | Doppler Spektralny HPRF |  |  |
| 25 | Duplex/Triplex Modę |  |  |
| 26 | Możliwość wyświetlanie obrazu na żywo w trybie 2D i 2D w kolorze jednocześnie na dwóch oddzielnych oknach. |  |  |
| 27 | Możliwość jednoczesnego (w czasie rzeczywistym) uzyskania spectrum przepływu z trzech niezależnych bramek dopplerowskich w kombinacji z kolorowym Dopplerem |  |  |
| 28 | Funkcja automatycznego śledzenia Dopplera, umożliwiającą szybkie wyświetlanie parametrów takich jak PI i Rl |  |  |
| 29 | Regulowana głębokość penetracji w trybie 2D z zakresem głębokości penetracji > (1 * 30) cm, ze zmianą głębokości penetracji co £ 1 cm |  |  |
| 30 | Zakres regulacji siły akustycznej > (10 * 100)% |  |  |
| 31 | Regulacja wzmocnienia TGC min. 8 segmentów |  |  |
| 32 | Regulacja wzmocnienia LGC (lewa) oraz LGC (prawa) w zakresie 0-100 |  |  |
| 33 | Frame ratę B-Mode: min. 380 obr./s. |  |  |
| 34 | Frame ratę CD-Mode: min. 150 obr./s. |  |  |
| 35 | Zakres prędkości w trybie CD min.: 3 mm/s ~ 4,60 m/s |  |  |
| 36 | Zakres prędkości w trybie PW min.: 0.5 mm/s to 9.20 m/s |  |  |
| 37 | Zakres prędkości w trybie CW min.: 2 mm/s ~38.0m/s |  |  |
| 38 | Liczba ustawień różnych prędkości prezentacji w trybie M- mode s 10 |  |  |
| 39 | Regulacja mapy szarości w trybie M-mode w zakresie min. 1-10 |  |  |
| 40 | Obrazowanie w trybie skrzyżowanych ultradźwięków w trybie nadawania i odbioru z maksymalną ilością linii min. 7 |  |  |
| 41 | Obrazowanie ze złożeniem częstotliwości FCI (Frequency Compounding Imaging) |  |  |
| 42 | Technologia redukcji plamek ultrasonograficznych z jednoczesnym podkreśleniem granic tkanek |  |  |
| 43 | Automatyczna optymalizacja obrazu za pomocą jednego przycisku |  |  |
| 44 | Automatyczne ustawienie obszaru zainteresowania ROI na badanym naczyniu |  |  |
| 45 | Automatyczna optymalizacja wzmocnienia (Gain), TGC oraz zakresu dynamicznego w trybie B |  |  |
| 46 | Automatyczna optymalizacja skali i linii bazowej w trybie PW |  |  |
| 47 | Dostępność co najmniej 150 wzorów znaczników ciała dla wszystkich aplikacji i znaczników głowicy. |  |  |
| 48 | Możliwość rozszerzenia pola widzenia dla obrazu głębiej położonego dla sondy liniowej oraz konweksowej tzw. Extention Field OfView |  |  |
| 49 | Możliwość zapamiętania min. 1763000 klatek |  |  |
| 50 | Ręczne odtwarzanie zapamiętanych obrazów (klatka po klatce) i automatyczne odtwarzanie (regulowana prędkość) |  |  |
| 51 | Powiększenie obrazu w zakresie 1-10 |  |  |
| 52 | Możliwość przełączania widoku do trybu pełnoekranowego za pomocą jednego przycisku |  |  |
| Zarządzanie informacją o pacjentach |  |  |  |
| 53 | Szybkie wyszukiwanie i pobieranie danych pacjentów |  |  |
| 54 | Możliwość przeglądu bieżącego badania i zapamiętanych badań |  |  |
| 55 | Inicjacja nowego badania, aktywacja badania oraz powrót do istniejącego badania |  |  |
| 56 | Możliwość pomiaru na przechowywanych obrazach i pętlach cine |  |  |
| 57 | Możliwość eksportu plików w formatach BMP/JPG/PNG/DCM/AVI/MP4 |  |  |
| 58 | Oprogramowanie do wizualizacji igły biopsyjnej |  |  |
| 59 | Możliwość wyświetlenia linii środkowej na ekranie, aby ułatwić procedury interwencyjne out-of-plane |  |  |
| Funkcje opcjonalne - dostępne na dzień składania |  |  |  |
| 60 | Możliwość rozbudowy o system nawigacji igły biopsyjnej rozumiany jako system detekcji igły, ułatwiający jej prowadzenie w tkankach poprzez jej wizualizację na ekranie monitora i wskazanie właściwej trajektorii igły w technikach in-plane i out-of-plane oraz zaznaczenie właściwym kolorem jej aktualnego położenia. |  |  |
| 61 | Możliwość rozbudowy o system automatycznego rozpoznawania nerwów |  |  |
| 62 | Możliwość rozbudowy o przełącznik nożny (2 pedały) |  |  |
| 63 | Możliwość rozbudowy o platformę edukacyjną |  |  |
| 64 | Możliwość rozbudowy o funkcję automatycznego obliczania przepływu VTI |  |  |
| 65 | Możliwość rozbudowy o funkcję automatycznego obliczania przepływu IVC |  |  |
| 66 | Możliwość rozbudowy funkcję automatycznego pomiaru IMT |  |  |
| Głowice |  |  |  |
| 67 | Głowica typu convex typu Single Crystal |  |  |
| 68 | Zakres częstotliwości głowicy minimum 1-6 MHz |  |  |
| 69 | Ilość kryształów piezoelektrycznych-minimum 192 |  |  |
| 70 | Kąt pola skanowania minimum 69 ° |  |  |
| 71 | Szerokość minimum 50 mm |  |  |
| 72 | Głębokość skanowania w zakresie co najmniej 3-30 cm |  |  |
| 73 | Głowica wyposażona w przyciski pozwalające nasterowanie niektórych funkcji ultrasonografu |  |  |
| 74 | Szerokopasmowa elektroniczna głowica typu liniowego |  |  |
| 75 | Zakres częstotliwości głowicy minimum 4-15 MHz |  |  |
| 76 | Ilość kryształów piezoelektrycznych-minimum 192 |  |  |
| 77 | Możliwość pracy z przystawką do biopsji |  |  |
| 78 | Głębokość skanowania w zakresie co najmniej 1-12 cm |  |  |
| 79 | Szerokość pola FOV 38 mm |  |  |
| 80 | Głowica wyposażona w przyciski pozwalające nasterowanie niektórycmi funkcjami ultrasonografu |  |  |
| 81 | Głowica współpracująca z systemem nawigacji igły biopsyjnej. |  |  |
| 82 | Głowica sektorowa w technologii Single Crystal |  |  |
| 83 | Zakres częstotliwości głowicy minimum 1-5 MHz |  |  |
| 84 | Ilość kryształów piezoelektrycznych - minimum 80 |  |  |
| 85 | Minimum 5 częstotliwości harmonicznych |  |  |
| 86 | Możliwość rozbudowy o głowicę liniową typu „hokej” |  |  |
| 87 | Zakres częstotliwości głowicy minimum 6-15 MHz |  |  |
| 88 | Ilość kryształów piezoelektrycznych- minimum 128 |  |  |
| 89 | Głębokość skanowania w zakresie co najmniej 1 -12 cm |  |  |
| 90 | Szerokość pola FOV 26 mm |  |  |
| 91 | Możliwość rozbudowy o głowicę liniową do badań struktur płytko położonych |  |  |
| 92 | Zakres częstotliwości głowicy minimum 10-22 MHz |  |  |
| 93 | Ilość kryształów piezoelektrycznych - minimum 192 |  |  |
| 94 | Szerokość pola FOV 28 mm |  |  |
| 95 | Głębokość skanowania w zakresie co najmniej 1 -12 cm |  |  |
| System archiwizacji |  |  |  |
| 96 | Wbudowany dysk SSD o pojemności minimum 500 GB |  |  |
| 97 | Adapter Wi-Fi |  |  |
| 98 | Zapis obrazów na zewnętrzne nośniki poprzez złącze USB - minimum 3 porty USB 3.0 |  |  |
| 99 | Złącze Ethernet - minimum 1 port |  |  |
| 100 | Złącze HDMI |  |  |
| 101 | DICOM |  |  |
| 102 | Możliwość archiwizacji w „chmurze” |  |  |
| 103 | Printer czarno-biały |  |  |
| Gwarancja i serwis |  |  |  |
| 104 | Okres gwarancji min.24 miesięcy |  |  |
| 105 | Autoryzowany serwis na terenie kraju |  |  |
| 106 | Certyfikaty dopuszczające aparat do użytkowania na terenie UE i Polski, tj.: - Certyfikat CE - Deklaracja Zgodności - Potwierdzenie / Zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych |  |  |

UWAGA:

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Parametry muszą być potwierdzone folderami lub karatami katalogowymi oferowanego wyrobu.

- Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

Data: …………….

Dokument elektroniczny, podpisany kwalifikowanym

podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym