Załącznik nr 1a do SWZ

ID.272.96.2025

Opis przedmiotu zamówienia/Parametry techniczne – Leżący wózek zabiegowy tylko do drobnych zabiegów i opatrunków + lampą operacyjną 2 komplety

Część  nr 7

Nazwa producenta/ kraj pochodzenia:		.......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

Kraj pochodzenia:	......................................................

| l.p | - Parametr / warunek wymagany | - Spełnia TAK/NIE | - Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dwusegmentowe leże: Dwusegmentowa konstrukcja leża zapewnia pacjentowi wygodę podczas transportu, umożliwiając dopasowanie pozycji do jego potrzeb |  |  |
| 2 | Rok produkcji nie starszy niż 2025r. |  |  |
| 3 | Regulacja oparcia pleców: Sprężyna gazowa umożliwia płynną i łatwą regulację kąta nachylenia oparcia pleców, co jest szczególnie ważne dla komfortu pacjenta i ułatwia pracę personelowi medycznemu. |  |  |
| 4 | Barierki boczne: W standardzie wózek wyposażony jest w łatwo i szybko obsługiwane barierki boczne, które zapewniają pacjentowi bezpieczeństwo podczas transportu. |  |  |
| 5 | Krążki odbojowe: W narożnikach wózka znajdują się krążki odbojowe, które chronią zarówno ściany przed obiciami, jak i sam wózek przed uszkodzeniami |  |  |
| 6 | Hydrauliczna regulacja wysokości: Wózek wyposażony jest w hydrauliczną regulację wysokości leża, realizowaną za pomocą wygodnej pompy nożnej. |  |  |
| 7 | Półcentralna blokada kół: Blokada kół jest półcentralna i osiowa, realizowana za pomocą obustronnych pedałów nożnych. Użycie pedału nożnego blokuje koła tylko jednej osi - z przodu lub z tyłu, co ułatwia manewrowanie wózkiem. |  |  |
| 8 | Cztery koła: Cztery koła jezdne o średnicy 125 mm zapewniają bezproblemową jazdę po korytarzach szpitalnych. |  |  |
| 9 | Dodatkowe wyposażenie: Wózek standardowo wyposażony jest w wieszak kroplówki oraz kosz na butlę z tlenem, co jest bardzo praktyczne w warunkach szpitalnych. |  |  |
| 10 | Dane techniczne, Wymiary zewnętrzne: 210 x 69 cm |  |  |
| 11 | Dane techniczne, Długość leżaka: 195 cm |  |  |
| 12 | Dane techniczne, Szerokość leżaka: 62 cm |  |  |
| 13 | Dane techniczne, Zakres regulacji wysokości leżaka: 46-85 cm |  |  |
| 14 | Dane techniczne, Regulacja oparcia pleców: 45° |  |  |
| 15 | Dane techniczne, Dopuszczalne obciążenie: do 240 kg |  |  |
| 16 | Dane techniczne, Masa wózka: ~80 kg |  |  |
| 17 | Dane techniczne, Średnica kółek: 125 mm |  |  |
| 18 | Certyfikaty dopuszczające do użytkowania na terenie UE i Polski, tj.: - Certyfikat CE - Deklaracja Zgodności - Potwierdzenie / Zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych |  |  |
| Lampa operacyjna |  |  |  |
| Nazwa producenta/ kraj pochodzenia: ....................................................... Nazwa i typ: ....................................................... Kraj pochodzenia: ...................................................... |  |  |  |
| 1 | Sprzęt fabrycznie nowy, wolny od wszelkich wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji nie będący przedmiotem praw osób trzecich. Rok produkcji: 2025 |  |  |
| 2 | Wyposażona w regulację pozycji, kąta pochylenia. |  |  |
| 3 | Wykonana z trwałych materiałów z możliwością dezynfekcji. |  |  |
| 4 | Możliwość regulacji natężenia światła |  |  |
| 5 | Technologia LED |  |  |
| 6 | Paszport techniczny |  |  |
| 7 | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |  |
| 8 | Certyfikaty dopuszczające do użytkowania na terenie UE i Polski, tj.: - Certyfikat CE - Deklaracja Zgodności - Potwierdzenie / Zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych |  |  |

UWAGA:

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Parametry muszą być potwierdzone folderami lub karatami katalogowymi oferowanego wyrobu.

- Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

Data: …………….

Dokument elektroniczny, podpisany kwalifikowanym

podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym