Załącznik nr 1a do SWZ

ID.272.96.2025

Opis przedmiotu zamówienia/Parametry techniczne – Wózek do przewożenia chorych siedzących  2 szt.

Część  nr 8

Nazwa producenta/ kraj pochodzenia:		.......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

Kraj pochodzenia:	......................................................

| l.p | - Parametr / warunek wymagany | - Spełnia TAK/NIE | - Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fotel przeznaczony do przewożenia pacjentów w pozycji siedzącej |  |  |
| 2 | Konstrukcja fotela wykonana ze stali lakierowanej proszkowo w kolorze białym. |  |  |
| 3 | Wyprofilowane siedzisko oraz oparcie fotela wykonane w formie jednolitego odlewu, zaokrąglone (bez ostrych krawędzi i rogów) ze zmywalnego, wytłoczonego tworzywa sztucznego bez szwów i łączeń, o gładkiej powierzchni łatwej do dezynfekcji. Może być myty ciśnieniowo! |  |  |
| 4 | Dopuszczalne obciążenie 226,7 kg |  |  |
| 5 | Długość całkowita fotela – 1,2 m |  |  |
| 6 | Szerokość całkowita fotela 72 cm |  |  |
| 7 | Wysokość fotela bez stojaka na kroplówki 1,14 m |  |  |
| 8 | Wysokość fotela ze stojakiem na kroplówki 1,85 m |  |  |
| 9 | Szerokość siedziska 55 cm |  |  |
| 10 | Głębokość siedziska 48 cm |  |  |
| 11 | Wysokość siedziska od podłoża: 53 cm, od podnóżków: 38 cm (+/- 2 cm) |  |  |
| 12 | Wysokość oparcia pleców 53 cm |  |  |
| 13 | Długość podłokietników 51 cm |  |  |
| 14 | Wyprofilowane rączki do prowadzenia fotela powlekane materiałem antypoślizgowym umożliwiające personelowi ustawienie łokci pod ergonomicznym kątem 90° podczas transportu. |  |  |
| 15 | Wózek wyposażony w duże pełne koła tylne o średnicy 30 cm zwiększające manewrowość fotela, antystatyczne, zaopatrzone w całkowite osłony oraz koła przednie skrętne o średnicy 12 cm |  |  |
| 16 | Wózek wyposażony w centralny hamulec nożny uruchamiany jednym dotknięciem stopy. |  |  |
| 17 | Wózek wyposażony w 2 przyciski funkcyjne nożne : hamulec ( w oznakowaniu „X”) i jazda kierunkowa ( w oznakowaniu „strzałka”) |  |  |
| 18 | Odchylane i wyprofilowane podłokietniki zapewniające wyższy i dłuższy punkt podparcia dla pacjenta, ułatwiające wsiadanie oraz zsiadanie z fotela. Podłokietniki odchylane poza oparcie pleców zapewniające lepszy dostęp do pacjenta. |  |  |
| 19 | Jednokolorowe punkty aktywacyjne wskazujące wszystkie elementy ruchome fotela ( żółty kolor w broszurze). |  |  |
| 20 | Automatycznie składane podnóżki z funkcją odwodzenia na boki. Podnóżki powlekane wyprofilowanym materiałem antypoślizgowym. Wypustki w podnóżkach obsługiwane stopą umożliwiają personelowi umieszczenie pacjenta w fotelu bez zbędnego schylania się i dotykania podnóżków. |  |  |
| 21 | Kółka przeciwwywrotne wbudowane w ramę fotela zwiększające stabilność i bezpieczeństwo pacjenta i personelu. |  |  |
| 22 | Sztywna rama umożliwiająca wsuwanie jednego fotela w drugi. |  |  |
| 23 | Uchwyt na kartę montowany za oparciem fotela. Otwarta konstrukcja ułatwia czyszczenie uchwytu. |  |  |
| 24 | Chromowany stojak na kroplówki montowany na stałe , odporny na rdzewienie, o grubości 2,5 cm., nieskładany z 5 haczykami. |  |  |
| 25 | Podnóżki ortopedyczne umocowane pod siedziskiem. Po rozłożeniu ułatwiające transport pacjenta w pozycji siedzącej z wyprostowanymi nogami. Podnóżki powlekane wyprofilowanym materiałem antypoślizgowym. ( opcjonalnie) |  |  |
| 26 | Certyfikaty dopuszczające do użytkowania na terenie UE i Polski, tj.: - Certyfikat CE - Deklaracja Zgodności - Potwierdzenie / Zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych |  |  |

UWAGA:

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Parametry muszą być potwierdzone folderami lub karatami katalogowymi oferowanego wyrobu.

- Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

Data: …………….

Dokument elektroniczny, podpisany kwalifikowanym

podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym