Załącznik nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlano-montażowe zadania inwestycyjnego pn:

„Przebudowa budynku handlowo-usługowego w ramach realizacji zadania pn.: „Modernizacja skweru przy ul. Ogrodowej w Biłgoraju”.

Charakterystyczne parametry techniczne:

1. Powierzchnia zabudowy – 27,07 m2

2. Powierzchnia użytkowa – 14,76 m2

3. Powierzchnia netto – 19,73 m2

4. Powierzchnia wewnętrzna – 20,49 m2

5. Kubatura – 112,90 m3

Kody CPV

45000000-7 – Roboty budowlane

45213000-3  - Budowa obiektów handlowych

45421160-3  - Instalowanie elementów metalowych

Opis zamierzenia  budowlanego

Inwestycja ma na celu przebudowę budynku handlowo-usługowego, która podniesie wartość techniczną i wizualną obiektu znajdującego się w obrębie skweru przy ul. Ogrodowej w Biłgoraju.

Przedmiotem inwestycji są następujące roboty budowlane:

- zagospodarowanie placu budowy,

- rozbiórka istniejących budynków i elementow zagospodarowania,

- wzniesienie budynku zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową,

- wykonanie robót wykończeniowych wewnątrz budynku ,

- wykonanie instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej i klimatyzacji wewnątrz     budynku,

- wykonanie układu chodników i utwardzonego placu przyległego do budynku z kostki wielomodułowej, bezfazowej (lub z mikrofazową) w kolorze uzgodnionym z zamawiającym,

- wykonanie pergoli stalowej z elementami z drewna egzotycznego,

- dostawa i montaż elementow małej architektury,

- inne roboty towarzyszące.

Szczegółowy zakres opisany w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót, SWZ.

Przedmiar robót stanowi materiał pomocniczy i uzupełniający do sporządzenia wyceny przez wykonawcę.

Dodatkowe informacje.

- Całość prac należy wykonać z zachowaniem warunków wykonawstwa i odbioru obowiązujących przy prowadzeniu robót budowlanych oraz przy zachowaniu obowiązujących warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.

- Do budowy wykonawca stosować może wyłącznie materiały spełniające wymogi art.10 ustawy Prawo budowlane z dnia 07.07.1994r z późniejszymi zmianami.

- Wszystkie materiały powinny posiadać odpowiednie certyfikaty lub oświadczenia producenta.

- Wszystkie materiały i urządzenia Wykonawca ma obowiązek uzgodnić przed ich zamówieniem z Zamawiającym składając stosowny wniosek materiałowy (urządzenia).

- Wszystkie wymagania techniczne określone w dokumentacji technicznej należy traktować jako minimalne. Zamawiający w żaden sposób nie sugeruje Wykonawcy konkretnego dostawcy lub producenta urządzenia lub materiału.

- Przed odbiorem końcowym Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kompletną dokumentację niezbędną do uzyskania pozwolenia na użytkowanie oraz uzyskania wszelkich decyzji, uzgodnień i pozwoleń związanych między innymi z przepisami sanitarnymi, przeciwpożarowymi.

- Materiały i urządzenia pochodzące z rozbiórki  podłoży lub innych prac (kostka, gruz, beton, nadmiar gruntu wynikający z bilansu robót ziemnych itd.) Wykonawca zutylizuje we własnym zakresie.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz obowiązującymi normami i normatywami.

- Przed odbiorem końcowym robót, wykonawca przedstawi Zamawiającemu kompletną dokumentację odbiorową umożliwiającą odebranie komisyjne obiektu i  przekazanie go do użytkowania (należą tu m. innymi:, opis technologiczny wykonanych robót, atesty i certyfikaty jakości dla wbudowanych materiałów, wyniki testów i pomiarów, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, instrukcje obsługi i konserwacji urządzeń, oświadczenia kierownika budowy i robót, protokoły przeszkoleń osób użytkownika  itp.)

- Zamawiający stosownie do zapisów ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie zawiera cechy stosunku pracy określone w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. 2023 r. poz. 1465).

- Zamawiający wymaga, aby czynności polegające na faktycznym wykonywaniu robót budowlanych związanych z wykonaniem całego zamówienia o ile nie są (będą) wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę, Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

- Rodzaj czynności (niezbędnych do wykonania zamówienia), co do których wykonania zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia:

a) Czynności związane z montażem urządzeń i konstrukcji metalowych,

b) Czynności związane z pracami budowlano-konstrukcyjnymi.

c) Czynności związane z pracami instalacyjnymi elektrycznymi i sanitarnymi.

d) Czynności związane z pracami brukarskimi.

- Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 95 ust. 2 ustawy Pzp, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 95 ust. 2 oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań zawarte są we wzorze umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę w sposób określony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy.

- Dopuszcza się możliwość wykonania robót zamiennych nieskutkujących wykroczeniem poza przedmiot zamówienia, gdy:

-nastąpi zmiana sposobu wykonania jakiegoś elementu robót, pod warunkiem że nie zostanie zmieniony zakres ilościowy, a jedynie zmieniana technologia, zastosowane inne materiały lub zmienione miejsce wykonywanych prac, ale w ramach tego samego zadania.

-wykonawca zaproponował w ofercie zastosowanie materiałów określonych w dokumentacji, a w trakcie budowy z uzasadnionych względów np. zaprzestanie produkcji, pojawienia się materiałów nowej generacji, technologii, chce użyć innego równoważnego materiału spełniającego warunki określone w specyfikacjach technicznych.

Zamienność powyższa będzie możliwa w przypadku zapewnienia rozwiązań projektowych, materiałów i urządzeń o parametrach, co najmniej takich samych, które stanowiły podstawę wyboru oferty, stosownie do zaistniałych zmian warunków realizacji robót i pod warunkiem nie zwiększania wynagrodzenia.

- Potrzeba wykonania ewentualnie dodatkowego zakresu robót będzie przedmiotem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    odrębnego postępowania.

- Realizowany obiekt będzie spełniał wymagania odnośnie dostępności dla osób 
z niepełnosprawnościami.

- Termin wykonania – do 8 miesięcy od dnia podpisania  umowy.

Opracował:

Daniel Padiasek