Zał. nr 10 do SWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

na wymianę nawierzchni chodnika przy ul. Gajowej (od PSP nr 23 do ul. Wiejskiej) 
oraz przy ul. Kalińskiej w Radomiu.

- Przedmiot i zakres robót.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wymianą nawierzchni chodnika przy ul. Gajowej (od PSP nr 23 
do ul. Wiejskiej) oraz przy ul. Kalińskiej w Radomiu w ramach zadania pn. „Miasto Przyjaznych Zmian”. Zakres robót został wyszczególniony w kosztorysie ofertowym stanowiący załącznik do niniejszej specyfikacji. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich  wykonania  zgodnie z niniejszą  specyfikacją techniczną oraz poleceniami inspektora nadzoru.

- Roboty ziemne.

W Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą PN-S-02205.

- Warstwa ulepszonego podłoża.

Warstwę ulepszonego podłoża z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2 wykonać zgodnie z WT-5 2010 ”Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym dla dróg krajowych”.

- Warstwa mrozoochronna.

Warstwa mrozoochronna (odsączająca) powinna spełniać wymagania norm: 
PN-EN-13043:2004 i WT-4 2010. ”Mieszanki niezwiązane dla dróg krajowych”.

- Podbudowa z betonu.

Podbudowę z betonu C 8/10 należy wykonać zgodnie z wymaganiami normy 
PN-EN 206+A2:2021-08 „Beton - Wymagania, właściwości użytkowe, produkcja 
i zgodność”.

- Krawężniki i obrzeża.

Stosowane krawężniki i obrzeża betonowe wibroprasowane winny spełniać wymagania normy PN-EN 1340:2004. Krawężniki i obrzeża należy ustawiać na ławie betonowej z oporem z betonu C 12/15 zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003. Ławę należy ułożyć na podsypce cementowo-piaskowej. Do ustawienia krawężników 
i obrzeży Wykonawca może przystąpić po zatwierdzeniu przez Zamawiającego stosowanych wyrobów.

- Chodnik i zjazdy z kostki betonowej.

Chodnik należy wykonać z betonowej kostki brukowej wibroprasowanej w kolorze szarym grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm. Zjazdy oraz zatoki postojowe należy wykonać z betonowej kostki brukowej wibroprasowanej w kolorze grafitowym grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3cm. Kostkę integracyjną z bąbelkami 20x10x8 w kolorze żółtym ułożyć na podsypce cementowo – piaskowej grubości 3 cm należy ułożyć przy przejściach dla pieszych. Kostka brukowa winna spełniać wymagania normy PN-EN 1338:2005, a kostka integracyjna wymagania normy PN-EN 1339:2005. Do układania chodnika, zjazdów Wykonawca może przystąpić po zatwierdzeniu przez Zamawiającego stosowanych wyrobów. Dopasowanie elementów betonowych należy dokonywać przy użyciu piły. Wszystkie warstwy konstrukcyjne należy zagęszczać mechanicznie.

- Oznakowanie robót (w pasie drogowym).

Wykonawca jest zobowiązany do oznakowania: odcinka robót, zmian organizacji ruchu na czas robót i ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo ruchu na obszarze prowadzonych robót. W ramach powyższego należy wykonać:

- projekt (projekty) czasowej organizacji ruchu (w tym również zależnie od potrzeb czasową organizację ruchu związaną ze zmianą tras kursowania autobusów komunikacji publicznej) wraz z zatwierdzeniem na czas robót zgodnie 
z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (tekst jednolity Dz.U z 2017 r. poz. 784);

- dokonać oznakowania terenu robót zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu;

- wykonać wszelkie inne prace, roboty, obiekty wynikające z uzgodnionego projektu czasowej organizacji ruchu (drogi tymczasowe, objazdy itp.);

- w okresie trwania robót (do czasu oddania do ruchu) utrzymać w stanie sprawności oznakowanie robót, o którym mowa w pkt b) oraz wykonane obiekty, roboty, 
o których mowa w pkt c)

- po przywróceniu stałej organizacji ruchu zlikwidować czasowe oznakowanie terenu oraz obiekty (drogi tymczasowe, objazdy itp.). Uzyskane z likwidacji materiały, urządzenia stanowią własność Wykonawcy (znaki, płyty drogowe, kruszywo drogowe, itp.).

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za:

- uszkodzenie instalacji naniesionych na planie uzbrojenia terenu oraz tych instalacji, których istnienie można było przewidzieć w trakcie realizacji robót,

- uszkodzenia i zniszczenia spowodowane przez Wykonawcę w terenie sąsiadują-cym z przekazanym terenem robót,

- szkody i zniszczenia spowodowane w terenie przekazanym Wykonawcy w tych elementach terenu i jego urządzeniach, które będą użytkowane po zakończeniu robót, nie przewidziane do rozbiórki, zieleńce, krzewy, drzewa, znaki drogowe, chodniki, jezdnie, ogrodzenia, mała architektura, itp.,

- szkody osób trzecich powstałe w wyniku realizacji robót niezgodnie 
z obowiązującymi przepisami, w tym: projektem czasowej organizacji ruchu, przepisami BHP,

- wszelkie inne szkody wynikłe w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.

Szkody i zniszczenia spowodowane w wykonanych robotach na skutek zdarzeń losowych i innych, powstałe przed odbiorem końcowym robót Wykonawca naprawia na własny koszt.

- Kontrola jakości robót.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przez laboratorium pełnego zakresu badań przewidzianych w w/w normach i specyfikacji technicznej. Badania obejmują cały proces budowy i powinny być wykonywane z częstotliwością określoną 
w normach i specyfikacji oraz gwarantującą zachowanie jakości robót oraz gdy zażąda tego inspektor nadzoru. Niezależnie od w/w badań roboty kontrolowane będą przez laboratorium Zamawiającego.

Wszystkie wyniki badań i pomiarów muszą być opracowane w sposób uzgodniony 
z Zamawiającym. Dokumenty te stanowią integralną część operatu kolaudacyjnego robót. Należy je sporządzić w dwóch egzemplarzach oryginał dla Zamawiającego 
oraz kopi dla Wykonawcy.

- Odbiór robót.

Podstawą oceny jakości i zgodności robót z umową będą badania i pomiary prowadzone w czasie realizacji jak i po zakończeniu robót oraz oględziny wizualne dokonane podczas odbioru. Odbiór robót - elementów będą przeprowadzone po dokonaniu i przedłożeniu przez Wykonawcę badań, atestów oraz pomiarów kontrolnych.

Opracował:   Michał Wójcik