Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia:

Zabezpieczenie terenu siedliska przyrodniczego w obszarze Natura 2000 Kaszubskie Klify PLH220072 poprzez wykonanie ogrodzenia w ramach projektu nr FENX.01.05-IW.01-0113/24 pn. Wdrażanie działań z zakresu ochrony czynnej na obszarach Natura 2000

CPV: 34928200-0 ogrodzenia

Przedmiot zamówienia:

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż ogrodzenia drewnianego w obszarze Natura 2000 Kaszubskie Klify PLH220072 w ramach projektu nr FENX.01.05-IW.01-0113/24 pn. Wdrażanie działań z zakresu ochrony czynnej na obszarach Natura 2000.

- Celem działania jest ukierunkowanie ruchu pieszego i ochrona siedlisk przyrodniczych 6120 Ciepłolubne śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae) i 4030 Suche wrzosowiska przed antropopresją, głównie wydeptywaniem i zaśmiecaniem.

- Działanie zaplanowano na działkach nr 19 i 28/71, obręb Jastrzębia Góra 09, Gmina Władysławowo, należących do Gminy Władysławowo, w tzw. Strondowym Jarze.

- Na mapie w załączniku nr 1.1. przedstawiono orientacyjny przebieg ogrodzenia i ciągów pieszych.

- Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i UE, w szczególności ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1478 z późn. zm.).

- W przypadku zmiany ww. aktu prawnego w trakcie realizacji umowy, Wykonawca uwzględni te zmiany podczas realizacji zadania.

- Działania zaplanowano na podstawie Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 5 maja 2023 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Kaszubskie Klify PLH220072 (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2023 r., poz. 2394).

- Podstawowe materiały dotyczące obszaru Natura 2000 Kaszubskie Klify PLH220072 są dostępne w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku, adres: ul. Chmielna 54/57, 80-748 Gdańsk.

Zakres zamówienia

- Zamówienie obejmuje dostawę oraz montaż ogrodzenia drewnianego o wysokości ok. 1 m, składającego się ze słupków drewnianych połączonych linami w 2 poziomach. Łączna długość ogrodzenia wynosi ok. 1004 m.

- Ogrodzenie będzie montowane na stalowych kotwach.

- W ramach zamówienia należy:

  - dostarczyć nowe materiały: słupki drewniane, liny naturalne, stalowe kotwy montażowe,

  - zamontować słupki na stalowych kotwach wbijanych w grunt,

  - zamocować liny w 2 poziomach,

  - zaprojektować, dostarczyć i zamontować dwie tablice edukacyjne,

  - wykonać prace porządkowe po zakończeniu montażu.

- Ogrodzenie należy zamontować wzdłuż ciągów pieszych (istniejących wydepczysk), wskazanych na mapie w załączniku nr 1.1. Dopuszcza się drobne modyfikacje przebiegu po uzgodnieniu z Zamawiającym. Szerokość wygrodzonych przejść powinna wynosić ok. 2 m. W przypadku przebiegu ogrodzenia wzdłuż granicy płatów siedlisk przyrodniczych 6120 i 4030, słupki należy montować w miarę możliwości poza płatami siedlisk.

- Przed ogrodzeniem, od strony przejść pieszych, należy zamontować dwie tablice edukacyjne. Treść tablic do ustalenia z Zamawiającym.

- Po wykonaniu prac montażowych wykonawca przeprowadzi inwentaryzację wykonanego ogrodzenia i przedłoży Zamawiającemu raport końcowy (1 egzemplarz w formie wydruku i elektronicznej na nośniku cyfrowym), który będzie zawierał:

  - opis wykonanych prac,

  - warstwy shp z lokalizacją zamontowanych słupków i tablic,

  - opis sposobu montażu i ewentualnego demontażu ogrodzenia,

  - dokumentację fotograficzną ogrodzenia i oznakowania słupków i kotew,

  - wykaz numerów seryjnych kotw stalowych,

  - raport należy oznaczyć logotypami unijnymi, które zostaną przekazane przez Zamawiającego.

Minimalne wymagania techniczne i jakościowe

- Słupki drewniane:

  - min. długość słupka: 1 m;

  - wysokość ogrodzenia nad ziemią: ok. 1,0 m;

  - wałek o średnicy 8-10 cm lub kantówka o przekroju min. 7x7 cm i maksymalnym 10x10  cm;

  - materiał: modrzew, dąb impregnowane powierzchniowo lub inny gatunek o właściwościach nie gorszych niż wskazane gatunki, uzyskanych po odpowiedniej impregnacji – do akceptacji Zamawiającego. Zamawiający wyklucza użycie sosny. Montowane drewno musi być odporne na działanie warunków atmosferycznych (duże nasłonecznienie latem, opady atmosferyczne i silny wiatr charakterystyczne dla strefy wybrzeża Morza Bałtyckiego), mikroorganizmów i owadów;

  - drewno sezonowane;

  - należy wybierać drewno zdrowe, niedotknięte sinizną, działaniem szkodników i chorobami drewna;

  - słupki bez sęków, dziurek, pęknięć czy pęcherzy żywiczych;

  - powierzchnia gładka, bez ostrych krawędzi, drzazg;

  - frezowane krawędzie;

  - kolor po impregnacji: chłodne odcienie beżu/jasnego brązu, z widoczną strukturą drewna – wygląd zbliżony do naturalnego;

  - część słupka znajdująca się wewnątrz kosza kotwy powinna być zaimpregnowana dodatkowym środkiem zwiększającym trwałość drewna, zabezpieczającym przed wilgocią i działalnością mikroorganizmów;

  - dodatkowe oznakowanie wszystkich słupków poprzez frezowanie wgłębienia na całej długości słupka na szerokość i głębokość ok. 1 cm i pomalowanie frezowania bejcą w kolorze zielonym;

- Kotwy:

  - kotwa z nasadą w formie kosza,

  - kotwy stalowe, ocynkowane ogniowo lub galwanicznie;

  - grubość blachy 2 mm;

  - kotwy oznakowane w sposób trwały numerem identyfikacyjnym/seryjnym.

- Liny:

  - grubość min. 20 mm;

  - z materiału naturalnego, np. jutowa, sizalowa, konopna;

  - odporne na warunki atmosferyczne (UV, wilgoć);

  - sposób mocowania stabilny, uniemożliwiający przesuwanie się liny, ale jednocześnie umożliwiający wymianę w razie uszkodzenia.

- Tablice edukacyjne:

  - tablica w formie pulpitu, pochyła, montowana na czterech słupkach;

  - tablica na drewnianym podkładzie, bez ostrych krawędzi, drzazg;

  - słupki ścięte skośnie pod kątem 45°; pozostałe wymagania dla słupków jak w pkt. 15 OPZ;

  - powierzchnia tablicy pochyła pod kątem 45°;

  - dolna krawędź tablicy na wysokości ok. 80 cm, górna krawędź tablicy na wysokości ok. 1,0 m;

  - rozmiar tablicy: format A2 (297 x 420 mm);

  - mocowanie tablicy do podkładu i podkładu do słupków w sposób trwały za pomocą wkrętów do drewna;

  - tablica - blacha ocynkowana o gr. 1,0 mm z naklejką wydrukowaną na folii, pokrytej laminatem UV, zmywalna benzyną ekstrakcyjną. Niedopuszczalne jest naklejanie dodatkowych elementów na wydrukowanej folii lub laminacie;

  - treść i grafika tablicy do uzgodnienia z Zamawiającym – wykonanie projektu należy do Wykonawcy.

- Montaż:

  - odległość pomiędzy słupkami: ok. 2 m;

  - mocowanie lin na wysokości 0,5 m i 0,9 m od ziemi;

  - stabilne zamocowanie w gruncie. Kotwy należy wbijać/wkręcać bezpośrednio w grunt;

  - min. długość części kotwy wbijanej w ziemię – 50 cm,

  - kosz kotwy powinien znajdować się ok 2-3 cm nad ziemią. Nie dopuszcza się zasypywania ziemią części kotwy, w której umieszczony jest drewniany słupek;

  - zachowanie prostoliniowości ogrodzenia i prawidłowego naciągu lin;

  - w miejscach załamań lub narożników dodatkowe wzmocnienia (np. podwójne słupki lub podpory);

  - słupek połączony z kotwą za pomocą śrub zamkowych z podkładką i nakrętką samokontrującą, dopasowanych do wielkości otworów w kotwie; główka śruby powinna być umieszczona od strony przejścia, natomiast zakrętka od strony siedliska;

  - kotwa dopasowana do rozmiaru słupka – niedopuszczalny jest luz pomiędzy kotwą i słupkiem, a także ociosywanie/frezowanie słupka w celu zmieszczenia go w kotwie;

  - frezowana strona słupka skierowana w stronę wygradzanych siedlisk;

  - pęknięcia elementów drewnianych powstałe w wyniku montażu będą uznawane za wadę.

Termin wykonania zamówienia i procedura odbioru przedmiotu zamówienia

- Przedmiot zamówienia należy wykonać w ciągu 8 tygodni od dnia 07.04.2026r.

- Po zakończeniu prac zostanie sporządzony Protokół odbioru, który będzie podstawą do wystawienia faktury.

- Jeżeli w trakcie odbioru prac zostaną ujawnione wady wykonania przedmiotu umowy lub jego niekompletność, strony wpiszą je do Protokołu odbioru i wyznaczą termin do ich usunięcia.

- Jeżeli podczas odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy nie został w pełni wykonany z powodu niezakończonych prac, Zamawiający może odmówić odbioru.

- Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru e-mailem na adres sekretariatu: sekretariat@gdansk.rdos.gov.pl oraz na adresy: katarzyna.korysko@gdansk.rdos.gov.pl, karol.huzar@gdansk.rdos.gov.pl.

- Zamawiający przystąpi do odbioru w terminie do 14 dni roboczych od daty zgłoszenia gotowości do odbioru.

- Na fakturze wystawionej przez Wykonawcę konieczne jest zamieszczenie dokładnej nazwy zamówienia, tj. Zabezpieczenie terenu siedliska przyrodniczego w obszarze Natura 2000 Kaszubskie Klify PLH220072 poprzez wykonanie ogrodzenia w ramach projektu nr FENX.01.05-IW.01-0113/24 pn. Wdrażanie działań z zakresu ochrony czynnej na obszarach Natura 2000.

Ochrona środowiska

- Ewentualny urobek i materiały należy składować poza płatami siedlisk przyrodniczych  lub na istniejących wydepczyskach, na przekształconych fragmentach siedliska. Wierzchnią warstwę gleby należy składować selektywnie, a podczas zakopywania umieścić ją na samej górze wykopu.

- Stanowiska do tankowania urządzeń bezwzględnie organizować poza obszarem siedlisk przyrodniczych i wyposażać w maty absorpcyjne.

- Dbać o sprawność sprzętu, maszyn i pojazdów pod kątem szczelności układów zawierających ciecze. W przypadku stosowania sprzętu wymagającego smarowania np. elementów tnących, używać oleje biodegradowalne.

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

  - znajomość i przestrzeganie przepisów obowiązujących w obszarach chronionych, a w szczególności w obszarach Natura 2000 oraz przepisów w zakresie ochrony gatunkowej (w miejscu prowadzenia prac znajduje się chroniony gatunek krzewu rokitnik pospolity Hippophae rhamnoides),

  - znajomość i przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony środowiska, w tym: zabezpieczenie przed możliwością powstania pożaru, zabezpieczenie gleby przed szkodliwymi substancjami: paliwem, olejem itp.,

  - przeszkolenie osób wykonujących prace z podstawowych przepisów ochrony przyrody i środowiska, a w szczególności z przepisów obowiązujących w obszarach Natura 2000 oraz przepisów w zakresie ochrony gatunkowej,

  - przeszkolenie osób wykonujących prace z procedur postępowania w razie wypadku, pożaru, rozlania oleju lub innych wyrobów ropopochodnych, w przypadku wystąpienia pożaru powiadomienie straży pożarnej.

Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa

- Wykonawca w trakcie realizacji prac ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pracowników oraz innych osób znajdujących się w obrębie terenu, na którym wykonywane są prace.

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

  - znajomość i przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej przy wykonywaniu prac objętych niniejszym Zamówieniem,

  - zadbanie, aby personel nie wykonywał prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych,

  - zapewnienie i utrzymywanie wszelkich urządzeń zabezpieczających, socjalnych oraz sprzętu i odpowiedniej odzieży roboczej w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób zatrudnionych.

- Osoby wykonujące prace terenowe powinny znać procedury postępowania w razie wypadku oraz procedury mające na celu zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru.

- Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie.

Warunki wykonania zamówienia

- Przed rozpoczęciem prac należy uzyskać akceptację materiałów od Zamawiającego. Brak akceptacji Zamawiającego powoduje konieczność jego zmiany na inne zgodnie z wytycznymi Zamawiającego.

- Na miejsce montażu należy dostarczyć zaimpregnowane słupki. Nie dopuszcza się impregnacji na miejscu.

- Na terenie Strondowego Jaru zinwentaryzowane są przewody kanalizacyjne. Zamawiający udostępni dane z przebiegiem ww. infrastruktury. W przypadku kolizji ogrodzenia z przewodami kanalizacyjnymi dopuszczona jest korekta lokalizacji ogrodzenia, po uzgodnieniu z Zamawiającym.

- Prace związane z montażem ogrodzenia należy wykonywać ręcznie (np. kafar ręczny).

- Po terenie Strondowego Jaru należy poruszać się bez wykorzystania pojazdów mechanicznych, za wyjątkiem pojazdów używanych do transportu materiałów (wjazd jest ograniczony ze względu na istniejące barierki).

- Zamawiający dopuszcza poruszanie się lekkich pojazdów mechanicznych, typu koń żelazny, lekki quad z przyczepką, w południowo wschodniej części Strondowego Jaru, w jego najniżej położonej części i bezwzględnie poza granicami siedlisk przyrodniczych 6120 i 4030.

- Ze względu na rekreacyjne użytkowanie Strondowego Jaru, teren prac należy bezwzględnie oznakować w widoczny sposób i zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich.

- Roślinność murawy i wrzosowisk, występująca w Strondowym Jarze jest mało odporna na deptanie i mechaniczne uszkodzenia, a grunt jest piaszczysty, osuwający się. Podczas wykonywania działań należy stosować technologie zapewniające maksymalną ochronę powierzchni siedlisk.

- Wykonawca ma obowiązek powiadomienia RDOŚ w Gdańsku o terminie rozpoczęcia prac najpóźniej na dzień przed ich rozpoczęciem.

- Wykonawca jest zobowiązany informować o stopniu zaawansowania prac na każde wezwanie Zamawiającego. Ponadto jest zobowiązany poinformować Zamawiającego o zakończeniu prac i planowanym terminie odbioru.

- Od Wykonawcy wymaga się posiadania kompetencji, doświadczenia i odpowiednich narzędzi do prawidłowej realizacji zamówienia.

- W całym okresie trwania umowy Zamawiający ma prawo do przekazywania uwag i sugestii w zakresie wykonania prac w sytuacji, gdy przyjęty przez Wykonawcę sposób ich wykonania stanowi zagrożenie dla przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000.

- Przed sporządzeniem oferty Wykonawca powinien zapoznać się z informacją o terenie i przedmiocie zamówienia przekazaną przez Zamawiającego w materiałach przetargowych.

- Granice powierzchni siedlisk, dla których będą wykonywane działania ochronne są opisane za pomocą współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992. (warstwy shp.). Przedstawiciele Zamawiającego w problematycznych sytuacjach, mogą służyć pomocą przy określaniu tych granic w terenie.

- Podczas wykonywania zlecenia Wykonawca nie pogorszy stanu siedlisk przyrodniczych będących przedmiotami ochrony obszaru Natura 2000 Kaszubskie Klify PLH220072.

- Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. W trakcie wyceny usługi  Wykonawca winien mieć świadomość stopnia złożoności przedmiotu zamówienia i zadbać, aby wartość umowy obejmowała wszystkie dodatkowe koszty, które mogą być związane z wypełnieniem przez Wykonawcę warunków i wymogów wynikających z umowy. Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec Wykonawcy za jakiekolwiek warunki czy inne przeszkody, które mogą mieć wpływ na wykonanie przedmiotu umowy i uważa, że wartość robót w ofercie jest prawidłowa i wystarczająca na pokrycie wszystkich spraw oraz rzeczy koniecznych do wykonania jego obowiązków wynikających z umowy.

- Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu montażu, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i dostępem osób trzecich, a także aby zachowały swoją jakość i właściwości.

- Wykonawcy nie wolno używać żadnych materiałów posiadających wady (nowych lub z odzysku), które mogłyby stwarzać niebezpieczeństwo dla środowiska.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uprzątnąć miejsce prowadzenia prac (w tym wywieźć wszystkie powstałe odpady) i przywrócić powierzchnię gruntu do stanu pierwotnego.

- Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

- Powstałe odpady należy zagospodarować we własnym zakresie, zgodnie z przepisami prawa.

- Na wykonane prace zostanie udzielona przez Wykonawcę min. dwuletnia gwarancja.