Załącznik nr 7 do SWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

(Minimalne wymagania techniczno-użytkowe)

1. Część I: Zakup i dostawa koparko-ładowarki

| Lp. | Wyszczególnienie | Potwierdzenie minimalnych wymagań (wypełnia Wykonawca wpisując „TAK” lub „SPEŁNIA”) lub proponowane parametry techniczne (wypełnia Wykonawca wpisując rodzaj, wielkość, wartość, oferowanego parametru) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, takich jak ustawa z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1251 ze zm.) |  |
| 2. | Koparko-ładowarka fabrycznie nowa (rok produkcji 2025) |  |
| 3. | Model koparko-ładowarki (należy podać) |  |
| 4. | koparko-ładowarka technicznie przystosowana do poruszania się po drogach publicznych z właściwym oświetleniem, kierunkowskazami, trójkątem ostrzegawczym, pasem bezpieczeństwa, lampami ostrzegawczymi na dachu maszyny (kolor pomarańczowy), prędkościomierzem, apteczką, gaśnicą. |  |
| 5. | 1) masa eksploatacyjna maszyny od 8000 kg do 9000 kg, 2) długość transportowa maszyny do 6,0 m, 3) silnik wysokoprężny o pojemności min. 4,5 l, turbodoładowany o mocy znamionowej brutto w przedziale od 100 KM do 120 KM, spełniający normę emisji spalin Stage V, 4) napęd koparko-ładowarki na dwie osie, możliwość napędu na jedną oś, 5) koła jezdne z oponami w rozmiarach: przednie minimum 20” i tylne minimum 26”, 6) przednia oś wychylna, przednie koła skrętne, 7) wszystkie główne komponenty układu napędowego wyprodukowane przez jednego producenta (silnik, skrzynia biegów, mosty), 8) skrzynia biegów maszyny: min. 6 biegów w przód, min. 4 w tył, 9) hamulec zasadniczy hydrauliczny, mokry, samoregulujący się, 10) system hydrauliczny umożliwiający dostosowanie wydajności układu hydraulicznego do bieżącego zapotrzebowania, 11) układ hydrauliczny zasilany pompą wielotłoczkową o wydajności minimum 160 litrów/min i ciśnieniu roboczym minimum 250 bar, 12) stabilizatory tylne niezależne, wysuwane hydraulicznie wyposażone w podkładki gumowe samopoziomujące maszynę względem podłoża, 13) błotniki kół przednich i tylnych, 14) skrzynka narzędziowa - wyposażona w zestaw podstawowych narzędzi, 15) immobiliser, 16) kabina operatora z obrotowym fotelem, spełniająca wymagania konstrukcji ochronnej ROPS i FOPS, 17) poziom hałasu w kabinie max 80 dB, 18) kabina klimatyzowana, 19) wybór kierunku jazdy za pomocą elektrycznego przełącznika w kolumnie kierownicy lub za pomocą przełącznika w joysticku. | 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) |
| 6. | Osprzęt ładowarkowy koparko-ładowarki: 1) sterowanie ramieniem ładowarkowym za pomocą joysticka zintegrowanego z fotelem operatora 2) system zapewniający samopoziomowanie łyżki ładowarkowej oraz układ stabilizacji łyżki ładowarkowej, 3) układ powrotu łyżki ładowarkowej do pozycji ładowania, 4) łyżka ładowarkowa montowana dzielona (otwierana), wielofunkcyjna: 6 w jednym - możliwość spychania, ładowania, kopania, chwytania, rozściełania i wyrównywania, 5) widły do palet zamontowane na łyżce ładowarkowej, 6) pojemność łyżki ładowarki minimum 1 m3, szerokość łyżki do 2,5 m, 7) maksymalna wysokość załadunku co najmniej 3 m, 8) udźwig na pełną wysokość w łyżce ładowarkowej minimum 3000 kg, 9) dostawca jest autoryzowanym dealerem oferowanego sprzętu, | 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) |
| 7. | Osprzęt koparkowy podsiębierny koparko-ładowarki: 1) sterowanie ramieniem koparkowym za pomocą dwóch joysticków zintegrowanych z fotelem operatora 2) możliwość przesuwu mechanicznego wysięgnika koparkowego, 3) łyżka koparkowa o szerokości od 300 mm do 450 mm 4) łyżka koparkowa o szerokości od 600 mm do 700 mm 5) łyżka skarpowa od 1500 mm do 1600 mm uchylna hydraulicznie 6) szybkozłącze koparkowe mechaniczne, 7) instalacja hydrauliczna dwukierunkowa na ramieniu koparkowym 8) ramię koparkowe o zmiennej długości, rozsuwane hydraulicznie (teleskopowe), 9) głębokość kopania minimum 5,50 m, 10) wysokość załadunku przy złożonym ramieniu (bez wysuwu teleskopowego) minimum 3,5 m, 11) udźwig przy złożonym ramieniu (bez wysuwu teleskopowego) minimum 1400 kg, | 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) |
| 8. | Wymagania dodatkowe: 1) Wykonawca przeszkoli w ramach zaoferowanej ceny operatora Zamawiającego w zakresie budowy i obsługi koparko-ładowarki. 2) Przeglądy serwisowe w okresie gwarancji w cenie 3) Dostawca jest Autoryzowanym Dealerem sprzętu 4) odległość Autoryzowanego Serwisu od siedziby Zamawiającego maksimum 100 km 5) instrukcja obsługi w języku polskim | 1) 2) 3) 4) 5) |

Przedmiot zamówienia  musi odpowiadać obowiązującym normom, parametrom technicznym, jakościowym i posiadać certyfikat zgodności CE lub równoważny.

Przedmiot zamówienia powinien być wyposażony we wszystkie wymagane prawem systemy oraz standardowe wyposażenie fabryczne również niewymienione w SWZ przez Zamawiającego.

Jeżeli nie wskazano inaczej, wyżej opisane parametry stanowią minimum jakie musi spełnić oferowany przedmiot zamówienia. W przypadku gdy oferowany przedmiot zamówienia posiadał będzie parametry mniejsze od ustalonych jako minimalne, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów SWZ.

2. Część II: Zakup i dostawa ciągnika

| Lp. | Wyszczególnienie | Potwierdzenie minimalnych wymagań (wypełnia Wykonawca wpisując „TAK” lub „SPEŁNIA”) lub proponowane parametry techniczne (wypełnia Wykonawca wpisując rodzaj, wielkość, wartość, oferowanego parametru) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, umożliwiające jego rejestrację, takich jak: - ustawa z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1251 ze zm.) - świadectwo homologacji zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1251 ze zm.) |  |
| 2. | Ciągnik fabrycznie nowy (rok produkcji 2025) |  |
| 3. | Model ciągnika (należy podać) |  |
| 4. | 1) silnik – diesel, minimum 3-cylindrowy, turbodoładowany, chłodzony cieczą z bezpośrednim wtryskiem paliwa, 2) spełnia normy emisji spalin Stage V, 3) pojemność silnika (cm3) min. 2900 max 3200, 4) przekładnia mechaniczna o ilości przełożeń do przodu/do tyłu minimum 20x20 z biegami pełzającymi z prędkością minimalną maksimum 0,15 km/h, 5) sprzęgło mokre, tj. w kąpieli olejowej, 6) napęd 4x4, 7) prędkość maksymalna (do przodu) minimum 40 km/h, 8) promień skrętu z osią 4WD maksimum 4,8 m, 9) prześwit pod pojazdem minimum 400 mm, 10) maksymalna wysokość ciągnika do dachu kabiny 250 cm, 11) moc silnika min. 75 KM, 12) masa własna ciągnika minimum 3000 kg, 13) kabina ogrzewana, wentylowana i klimatyzowana z oknem dachowym oraz otwierana tylna szyba, 14) wycieraczki na przedniej i tylnej szybie kabiny, 15) fotel operatora amortyzowany pneumatycznie, 16) poziom hałasu w kabinie maksimum 78 dB, 17) tylny TUZ z szybkosprzęgami kat. II, 18) udźwig tylnego TUZ mierzony na końcówkach kulowych minimum 3000 kg, 19) przedni TUZ z parą wyjść hydraulicznych sterowany na pomocą joysticka z kabiny ciągnika, 20) minimum dwie prędkości tylnego WOM, w tym 540/540E obr/min, 21) elektrohydraulicznie załączana blokada mechanizmu różnicowego tylnej osi, 22) pneumatyka 2-obwodowa hamulców przyczepy, 23) pompa hydrauliczna o wydatku minimum 45 l/min, 24) zaczep transportowy mechaniczny suwliwy i zaczep dolny polowy, 25) minimum 3 pary wyjść hydraulicznych z tyłu, 26) lusterka wsteczne teleskopowe po obu stronach kabiny, 27) światła drogowe, 28) minimum 4 lampy robocze LED na dachu kabiny, 2 z przodu i 2 z tyłu, 29) lampa ostrzegawcza migowa na kabinie ciągnika, 30) wielkość kół: przód minimum 320/70R20, tył minimum 420/70R30, 31) przednie błotniki dynamiczne, 32) polska instrukcja obsługi, 33) homologacja pojazdu umożliwiająca rejestrację pojazdu na minimum 2-osoby i poruszanie się ciągnika po drogach publicznych, 34) dostawca jest autoryzowanym dealerem oferowanego sprzętu, 36) odległość Autoryzowanego Serwisu od siedziby Zamawiającego maksimum 50 km, 37) dostawa ciągnika do Zamawiającego na koszt Wykonawcy, szkolenie operatorów ciągnika w cenie maszyny, 38) pakiet bezpłatnych przeglądów (filtry, oleje itp.) w całym okresie gwarancyjnym. | 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) 26) 27) 28) 29) 30) 31) 32) 33) 34) 36) 37) 38) |

Przedmiot zamówienia musi odpowiadać obowiązującym normom, parametrom technicznym, jakościowym i posiadać certyfikat zgodności CE lub równoważny.

Przedmiot zamówienia powinien być wyposażony we wszystkie wymagane prawem systemy oraz standardowe wyposażenie fabryczne również niewymienione w SWZ przez Zamawiającego.

Jeżeli nie wskazano inaczej, wyżej opisane parametry stanowią minimum jakie musi spełnić oferowany przedmiot zamówienia. W przypadku gdy oferowany przedmiot zamówienia posiadał będzie parametry mniejsze od ustalonych jako minimalne, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów SWZ.