Załącznik nr 2 do SWZ

I. Opis przedmiotu zamówienia:

- Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa, montaż i uruchomienie nowego automatycznego systemu parkingowego wraz z oprogramowaniem do jego obsługi, szkoleniem, serwisem oraz udzieleniem gwarancji.

Przez „system parkingowy” rozumie się zestaw urządzeń i oprogramowania służących do automatycznego zarządzania wjazdem, wyjazdem i rozliczaniem opłat parkingowych.

- Wszystkie urządzenia i elementy użyte do realizacji systemu muszą być fabrycznie nowe wyprodukowane nie wcześniej niż w roku 2025 i być dopuszczone do montażu i użytkowania na terenie RP oraz wyprodukowane nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia oferty.

- Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. 2024 poz. 1902), po upływie okresu zwolnienia wskazanego w załączniku do rozporządzenia (dla usług parkingowych – do dnia 31 marca 2026 r.), świadczenie usług parkingowych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej będzie podlegać obowiązkowi ewidencjonowania sprzedaży przy użyciu kas rejestrujących.

W związku z powyższym Zamawiający wymaga, aby:

- Kasa parkingowa przyjmująca płatności była wyposażona w moduł fiskalny,

- Zastosowane urządzenia umożliwiały prowadzenie ewidencji sprzedaży w postaci biletów parkingowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego,

- System parkingowy zapewniał możliwość integracji z systemem księgowym Zamawiającego w celu przesyłania danych ewidencyjnych z transakcji parkingowych, umożliwiając ich późniejsze wystawienie na fakturze VAT przez dział księgowości.

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, że dostarczone urządzenia fiskalne spełniają aktualne wymogi techniczne określone w przepisach wydanych na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2024 r., poz. 361 ze zm.) oraz zapewniają bezpieczną i zgodną z przepisami współpracę z systemem księgowym Zamawiającego.

W przypadku zmiany przepisów w okresie realizacji umowy, Wykonawca zobowiązany będzie – bez zwiększenia wynagrodzenia – do dostosowania systemu do wymagań prawnych dotyczących ewidencji sprzedaży w zakresie usług parkingowych.

- Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:

  - dostawę, montaż i rozruch elementów systemu parkingowego zgodnie z dokumentacją techniczną,

  - wykonanie niezbędnych przyłączy zasilania 230V oraz sieci LAN (światłowód) do istniejącej infrastruktury (Zamawiający dopuszcza każde równoważne rozwiązanie zapewniające połączenie minimum 1 gigabitowe (1 Gb/s),

  - przeszkolenie wskazanych pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji systemu,

  - przekazanie dokumentacji powykonawczej, technicznej, instrukcji obsługi, kart gwarancyjnych i licencji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania systemu,

  - udzielenie gwarancji (jedno z kryterium oceny ofert) na cały przedmiot zamówienia na minimalny okres 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru. Dłuższe okresy gwarancyjne (48 miesięcy lub 60 miesięcy) będą oceniane zgodnie z kryterium oceny ofert,

  - zapewnienie w okresie gwarancyjnym pełnego serwisu, w tym przeglądów zalecanych przez producenta, wymiany wadliwych elementów oraz kosztów dojazdu serwisantów,

  - świadczenie serwisu gwarancyjnego zgodnie z zadeklarowanym w ofercie czasem reakcji na usunięcie awarii (jedno z kryterium oceny ofert), rozumianym jako czas liczony od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego do momentu podjęcia działań serwisowych przez Wykonawcę (zgłoszenia i potwierdzenia działań muszą być rejestrowane w systemie serwisowym lub protokołowane).

Wymagany minimalny poziom reakcji: 12 godzin. Krótsze czasy reakcji (8 h lub 6 h) będą oceniane zgodnie z kryterium oceny ofert.

- Wymagania opisano w sposób zapewniający zachowanie zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, zgodnie z art. 16 oraz art. 99 ustawy.

Wszelkie odniesienia do nazw producentów, znaków towarowych lub pochodzenia mają charakter przykładowy i określają standard jakościowy. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, spełniające wymagania funkcjonalne, techniczne i jakościowe określone w dokumentacji zamówienia.

II. Opis funkcjonowania systemu parkingowego w MCO w Krakowie:

- Parking ma funkcjonować niezmiennie przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

- System parkingowy musi zapewniać intuicyjną i prostą obsługę dla wszystkich użytkowników, 
w tym pracowników Zamawiającego, pacjentów oraz obcokrajowców. Interfejs użytkownika powinien być dostępny co najmniej w języku polskim i angielskim.

- Procedura wjazdu na parking:

  - Zatrzymanie się przed szlabanem – Po najechaniu pojazdem na pętlę indukcyjną następuje aktywacja przycisku wydania biletu na terminalu wjazdowym.

  - Wydanie biletu – Po naciśnięciu przycisku, system automatycznie generuje bilet 
z kodem kreskowym, kodem QR, kodem RFID lub innym równoważnym identyfikatorem, który zawiera co najmniej: datę i czas wjazdu, numer biletu i numer rejestracyjny pojazdu.

  - Rejestracja danych – Wszystkie dane (w tym numer biletu i numer rejestracyjny pojazdu) są automatycznie zapisywane w bazie systemu.

  - Archiwizacja logów – System parkingowy musi zapewniać archiwizację logów związanych z wydaniem biletu i otwarciem szlabanu, w tym zapisy dotyczące daty, godziny i numeru biletu, które powinny być przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa lub przez co najmniej 12 miesięcy.

  - Otwarcie szlabanu – W momencie pobrania biletu, automatycznie następuje otwarcie szlabanu i rejestracja tego zdarzenia w systemie (w tym zapisu w bazie danych).

  - Interkom – Terminal wjazdowy musi być wyposażony w interkom, umożliwiający bezpośredni kontakt kierowcy z obsługą parkingu w razie potrzeby.

- Płatność za parkowanie:

  - Opłata za postój dokonywana jest w automatycznej kasie parkingowej po zeskanowaniu biletu lub poprzez wprowadzenie numeru rejestracyjnego pojazdu.

  - Kasa automatyczna musi umożliwiać płatność:

    - gotówką (monety i banknoty),

    - kartą płatniczą (standard EMV, PayPass lub równoważny standard płatności bezstykowej),

    - systemami płatności mobilnych (np. BLIK lub równoważnymi systemami płatności mobilnych).

  - Kasa musi wydawać resztę w monetach i banknotach oraz umożliwiać wydruk potwierdzenia.

  - System parkingowy powinien umożliwiać rozpoznanie pojazdu przy użyciu systemu ANPR (Automatic Number Plate Recognition) lub równoważnego systemu rozpoznawania tablic rejestracyjnych, takiego jak systemy oparte na rozpoznawaniu obrazu lub RFID. System musi pozwalać na przypisanie płatności do odpowiedniego numeru rejestracyjnego pojazdu, zapewniając jednocześnie pełną kompatybilność z innymi komponentami systemu parkingowego.

  - System musi pozwalać na definiowanie parametrów konfiguracji, w tym:

    - darmowego czasu postoju,

    - liczby bezpłatnych wjazdów w ciągu doby,

    - czasu na wyjazd po dokonaniu płatności („czas od płatności do wyjazdu”),

    - zasad naliczania opłat po przekroczeniu określonego czasu.

  - System powinien umożliwiać włączenie funkcji pozwalającej kierowcy na wniesienie zryczałtowanej opłaty bez interwencji obsługi w przypadku zgubienia biletu.

  - W przypadku problemów z obsługą urządzenia kierowca musi mieć możliwość kontaktu 
z personelem poprzez interkom.

- Procedura wyjazdu z parkingu:

  - Aktywacja urządzenia – Po podjechaniu do terminala wyjazdowego, pętla indukcyjna lub czujnik ruchu automatycznie aktywuje urządzenie.

  - Rozpoznanie numeru rejestracyjnego – Kamera systemu ANPR (Automatic Number Plate Recognition) lub równoważny system rozpoznawania tablic rejestracyjnych dokonuje odczytu numeru rejestracyjnego pojazdu i weryfikacji uprawnień do wyjazdu.

  - Pozytywna weryfikacja – Po pozytywnej weryfikacji uprawnień, szlaban otwiera się automatycznie.

  - Alternatywna opcja (w przypadku problemów z rozpoznaniem tablic) – W przypadku problemów z rozpoznaniem tablic rejestracyjnych przez system, kierowca ma możliwość zeskanowania biletu parkingowego za pomocą terminala wyjazdowego.

  - Rejestracja operacji – System parkingowy rejestruje wszystkie operacje związane 
z wyjazdem pojazdu (w tym odczyt numeru rejestracyjnego, skanowanie biletu) w bazie danych, zapewniając możliwość późniejszej weryfikacji i kontroli.

  - Podgląd statusu pojazdów – System powinien umożliwiać obsłudze parkingu podgląd bieżącego statusu pojazdów w czasie rzeczywistym, w tym rejestrację operacji wyjazdu.

  - Interkom – Terminal wyjazdowy musi być wyposażony w interkom, umożliwiający kierowcy kontakt z obsługą parkingu w razie jakichkolwiek problemów.

- Obsługa użytkowników:

  - Osoby posiadające uprawnienia (np. pracownicy, administracja obiektu, dostawy, serwis) uzyskują wjazd na podstawie rozpoznania tablic rejestracyjnych.

  - System musi umożliwiać definiowanie różnych typów uprawnień (np. czasowych, imiennych) oraz przypisywanie im odrębnych limitów czasowych (np. „dostawa”, „serwis”, „służby”).

  - Uprawnienia mogą być nadawane ręcznie przez użytkownika systemu lub automatycznie na podstawie listy pojazdów.

  - System prowadzi rejestr wszystkich nadanych i cofniętych uprawnień wraz z datą, godziną i identyfikatorem użytkownika nadającego uprawnienie.

III. Minimalne wymagania:

- Zarządzający punkt roboczy:

  - System bazy danych musi umożliwiać eksport danych do popularnych formatów (np. CSV, XLS, PDF).

  - Dostęp do danych możliwy przez aplikację działającą w przeglądarce internetowej.

  - Połączenia w sieci lokalnej muszą być realizowane z użyciem bezpiecznego sterownika (np. Psycopg2 lub równoważnego), a poza nią – przez protokół http/https z aplikacją pośredniczącą.

  - System musi obsługiwać jedną lokalizację parkingową w obrębie MCO w Krakowie, 
z jednym punktem wjazdu, wyjazdu oraz kasą automatyczną. System powinien umożliwiać różne zasady naliczania opłat pod jednym wspólnym systemem rozliczeniowym.

  - Musi umożliwiać integrację z urządzeniami walidującymi, także mobilnymi.

  - Musi rejestrować dzienniki pracy i zapewniać interfejs API do integracji z zewnętrznymi systemami.

  - Minimalne wymagania sprzętowe (lub równoważne):

    - procesor wielordzeniowy o wydajności równoważnej Intel Xeon E-2478,

    - pamięć operacyjna min. 32 GB,

    - dysk SSD o pojemności min. 1 TB (preferowane rozwiązanie z dyskami NVMe),

    - system operacyjny Linux (np. Ubuntu, CentOS), Windows Server (np. Windows Server 2025) lub równoważny system operacyjny zapewniający pełną kompatybilność z wymaganiami systemu parkingowego,

    - router i niezbędne okablowanie, zapewniające odpowiednią przepustowość 
i stabilność połączenia sieciowego.

- Terminal wjazdowy:

  - Podajniki do biletów – Terminal musi być wyposażony w dwa podajniki do wydawania biletów parkingowych z pojemników, każdy o pojemności nie mniejszej niż 3000 sztuk biletów. Pojemniki powinny być kompatybilne z powszechnie stosowanymi biletami parkingowymi i zapewniać płynną, bezawaryjną pracę.

  - Komputer przemysłowy – Terminal musi być wyposażony w komputer przemysłowy przeznaczony do pracy ciągłej (24/7), wyposażony w system operacyjny dedykowany dla urządzeń przemysłowych (np. system operacyjny Windows IoT, Linux, lub inny system operacyjny równoważny pod względem funkcjonalności i możliwości integracji 
z systemem parkingowym, zapewniający pełną kompatybilność z pozostałymi elementami systemu). Komputer powinien umożliwiać stabilną pracę w zakresie temperatur od –20°C do +50°C, posiadać niezbędne interfejsy komunikacyjne (USB, Ethernet, RS-232/RS-485) i zasilanie 12–24 V DC lub PoE.

  - Obudowa – Obudowa terminala musi być wykonana ze stali nierdzewnej, aluminium lub materiału równoważnego, odporna na korozję i warunki zewnętrzne, malowana proszkowo oraz posiadać stopień ochrony min. IP54 i odporność mechaniczną IK08, 
z zamkiem serwisowym chroniącym przed nieuprawnionym dostępem lub innym równoważnym rozwiązaniem.

  - Wyświetlacz LCD – Terminal musi być wyposażony w kolorowy wyświetlacz LCD, 
o przekątnej nie mniejszej niż 7 cali, z podświetleniem LED i jasnością zapewniającą czytelność w dzień i w nocy. Przystosowany do pracy w warunkach zewnętrznych (–25°C do +50°C, wilgotność do 95%).

  - Interkom cyfrowy (VoIP lub równoważny) – Terminal musi być wyposażony w interkom cyfrowy (VoIP lub równoważny) zintegrowany z wyświetlaczem terminala, umożliwiający dwukierunkową komunikację głosową między użytkownikiem a obsługą parkingu oraz prezentację komunikatów głosowych i wizualnych.

  - Drukarka biletów – Terminal musi posiadać drukarkę termiczną o wydajności odpowiadająca min. 100–150 biletom na godzinę, z automatycznym obcinaczem papieru, która będzie zapewniać czytelność kodów kreskowych umożliwiających ich odczyt przy wyjeździe,

  - System ANPR (Automatic Number Plate Recognition) lub równoważny system rozpoznawania tablic rejestracyjnych pojazdów wjeżdżających i wyjeżdżających 
z parkingu:

    - Skuteczność odczytu min. 90% w warunkach standardowych (działanie zarówno w dzień, jak i w nocy, w różnych warunkach atmosferycznych, takich jak deszcz, śnieg, mgła),

    - Kamera o matrycy min. 4 Mpx, z obiektywem regulowanym w zakresie 2.8–12 mm, zasięgiem oświetlacza IR min. 40 m (umożliwiającym skuteczny odczyt 
w nocy), kątem widzenia w zakresie 30°–108°, dostosowanym do szerokości pasa ruchu;

    - Standard połączenia: TCP/IP,

    - Protokoły sieciowe: co najmniej HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, RTSP, NTP, IPv4/IPv6, SSL/TLS lub równoważne,

    - Zasilanie: PoE (802.3af) lub 12V DC,

    - Obudowa metalowa, o klasie szczelności co najmniej IP66 i odporności mechanicznej IK10,

    - Temperatura pracy: od –30°C do +50°C,

    - Zgodność z ONVIF lub równoważnym standardem (Profile S lub równoważnym), umożliwiającym integrację z systemami VMS lub oprogramowaniem parkingowym;

    - Integracja z oprogramowaniem parkingowym,

    - Transmisja danych szyfrowana (np. SSL/TLS),

    - Zgodność z przepisami o ochronie danych osobowych (RODO),

    - Możliwość dostosowania systemu do specyficznych warunków technicznych, 
w tym szerokości pasa ruchu oraz rodzaju oświetlenia, umożliwiająca integrację 
z różnorodnymi systemami parkingowymi.

  - Moduł komunikacji z barierą i sygnalizacją świetlną – Terminal musi być wyposażony w cyfrowy moduł komunikacyjny umożliwiający sterowanie barierą i diodami sygnalizacyjnymi (zielona/czerwona).

  - Czytnik kodów kreskowych – Terminal parkingowy musi być wyposażony w czytnik kodów kreskowych 1D, umożliwiający odczyt kodów z papierowych biletów parkingowych wydanych przez terminal wjazdowy. Dopuszcza się zastosowanie czytnika 1D/2D (QR) lub rozwiązania umożliwiającego późniejszą rozbudowę do odczytu kodów 2D, jeżeli konstrukcja terminala i oprogramowanie na to pozwalają.

  - Blokada wydawania biletów – System parkingowy musi posiadać funkcję automatycznej blokady wydawania biletów, uruchamianą w przypadku pełnego zajęcia miejsc parkingowych, awarii lub błędu systemowego. Po aktywacji blokady terminal nie wydaje biletów i sygnalizuje ten stan użytkownikowi.

  - Czujnik odebrania biletu – Terminal musi być wyposażony w czujnik wykrywający pobranie biletu przez użytkownika (np. optyczny lub inny równoważny) i zapobiegający wydaniu więcej niż jednego biletu na ten sam wjazd.

  - Radar detekcji pojazdu (zamiast pętli indukcyjnej) – Terminal parkingowy musi być wyposażony w czujnik radarowy lub równoważny system detekcji pojazdu, umożliwiający wykrycie pojazdu znajdującego się w strefie przed terminalem wjazdowym – zasięg detekcji (do 4 metrów), praca w temperaturze od –30°C do +50°C, klasa szczelności co najmniej IP65.

  - Wentylacja i ogrzewanie – Terminal parkingowy musi być wyposażony w układ wentylacji i/lub ogrzewania, zapewniający prawidłowe warunki pracy urządzeń elektronicznych w zakresie temperatur otoczenia od –30°C do +50°C) oraz ochronę przed kondensacją pary wodnej.

  - Kolorystyka – Terminal parkingowy powinien być wykonany w kolorystyce zgodnej 
z wytycznymi Zamawiającego – uzgodnienie przed realizacją dostawy, na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dostępnych opcji kolorystycznych.

- Szlaban wjazdowy/wyjazdowy – po 1 szt. (wraz z wysepką separacyjną parkingową (po 1 szt.) oraz boczną blokadą parkingową (po 1 szt.))

  - Szlaban automatyczny, przystosowany do pracy w systemach parkingowych w trybie ciągłym (24/7), o czasie otwarcia i zamknięcia regulowanym w zakresie 1–4 sekund,

  - Napęd elektromechaniczny lub serwomotorowy, przystosowany do pracy intensywnej, o trwałości co najmniej 2 mln cykli i dziennym obciążeniu nie mniejszym niż 1500 cykli,

  - Zasilanie: 230 V AC ±10%, 50 Hz.

– Silnik prądu stałego DC 24 V lub inny równoważny, bezszczotkowy, o mocy do 300 W,
– Możliwość ręcznego odblokowania oraz automatycznego otwarcia po zaniku napięcia (jeśli przewidziano zasilanie awaryjne).

  - Ramię szlabanu:

– Długość dopasowana do szerokości pasa ruchu (do 3,5 m),

– Wykonane z lekkiego materiału (np. aluminium), wyposażone w elementy odblaskowe lub oświetlenie LED (czerwony – zamknięty, zielony – otwarty),

– Mechanizm łamliwego łącza i czujnik/alarm wyłamania ramienia.

  - Sterowanie i komunikacja:

– Współpraca z terminalem wjazdowym/wyjazdowym, systemem ANPR (lub równoważnym) i oprogramowaniem zarządzającym,

– Możliwość zdalnego sterowania poprzez interfejs cyfrowy (I/O, RS-485, Ethernet),

– Informacja o aktualnym położeniu ramienia dostępna dla systemu nadrzędnego.

  - Warunki środowiskowe:

– Zakres pracy: od –30°C do +50°C,

– Stopień ochrony: min. IP54,

– Obudowa stalowa lub aluminiowa, malowana proszkowo, przystosowana do pracy zewnętrznej, odporna na warunki atmosferyczne,

– Montaż: wersja lewa/prawa zamiennie.

  - Bezpieczeństwo i zgodność:

– Zgodność z normami: EN 12453, EN 13241, EN 62368-1, EN 61000-6-2/-6-4 lub równoważnymi,
– Urządzenie musi posiadać oznakowanie CE.

  - Wizualna informacja dla użytkownika:

– Sygnalizacja stanu pracy (np. diody LED na ramieniu lub w terminalu),

– Dopuszcza się wyświetlanie komunikatów (np. „STOP”, „Wjazd/Wyjazd dozwolony”) na wyświetlaczu terminala lub panelu szlabanu — bez określania szczegółowych parametrów ekranu.

- Zasilacz awaryjny (UPS) służący do podtrzymania zasilania automatycznego systemu parkingowego i urządzeń sterujących w przypadku zaniku napięcia w sieci zasilającej:

  - Wymagana moc wyjściowa: moc pozorna: min. 6 000 VA, moc czynna: min. 6 000 W, współczynnik mocy (PF): ≥ 0,9,

  - Topologia: online (double conversion),

  - Minimalny czas podtrzymania: 15 minut przy 100% obciążeniu.

- Terminal wyjazdowy:

  - Komputer przemysłowy – Terminal musi być wyposażony w komputer przemysłowy przeznaczony do pracy ciągłej (24/7), wyposażony w system operacyjny dedykowany dla urządzeń przemysłowych (np. system operacyjny Windows IoT, Linux, lub inny system operacyjny równoważny pod względem funkcjonalności i możliwości integracji 
z systemem parkingowym, zapewniający pełną kompatybilność z pozostałymi elementami systemu). Komputer powinien umożliwiać stabilną pracę w zakresie temperatur od –20°C do +50°C, posiadać niezbędne interfejsy komunikacyjne (USB, Ethernet, RS-232/RS-485) i zasilanie 12–24 V DC lub PoE.

  - Obudowa – Obudowa terminala musi być wykonana ze stali nierdzewnej, aluminium lub materiału równoważnego, odporna na korozję i warunki zewnętrzne, malowana proszkowo oraz posiadać stopień ochrony min. IP54 i odporność mechaniczną IK08, 
z zamkiem serwisowym chroniącym przed nieuprawnionym dostępem lub innym równoważnym rozwiązaniem.

  - Wyświetlacz LCD – Terminal musi być wyposażony w kolorowy wyświetlacz LCD, 
o przekątnej nie mniejszej niż 7 cali, z podświetleniem LED i jasnością zapewniającą czytelność w dzień i w nocy. Przystosowany do pracy w warunkach zewnętrznych (–25°C do +55°C, wilgotność do 95%).

  - Interkom cyfrowy (VoIP lub równoważny) – Terminal musi być wyposażony w interkom cyfrowy (VoIP lub równoważny) zintegrowany z wyświetlaczem terminala, umożliwiający dwukierunkową komunikację głosową między użytkownikiem a obsługą parkingu oraz prezentację komunikatów głosowych i wizualnych.

  - System ANPR (Automatic Number Plate Recognition) lub równoważny system rozpoznawania tablic rejestracyjnych pojazdów wjeżdżających i wyjeżdżających 
z parkingu:

    - Skuteczność odczytu min. 90% w warunkach standardowych (działanie zarówno w dzień, jak i w nocy, w różnych warunkach atmosferycznych, takich jak deszcz, śnieg, mgła),

    - Kamera o matrycy min. 4 Mpx, z obiektywem regulowanym w zakresie 2.8–12 mm, zasięgiem oświetlacza IR min. 40 m (umożliwiającym skuteczny odczyt 
w nocy), kątem widzenia w zakresie 30°–108°, dostosowanym do szerokości pasa ruchu;

    - Standard połączenia: TCP/IP,

    - Protokoły sieciowe: co najmniej HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, RTSP, NTP, IPv4/IPv6, SSL/TLS lub równoważne,

    - Zasilanie: PoE (802.3af) lub 12V DC,

    - Obudowa metalowa, o klasie szczelności co najmniej IP66 i odporności mechanicznej IK10,

    - Temperatura pracy: od –30°C do +50°C,

    - Zgodność z ONVIF lub równoważnym standardem (Profile S lub równoważnym), umożliwiającym integrację z systemami VMS lub oprogramowaniem parkingowym;

    - Integracja z oprogramowaniem parkingowym,

    - Transmisja danych szyfrowana (np. SSL/TLS),

    - Zgodność z przepisami o ochronie danych osobowych (RODO),

    - Możliwość dostosowania systemu do specyficznych warunków technicznych, 
w tym szerokości pasa ruchu oraz rodzaju oświetlenia, umożliwiająca integrację 
z różnorodnymi systemami parkingowymi.

  - Moduł komunikacji z barierą i sygnalizacją świetlną – Terminal musi być wyposażony w cyfrowy moduł komunikacyjny umożliwiający sterowanie barierą i diodami sygnalizacyjnymi (zielona/czerwona) oraz dwukierunkową wymianę informacji pomiędzy terminalem a urządzeniami wykonawczymi.

  - Czytnik kodów kreskowych – Terminal parkingowy musi być wyposażony w czytnik kodów kreskowych 1D, umożliwiający odczyt kodów z papierowych biletów parkingowych wydanych przez terminal wjazdowy. Dopuszcza się zastosowanie czytnika 1D/2D (QR) lub rozwiązania umożliwiającego późniejszą rozbudowę do odczytu kodów 2D, jeżeli konstrukcja terminala i oprogramowanie na to pozwalają.

  - Radar detekcji pojazdu (zamiast pętli indukcyjnej) – Terminal parkingowy musi być wyposażony w czujnik radarowy lub równoważny system detekcji pojazdu, umożliwiający wykrycie pojazdu znajdującego się w strefie przed terminalem wyjazdowym – zasięg detekcji (do 4 metrów), praca w temperaturze od –30°C do +50°C, klasa szczelności co najmniej IP65.

  - Wentylacja i ogrzewanie – Terminal parkingowy musi być wyposażony w układ wentylacji i/lub ogrzewania, zapewniający prawidłowe warunki pracy urządzeń elektronicznych w zakresie temperatur otoczenia od –30°C do +50°C) oraz ochronę przed kondensacją pary wodnej.

  - Kolorystyka – Terminal parkingowy powinien być wykonany w kolorystyce zgodnej 
z wytycznymi Zamawiającego – uzgodnienie przed realizacją dostawy, na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dostępnych opcji kolorystycznych.

- Kasa automatyczna:

  - Obudowa – Obudowa kasy automatycznej powinna być wykonana ze stali nierdzewnej, aluminium lub materiału równoważnego, odporna na korozję i warunki zewnętrzne, malowana proszkowo. Obudowa powinna posiadać stopień ochrony co najmniej IP54 
i odporność mechaniczną IK08, z zamkiem serwisowym zabezpieczającym przed nieuprawnionym dostępem lub innym równoważnym rozwiązaniem.

  - Dostosowanie do obsługi osób z niepełnosprawnościami – Kasa automatyczna musi być zaprojektowana w sposób umożliwiający obsługę przez osoby o ograniczonej mobilności, w tym poruszające się na wózkach inwalidzkich. Urządzenie powinno:
– mieć elementy interfejsu użytkownika (ekran, czytniki, gniazda płatnicze) umieszczone na odpowiedniej wysokości od poziomu podłoża,

– posiadać czytelny ekran o odpowiednim kontraście i kącie nachylenia umożliwiającym obsługę z pozycji siedzącej,

– zapewniać przestrzeń manewrową min. 1,0×1,0 m przed urządzeniem,

– umożliwiać odsłuch komunikatów głosowych lub powiadomień (np. poprzez interkom).

  - Komputer przemysłowy – Kasa musi być wyposażona w komputer przemysłowy przeznaczony do pracy ciągłej (24/7), wyposażony w system operacyjny dedykowany dla urządzeń przemysłowych (np. system operacyjny Windows IoT, Linux, lub inny system operacyjny równoważny pod względem funkcjonalności i możliwości integracji 
z systemem parkingowym, zapewniający pełną kompatybilność z pozostałymi elementami systemu). Komputer powinien umożliwiać stabilną pracę w zakresie temperatur od –20°C do +50°C, posiadać niezbędne interfejsy komunikacyjne (USB, Ethernet, RS-232/RS-485) i zasilanie 12–24 V DC lub PoE.

  - Drukarka termiczna – Kasa musi być wyposażona w drukarkę termiczną do wydruku paragonów i potwierdzeń płatności, spełniającą następujące wymagania:

• rozdzielczość co najmniej 203 dpi,

• szerokość papieru 58 mm lub 80 mm (w zależności od konstrukcji urządzenia),

• prędkość druku co najmniej 150 mm/s,

• automatyczny obcinacz papieru,

• żywotność mechanizmu: min. 100 km wydruku i 1 mln obcięć,

• czytelność wydruków przez min. 2 lat przy przechowywaniu w standardowych warunkach,

• interfejs komunikacyjny USB lub RS-232,

• druk potwierdzeń transakcji gotówkowych i bezgotówkowych.

  - Czytnik biletów z kodem kreskowym – Kasa automatyczna musi być wyposażona 
w czytnik kodów kreskowych umożliwiający identyfikację biletów parkingowych lub kodów QR.
Urządzenie powinno:

• obsługiwać kody 1D i 2D (w tym QR) drukowane lub prezentowane na ekranach urządzeń mobilnych,

• zapewniać szybki odczyt (≤1 s) w typowych warunkach oświetleniowych,

• posiadać interfejs komunikacyjny (USB, RS-232 lub równoważny) do integracji 
z oprogramowaniem kasy,

• działać w zakresie temperatur od –20°C do +55°C, z klasą szczelności co najmniej IP54,

• automatycznie przekazywać dane o bilecie do systemu parkingowego.

Dopuszcza się zastosowanie czytnika optycznego lub laserowego o równoważnej skuteczności.

  - Kolorowy ekran dotykowy – Kasa musi być wyposażona w kolorowy ekran dotykowy, 
o przekątnej nie mniejszej niż 15 cali, zapewniający czytelność w dzień i w nocy. Przystosowany do pracy w warunkach zewnętrznych (–25°C do +55°C, wilgotność do 95%).

  - Obsługa płatności bezgotówkowych (karty płatnicze EMV, Visa, MasterCard, BLIK, portfele mobilne) oraz gotówkowych (akceptor monet i banknotów z recyklingiem 
i zabezpieczonymi pojemnikami).

  - Możliwość wydawania reszty w monetach i/lub banknotach, z systemem automatycznego odblokowania w przypadku zacięcia.

  - Autoryzacja menu serwisowego za pomocą karty dostępowej (Mifare, DESFire, HID lub równoważny).

  - Interkom cyfrowy (VoIP lub równoważny) – Kasa musi być wyposażona w interkom cyfrowy (VoIP lub równoważny), umożliwiający dwukierunkową komunikację głosową między użytkownikiem a obsługą parkingu.

  - Kamera IP – Kasa automatyczna musi być wyposażona w kamerę IP umożliwiającą rejestrację obrazu stanowiska użytkownika podczas realizacji transakcji w celu zapewnienia bezpieczeństwa i obsługi reklamacji.

Kamera powinna:

• rejestrować obraz w rozdzielczości co najmniej Full HD (1920 × 1080 px),

• umożliwiać strumieniowanie obrazu w czasie rzeczywistym do systemu zarządzania parkingiem,
• posiadać funkcję automatycznego uruchamiania nagrania w momencie rozpoczęcia transakcji,
• być wyposażona w oświetlenie IR umożliwiające pracę w warunkach słabego oświetlenia,
• posiadać klasę szczelności co najmniej IP54 (przy montażu w obudowie kasy),
• przechowywać nagrania zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych określonymi 
w RODO – dane powinny być przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do celów bezpieczeństwa lub rozpatrzenia reklamacji. umożliwiająca podgląd transakcji i rejestrację obrazu w celach reklamacyjnych zgodnie z przepisami RODO.

  - Oprogramowanie kasy musi umożliwiać:

– doładowanie kart abonamentowych,

– generowanie raportów finansowych i serwisowych w czasie rzeczywistym,

– powiadamianie o awariach w trybie online,

– obsługę w wielu językach (wielojęzyczność interfejsu użytkownika):

• kasa automatyczna musi umożliwiać obsługę w co najmniej dwóch wersjach językowych — polskiej oraz co najmniej jednej dodatkowej (np. angielskiej),
• wybór języka powinien być dostępny z poziomu ekranu głównego interfejsu użytkownika,
• oprogramowanie musi umożliwiać łatwe dodawanie kolejnych wersji językowych poprzez wgranie nowych pakietów językowych, bez konieczności modyfikacji kodu źródłowego,
• zakres i treść wersji językowych zostaną uzgodnione z Zamawiającym na etapie wdrożenia systemu.

  - Wentylacja i ogrzewanie – Terminal parkingowy musi być wyposażony w układ wentylacji i/lub ogrzewania, zapewniający prawidłowe warunki pracy urządzeń elektronicznych w zakresie temperatur otoczenia od –30°C do +50°C) oraz ochronę przed kondensacją pary wodnej.

  - Oświetlenie i treści informacyjne – Kasa automatyczna musi posiadać oświetlenie obszaru obsługi użytkownika, zapewniające czytelność ekranu i elementów interfejsu w warunkach nocnych lub przy ograniczonym oświetleniu otoczenia.

Oświetlenie powinno włączać się automatycznie (np. po wykryciu ruchu lub przy niskim poziomie światła).

Urządzenie powinno umożliwiać wyświetlanie komunikatów informacyjnych (np. 
o statusie transakcji, błędach, godzinach pracy) oraz – jeśli Zamawiający zdecyduje – treści reklamowych lub promocyjnych w formie tekstowej lub graficznej na ekranie kasy.

  - Kolorystyka – Kasa powinna być wykonana w kolorystyce zgodnej z wytycznymi Zamawiającego – uzgodnienie przed realizacją dostawy, na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dostępnych opcji kolorystycznych.

  - Zasilanie – Kasa automatyczna musi być przystosowana do zasilania z sieci 230 V AC (±10%) / 50–60 Hz lub równoważnego źródła zasilania zapewniającego stabilną pracę urządzenia.
Całkowity pobór mocy, w tym z ogrzewaniem i oświetleniem, nie powinien przekraczać 650 W.

Dopuszcza się zastosowanie układów zasilania o innych parametrach napięciowych, jeżeli zapewniają one równoważną funkcjonalność i kompatybilność z instalacją elektryczną obiektu.

- Oprogramowanie systemu parkingowego i integracja z urządzeniami:

  - Oprogramowanie systemu parkingowego (zainstalowane) musi być licencjonowane, bezterminowe i obejmować wszystkie komponenty niezbędne do prawidłowego działania systemu.

    - Komunikacja między urządzeniami systemu odbywa się w sieci Ethernet 
z wykorzystaniem protokołów TCP/IP, HTTP, HTTPS, RTSP, NTP, IPv4/IPv6 oraz szyfrowaniem transmisji danych (TLS 1.2 lub nowszy),

    - Oprogramowanie i systemy operacyjne muszą być wspierane przez producenta co najmniej do roku 2035 lub równoważnie zapewniać długoterminowe wsparcie bezpieczeństwa.

    - Oprogramowanie zarządcze musi umożliwiać:

      - Konfigurację i zarządzanie strefami parkingowymi, taryfami, szablonami biletów, uprawnieniami użytkowników, ustawieniami zniżek oraz zasadami dostępu.

      - Zdalne sterowanie urządzeniami (np. otwieranie szlabanów, reset urządzeń), podgląd statusu technicznego urządzeń (połączenie, stan biletów, ostrzeżenia, alarmy) oraz integrację z systemem VoIP w celu komunikacji głosowej.

      - Tworzenie raportów finansowych oraz eksport danych (XLSX, CSV, PDF, HTML), z możliwością automatycznego wysyłania raportów na adresy 
e-mail w ustalonych cyklach (np. dziennych, tygodniowych).

  - Bezpieczeństwo danych:

    - Oprogramowanie musi zapewniać szyfrowanie danych wrażliwych (w tym numery rejestracyjne, dane transakcyjne, konfiguracje urządzeń) przy użyciu algorytmów kryptograficznych zapewniających poziom bezpieczeństwa nie niższy niż AES-256. Komunikacja między aplikacjami systemu (w tym interfejsem przeglądarkowym www) a serwerem musi odbywać się z wykorzystaniem protokołu TLS 1.2 lub nowszego.

    - System musi umożliwiać definiowanie poziomów uprawnień użytkowników, prowadzenie dziennika zdarzeń (logów) oraz zapewniać pełną zgodność 
z przepisami RODO i Krajowymi Ramami Interoperacyjności w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego.

  - API Systemu:

    - System parkingowy musi posiadać udokumentowane API (Application Programming Interface) umożliwiające wymianę danych z systemami zewnętrznymi, w tym z systemami kontroli dostępu i płatności elektronicznych. API powinno zapewniać:

      - Publikację anonimowych danych statystycznych dotyczących obłożenia parkingu i rotacji pojazdów.

      - Przesyłanie i aktualizację treści na tablicach informacyjnych.

      - Wykonywanie autoryzowanych operacji administracyjnych, takich jak otwieranie szlabanów czy reset urządzeń.

      - Możliwość integracji z systemami płatności elektronicznych oraz rejestrację pojazdów pracowników i odwiedzających.

      - Bezpieczny dostęp do API z zastosowaniem mechanizmów autoryzacji (np. tokeny API, klucze szyfrowane, OAuth2 lub równoważne).

  - Backup i archiwizacja danych:

    - System parkingowy musi zapewniać automatyczne wykonywanie kopii bezpieczeństwa baz danych i konfiguracji wszystkich urządzeń wchodzących 
w skład systemu, zarówno lokalnie (na serwerze systemu), jak i – opcjonalnie – 
w zdalnej lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego (np. serwer NAS, macierz).

    - Dane zawierające wizerunek osób, numery rejestracyjne lub inne dane osobowe muszą być przetwarzane zgodnie z zasadami RODO, w szczególności:

      - dostęp do danych ograniczony wyłącznie do upoważnionych użytkowników,

      - dane przechowywane w sposób uniemożliwiający ich przeszukiwanie lub odczyt bez odpowiednich uprawnień,

      - dane archiwalne (np. zdjęcia z kamer) przechowywane przez okres nie dłuższy niż niezbędny do celów operacyjnych systemu parkingowego, określony przez Zamawiającego w polityce retencji danych.

    - System powinien umożliwiać automatyczne logowanie i raportowanie zdarzeń związanych z tworzeniem oraz odtwarzaniem kopii bezpieczeństwa.

- Uwagi ogólne:

  - Urządzenia systemu parkingowego powinny być wykonane w kolorystyce zgodnej 
z wytycznymi Zamawiającego, która zostanie uzgodniona przed realizacją dostawy, na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dostępnych opcji kolorystycznych.

  - Wszystkie urządzenia i elementy systemu muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad, nieużywane, pochodzące z bieżącej produkcji producenta, oraz dopuszczone do montażu i użytkowania na terytorium PL. Urządzenia nie mogą pochodzić z zapasów wycofanych 
z produkcji ani z serii nieobjętych aktualnym wsparciem producenta.

- System parkingowy musi być w pełni skonfigurowany i gotowy do pracy przed przekazaniem do użytkowania, w tym z ustawionymi taryfami zgodnie z zatwierdzonym cennikiem Zamawiającego.

- Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej miejsca realizacji zamówienia przed złożeniem oferty.

- Po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia terenu do stanu sprzed rozpoczęcia robót.

- Zamawiający zapewnia na czas realizacji umowy dostęp do niezbędnych mediów, takich jak energia elektryczna oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 100 Mb/s (przewodowo lub bezprzewodowo), z zastrzeżeniem, że koszty ich użytkowania ponosi Wykonawca.