OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WYMAGANIA I WARUNKI ZAMAWIAJĄCEGO:

DANE OGÓLNE:

- rok produkcji :	          2025

- przebieg 		          max 5 mtg.

- waga maszyny bez osprzętu:      min. 2500  max. 2800 kg

- szerokość maszyny:	          max. 1600 mm

- szerokość gąsienic : 	          230 mm

- minimalna głębokość kopania:    2690mm,

- minimalny zasięg kopania:          4700mm

- minimalna wysokość wyładunku: 2950mm

- długie ramię kopiące: TAK

- instalacja hydrauliczna na ramieniu pod młot, skarpówkę, wiertnicę

- ręczne szybkozłącze : TAK

- automatyczny hamulec obrotu

KABINA:

- zgodna ze standardami ROPS I FOPS

- światło ostrzegawcze (kogut)

- łatwy dostęp do kabiny

- przednia szyba uchylna

- ogrzewana

- fotel z amortyzacją i regulacją

- radio z systemem nagłośnienia

- zestaw wskaźników bądź wyświetlacz do monitorowania parametrów maszyny.

- 2 światła robocze na kabinie 1 na ramieniu

SILNIK:

- Spełniający normy emisji spalin STAGE V

- Moc silnika:	min. 24 KM

- Paliwo:	DIESEL

- Chłodzenie: 	Cieczą

- Filtr paliwa z separatorem wody

OSPRZĘT:

- Łyżka kopiąca 300 mm szt. 1

- Łyżka kopiąca 600 mm szt. 1

- Łyżka skarpowa 1200 mm hydrauliczna szt. 1

DODATKOWE WYPOSAŻENIE:

- Osłony ochronne na siłownikach ramienia oraz wysięgnika

- Scentralizowany układ smarowania

DODATKOWE WYMAGANIA DLA WYKONAWCÓW

- W dniu dostawy wykonawca przeprowadzi podstawowe szkolenie z obsługi.

- Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w odległości do 150 km od zamawiającego.

- Dostawa do zamawiającego na koszt wykonawcy.

- Instrukcja obsługi koparki w języku polskim

- Minimalny przebieg gwarancyjny 3000 mtg.

- Dojazd serwisu po gwarancji rozliczany od najbliższego punktu wg. stawki kilometrowej, a nie stałej.

- Termin wykonania usługi 7 dni od podpisania umowy.