TOM I

Stadium:                     PROJEKT  TECHNICZNY

CZĘŚĆ DROGOWA

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU

Temat:          Budowa  ulicy Prusa w Dobrym Mieście

Zawartość opracowania:

CZĘŚĆ OPISOWA

1.Opis techniczny..............................................................................................................................1-5

2.Zestawienie powierzchni...................................................................................................................6

3, Bilans mas ziemnych........................................................................................................................7

CZĘŚĆ GRAFICZNA

Rys.1 Plan sytuacyjny..........................................................................................................................8

Rys.2 Profil podłużny...........................................................................................................................9

Rys.3 Schody terenowe......................................................................................................................10

Rys.4 Przekrój normalny....................................................................................................................11

Rys.5 Geometria zjazdów bramowych...............................................................................................12 Rys.6  Przekroje konstrukcyjne..........................................................................................................13

Rys 7 Organizacja ruchu....................................................................................................................14

OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego„Budowa ulicy Prusa w Dobrym Mieście”

## I. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa

- Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowanie Przestrzennego miasta Dobre Miasto Uchwała Nr XII/104/99 z dnia 31 sierpnia 1999r.

- Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 zaktualizowana w październiku 2023 roku

- Badania geotechniczne podłoża gruntowego

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z dnia 17 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych

- Uzgodnienia międzybranżowe i z inwestorem

II. INFORMACJA O WŁASNOŚCIACH DZIAŁEK

Teren opracowania jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego miasta Dobre Miasto Uchwała Nr XII/104/99 z dnia 31 sierpnia 1999r.

Inwestycja została zaplanowana na następujących działkach będących własnością Gminy.

Obręb 3 działki nr 14/2, 15/15, 15/46, 16/10, 16/14.

III. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Teren opracowania zlokalizowany jest  w centralnej części Dobrego Miasta w rejonie ulic Garnizonowej i Jeziorańskiej. Ulica Prusa jest urządzona jako droga gruntowa stanowiąca dojazd do wybudowanych już domów jednorodzinnych.

Geologia

Grunty mało wysadzinowe o dobrych warunkach wodnych zaliczono do G2 grupy nośności podłoża gruntowego. Z uwagi na punktowe rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych należy przyjąć iż, w obrębie badanego terenu mogą wystąpić inne formacje gruntów lub inne ich miąższości. W przypadku zaobserwowania znacznych różnic w stosunku do tych przedstawionych w Opinii Geotechnicznej, należy niezwłocznie powiadomić o tym projektanta.

Na obszarze opracowania występują sieci i linie wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, telekomunikacyjne i energetyczne.

W obszarze prowadzonych robót nie występują obszary zalesione. Zieleń istniejąca występuje pojedynczo i w skupiskach. Nie ma nasadzeń o znaczeniu historycznym.

IV. STAN PROJEKTOWANY

ULICA W PLANIE

Prędkość projektowa Vp=30km/h.

Zgodnie z MPZP  z ulicy Kopernika wyprowadzono „sięgacz” o szerokości 5,0m ( 2 x 2,50m) zakończony placem manewrowym o wymiarach 12,50 x 12,50m. Droga dla pieszych przyuliczna, prawostronna o szerokości  2,0m. Ze względu na małą szerokość nie planuje się pasów buforowego i obsługującego a jedynie chodnik przeznaczony wyłącznie dla ruchu pieszego. W granicach pasa drogowego należy doprowadzić chodniki o szerokości 1,0m do furtek po ustaleniu w trakcie budowy dokładnej ich lokalizacji.. W celu ułatwienia dojścia pieszym do krytej pływalni zaprojektowano zejście z istniejącej skarpy schodami terenowymi z podjazdem na wózki i obustronną balustradą ze stali nierdzewnej. Ilość stopni – 9 , wysokość stopnia 14cm, szerokość 32,5cm.Na długości 3m planowany jest demontaż istniejącego ogrodzenia z siatki. Zjazdy bramowe w granicach pasa drogowego zaprojektowano o szerokości 3,0m. Lokalizację zjazdów bramowych ustalono w oparciu o wizję w terenie (dla budynków istniejących) i dostępne projekty architektoniczno-budowlane. Dla pozostałych działek zaplanowano lokalizacje zjazdów bramowych w miejscach przedstawionych na planie sytuacyjnym z możliwą korektą  w trakcie budowy.

#### Przekrój normalny ulicy Prusa klasy D

- pas drogowy  10,0m

- jezdnia 5,0m

- droga dla pieszych prawostronna 2,0m

- trawnik lewostronny 2,5m

Spadek poprzeczny jezdni dwustronny wynoszący  2% drogi dla pieszych 2%.

Na ulicę Prusa składają się dwie proste i  łuk poziomy o promieniu R=100m.

### ULICA W PRZEKROJU PODŁUŻNYM

Niweletę ulicy zaprojektowano tak aby zminimalizować roboty ziemne. Rzędne dostosowano, w miarę możliwości do terenu istniejącego i poziomów zjazdów do garaży wybudowanych już domów jednorodzinnych.

Teren przyległych działek zaleca się dostosować do poziomu  ulic tak , aby maksymalny spadek podłużny na podjazdach do garaży zlokalizowanych w budynkach jednorodzinnych nie przekraczał 25%.

Długość zaprojektowanego sięgacza wynosi 145,91m..

Spadek podłużny w granicach 0,68% - 4,75%,  załamania niwelety należy wyokrąglić konstrukcyjnie łukami o promieniu R=1000m.

V. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano na ruch KR2 – lekkośredni (założenie obciążenia ruchem 13-70 liczby osi obliczeniowych 100kN/pas/dobę).

Na podstawie geotechnicznych badań podłoża gruntowego przyjęto kategorię nośności podłoża gruntowego-G2. Ze względu na możliwą zmianę właściwości gruntów (różne roboty ziemne) dla tego przedsięwzięcia po stwierdzeniu na budowie innej kategorii gruntu należy skorygować głębokość warstwy odsączającej zgodnie z  ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z dnia 17 lutego 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

Konstrukcja nawierzchni jezdni (KR2 / G2)

- 8 cm- warstwa ścieralna z kostki betonowej polbruk TETKA z fazą koloru szarego

- 3 cm- podsypka cementowo-piaskowa

- 30cm-podbudowa z tłucznia kamiennego o uziarnieniu 31,5-63,0mm ułożona dwuwarstwowo 10+20cm

- 25 cm - warstwa odsączająca z piasku o wskaźniku nośności CBR 25%

Grubość nawierzchni 66 cm.

Sprawdzenie mrozoodporności:8+3+30+25 =66cm>Hp=45 x 1.2=54cm

Obliczenie grubości zastępczej  przy zastosowaniu współczynników równoważnej nośności:

Hz=8 x 1,5+30 x 1,0=42cm  35cm

Grunty poniżej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni należy dogęścić do wskaźnika zagęszczenia Is  1.00 na głębokości co najmniej do 50cm .

Nawierzchnię obudować krawężnikiem betonowym15x30 cm na ławie betonowej z oporem. Światło krawężnika 12 cm a na przejściu dla pieszych 0-2cm.Na łukach zastosować krawężniki łukowe. Na styku z istniejącymi pokrywami włazów układać kostkę typu „trapez”.

Konstrukcja nawierzchni  drogi dla pieszych

- 8 cm - kostka betonowa polbruk TETKA z fazą koloru szarego

- 3 cm - podsypka cementowo-piaskowa

- 10 cm - warstwa odsączająca z piasku

Grubość nawierzchni 21 cm.

Nawierzchnię drogi dla pieszych obudować obrzeżem betonowym 20x6 cm na podsypce piaskowej.

Konstrukcja nawierzchni zjazdów bramowych

- 8 cm -kostka betonowa polbruk TETKA z fazą koloru czerwonego

- 3 cm -podsypka cementowo-piaskowa

- 15 cm-podbudowa z tłucznia kamiennego o uziarnieniu 31,5-63,0mm

- 10 cm-warstwa odsączająca z piasku

Grubość nawierzchni 36 cm.

Nawierzchnię na połączeniu z terenem zielonym obudować obrzeżem betonowym 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej.

## VI. ROBOTY ZIEMNE

Ziemia urodzajna na obszarze objętym inwestycją występuje w znikomej ilości – nie przewiduje się jej zdjęcia.

Nie projektuje się robót ziemnych za wyjątkiem wykonania koryta.

Roboty ziemne na terenach zielonych wykonać o 10 cm niżej od rzędnych projektowanych a w przypadku zaistniałej na budowie konieczności wykonania skarp o nachyleniu 1:1 i większym należałoby umocnić je ażurowymi płytami betonowymi.

VII. ZIELEŃ

Po stronie lewej na terenach wolnych od nawierzchni należy wykonać trawniki dywanowe siewem przy uprawie ręcznej bez nawożenia. Grubość warstwy ziemi urodzajnej 10cm. Po stronie prawej ze względu na trudności w utrzymaniu zieleni w pasach o szerokościach mniejszych niż 0,50m , w miejscach tych, trawników nie należy urządzać, lecz powierzchnię uzupełnić kruszywem naturalnym 32,5-63,5mm grubości 10cm ułożonym na geowłókninie separacyjnej.

VIII. ODWODNIENIE ULICY

Odwodnienie ulicy do wpustów deszczowych – krawężnikowych  podłączonych do istniejącej kanalizacji  deszczowej.

Należy dokonać regulacji studzienek infrastruktury podziemnej występującej na terenie opracowania do poziomu zaprojektowanych nawierzchni. Jest to temat opracowania branżowego.

IX. ORGANIZACJA RUCHU

##### Projektowane oznakowanie pionowe

| Lp. | Nazwa znaku | Symbol | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przejście dla pieszych | # D-6 | 2 |

Ogółem 2 znaki drogowe

Istniejące znaki drogowe „Droga bez przejazdu D-4a” i „Ustąp pierwszeństwa A-7”należy adoptować.

Znaki muszą być wykonane jako odblaskowe.

Należy zastosować znaki średnie i folię odblaskową typu 1. Znaki umieścić na wysokości 2,00m od poziomu terenu a w przypadku znaków usytuowanych na drodze dla pieszych  2,20m.

Ustawienie znaków wykonać zgodnie z rys. 7.

Oznakowanie poziome wykonać według rysunku  nr 7.

Oznakowano przejście dla pieszych  szerokości 4,0m znakiem P-10.

Oznakowanie wykonać zgodnie z następującymi rozporządzeniami:

- rozporządzeniem Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. Nr 170 z 2002 r. poz. 1393 oraz rozporządzeniem Ministrów Infrastruktury i Rozwoju oraz Spraw Wewnętrznych z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych

- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220 z 2003 r. poz. 2181 ze zmianami)

X. UWAGI

Roboty  wykonać zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót.

###### ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

| ## WYSZCZEGÓLNIENIE | POWIERZCHNIA [m2] |
| --- | --- |
| ### Nawierzchnia jezdni | 856 |
| ### Nawierzchnia drogi dla pieszych | 264 |
| ### Nawierzchnia zjazdów bramowych | 103 |
| ### Trawnik | 567 |
| ### O G Ó Ł E M | 1790 |

##### BILANS MAS ZIEMNYCH

| WYSZCZEGÓLNIENIE | ###### WYKOP | ###### NASYP | ###### W-N[m3] |
| --- | --- | --- | --- |
| #### Korytowanie pod jezdnią 20*5*(0,66-0,16)+756*0,66 | 549 | 0 | 549 |
| #### Profilowanie pod drogą dla pieszych 264*0,21 | 55 | 0 | 55 |
| #### Profilowanie pod zjazdami bramowymi 103*0,36 | 37 | 0 | 37 |
| O G Ó Ł E M | 641 | 0 | 641 |

Nadmiar gruntu V=641m3 należy wywieźć w  miejsce wskazane przez Inwestora na odległość do 5km.

Opracowała:   mgr inż. W. Wojciechowicz