PROJEKT TECHNICZNY

| Temat: | Budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą. |
| --- | --- |
| Adres obiektu: | 59-940 Węgliniec, ul. Sportowa |
| Nr ew. działki | 223/51 |
| Jedn. ewidencyjna: Obręb ewidencyjny: | 022506_4.0001 Węgliniec |
| Inwestor: | SIM KZN Łużyce sp. z o.o. Ul. Sikorskiego 3 59-940 Węgliniec |
| Kategoria obiektu: | XIII |
| Branża: | drogowa |
| Treść opracowania: | Projekt zagospodarowania terenu |

| Projektant |  |  | Sprawdzający |
| --- | --- | --- | --- |
| Drogowa | mgr inż. Damian Bejton SLK/4331/POOD/12 | Inż. Michał Kubiński upr. 575/02 |  |

| Data opracowania: | wrzesień - 2025 |
| --- | --- |

1.	Podstawa opracowania	3

2.	KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO - XXV	4

3.	Zagospodarowanie działki	4

Trawniki.	7

4.	OCHRONA KONSERWATORSKA	7

5.	WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ	7

6.	ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA i LUDZI	7

7.	OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU	8

8.	INFORMACJA DOTYCZĄCA PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA	11

SPIS RYSUNKÓW

| #### LP | Tytuł rysunku | #### Nr rysunku |
| --- | --- | --- |
| #### 1. | ZAGOSPODAROWANIE TERENU- SYTUACYJNA | #### D_01 |
| #### 2. | PRZEKROJE AA, BB, CC | #### D_02 |
| #### 3. | SZCZEGÓL A, B, C | #### D_03 |

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Część opisowa – opis techniczny

# Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestora;

- Wizja lokalna;

- UCHWAŁA NR 342/XXI/16 RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA Z DNIA 30 SIERPNIA 2016 r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Węgliniec.

- Uzgodnienia z Zamawiającym;

- Mapa do celów projektowych,

- Akt własności;

- Opinia geotechniczna, Dokumentacja badań podłoża gruntowego i Projekt geotechniczny wykonane przez MS Geologia Usługi Geologiczne pod kierownictwem mgr inż. Michała Sulikowskiego .

- Obowiązujące przepisy

- Obowiązujące normy

- Literatura fachowa

  - Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt  zagospodarowania terenu budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz infrastrukturą towarzyszącą oraz instalacjami wewnętrznymi:

  - Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest budowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych w zabudowie bliźniaczej wraz infrastrukturą towarzyszącą.

  - Adres inwestycji

- Działka nr: 223/51

- Obręb ewidencyjny: 022506_4.0001 Węgliniec

- Miejscowość: Węgliniec

- 59-940 Węgliniec, ul. Sportowa

  - Inwestor

SIM KZN Łużyce sp. z o.o.

Ul. Sikorskiego 3

59-940 Węgliniec

  - Jednostka projektowa

ABC Pracownia Projektowa Bożena Nosiła

ul. Roosevelta 59/11

41-800 Zabrze

# KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO - XXV

# Zagospodarowanie działki

  - Zagospodarowanie istniejące

Teren objęty wnioskiem zlokalizowany jest na działce nr 223/51 w Ujeździe przy ul. Sportowej w południowo – wschodniej części miasta Węgliniec. Od strony zachodniej teren inwestycji graniczy z terenami zabudowy jednorodzinnej, od strony południowej z terenem na którym usytuowany jest kompleks garaży, od strony wschodniej ul. Sportowa oraz teren stacji transformatorowej, od strony północnej pięciokondygnacyjne budynki wielorodzinne.

Teren działki jest płaski. Na terenie znajdują się sieci uzbrojenia podziemnego kanalizacji sanitarnej i wodociągowa, nie kolidują one z projektowaną zabudową.

Dojazd do terenu inwestycji posiada bezpośredni dostęp do rogi publicznej ul. Sportowej przez projektowany zjazd oraz projektowaną na terenie inwestycji drogę wewnętrzną.

  - Projektowane zagospodarowanie działki

    - Zagospodarowanie działki

Projektowane zagospodarowanie działki obejmuje budowę wielorodzinnego budynku mieszkalnego wraz parkingami i wewnętrzną drogą dojazdową. Na terenie objętym wnioskiem planuje się również wykonanie elementów małej architektury.

    - Sposób odprowadzenia ścieków

Wody opadowe z dachu oraz terenów utwardzonych zostaną w całości zagospodarowane w granicy działki 223/51. Zmiana ukształtowania terenu nie spowoduje spływu wód opadowych na sąsiednie działki.

Ścieki sanitarne będą odprowadzane do sieci będącej w zarządzie Zakładu  Usług  Komunalnych w Węglińcu.

    - Układ komunikacyjny

Projekt obejmuje budowę nowej wewnętrznej drogi dojazdowej. Droga będzie stanowiła dojazd do projektowanych miejsc postojowych oraz  obsługę gospodarczą – dojazd dla służb i do miejsca składowania odpadów.

Budynek nie wymaga wykonania zewnętrznej drogi pożarowej – budynek niski mieszkalny do 4 kondygnacji.

      - Projekt drogi

Projektuje się drogę wewnętrzną o szerokości 5,5 m do parkingu i długości około 5mb,  z kostki betonowej oraz układu  chodników wewnętrznych o szerokości 1,5m. Droga dwukierunkowa o przekroju jednostronnym. Droga manewrowa przy miejscach postojowych jednokierunkowa szer. 4,5 m okalająca 20 miejsc parkingowych.

Dane drogi:

- kategoria ruchu KR2

- klasa drogi D – wew.,

- prędkości projektowej vp=40km/h

- przekrój jednostornny - 2%

- szerokość 4,50-5,50m

- 2 łuki poziome o R=3m przy zjeżdzie

Konstrukcja drogi (P1) składa się z następujących warstw:

- 8 cm 	warstwa ścieralna z kostki betonowej kolor SZARY

- 3 cm		podsypka piaskowo-cementowa 4:1

- 35 cm 	podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 fr.0/31,5mm

- Do 60cm 	warstwa ulepszonego podłoża  z mieszanki niezwiązanej lub z gruntu niewysadzinowego po CBR>20%

- Powierzchnia 650m2

Droga otoczona od strony drogi krawężnikiem betonowym 15x30cm o wysokości 10 cm na ławie betonowej z oporem.

Dla warstwy podbudowy z kruszywa łamanego wymagany wtórny moduł odkształcenia E2 ≥  120MPa, a wskaźnik zagęszczenia Is ≥  1,03.

      - Projekt budowy miejsc postojowych

Projektuje się miejsca postojowe otoczone krawężnikiem betonowym 15x30cm.

Miejsca postojowe o wymiarach 2,50x5,00m , dla niepełnosprawnych 3,60x5,00m. Ilość miejsc postojowych - 24 (w tym 2 dla osób niepełnosprawnych).

4 miejsca parkingowe w tym jedno dla osoby niepełnosprawnej, dwa stanowiska ze stacją ładowania pojazdów elektrycznych oraz jedno miejsce zwykłe projektuje się w bliskiej odległości od budynku z zachowaniem odległości wynikających z warunków technicznych. Projektuje się 20 miejsca postojowe z jezdnią manewrową okalająca te miejsca.

Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych (P1a)- składa się z następujących warstw:

- 8 cm 	warstwa ścieralna z kostki betonowej kolor SZARY

- 3 cm		podsypka piaskowo-cementowa 4:1

- 35 cm 	podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 fr.0/31,5mm

- Do 60cm 	warstwa ulepszonego podłoża  z mieszanki niezwiązanej lub z gruntu niewysadzinowego po CBR>20%

Dla warstwy podbudowy z kruszywa łamanego wymagany wtórny moduł odkształcenia E2 ≥  120MPa, a wskaźnik zagęszczenia Is ≥  1,03.

- Powierzchnia 308m2

      - Projekt chodnika

Projektuje się budowę chodnika o szerokości od 1,50m i wykonanie z nawierzchni z kostki betonowej. Chodnik otoczony od zieleni obrzeżem betonowym 8x30cm.

Konstrukcja nawierzchni chodników (P3)- składa się z następujących warstw:

- 8 cm 	warstwa ścieralna z kostki betonowej kolor szary

- 3 cm		podsypka piaskowo-cementowa 4:1

- 30 cm 	podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 fr.0/31,5mm

Grubość warstw wynosi 41cm.

- Powierzchnia 115m2

Dla warstwy podbudowy z kruszywa łamanego wymagany wtórny moduł odkształcenia E2 ≥  80MPa, a wskaźnik zagęszczenia Is ≥  1,03.

    - Sposób dostępu do drogi publicznej

Teren posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ul. Sportowa (dz. Nr 223/57). Projekt zjazdu wykonany wg odrębnego opracowania.

Budynki mieszkalne do 4 kondygnacji nadziemnych nie wymagają wyznaczenia drogi pożarowej.

3.2.4. Docelowa organizacja ruchu

Należy wykonać nowe OZNAKOWANIE PIONOWE (ilość zgodnie z rysunkiem):

- D-18 z tablicą T-29 x1

Należy wykonać nowe OZNAKOWANIE POZIOME (ilość zgodnie z rysunkiem):

- P-24 x1

Wytyczne materiałowo – technologiczne

• Wysokość umieszczenia znaków przy ulicach powinna wynosić 2,20 m. Odległość tą odmierza się od dolnej

krawędzi lub najniżej położonego jej punktu. Znaki wykorzystane do oznakowania ulicy powinny być wykonane w

rozmiarze średnią (poza znakami opisanymi jako: małe lub mini).

• Odległość znaków od krawędzi jezdni powinna wynosić:

na ulicach 0,5 m do 2 m (odległość znaku mierzy się w poziomie od krawędzi jezdni do najbliższego skrajnego punktu znaku,

w pasie dzielącym 0,5m od zewnętrznej krawędzi opaski.

• (wg Załączniki nr 1—4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i

warunków ich umieszczania na drogach

•Po zakończeniu robót przywrócić stan istniejący

• Oznakowanie podlega odbiorowi przez przedstawiciela Zarządcy drogi

      - ROBOTY ZIEMNE

Zakres Robót obejmuje wykonanie mechaniczne i ręczne wykopów pod warstwy konstrukcyjne nowo projektowanych elementów na całym projektowanym odcinku. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inżyniera. Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, określone w SST "Wykonanie nasypów", powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład.

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety.

Podstawowe roboty ziemne polegają na wykonaniu wykopów (korytowanie) pod warstwy konstrukcyjne projektowanej nawierzchni. Jak również na wykonaniu nasypów po w/w oraz nowych skarp.

Roboty ziemne obejmują także usunięcie 15cm warstwy humusu, którą należy wywieźć na wysypisko (lub wykorzystać do górnej warstwy nasypów- zależnie od Inwestora).

Pod projektowane konstrukcje chodników i miejsc postojowych przewiduje się wykopanie 1150 m3. Pod nasypy do przywozu dla w/w 30 m3

    - ODWODNIENIE DROGI

Zaprojektowano odprowadzenie wód opadowych z jezdni, w kierunki istniejącej ulicy.

      - Układ zieleni

Na terenie objętym wnioskiem występują pojedyncze drzewa zlokalizowane wzdłuż granicy działki od strony północno wschodniej i północno zachodniej, które zasadniczo nie kolidują z planowaną inwestycją.

Przewiduje się obsadzenie części terenu zielenią niskopienną w postaci krzewów. Dotyczy to w szczególności terenu wzdłuż ciągów parkingowych i wzdłuż chodników.

Na pozostałych terenach niezagospodarowanych zostaną wykonane trawniki oraz łąki kwietne.

Teren pod inwestycję nie znajduje się w obszarze Natura 2000.

Po wykonaniu nawierzchni teren przyległy należy dostosować wysokościowo, ułożyć humus i obsiać trawą. Humus powinien zawierać co najmniej 2% części organicznych. Ziemia urodzajna powinna być wilgotna i pozbawiona kamieni większych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczeń obcych.

W przypadkach wątpliwych Inżynier może zlecić wykonanie badań w celu stwierdzenia, że ziemia urodzajna odpowiada następującym kryteriom:

a)     optymalny skład granulometryczny:

frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 			12 - 18%,

frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm)		20 - 30%,

frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm)	45 - 70%,

b)    zawartość fosforu (P2O5)	> 20 mg/m2,

c)     zawartość potasu (K2O)	> 30 mg/m2,

d)    kwasowość pH		 5,5.

# Trawniki.

Należy spulchnić glebę /orka, kultywator lub przekopanie na głębokość 20 cm, następnie dokładnie oczyścić podłoże z kamieni i wyrównać jego powierzchnię grabiami. Podłoże wzbogacamy nawozem wieloskładnikowym [ Azofoska 3kg/100m]. Powierzchnię należy kolejno wyrównać i zwałować nadając jej spadek około 3%. Siew nasion może być prowadzony ręcznie [metodą„ na krzyż] lub siewnikiem. Głębokość siewu : 0,5-1 cm., aby uzyskać prawidłową głębokość rozmieszczenia nasion traw w glebie, nasiona należy przykryć 1cm warstwą gruntu rodzimego zmieszanego 
z torfem ogrodniczym. Na koniec powierzchnię zwałować wałem gładkim lekkim i podlać. 
W miejscach gdzie istniejący trawnik dobrze się zachował należy zastosować renowację metodą podsiewu. Renowację należy rozpocząć od niskiego skoszenia istniejącej darni i wygrabienia skoszonej trawy. Następnie należy wyrównać podłoże dosypując w miejscach zagłębień żyznej gleby i spulchnić je przy pomocy metalowych ostrych grabi, bądź wykonania płytkiej aeracji [do głębokości 2-3 cm]. Na tak przygotowany teren wysiać mieszankę nasion traw w ilości 2 kg na 100 m2. Nasiona przykryć mieszaniną torfu odkwaszonego z piaskiem 1:2, wymieszać z glebą i zwałować. Z powodu braku możliwości nawadniania termin siewu należy wybrać zwracając uwagę na odpowiednie uwilgotnienie gleby [korzystny jest termin późno letni – pierwsza połowa września.

    - Zabezpieczenie istniejących SIECI

Uwaga! Przed przystąpieniem do robót należy wykonać przekopy kontrolne dla sieci. W przypadku wystąpienia niewystarczającej głębokości położenia istniejących sieci gazowych czy wodociągowych - zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów i norm- oraz innych utrudnień technicznych należy przewidzieć możliwość ich przebudowy. W takim przypadku należy wystąpić z wnioskiem o określenie nowych warunków technicznych usunięcia kolizji sieci.

Uwaga! W obszarze Inwestycji  mogą wystąpić sieci nie naniesione na mapę! Należy je zgłosić do właściwego gestora i zabezpieczyć.

Zabezpieczenia istniejących sieci na terenie inwestycji należy dostosować do zaleceń gestorów danej sieci wg załączonych warunków i uzgodnień bazującego na nich

W PRZYPADKU :

- kolizji z urządzeniami infrastruktury technicznej podziemnej nie wykazanymi w wywiadach branżowych, warunkach technicznych, na mapie zaktualizowanej do celów projektowych lub ułożonych niezgodnie z obowiązującymi przepisami, Wykonawca (na własny koszt) zobowiązany jest do ich zabezpieczenia lub przebudowy na warunkach uzgodnionych z właścicielem przedmiotowego uzbrojenia

- wystąpienia w terenie przyłączy nie wykazanych  w wywiadach branżowych, warunkach technicznych lub na mapie zaktualizowanej do celów projektowych Wykonawca zobowiązany jest (na własny koszt) do ich zabezpieczenia lub przebudowy oraz wpięciu do sieci projektowanej, na warunkach uzgodnionych z właścicielem przedmiotowego uzbrojenia

- Formowane skarpy i projektowane chodniki, drogi, place itp. powinny zachowywać minimalne normatywne przykrycia istniejących sieci

# OCHRONA KONSERWATORSKA

Teren będący przedmiotem inwestycji nie jest pod ochroną konserwatorską .

# WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ

Działki, na których zlokalizowana jest przedmiotowa inwestycja nie znajdują się w granicach terenu górniczego.

# ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA i LUDZI

Inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

W trakcie budowy i eksploatacji nie przewiduje się występowania znaczących zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanego obiektu budowlanego i jego otoczenia.

Masy ziemne uzyskane w wyniku prowadzonych robót ziemnych zostaną wywiezione na składowisko odpadów.

Teren inwestycji nie znajduje się na obszarach objętych programem „Natura 2000”.

# OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziaływania obiektu - czyli teren wyznaczony w otoczeniu obiektu na podstawie przepisów odrębnych (Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie -Dz.U. z dnia 15 czerwca 2002 r. z póżn. Zmianami, Rozp. Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016, poz. 124 z dnia 29 stycznia 2016 z póżn. zmianami oraz ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych) Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z dnia 9 września 2016 z póżn. zmianam), wprowadzający związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu określony jest liniami rozgraniczającymi.

mgr inż. Damian Bejton

SLK/4331/POOD/12

OŚWIADCZENIE

( projektanta)

Zgodnie z art. 34, ust. 3d pkt 3 – Ustawy z dnia 07 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 2017, poz. 1332   wraz z późniejszymi zmianami) niniejszym oświadczam, że projekt zagospodarowania terenu:

Budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą

sporządzony w dniu 29.09.2025r.

dla: SIM KZN Łużyce sp. z o.o.

Ul. Sikorskiego 3

59-940 Węgliniec

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Zabrze, 29.09.2025r.

.

inż. Michał Kubiński

nr ewid. SLK/BO/9459/03

OŚWIADCZENIE

( sprawdzającego projektu zagospodarowania terenu )

Zgodnie z art. 34, ust. 3d pkt 3 – Ustawy z dnia 07 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 2017, poz. 1332   wraz z późniejszymi zmianami) niniejszym oświadczam, że projekt zagospodarowania terenu:

Budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą

sporządzony w dniu 29.09.2025r.

dla: SIM KZN Łużyce sp. z o.o.

Ul. Sikorskiego 3

59-940 Węgliniec

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Zabrze29.09.2025r.

# INFORMACJA DOTYCZĄCA PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

| Funkcja |  |  |  | Imię, nazwisko i tytuł zawodowy | Nr uprawnień | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opracował |  |  |  | mgr inż. Damian Bejton | SLK/4331/ POOD/12 |  |

Opracowana na podstawie ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256)

Roboty obejmują:

  - Budowa miejsc postojowych

  - Budowę chodnika

  - Budowa drogi wew

Wykonywane roboty budowlane będą trwać dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie zatrudnionych będzie ponad 20 pracowników

- Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Opracowanie obejmuje ulicę miejską

- Elementy zagospodarowania trenu, które mogą stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Realizacja projektowanej inwestycji może stwarzać zagrożenie związane z:

- Wykonywaniem wykopów przy prowadzeniu, których występuje ryzyko upadku z wysokości oraz ryzyko zasypania w wykopie ,

- Roboty w pasie drogi,

- Roboty wykonywane w pobliżu przewodów linii kablowych teletechnicznych, energetycznych

kablowych i napowietrznych niskiego napięcia, sieci gazowej, oświetlenia ulicznego i sieci

wodociągowej, kanalizacyjnej

- Roboty wykonywane przy użyciu dźwigów - rozładunki i załadunki materiałów budowlanych i elementów prefabrykowanych,

- Roboty wykonywane przy betonowaniu elementów konstrukcyjnych,

- Roboty przy wykonywaniu montażu elementów prefabrykowanych.

-  Zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych.

| L.p. | Rodzaj zagrożenia | Czas występowania |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wpadnięcie do wykopu | w okresie wykonywania wykopu pod kanały i studzienki |
| 2. | Zasypanie ziemią w wykopie | Wykonywanie wykopów wąskoprzestrzennych, układanie (montaż sieci) |
| 3. | Potknięcie się na tym samym poziomie | Przez cały rok |
| 4. | Poślizgnięcie się na tym samym poziomie |  |
| 5. | Kontakt z przedmiotem będącym w ruchu |  |
| 6. | Rozerwanie się części narzędzi ręcznych |  |
| 7. | Najechanie przez środki transportu drogowego |  |
| 8. | Uderzenie przez części ruchome i wirujące |  |
| 9. | Uderzenie o nieruchome przedmioty |  |
| 10. | Porażenie prądem | Przez cały okres budowy oraz szczególnie w czasie prowadzenia robót w pobliżu i pod czynnymi liniami elektrycznymi |
| 11. | Hałas | W okresie wykonywania wykopów, betonowania, zagęszczania mieszanki betonowej i gruntu, pracy sprężarki |
| 12. | Upadek z wysokości | W okresie wykonywania wykopów i zasypywania ich, montażu elementów prefabrykowanych, demontażu szalunków |
| 13. | Spadające przedmioty, drobne detale | j-w. |
| 14. | Kontakt z przedmiotami ostrymi | W czasie wykonywania robót: zbrojarskich, betoniarskich i ciesielskich |
| 15. | Zachlapanie oczu | W czasie betonowania, malowania metalowych elementów wyposażenia studni rewizyjnych, przepustu |
| 16. | Zaprószenie oczu | W czasie cięcia drewna |
| 17. | Wdychanie substancji szkodliwych | W czasie robót malarskich i izolacyjnych |
| 18. | Wibracje | W czasie robót rozbiórkowych nawierzchni drogowej przy użyciu narzędzi pneumatycznych i zagęszczania mieszanki betonowej |
| 19. | Poparzenie | W czasie wykonywania prac spawalniczych |
| 20. | Promieniowanie podczerwone i nadfioletowe |  |
| 21. | Wybuch gazu |  |

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy powinny być prowadzone w następującym układzie:

- Szkolenie wstępne realizowane w dwóch etapach

- szkolenie wstępne ogólne zwane instruktażem ogólnym

- szkolenie wstępne na stanowisku pracy zwane instruktażem stanowiskowym

- Szkolenie i doskonalenie okresowe zwane szkoleniem okresowym

W celu zapewnienia bezpiecznej pracy na budowie powinny być przeprowadzane szkolenia stanowiskowe wszystkich pracowników ze szczególnym zwróceniem uwagi na:

- prawidłowe poruszanie się pracowników na terenie budowy z uwagi na ruch drogowy;

- prawidłowe przerzuty sprzętu przez jezdnię;

- oznakowanie ulicy (zgodnie z projektem organizacji ruchu);

- zabezpieczenie ścian wykopów;

- bezpieczne składowanie materiałów;

- zachowywanie właściwych odległości stanowisk pracy od napowietrznych linii NN, telekomunikacyjnych linii kablowych, sieci wodociągowych

- wykonanie dróg komunikacyjnych na placu budowy;

- ogrodzenie strefy niebezpiecznej;

- odzież ochronną - kamizelki w kolorze pomarańczowym, obuwie ochronne, kaski.

Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z

wykonywania robót budowlanych:

- Informacja o wydzieleniu i oznaczeniu miejsc prowadzenia robót

Budowa sieci kanalizacji deszczowej, rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej, przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej oraz przebudowa słupów linii napowietrznej nN odbywać się będą w pasie drogowym i w terenie uzbrojonym (sieć teletechniczna i wodociągowa, gazowa, energetyczna)

Miejsca prowadzenia robót będą oznaczone tablicami:

uwaga roboty budowlane

uwaga głębokie wykopy

przejście drugą stroną drogi,

zakaz wstępu na teren budowy.

Ponadto miejsca wykonywania wykopów będą ogrodzone barierami U-51 i taśmami informacyjno

zabezpieczającymi w kolorze biało-czerwonym.

Miejsca prowadzenia robót w przypadku dróg będą oznakowane zgodnie z projektem organizacji ruchu sporządzonym i zatwierdzonym dla całego zadania inwestycyjnego.

Obowiązujące przepisy:

- Prawo o ruchu drogowym - tekst jednolity -Dz. U. nr 58 poz.515 z dn.23.07.2003

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2003-09-23 w sprawie szczegółowych warunków

zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz.U.nr 177 poz. 1729 z 2003r).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych Dz.U.02.170.1393

- Składowanie materiałów niebezpiecznych

Z uwagi na charakter inwestycji nie przewiduje się używania materiałów niebezpiecznych.

- Miejsce przechowywania dokumentacji

Dokumenty należy przechowywać w biurze Kierownika Budowy w miejscu odpowiednio Zabezpieczonym.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Część graficzna