Załącznik nr 2 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NINIEJSZY ZAŁĄCZNIK NALEŻY ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ POD RYGOREM ODRZUCENIA OFERTY

Wymagania techniczne dla samochodu lekkiego rozpoznawczo-ratowniczego z napędem 4x4

o dopuszczalnej masie całkowitej do 3500 kg dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mątwicy

Prawą stronę tabeli (kol. 3) należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia”, zaś w przypadku wyższych wartości niż minimalne - wykazane w tabeli - należy wpisać oferowane wartości techniczno-użytkowe. W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje produkt równoważny – informacje dotyczące proponowanych rozwiązań równoważnych musi podać w kol. 3 oraz wykazać, że spełniają one wymagania Zamawiającego.

W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje niższe wartości oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.

| Lp. | Warunki Zamawiającego | Spełnienie wymagań – wypełnia wykonawca |
| --- | --- | --- |
| 1 | Warunki ogólne | 3 |
|  | Pojazd oraz wyposażenie fabrycznie nowe. Rok produkcji pojazdu oraz urządzeń nie wcześniej niż 2025 r. | Podać producenta, typ i model. |
|  | Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (Dz.U. z 2021 r., poz. 450 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy. | Spełnia/nie spełnia |
|  | Pojazd musi spełniać wymagania Rozporządzenia Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i straży pożarnej (Dz. U. z 2019r., poz. 594). | Spełnia/nie spełnia |
|  | Urządzenia i podzespoły zamontowane w pojeździe powinny spełniać wymagania odrębnych przepisów krajowych i/lub międzynarodowych. | Spełnia/nie spełnia |
|  | Podwozie pojazdu musi posiadać świadectwo homologacji typu wydane przez właściwego ministra lub świadectwo zgodności WE (COC), potwierdzające deklarowane wartości rejestracyjne przez producenta pojazdu. | Spełnia/nie spełnia |
|  | Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z zarządzeniem nr 6 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 8 maja 2025 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP z 2025 r., poz. 9 z późn. zm). Dane dotyczące oznaczenia (numeru operacyjnego) zostaną przekazane w trakcie realizacji zamówienia | Spełnia/nie spełnia |
|  | Maksymalna wysokość pojazdu nie większa niż 2200 mm. | Spełnia/nie spełnia |
|  | Zmiany adaptacyjne pojazdu, dotyczące montażu wyposażenia, nie mogą powodować utraty ani ograniczać uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji mechanicznej. | Spełnia/nie spełnia |
|  | Liczba miejsc do siedzenia – do 5 miejsc z kierowcą. Wszystkie miejsca wyposażony w trzypunktowe pasy bezpieczeństwa. | Spełnia/nie spełnia |
|  | Wykonawca dostarczy w dniu odbioru faktycznego, dokumenty umożliwiające rejestrację pojazdu jako pojazd uprzywilejowany. | Spełnia/nie spełnia |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z pojazdem: - instrukcji obsługi pojazdu w języku polskim - wykazu ilościowo-wartościowe wyposażenia w formie elektronicznej oraz papierowej, - instrukcji obsługi wyposażenia oraz urządzeń w języku polskim – forma papierowa (1 szt.) oraz wersja elektroniczna. | Spełnia/nie spełnia |
|  | Wykonawca wyda pojazd z pełnym zbiornikiem paliwa oraz pełnymi zbiornikami płynów eksploatacyjnych. | Spełnia/nie spełnia |
|  | Wykonawca w okresie obowiązywania gwarancji zobowiązany jest do pokrywania kosztów serwisów wymaganych przez producenta pojazdu według wymagań stawianych przez producenta, zawartych w instrukcji obsługi urządzenia. Po każdej czynności serwisowej należy sporządził protokół z wykonanych czynności wykonanych podczas przeglądu. | Spełnia/nie spełnia |
|  | Odbiór faktyczny pojazdu odbędzie się w siedzibie Wykonawcy. O terminie odbioru Wykonawca poinformuje Zamawiającego. | Spełnia/nie spełnia |
|  | Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne lub wyższe do opisanych w niniejszym dokumencie, po dostarczeniu przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających parametry nie gorsze od założonych oraz prawidłowo umotywuje swoje stanowisko – dokumentami oraz certyfikatami. |  |
|  | Podstawowe parametry napędu/podwozia |  |
|  | Silnik z zapłonem samoczynnym, mocy min 130 KM, Moment obrotowy min 350 Nm, Pojemność min 1950 dm3. Osłona silnika i skrzyni rozdzielczej. | Spełnia/nie spełnia |
|  | Skrzynia biegów min. MANUALNA | Spełnia/nie spełnia |
|  | Napęd 4x4 z odłączanym napędem osi przedniej. Blokada tylnego mechanizmu różnicowego. | Spełnia/nie spełnia |
|  | Dopuszczalna masa całkowita max. 3500 kg. | Spełnia/nie spełnia |
|  | Zbiornik paliwa o pojemności minimum 75 l. Zbiornik AdBlue® o ile pojazd jest wyposażony – min. 20 litrów. Zamawiający dopuszcza równoważny system przystosowany do magazynowania i podawania wodnego roztworu mocznika o stężeniu 32,5% (AUS 32) zgodnego z normą ISO 22241, przeznaczonego do systemów selektywnej redukcji katalitycznej (SCR) w silnikach wysokoprężnych. | Spełnia/nie spełnia |
|  | Felgi ze stopów lekkich z oponami typu wielosezonowego AT min 18" 5 szt. (dopuszcza się koło zapasowe na feldze stalowej) – parametry opon dostosowane do wymagań producenta pojazdu. System monitorowania ciśnienia w oponach. | Spełnia/nie spełnia |
|  | Kąt natarcia minimum 30o | Spełnia/nie spełnia |
|  | Kąt zejścia (bez haka) minimum 23o | Spełnia/nie spełnia |
|  | Podstawowe parametry nadwozia/pojazdu |  |
|  | Kolor pojazdu: zgodny z Zarządzeniem nr 6 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 8 maja 2025 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej – Załącznik nr 1, Rozdział III pkt. 14.1 https://edziennik.straz.gov.pl/DU_PSP/2025/9/oryginal/akt.pdf | Podać kolor |
|  | - Wymiary pojazdu [mm]: - długość: min. 5300 mm, - wysokość całkowita bez obciążenia: min. 1820 mm, - rozstaw osi: min. 3000 mm, - szerokość min.1800 mm. | Spełnia/nie spełnia |
|  | Konstrukcja pojazdu o nadwoziu czterodrzwiowym. | Spełnia/nie spełnia |
|  | Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane. | Spełnia/nie spełnia |
|  | Pełnowymiarowe koło zapasowe. | Spełnia/nie spełnia |
|  | Światła przeciwmgielne przednie i tylne. | Spełnia/nie spełnia |
|  | Reflektory ze światłami do jazdy dziennej z automatyczną zmianą świateł mijania na drogowe | Spełnia/nie spełnia |
|  | System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania [ABS], System stabilizacji toru jazdy , System optymalizacji przyczepności podczas przyśpieszania, System wspomagający ruszanie z miejsca na wzniesieniach. | Spełnia/nie spełnia |
|  | Wyposażenie pojazdu |  |
|  | Szyby boczne w kabinie kierowcy i pasażerów sterowane elektrycznie. | Spełnia/nie spełnia |
|  | Immobiliser. | Spełnia/nie spełnia |
|  | Czujnik parkowania przód i tył. |  |
|  | Kamera cofania. |  |
|  | Poduszki powietrzne w kabinie kierowcy: min. przednie dla kierowcy i pasażera | Spełnia/nie spełnia |
|  | Kierownica wielofunkcyjna, umożliwiająca obsługę radia. | Spełnia/nie spełnia |
|  | Kolumna kierownicy z regulacją w minimum jednej płaszczyźnie. | Spełnia/nie spełnia |
|  | Centralny zamek sterowany z pilota. | Spełnia/nie spełnia |
|  | Wszystkie fotele wyposażone w zagłówki z regulacją wysokości oraz bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, wszystkie siedzenia przodem do kierunku jazdy. Podłokietnik z przodu. | Spełnia/nie spełnia |
|  | Kolor foteli pasażerskich oraz wnętrza przestrzeni pasażerskiej w ciemnym kolorze, siedzenia wyłożone tapicerką z tkaniny odpornej na uszkodzenia i łatwą w czyszczeniu lub skórą. | Spełnia/nie spełnia |
|  | Klimatyzacja min. manualna, jednostrefowa. | Spełnia/nie spełnia |
|  | Głośniki z rozprowadzoną instalacją elektryczną rozmieszczone w pojeździe. | Spełnia/nie spełnia |
|  | Instalacja radiowa wyposażona w antenę. | Spełnia/nie spełnia |
|  | - Radioodtwarzacz cyfrowy | Spełnia/nie spełnia |
|  | Deska rozdzielcza wyposażona w prędkościomierz, obrotomierz, wskaźnik poziomu paliwa, wskaźnik poziomu płynu chłodzącego, komputer pokładowy itp. | Spełnia/nie spełnia |
|  | Uchwyt holowniczy z przodu pojazdu . | Spełnia/nie spełnia |
|  | Tempomat | Spełnia/nie spełnia |
|  | Zabudowa skrzyni ładunkowej typu hardtop | Spełnia/nie spełnia |
|  | Dywaniki gumowe dla wszystkich 5 członków załogi – o wysokich brzegach | Spełnia/nie spełnia |
|  | Na wyposażeniu: zestaw narzędzi, podnośnik samochodowy, klucz do kół, trójkąt ostrzegawczy, gaśnica proszkowa min. 1 kg | Spełnia/nie spełnia |
|  | Hak holowniczy fabryczny, homologowany, kulowy, z wyprowadzoną instalacją elektryczną i gniazdem 13-pinowym do podłączenia przyczepy. Dodatkowa przejściówka na 7 pin. | Spełnia/nie spełnia |
|  | Maksymalna masa ciągniętej przyczepy bez hamulca 750 kg; z hamulcem min. 3000 kg zgodnie ze świadectwem zgodności WE. | Spełnia/nie spełnia |
|  | Gniazdo 12 V min. w przedziale kierowcy | Spełnia/nie spełnia |
|  | W kabinie zainstalowany 1 radiotelefon dwusystemowy, rozłączny, przewoźny z modułem GPS, spełniający minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 3 do instrukcji organizacji łączności radiowej, stanowiącej załącznik do Rozkazu nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 kwietnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji łączności radiowej (Dz.Urz.KGPSP.2019.7) wraz z anteną 1/4 fali, zysk anteny min 2 dbi, dostosowaną do rodzaju zabudowy - przystosowany i dostrojona do pracy w f=149,0000. Pomiar/wykres z pomiaru współczynnika fali stojącej (WFS) wykonany po montażu anten. Współczynnik fali stojącej dla f=149,0000 dla wykonanych instalacji antenowych mniejszy, równy 1,4. Urządzenia fabryczne samochodu oraz pozostałe zamontowane w trakcie zabudowy pojazdu nie mogą powodować zakłóceń urządzeń łączności. | Spełnia/nie spełnia |
|  | Urządzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze świetlne barwy niebieskiej i dźwiękowe pojazdu uprzywilejowanego spełniające wymagania Regulaminu 10 oraz 65 EKG ONZ: - na dachu kabiny belka sygnalizacyjna w technologii LED, min. 3 modułów LED po min. 3 LED każdy z przodu belki oraz min. 2 panele na każdym boku, belka nie może wystawać poza szerokość dachu, podświetlany napis STRAŻ; - dodatkowe dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie w technologii LED, zamontowane z przodu pojazdu w atrapie pokrywy silnika; - urządzenie dźwiękowe (min. 3 modulowane tony zmieniane po uruchomieniu klaksonu pojazdu), wyposażone w funkcję megafonu z podłączeniem wyjścia radioodtwarzacza; wzmacniacz o mocy 100 W wraz z głośnikiem o mocy min 100 W – głośnik zamontowany za atrapą pokryw silnika. Miejsce zamocowania sterownika i mikrofonu w kabinie zapewniające łatwy dostęp dla kierowcy oraz dowódcy; | Spełnia/nie spełnia |
|  | Wyciągarka o napędzie elektrycznym, zamontowana z przodu pojazdu, minimalna siła uciągu 3,5 tony Wyciągarka powinna posiadać niezależne zabezpieczenie zasilania elektrycznego, zabezpieczające instalacje elektryczną pojazdu przed uszkodzeniem w momencie przeciążenia wyciągarki. Wyciągarka zamontowana w ramie pojazdu (nie na zewnątrz zderzaka). Pilot sterowania przewodowy. | Spełnia/nie spełnia |
| 5 | Pozostałe warunki zamawiającego |  |
| 5.1 | Gwarancja na przedmiot umowy minimum 24 miesiące bez limitu kilometrów | Wpisać okres gwarancji* parametr punktowany* 24 miesiące – 0 pkt. 36 miesięcy – 10 pkt. 48 miesięcy – 20 pkt. |
| 5.2 | Gwarancja producenta nie obejmuje wykluczeń związanych z użytkowaniem pojazdu w różnych warunkach terenowych (pojazd użytkowany w Ochotniczej Straży Pożarnej). | Spełnia/nie spełnia |
| 5.3 | Wskazanie minimum jednego punktu serwisowego (podać adres serwisu, najbliższy siedzibie OSP w Mątwicy). | Podać adres |

Podane przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia „Specyfikacji technicznej” ewentualne nazwy (znaki towarowe), normy, oceny i specyfikacje techniczne mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych na podstawie art. 101 ust. 4, 5, 6 uPzp w związku z art. 99 uPzp. Jeżeli w dokumentacji postępowania wskazano konkretne normy, oceny i specyfikacje techniczne, Zamawiający informuje, że dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych opisanych przez te normy. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać w ofercie - w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych - że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Obowiązek udowodnienia równoważności leży po stronie Wykonawcy.

..............................................

(podpis Wykonawcy)

Przez podpis należy rozumieć kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis osobisty lub podpis zaufany