Zał. nr 5

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PO ZMIANIE II

- Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa na koszt i ryzyko wykonawcy soli drogowej niezbrylającej, nieodpadowej, luzem dla Powiatowego Zarządu Dróg w Grudziądzu.

- Planowana ilość soli do zakupu: do 150 ton.

Miejsce dostawy: Powiatowy Zarząd Dróg, Grudziądz, ul. Paderewskiego 233

- Przeznaczenie soli: do wykonania mieszanki piasku z solą do zimowego utrzymania dróg.

- Zamówienie podstawowe realizowane  będzie sukcesywnie w czasie  trwania umowy tj. do dnia 23 grudnia 2025 r..

- Dostawa będzie  realizowana samochodami samowyładowczymi o ładowności min. 24 tony od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 do 14:00.

- Wymagania dotyczące składu chemicznego:

- zawartość  NaCl -  minimum: 90%

b)	zawartość antyzbrylacza  K4Fe(CN)6 w ilości minimum: 20 mg/kg (maksymalnie 125 mg/kg)

c)	zawartość H2O – maksymalnie 3%

d)	zawartość części nierozpuszczalnych w wodzie  – maksymalnie 8%

- Wymagania dotyczące granulacji soli:

- ilość ziaren powyżej 8 mm – 0%

- ilość ziaren powyżej 6,3 mm – maksymalnie 5%

- ilość ziaren od 1 mm do 6,3 mm – od 35% do 60%

- ilość ziaren poniżej 1 mm – od 30% do 50%

- ilość ziaren poniżej 0,125 mm – maksymalnie 7%

lub

- zawartość ziaren poniżej 0,125 mm -  maksymalnie 7 %

- zawartość ziaren poniżej 0,8 mm – od 5 do 35 %

- zawartość ziaren poniżej 1,6 mm – od 10 do 60 %

- zawartość ziaren poniżej 3,15 mm % - od 45 do 90 %

- zawartość ziaren poniżej 6,3 mm -  100 % (tolerancja 2% ziaren w zakresie od 6,3 mm do 8 mm).

- Pozostałe wymagania:

- barwa: biała lub biało – szara

- postać: sypka

- opakowanie: luzem

- Sól drogowa powinna posiadać:

- opinię Instytutu Badawczego Dróg i Mostów o przydatności soli do posypywania nawierzchni dróg w zimowym utrzymaniu dróg (wraz z załącznikami) lub równoważne zaświadczenie wystawione przez podmioty mające siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

- atest higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny stwierdzający, że sól drogowa odpowiada wymaganiom higienicznym lub równoważne zaświadczenie wystawione przez podmioty mające siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego

- badania składu chemicznego i składu ziarnowego,

- kartę charakterystyki substancji niebezpiecznych i preparatu niebezpiecznego zgodną z Rozporządzeniem (WE) 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej seria L nr 396 z 30 grudnia 2006 roku ze zm.).

- Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty, o których mowa wyżej do pierwszej partii dostarczanego materiału.

- Niedostarczenie świadectwa jakości soli spowoduje nieodebranie materiału. Nieodebrana partia soli podlega zwrotowi staraniem i na koszt wykonawcy jako partia niespełniająca parametrów określonych w SWZ.

- Zamawiający zastrzega, że w przypadkach wątpliwych może zlecić niezależnemu laboratorium badanie dostarczonej partii soli (próbek) w celu potwierdzenia posiadania wymaganych parametrów. W przypadku potwierdzenia niezgodności wyników z wymaganiami określonymi w dokumentach zamówienia, Zamawiający nakaże na koszt dostawcy usunąć sól o niewłaściwych parametrach oraz dostarczyć nową zamienną partię soli. Wykonawca odbierze sól na własny koszt w ciągu 3 dni od dnia otrzymania powiadomienia od Zamawiającego o niezgodnej z normą jakości. W przypadku potwierdzenia niewłaściwej jakości soli przez niezależne laboratorium Zamawiający obciąży kosztami przeprowadzonych badań dostawcę poprzez wystawienie noty obciążającej Wykonawcę.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

- Wartość całego przedmiotu zamówienia musi zawierać cenę soli z transportem do miejsca  składowania tj. Grudziądz, ul. Paderewskiego 233.

- Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań  umowy.

20.	Ustalenia i decyzje dotyczące wykonania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.

21.	Termin wykonania zamówienia: do dnia 23 grudnia 2025 r.