Załącznik nr 2 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTY ZAMÓWIENIA

Do wypełnienia przez wykonawcę

- Cięgnik

•	Producent ……………………

•	Nazwa  …………………………..

- Ilość 1 szt.

•	Cena jednostkowa brutto za 1 szt…………….zł

•	Rok Budowy: 2025

•	Fabrycznie nowy: TAK

- Termin dostawy: 29. XII. 2025r

Dopuszczenie do użytku na terenie Rzeczpospolitej Polskiej jako wyrobu na podstawie aktualnych certyfikatów CE i deklaracji zgodności z CE producenta: TAK.

| L.p. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE | Spełnia: TAK/NIE |
| --- | --- | --- |
| 1 | - silnik diesel, minimum 3-cylindrowy, turbodoładowany - rok produkcji minimum 2025 rok, ciągnik nowy, nieużywany - pojemność skokowa silnika minimum 1800-1900 cm3 - silnik spełniający wymogi emisji spalin Stage V - bezpośredni wtrysk paliwa Common Raił, - przekładnia mechaniczna o ilości przełożeń do przodu/do tyłu minimum 16x16 - sprzęgło tzw. „mokre” w kąpieli olejowej - napęd 4x4 - prędkość maksymalna do przodu minimum 27 km/h - maksymalny moment obrotowy minimum 170 Nm - moc maksymalna minimum 52 KM - masa własna ciągnika w przedziale 1900-2000 kg - kabina ogrzewana, wentylowana i klimatyzowana z radiem bluetooth - wycieraczki na przedniej i tylnej szybie kabiny - fotel operatora amortyzowany pneumatycznie - udźwig tylnego TUZ mierzony na końcówkach kulowych minimum 1250 kg - przedni TUZ o udźwigu minimum 1000 kg z parą szybkozłączy hydraulicznych sterowany za pomocą joysticka z kabiny ciągnika - minimum 3 prędkość tylnego WOM: 540/540E/1000 obr/min - elektrohydraulicznie załączany tylny WOM - pojemność zbiornika paliwa minimum 45 litrów - pompa hydrauliczna o wydatku minimum 33 1/min - zaczep dolny polowy - minimum 2 pary wyjść hydraulicznych z tyłu - lusterka wsteczne po obu stronach kabiny - światła drogowe - minimum 4 lamp robocze na dachu kabiny, 2 z przodu i 2 z tyłu - lampy ostrzegawcza migowa na dachu kabiny - opony rolnicze - rozstaw osi maksimum 1900 mm - długość ciągnika bez ładowacza maksimum 3300 mm - polska instrukcja obsługi - homologacja pojazdu umożliwiająca rejestrację pojazdu i poruszanie się ciągnika po drogach publicznych - gwarancja na ciągnik minimum 24 miesiące - ciągnik powinien być wyposażony w modem/urządzenie telematyczne umożliwiające przesyłanie danych z magistrali CAN maszyny, monitorowanie parametrów pracy oraz lokalizacji ciągnika w terenie - odczyt parametrów ma być dostępny za pomocą aplikacji zarówno na komputerach stacjonarnych jak i urządzeniach mobilnych typu smartfon - aplikacja do odczytu parametrów i lokalizacji powinna współpracować z systemem Android i iOS (Apple) - subskrypcja urządzenia powinna obejmować minimum okres 60 miesięcy bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego |  |

- ŁADOWACZ CZOŁOWY

•	Producent ……………………

•	Nazwa  …………………………..

- Ilość 1 szt.

•	Cena jednostkowa brutto za 1 szt…………….zł

•	Rok Budowy: 2025

•	Fabrycznie nowy: TAK

- Termin dostawy: 29. XII. 2025r

Dopuszczenie do użytku na terenie Rzeczpospolitej Polskiej jako wyrobu na podstawie aktualnych certyfikatów CE i deklaracji zgodności z CE producenta: TAK.

| L.p. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE | Spełnia: TAK/NIE |
| --- | --- | --- |
| 1 | - udźwig ładowacza minimum 800 kg - wysokość załadunkowa co najmniej 2650 mm - masa urządzenia minimum 540 kg - ładowacz wyposażony w instalację 3-sekcyjną sterowana joystickiem z kabiny ciągnika - ramka euro do mocowania narzędzi - konstrukcja wsporcza - wyposażony w szuflę o szerokości minimum 1500 mm i chwytak do palet - ładowacz zamocowany na ciągniku - minimum 12 miesięcy gwarancji - Transport: dostawcy |  |

- PŁUG DO ŚNIEGU

•	Producent ……………………

•	Nazwa  …………………………..

- Ilość 1 szt.

•	Cena jednostkowa brutto za 1 szt…………….zł

•	Rok Budowy: 2025

•	Fabrycznie nowy: TAK

- Termin dostawy: 29. XII. 2025r

Dopuszczenie do użytku na terenie Rzeczpospolitej Polskiej jako wyrobu na podstawie aktualnych certyfikatów CE i deklaracji zgodności z CE producenta: TAK.

| L.p. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE | Spełnia: TAK/NIE |
| --- | --- | --- |
| 1 | - szerokość robocza co najmniej 1800 mm - wysokość robocza minimum 700 mm - pług strzałkowy, składany, ilość pozycji roboczych: 4 - sposób mocowania: zawieszenie wahliwe, ramka euro - oświetlenie obrysowe - pilot do sterowania z kabiny ciągnika - masa własna co najmniej 140 kg - minimum 12 miesięcy gwarancji Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny Transport: dostawcy |  |

- ROZSIEWACZ DO SOLI I PIASKU

•	Producent ……………………

•	Nazwa  …………………………..

- Ilość 1 szt.

•	Cena jednostkowa brutto za 1 szt…………….zł

•	Rok Budowy: 2025

•	Fabrycznie nowy: TAK

- Termin dostawy: 29. XII. 2025r

Dopuszczenie do użytku na terenie Rzeczpospolitej Polskiej jako wyrobu na podstawie aktualnych certyfikatów CE i deklaracji zgodności z CE producenta: TAK.

| L.p. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE | Spełnia: TAK/NIE |
| --- | --- | --- |
| 1 | - pojemność zbiornika minimum 0,40 m3 - masa własna maksimum 155 kg - kosz wykonany z laminatu lub INOX - wyposażony w system wysiewu tarczowo-odśrodkowego - możliwość zastosowania piasku i soli - z regulacją szerokości rozsiewu - w komplecie plandeka zabezpieczająca - rozsiewacz napędzany z wałka WOM ciągnika - wyposażony w wałek WOM- - Gwarancja: min 12 miesięcy; Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny Transport: dostawcy |  |

- KOSIARKA BIJAKOWA TYLNO BOCZNA

•	Producent ……………………

•	Nazwa  …………………………..

- Ilość 1 szt.

•	Cena jednostkowa brutto za 1 szt…………….zł

•	Rok Budowy: 2025

•	Fabrycznie nowy: TAK

- Termin dostawy: 29. XII. 2025r

Dopuszczenie do użytku na terenie Rzeczpospolitej Polskiej jako wyrobu na podstawie aktualnych certyfikatów CE i deklaracji zgodności z CE producenta: TAK.

| L.p. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE | Spełnia: TAK/NIE |
| --- | --- | --- |
| 1 | - Specyfikacja maszyny: Szerokość robocza minimum 1400 mm Wał o średnicy co najmniej 114 mm Młotki bijakowe minimum 22 szt. Napęd przekazywany za pomocą co najmniej 3 pasów klinowych Regulacja wysokości koszenia w zakresie minimum 20-55 mm Wyposażona w wałek WOM i wał do kopiowania terenu Zakres pracy co najmniej 90st. w pionie i 50st. na skarpie Wymagana ilość przyłączy hydraulicznych minimum 4 gniazda hydrauliki Masa własna co najmniej 340 kg Kosiarka dopasowana do mocy i możliwości oferowanego ciągnika M -Gwarancja: min 12 miesięcy; -Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny -Transport: dostawcy |  |

Dla zapewnienia równoważności opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający dopuszcza tolerancję parametrów technicznych +_ 10%

Uwaga:

WYKONAWCA, KTÓRY NIE JEST PRODUCENTEM MUSI BYĆ AUTORYZOWANYM DEALEREM PRODUCENTA OFEROWANYCH MASZYN, ZAPEWNIAJĄCYM SERWIS GWARANCYJNY I POGWARANCYJNY.

ODLEGŁOŚĆ OD ZAMAWIAJACEGO DO AUTORYZOWANEGO SERWISU MAKSYMALNIE: 50 km

DOSTAWA MASZYN DO ZAMAWIAJĄCEGO NA KOSZT WYKONAWCY. SZKOLENIE OPERATORÓW CIĄGNIKA W CENIE MASZYNY.