Strona tytułowa

| Nazwa element projektu budowlanego PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa zamierzenia budowlanego BUDOWA PARKINGU I DROGI DOJAZDOWEJ |  |  |
| Adres obiektu budowlanego Ul. Zachodnia 5, 62-080 Tarnowo Podgórne |  |  |
| Kategoria obiektu budowlanego XXII (parkingi), XXV (drogi), |  |  |
| Identyfikatory działek ewidencyjnych Województwo: WIELKOPOLSKIE Powiat: POZNAŃSKI Jednostka ewidencyjna (identyfikator): Tarnowo Podgórne (302117_2) Obręb (identyfikator): Tarnowo Podgórne (0016) Numer arkusza: 1 Działka o numerze ewidencyjnym: cz. 76/7, cz. 76/8, cz. 76/9, 80/20, cz. 80/22, 80/30, 80/31, 80/32, 80/33, cz. 80/35 |  |  |
| Nazwa i adres inwestora TARNOWSKIE TERMY Sp. z o.o. Ul. Nowa 54, 62-080 Tarnowo Podgórne |  |  |
| Nazwa i adres jednostki projektowania APA ARCHES Sp. z o.o. Sp.K. Ul. Jawornicka 8/229, 61-161 Poznań |  |  |
| Imię i nazwisko projektanta / sprawdzającego | Specjalność i numer uprawnień | Podpis |
| Projektant branży architektonicznej mgr inż. arch. Jarosław Dzierżyński | Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej - nr upr. 7131/88/P/2000 |  |
| Projektant sprawdzający branży architektonicznej mgr inż. arch. Krzysztof Grętkiewicz | Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej - nr upr. 7131/35/P/2003 |  |
| Projektant branży drogowej mgr inż. Iwona Bukowska | Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń - nr upr. KUP/0044/PBD/20 |  |

Data opracowania: 12 września 2025 r.                                  Egz. Nr 1

Spis zawartości

1.	Strona tytułowa	1

2.	Spis zawartości	2

3.	Oświadczenie projektantów o sporządzeniu projektu architektoniczno - budowlanego zgodnie  z  obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej	5

4.	Opis projektu architektoniczno - budowlanego	6

4.1.	Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego	6

4.1.1.	Rodzaj obiektu budowlanego	6

4.1.2.	Kategoria obiektu budowlanego	6

4.2.	Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego	6

4.2.1.	Sposób użytkowania	6

4.2.2.	Program użytkowy obiektu budowlanego	6

4.3.	Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, w tym jego wygląd zewnętrzny, sposób jego dostosowania do warunków wynikających z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzji o warunkach zabudowy i  zagospodarowania terenu	6

4.3.1.	Układ przestrzenny i forma architektoniczna	6

4.3.2.	Konstrukcja projektowanych nawierzchni utwardzonych	6

4.3.2.1.	Konstrukcja jezdni	6

4.3.2.2.	Konstrukcja miejsc postojowych	6

4.3.2.3.	Konstrukcja chodników	7

4.3.2.4.	Elementy ulic	7

4.3.3.	Sposób dostosowania do warunków wynikających z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego	7

4.3.4.	Sprawdzenie zgodności przyjętych rozwiązań projektowych z miejscowym planem zagospodarowania  przestrzennego dla terenów przy Al. Solidarności, przy  ul.  Ogrodowej (dz.  Nr  1159/4  i 1159/7) i ul. 23 Października położonych w Tarnowie Podgórnym (uchwała  nr  XLIV/746/2021 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 13 października 2021 roku)	7

4.3.5.	Sprawdzenie zgodności przyjętych rozwiązań projektowych z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w Tarnowie Podgórnym – część zachodnia (uchwała  nr  LVII/888/2018 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 27 lutego 2018 roku).	10

5.	Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego	15

5.1.	Kubatura	15

5.2.	Zestawienie powierzchni	15

5.3.	Wysokość, długość, szerokość	15

5.4.	Liczba kondygnacji	15

6.	Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego	16

6.1.	Opinia geotechniczna	16

6.2.	Sposób posadowienia obiektu budowlanego	41

7.	Liczba lokali mieszkalnych i użytkowych	41

8.	Opis zapewnienia niezbędnych warunków do korzystania z obiektów użyteczności publicznej                         i  mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne	41

9.	Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na  środowisko i  jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie	41

9.1.	Zapotrzebowanie i jakość wody oraz ilość, jakość i sposób odprowadzania ścieków oraz  wód opadowych	41

9.1.1.	Woda na cele socjalno  - bytowe	41

9.1.2.	Woda na cele przeciwpożarowe	41

9.1.3.	Ścieki bytowe	41

9.1.4.	Wody opadowe i roztopowe	41

9.2.	Emisja zanieczyszczeń gazowych	41

9.3.	Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów	41

9.4.	Właściwości akustyczne oraz emisja drgań, a także promieniowania, w szczególności jonizującego,  pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń	42

9.5.	Wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody  powierzchniowe i podziemne	42

10.	Analiza technicznych, środowiskowych i ekonomicznych możliwości realizacji wysoce wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło, w tym zdecentralizowanych systemów dostawy energii opartych na energii ze źródeł odnawialnych, kogenerację, ogrzewanie lub  chłodzenie lokalne lub blokowe oraz pompy ciepła	42

10.1.	Określenie rocznego zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej	42

10.2.	Dostępne nośniki energii	42

10.3.	Wybór dwóch systemów zaopatrzenia w energię do analizy porównawczej	42

10.4.	Obliczenia optymalizacyjno-porównawcze dla wybranych systemów zaopatrzenia w energię	42

11.	Analiza technicznych i ekonomicznych możliwości wykorzystania urządzeń, które automatycznie regulują temperaturę oddzielnie w poszczególnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej	42

12.	Informacja o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano – instalacyjnego, zapewniających  użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem	42

12.1.	Instalacja wodociągowa	42

12.2.	Instalacja kanalizacji sanitarna	43

12.3.	Instalacja kanalizacji deszczowej	43

12.4.	Instalacja c.o.	43

12.5.	Instalacja gazu	43

12.6.	Instalacja wentylacji	43

12.7.	Instalacje elektryczne i teletechniczne	43

12.7.1.	Instalacja oświetlenia zewnętrznego	43

12.7.2.	Punkt ładowania pojazdów elektrycznych	43

12.7.3.	Kanalizacja kablowa teletechniczna	43

12.7.4.	Instalacja monitoringu zewnętrznego	43

12.7.5.	Zasilanie i rozdział energii elektrycznej	43

13.	Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej	44

13.1.	Informacje o powierzchni wewnętrznej, wysokości i liczbie kondygnacji	44

13.2.	Charakterystyka zagrożenia pożarowego, w tym informacje o parametrach pożarowych materiałów  niebezpiecznych pożarowo oraz zagrożeniach wynikających z procesów technologicznych, a także w  zależności od potrzeb – charakterystyka pożarów przyjętych  do  celów  projektowych	44

13.3.	Informacje o klasyfikacji pożarowej z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania	44

13.4.	Informacje o kategorii zagrożenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osób na każdej kondygnacji, a  także w  pomieszczeniach, których drzwi ewakuacyjne powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczeń	44

13.5.	Informacje o podziale na strefy pożarowe	44

13.6.	Maksymalna gęstość obciążenia ogniowego poszczególnych stref pożarowych PM wraz  z  warunkami przyjętymi do jej określenia	44

13.7.	Informacje o klasie odporności pożarowej oraz odporności ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane	44

13.8.	Informacje o występowaniu materiałów wybuchowych oraz zagrożenia wybuchem, w  tym  pomieszczeń zagrożonych wybuchem	44

13.9.	Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób, uwzgledniające  liczbę i stan sprawności osób przebywających w obiekcie	44

13.10.	Informacje o doborze urządzeń przeciwpożarowych oraz innych instalacji i urządzeń służących bezpieczeństwu pożarowemu wraz z określeniem zakresu i celu ich stosowania	44

13.11.	Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia działań ratowniczych, w  tym  informacje o punktach poboru wody do celów przeciwpożarowych, nasadach służących  do zasilania urządzeń gaśniczych i innych rozwiązaniach przewidzianych do  tych  działań  oraz dźwigach dla ekip ratowniczych i prowadzących do nich dojściach	44

13.11.1.	Drogi pożarowe i dojścia dla ekip ratowniczych	44

13.11.2.	Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru	45

13.12.	Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym informacje o  parametrach  wpływających na odległości dopuszczalne	45

13.13.	Informacje o rozwiązaniach zamiennych w stosunku do wymagań ochrony przeciwpożarowej zastosowanych na podstawie zgody, o której mowa w art. 6c pkt 1 lub 2 ustawy z  dnia  24  sierpnia  1991  r. o  ochronie przeciwpożarowej, w zakresie rozwiązań objętych projektem  architektoniczno-budowlanym	45

14.	Informacje o zgodzie na odstępstwo, o którym mowa w art. 9 ustawy, lub o zgodzie udzielonej w  postanowieniu, o którym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej	45

15.	Część rysunkowa – zestawienie rysunków	46

15.1.	Przekroje i szczegóły konstrukcyjne  Rysunek nr PAB.01	47

15.2.	Plan sytuacyjny    Rysunek nr PAB.02	48

Oświadczenie projektantów o sporządzeniu projektu architektoniczno - budowlanego zgodnie z  obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Oświadczam, że projekt architektoniczno-budowlany dla inwestycji polegającej na budowie parkingu i drogi dojazdowej w  miejscowości Tarnowo Podgórne przy ulicy Zachodniej 5, na terenie działek o numerach ewidencyjnych: cz. 76/7, cz. 76/8, cz. 76/9, 80/20, cz. 80/22, 80/30, 80/31, 80/32, 80/33, cz. 80/35 został sporządzony z  obowiązującymi przepisami i  zasadami wiedzy technicznej.

Poznań, dnia 12 września 2025 r.

| Imię i nazwisko projektanta / sprawdzającego | Specjalność i numer uprawnień | Podpis |
| --- | --- | --- |
| Projektant branży architektonicznej mgr inż. arch. Jarosław Dzierżyński | Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej - nr upr. 7131/88/P/2000 |  |
| Projektant sprawdzający branży architektonicznej mgr inż. arch. Krzysztof Grętkiewicz | Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej - nr upr. 7131/35/P/2003 |  |
| Projektant branży drogowej mgr inż. Iwona Bukowska | Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń - nr upr. KUP/0044/PBD/20 |  |

Opis projektu architektoniczno - budowlanego

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Rodzaj obiektu budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa parkingu ogólnodostępnego i drogi dojazdowej wraz z  niezbędną infrastrukturą techniczną.

Planuje się stanowiska postojowe dla samochodów osobowych, w tym dla samochodów osobowych, z których korzystać będą osoby niepełnosprawne.

Kategoria obiektu budowlanego

XXII (parkingi), XXV (drogi)

Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego

Sposób użytkowania

Projektowany obiekt użytkowany będzie jako parking o przeznaczeniu dla samochodów osobowych. Planowany parking stanowić będzie uzupełnienie infrastruktury technicznej dla obsługi istniejących w  sąsiedztwie obiektów sportowo-rekreacyjnych takich jak Tarnowskie Tężnie i Tarnowskie Termy.

Program użytkowy obiektu budowlanego

Zaprojektowano na terenie objętym projektem  łącznie 118 stanowisk postojowych dla samochodów osobowych, w tym 8 stanowisk postojowych, z których korzystać będą osoby niepełnosprawne.

Na części terenu inwestycji objętego projektem w jego południowo-wschodnim narożniku zaprojektowano  przebudowę istniejącego parkingu. Zaplanowano 24 stanowiska postojowe dla samochodów osobowych.

W centralnej części terenu inwestycji objętego projektem zaprojektowano nowy parking z 94 stanowiskami postojowymi, w tym 8 stanowisk postojowych, z których korzystać będą osoby niepełnosprawne oraz 1  stanowisko postojowe dla samochodów osobowych elektrycznych z punktem ładowania pojazdów elektrycznych. Wzdłuż stanowisk postojowych zaprojektowano ciągi komunikacji pieszej umożliwiające przejście do istniejących obiektów w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanego parkingu.

Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, w tym jego wygląd zewnętrzny, sposób jego dostosowania do warunków wynikających z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzji o warunkach zabudowy i  zagospodarowania terenu

Układ przestrzenny i forma architektoniczna

Projektowany parking posiada kształt prostokąta. Wjazd na parking z dwóch stron przez drogi wewnętrzne od  strony zachodniej i południowej. Układ parkingu i jego drogi dojazdowe dostosowany jest do istniejących dróg wewnętrznych i chodników oraz uwzględnia rozwój infrastruktury drogowej w kierunku północnym.

Cokoły pokryte płytkami klinkierowymi, elewacyjnymi w kolorze piaskowo-żółtym oraz pokryte tynkiem mozaikowym w kolorze jasnoszarym.

Konstrukcja projektowanych nawierzchni utwardzonych

Konstrukcja jezdni

-	nawierzchnia z kostki betonowej szarej grubości 8 cm

-	podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubości 3 cm

-	podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3 0/31.5 grubości 32 cm

-	warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2 grubości 30 cm

Konstrukcja miejsc postojowych

-	nawierzchnia z kostki betonowej grafitowej grubości 8 cm

-	podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubości 3 cm

-	podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3 0/31.5 grubości 32 cm

-	warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2 grubości 30 cm

Konstrukcja chodników

-	nawierzchnia z kostki betonowej jasnoszarej grubości 8 cm

-	podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubości 3 cm

-	podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3 0/31.5 grubości 25 cm

Elementy ulic

-	krawężnik betonowy 15 cm x 30 cm x 100 cm na ławie z betonu C12/15 z oporem

-	obrzeże betonowe 8 cm x 30 cm x 100 cm na ławie betonowej C12/15 z oporem

-	opornik betonowy 12 cm x 25 cm x 100 cm na ławie betonowej C12/15 z oporem

Sposób dostosowania do warunków wynikających z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Planowane zamierzenie inwestycyjne zlokalizowane jest na terenie objętym miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego:

-	miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy al. Solidarności, przy  ul.  Ogrodowej (dz. nr 1159/4 i 1159/7) i ul. 23 Października położonych w Tarnowie Podgórnym (uchwała nr XLIV/746/2021 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 13 października 2021 roku)

-	miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w Tarnowie Podgórnym – część zachodnia (uchwała nr LVII/888/2018 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 27 lutego 2018 roku)

Sprawdzenie zgodności przyjętych rozwiązań projektowych z miejscowym planem zagospodarowania  przestrzennego dla terenów przy al. Solidarności, przy  ul.  Ogrodowej (dz. nr 1159/4 i 1159/7) i ul. 23 Października położonych w Tarnowie Podgórnym (uchwała nr XLIV/746/2021 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 13 października 2021 roku)

| Treść uchwały | Opis rozwiązań projektowych |
| --- | --- |
| Rozdział II Ustalenia szczegółowe §3. W zakresie przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania ustala się: |  |
| 1) tereny zabudowy: d) usługowej, oznaczone symbolami: 1U, 2U | Inwestycja częściowo planowana jest na terenie oznaczonym symbolem 2U. Planowany parking ogólnodostępny wraz z drogami dojazdowymi, chodnikami stanowić będzie uzupełnienie infrastruktury technicznej dla obsługi istniejących w sąsiedztwie obiektów sportowo-rekreacyjnych takich jak Tarnowskie Tężnie i Tarnowskie Termy. |
| §12. W zakresie szczegółowych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu dla terenu oznaczonego symbolem: 2U |  |
| 1) ustala się: |  |
| a) lokalizację budynków usługowych, w tym z zakresu sportu i rekreacji, kultury i oświaty, ochrony zdrowia, | Nie dotyczy |
| b) maksymalną powierzchnię zabudowy: 40 % powierzchni działki budowlanej | Nie dotyczy |
| c) intensywność zabudowy: min. – 0,01, max – 1,6, | Nie dotyczy |
| d) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni działki budowlanej 50 % | Zaprojektowana powierzchnia biologicznie czynna: 4 749 m2 tj. 51,0 % powierzchni terenu 2U objętego projektem Rozwiązania projektowe zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. |
| e) wysokość budynków i budowli – nie wyżej niż 15,0 m | Nie dotyczy |
| f) geometria dachu: - dach stromy lub dach płaski, - w przypadku dachu dwuspadowego, lokalizacja głównej kalenicy równolegle względem drogi KDL, | Nie dotyczy |
| g) wykończenie zewnętrzne budynków: dla elewacji – kolory pastelowe w tym białe oraz cegła, kamień i drewno w barwach naturalnych, | Nie dotyczy |
| h)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 1000 m2, | Nie dotyczy |
| i) zasady podziału działek budowlanych, o których mowa w lit. h) nie dotyczą działek przeznaczonych pod lokalizację obiektów infrastruktury technicznej, | Nie dotyczy |
| j) lokalizację stanowisk postojowych, zgodnie z §21 ust.1 pkt 5 i 6 | Lokalizacja stanowisk postojowych zgodnie z §21. Rozwiązania projektowe zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. |
| k) dostęp do terenu zgodnie z §21 ust.1 pkt.4 | Dostęp do terenu zgodnie z §21 ust.1 pkt.4. Rozwiązania projektowe zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. |
| 2) dopuszcza się: |  |
| a) lokalizację parkingów naziemnych i podziemnych, | Zaprojektowano parking naziemny. Rozwiązania projektowe zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. |
| b) lokalizację plenerowych urządzeń sportowo-rekreacyjnych, boisk sportowych, kortów tenisowych z dopuszczeniem ich zadaszenia bądź przekrycia powłoką pneumatyczną, | Nie dotyczy |
| c) lokalizację jednej kondygnacji podziemnej, | Nie dotyczy |
| d) lokalizację obiektów infrastruktury technicznej, | Zaprojektowano doziemne instalacje kanalizacji deszczowej, doziemne instalacje elektroenergetyczne, oświetlenie terenu. Rozwiązania projektowe zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. |
| §20. W zakresie szczegółowych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy ustala się: |  |
| 1) uwzględnienie w zagospodarowaniu terenów wymagań i ograniczeń technicznych wynikających z przebiegu istniejących i projektowanych sieci infrastruktury technicznej; | W projekcie uwzględniono istniejące sieci infrastruktury technicznej. Nie występują kolizje z istniejącymi sieciami wymagające uzgodnień z gestorami sieci. Rozwiązania projektowe zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. |
| 2) zakaz lokalizacji obiektów budowlanych, których wysokość przekraczałaby 130 m n.p.m. | W projekcie nie przewiduje się obiektów, których wysokość przekraczałaby 130 m n.p.m. Rozwiązania projektowe zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. |
| §21.1. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji ustala się: |  |
| 1)Drogi publiczne: a) KDL – klasy lokalnej, b) KDD - klasy dojazdowej, |  |
| 2) drogi wewnętrzne - KDW |  |
| 3) zachowanie ciągłości powiązań elementów pasa drogowego, w szczególności jezdni, ścieżek rowerowych, chodników w granicach obszaru planu oraz z zewnętrznym układem komunikacyjnym, zgodnie z przepisami odrębnymi; |  |
| 4) obsługę komunikacyjną w zakresie ruchu samochodowego: |  |
| a) z dróg publicznych znajdujących się w granicach opracowania planu lub poza jego granicami, przy czym w przypadku lokalizacji inwestycji przy drogach publicznych o dwóch różnych klasach obsługę komunikacyjną należy zapewnić od strony drogi o niższej klasie, | Teren objęty projektem posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej tj. ulicy Zachodniej. Rozwiązania projektowe zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. |
| b) z dróg wewnętrznych znajdujących się w granicach opracowania planu lub poza jego granicami; | Dostęp z dróg publicznych tj. ulicy Nowej i ulicy Zachodniej do projektowanych stanowisk postojowych zapewniony jest przez istniejące drogi wewnętrzne. Rozwiązania projektowe zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. |
| 5) lokalizację stanowisk postojowych dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową zgodnie z przepisami odrębnymi; | Zaprojektowano 8 stanowisk postojowych, z których korzystać będą osoby niepełnosprawne. Rozwiązania projektowe zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. |
| 6) na działce zajmowanej przez budynek, dla nowych i rozbudowywanych obiektów, wymogi parkingowe dla samochodów osobowych w łącznej liczbie: | Nie dotyczy |
| a) nie mniejszej niż 2 miejsca postojowe dla samochodów osobowych na każdy lokal mieszkalny, | Nie dotyczy |
| b) nie mniejszej niż 3 miejsce postojowe dla samochodów osobowych na każde rozpoczęte 100 m2 powierzchni sprzedaży i usług, | Nie dotyczy |
| c) 1 miejsce postojowe na każde rozpoczęte 100 m2 powierzchni użytkowej budynku o innej funkcji niż lit. a i b, | Nie dotyczy |
| d) dla obiektów wielofunkcyjnych sumaryczną liczbę stanowisk postojowych. | Nie dotyczy |
| 2. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej: 1) ustala się: |  |
| a) lokalizację i rozbudowę sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, w tym w szczególności sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, elektro-energetycznej, ciepłowniczej, telekomunikacyjnej zgodnie z przepisami odrębnymi, | Projekt przewiduje rozbudowę lokalnej sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na terenie inwestycji. Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych na dotychczasowych zasadach na warunkach określonych przez gestora sieci. Projekt przewiduje rozbudowę istniejących doziemnych instalacji elektrycznych. Rozwiązania projektowe zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. |
| b) powiązanie sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do sieci zgodnie z przepisami odrębnymi, | Projekt nie przewiduje konieczności budowy nowych przyłączy do sieci zewnętrznych. Rozwiązania projektowe zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. |
| c) w przypadku lokalizacji wolno stojącej stacji transformatorowej minimalną powierzchnię działki budowlanej w wielkości do 35 m2 | Nie dotyczy |
| d) zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej, | Nie dotyczy |
| e) zaopatrzenie w wodę dla celów przeciwpożarowych, zgodnie z przepisami odrębnymi, | Nie dotyczy |
| f) zaopatrzenie w energię elektryczną – siecią średniego lub niskiego napięcia lub z odnawialnych źródeł energii, odpowiednio do potrzeb, zgodnie z przepisami odrębnymi, | Projekt przewiduje rozbudowę istniejących doziemnych instalacji elektrycznych. Rozwiązania projektowe zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. |
| g) zakaz lokalizacji elektrowni wiatrowych, | Nie planuje się elektrowni wiatrowej |
| h) zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej, zgodnie z przepisami odrębnymi, | Nie dotyczy |
| i) stosowanie indywidualnych systemów grzewczych, zgodnie z przepisami odrębnymi, | Nie dotyczy |
| j) lokalizację sieci i urządzeń telekomunikacyjnych oraz stacji bazowych telefonii komórkowej po spełnieniu wymogów określonych w przepisach odrębnych, | Nie dotyczy |
| k) zagospodarowanie odpadów zgodnie z wojewódzkim planem gospodarki odpadami, obowiązującym regulaminem utrzymania porządku i czystości na terenie gminy oraz przepisami odrębnymi, | Nie dotyczy |
| l) odprowadzanie ścieków bytowych docelowo do kanalizacji sanitarnej; do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej, w przypadku braku możliwości technicznych podłączenia do sieci zezwala się na lokalizację zbiorników bezodpływowych, zgodnie z przepisami odrębnymi, | Nie dotyczy |
| m) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych zgodnie z przepisami odrębnymi, | Projekt przewiduje rozbudowę lokalnej sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na terenie inwestycji. Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych na dotychczasowych zasadach na warunkach określonych przez gestora sieci. Rozwiązania projektowe zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. |
| n) nakaz oczyszczania wód opadowych i roztopowych pochodzących z powierzchni parkingów i placów zgodnie z przepisami odrębnymi, | Projekt przewiduje podczyszczanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z powierzchni parkingów i placów w separatorze substancji ropopochodnych przed odprowadzeniem do odbiornika. Rozwiązania projektowe zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. |
| o) zachowanie istniejącej sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, ich ewentualną modernizację lub przebudowę w oparciu o warunki określone przez gestora sieci; | Projekt nie przewiduje zmian istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej wymagających warunków przebudowy określonych przez gestorów sieci. |
| 2) dopuszcza się możliwość realizowania elektroenergetycznych stacji transformatorowych jako wolnostojących małogabarytowych. | Nie dotyczy |

Sprawdzenie zgodności przyjętych rozwiązań projektowych z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w Tarnowie Podgórnym – część zachodnia (uchwała nr  LVII/888/2018 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 27 lutego 2018 roku).

| Treść uchwały | Opis rozwiązań projektowych |
| --- | --- |
| Rozdział II Ustalenia szczegółowe §3. W zakresie przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania ustala się: 1) tereny zabudowy: |  |
| h) usługowej i zieleni urządzonej oznaczone symbolami: U/ZP | Inwestycja częściowo planowana jest na terenie oznaczonym symbolem U/ZP. Planowany parking ogólnodostępny wraz z drogami dojazdowymi, chodnikami stanowić będzie uzupełnienie infrastruktury technicznej dla obsługi istniejących w sąsiedztwie obiektów sportowo-rekreacyjnych takich jak Tarnowskie Tężnie i Tarnowskie Termy. |
| i) usługowej - usług oświaty, sportu, zdrowia, rekreacji, handlu i gastronomii oznaczone symbolami: 1US/U, 2US/U, 3US/U, 4US/U, | Inwestycja częściowo planowana jest na terenie oznaczonym symbolem 2US/U. Planowany parking ogólnodostępny wraz z drogami dojazdowymi, chodnikami stanowić będzie uzupełnienie infrastruktury technicznej dla obsługi istniejących w sąsiedztwie obiektów sportowo-rekreacyjnych takich jak Tarnowskie Tężnie i Tarnowskie Termy. |
| 8) tereny komunikacji: |  |
| b) tereny dróg wewnętrznych oznaczone symbolami: … 80KDW, … | Inwestycja częściowo planowana jest na terenie oznaczonym symbolem 80KDW. Planowany parking ogólnodostępny wraz z drogami dojazdowymi, chodnikami stanowić będzie uzupełnienie infrastruktury technicznej dla obsługi istniejących w sąsiedztwie obiektów sportowo-rekreacyjnych takich jak Tarnowskie Tężnie i Tarnowskie Termy. |
| § 17. W zakresie szczegółowych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu dla terenu oznaczonego symbolem U/ZP: |  |
| 1) Ustala się: |  |
| a) lokalizację zabudowy zgodnie z liniami zabudowy wyznaczonymi na rysunku planu, oraz z uwzględnieniem ograniczeń zapisanych w §38, | Nie dotyczy Planowana inwestycja nie obejmuje budowy budynku. |
| b) lokalizację budynków usługowych w zieleni parkowej, | Nie dotyczy Planowana inwestycja nie obejmuje budowy budynku. |
| c) lokalizację usług nieuciążliwych, współgrających i uzupełniających się z zielenią parkową, w tym w zakresie sportu i rekreacji, kultury i oświaty, zdrowia, hotelarstwa, gastronomii, | Nie dotyczy Planowana inwestycja nie obejmuje lokalizacji usług. |
| d) zakaz lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 | Nie dotyczy |
| e) maksymalną powierzchnię zabudowy: 40% powierzchni działki budowlanej | Nie dotyczy. Planowana inwestycja nie obejmuje budowy budynku. |
| f) intensywność zabudowy: minimalna – 0,01, maksymalna – 1,2; | Nie dotyczy. Planowana inwestycja nie obejmuje budowy budynku. |
| g) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni działki budowlanej 35% | Zaprojektowana powierzchnia biologicznie czynna na terenie U/ZP wynosi 587 m2 tj. 90 % powierzchni terenu U/ZP objętego projektem. Rozwiązania projektowe zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. |
| h) wysokość: - budynków – nie wyżej niż 15,0 m, - pozostałych budowli – nie wyżej niż 17 m. | Nie dotyczy Planowana inwestycja nie obejmuje budowy budynku i budowli nadziemnych. |
| i) geometria dachu: - dach stromy lub dach płaski, - w przypadku dachu dwuspadowego, lokalizacja głównej kalenicy równolegle względem granicy frontowej działki, | Nie dotyczy |
| j) wykończenie zewnętrzne budynków: - kolorystyka elewacji – kolory pastelowe w tym białe oraz cegła, kamień, drewno w barwach naturalnych, - w przypadku dachów stromych ograniczenie kolorów połaci dachowej do barw czerwonej, brązowej i antracytowej (i ich pochodnych), | Nie dotyczy |
| k) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 1500 m2 | Nie dotyczy |
| l) zasady podziału działek budowlanych, o których mowa w lit. k) nie dotyczą działek przeznaczonych pod lokalizację obiektów infrastruktury technicznej, | Nie dotyczy |
| m) lokalizację stanowisk postojowych, zgodnie z §39 ust. 1 pkt 8 i 9, | Na terenie U/ZO nie zaprojektowano stanowisk postojowych. Zaprojektowano drogę dojazdową do stanowisk postojowych. Stanowiska postojowe znajdują się na pozostałym obszarze objętym projektem. Rozwiązania projektowe zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. |
| n) dostęp do terenu zgodnie z §39 ust. 1 pkt 7; | Teren objęty projektem posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej oznaczonej w mpzp symbolem 14KDD tj. ulicy Zachodniej. Rozwiązania projektowe zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. |
| 2) dopuszcza się: |  |
| a) lokalizację parkingów w zieleni urządzonej, | Nie dotyczy |
| b) lokalizację lądowiska dla helikoptera, | Nie dotyczy |
| c) lokalizację plenerowych urządzeń sportowo-rekreacyjnych, boisk sportowych, kortów tenisowych z dopuszczeniem ich zadaszenia bądź przekrycia powłoką pneumatyczną, przy czym wysokość nie może przekraczać 17,0m, licząc od poziomu terenu do najwyższego elementu konstrukcyjnego, | Nie dotyczy |
| d) obiektów małej architektury, | Nie dotyczy |
| e) lokalizację jednej kondygnacji podziemnej, | Nie dotyczy |
| f) lokalizację obiektów infrastruktury technicznej. | Planuje się rozbudowę istniejącej infrastruktury technicznej tj. doziemnych instalacji elektrycznych, teletechnicznych i lokalnej kanalizacji deszczowej. Rozwiązania projektowe zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. |
| § 18. W zakresie szczegółowych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu dla terenów oznaczonych symbolami 1US/U, 2US/U, 3US/U, 4US/U: |  |
| 1) ustala się: |  |
| a) lokalizację zabudowy zgodnie z liniami zabudowy wyznaczonymi na rysunku planu, oraz z uwzględnieniem ograniczeń zapisanych w §38, przy czym dla istniejących budynków usytuowanych w części lub całości przed wyznaczoną w planie linią zabudowy dopuszcza się ich zachowanie z prawem nadbudowy i przebudowy z zachowaniem pozostałych ustaleń planu, a rozbudowę i odtworzenie jedynie w granicach obszaru wyznaczonego przez linię zabudowy, | Nie dotyczy Planowana inwestycja nie obejmuje budowy budynku. |
| b) lokalizację budynków usługowych – usług oświaty, sportu, zdrowia, rekreacji, handlu, gastronomii, | Nie dotyczy |
| c) lokalizację usług nieuciążliwych, | Nie dotyczy |
| d) zakaz lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2 | Nie dotyczy |
| e) maksymalną powierzchnię zabudowy: 40% powierzchni działki budowlanej, | Nie dotyczy |
| f) intensywność zabudowy: minimalna – 0,01, maksymalna – 1,2, | Nie dotyczy |
| g) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni działki budowlanej: |  |
| - dla terenów 1US/U, 2US/U, 3US/U - 40%, | Zaprojektowana powierzchnia biologicznie czynna na terenie 2US/U wynosi 797 m2 tj. 41 % powierzchni terenu 2 US/U objętego projektem z wyłączeniem powierzchni zbiornika retencyjnego |
| - dla terenu 4US/U – 5%, |  |
| h) wysokość: |  |
| - budynków - nie wyżej niż 15,0m, | Nie dotyczy |
| - pozostałych budowli - nie wyżej niż 20,0 m, | Nie planuje się budowli o wysokości większej niż 20 m |
| i) geometria dachu: | Nie dotyczy |
| - dach stromy lub dach płaski, |  |
| - w przypadku dachu dwuspadowego, lokalizacja głównej kalenicy równolegle względem granicy frontowej działki, |  |
| j) wykończenie zewnętrzne budynków: | Nie dotyczy |
| - kolorystyka elewacji – kolory pastelowe w tym białe oraz cegła, kamień i drewno w barwach naturalnych, |  |
| - w przypadku dachów stromych ograniczenie kolorów połaci dachowej do barw czerwonej, brązowej i antracytowej (i ich pochodnych), |  |
| k) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 2000 m2 | Nie dotyczy |
| l) zasady podziału działek budowlanych, o których mowa w lit. k) nie dotyczą działek przeznaczonych pod lokalizację obiektów infrastruktury technicznej, | Nie dotyczy |
| m) lokalizację stanowisk postojowych, zgodnie z §39 ust. 1 pkt 8 i 9 z zastrzeżeniem pkt 2 lit c, | Na terenie 2US/U nie zaprojektowano stanowisk postojowych. Stanowiska postojowe znajdują się na pozostałym obszarze objętym projektem. Rozwiązania projektowe zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. |
| n) dostęp do terenu zgodnie z §39 ust. 1 pkt 7; | Teren objęty projektem posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej oznaczonej w mpzp symbolem 14KDD tj. ulicy Zachodniej. Rozwiązania projektowe zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. |
| 2) dopuszcza się: |  |
| a) lokalizację parkingów, | Na terenie 2US/U nie zaprojektowano stanowisk postojowych. Stanowiska postojowe znajdują się na pozostałym obszarze objętym projektem. Rozwiązania projektowe zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. |
| b) lokalizację plenerowych urządzeń sportowo-rekreacyjnych, boisk sportowych, obiektów małej architektury, | Nie dotyczy |
| c) dla terenów 1US/U i 2US/U lokalizację stanowisk postojowych na terenie 80KDW, | Na terenie 80KDW w części objętej projektem zaprojektowano przebudowę istniejącego parkingu. Zaplanowano 24 stanowiska postojowe dla samochodów osobowych. Rozwiązania projektowe zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. |
| d) lokalizację zabudowy na działkach mniejszych niż określone w planie, istniejących w dniu uchwalenia planu, które posiadały prawo zabudowy na podstawie dotychczas obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego, | Nie dotyczy |
| e) dla budynków istniejących w dniu uchwalenia planu niespełniających ustaleń planu w zakresie parametrów zabudowy, zachowanie przy przebudowie ich dotychczasowych parametrów zabudowy w zakresie wysokości, geometrii dachu, powierzchni zabudowy i minimalnego udziału powierzchni biologicznie czynnej oraz intensywności zabudowy, | Nie dotyczy |
| f) zachowanie istniejących budynków o funkcji innej niż ustalona dla danego terenu z prawem ich przebudowy, | Nie dotyczy |
| g) lokalizację jednej kondygnacji podziemnej, | Nie dotyczy |
| h) lokalizację obiektów infrastruktury technicznej. | Planuje się rozbudowę istniejącej infrastruktury technicznej tj. doziemnych instalacji elektrycznych, teletechnicznych i lokalnej kanalizacji deszczowej. Rozwiązania projektowe zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. |
| § 34. W zakresie szczegółowych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu dla terenów oznaczonych symbolami: 1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW, 4aKDW, 5KDW, 6KDW, 7KDW, 8KDW, 9KDW, 10KDW, 11KDW, 12KDW, 13KDW, 14KDW, 15KDW, 16KDW, 17KDW, 18KDW, 19KDW, 20KDW, 21KDW, 22KDW, 23KDW, 24KDW, 25KDW, 26KDW, 27KDW, 28KDW, 29KDW, 30KDW, 31KDW, 32KDW, 33KDW, 34KDW, 35KDW, 36KDW, 37KDW, 38KDW, 39KDW, 40KDW, 41KDW, 42KDW, 43KDW, 44KDW, 45KDW, 46KDW, 47KDW, 48KDW, 49KDW, 50KDW, 51KDW, 52KDW, 53KDW, 54KDW, 55KDW, 56KDW, 57KDW, 58KDW, 59KDW, 60KDW, 61KDW, 62KDW, 63KDW, 64KDW, 65KDW, 66KDW, 67KDW, 68KDW, 69KDW, 70KDW, 71KDW, 72KDW, 73KDW, 74KDW, 76KDW, 77KDW, 78KDW, 80KDW, 81KDW, 82KDW, 83KDW, 84KDW, 85KDW, 86KDW, 87KDW, ustala się: |  |
| 1) teren dróg wewnętrznych; |  |
| 2) szerokość w liniach rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem planu, lecz nie mniejszą niż: |  |
| a) 11,0 m – dla terenu 78KDW, |  |
| b) 12,0 m – dla terenów 9KDW, 11KDW, 19KDW, 37KDW, 55KDW, |  |
| c) 8,0 m – dla terenów 12KDW, 16KDW, 17KDW, 18KDW, 20KDW, 43KDW, 48KDW, 52KDW, 65KDW, 66KDW, 67KDW, 69KDW, 76KDW, |  |
| d) 7,0 m – dla terenów 36KDW, 35KDW, 53KDW, 54KDW, |  |
| e) 6,0 m – dla terenów 34KDW, 60KDW, 61KDW, 62KDW, |  |
| f) 5,0 m – dla terenów 45KDW, 47KDW, 62KDW, 64KDW, KDW, 93KDW, |  |
| g) 3,0 m – dla terenu 22KDW, |  |
| h) 14,0 m – dla terenu 28KDW, |  |
| i) w przedziale od 13,0 m do 15,0 m dla terenu 40KDW, |  |
| j) w przedziale od 6,0 m do 10,0 m dla terenu 41KDW, |  |
| k) w przedziale od 8,0 m do 12,0 m dla terenu 42KDW, |  |
| l) w przedziale od 6,0 m do 8,0 m dla terenu 44KDW, |  |
| m) w przedziale od 4,0 m do 5,0 m dla terenu 46KDW, |  |
| n) w przedziale od 12,0 m do 31,0 m dla terenu 30KDW, |  |
| o) w przedziale od 8,0 m do 10,0 m dla terenu 87KDW, |  |
| p) w przedziale od 14,0 m do 81,0 m dla terenu 80KDW, |  |
| q) w przedziale od 10,0m do 11,0 m dla terenu 8KDW, |  |
| r) 10,0m – dla pozostałych terenów; |  |
| 3) sytuowanie elementów infrastruktury drogowej i technicznej, w tym miejsc postojowych dla samochodów osobowych zgodnie z przepisami odrębnymi. | Na części terenu inwestycji objętej projektem zaprojektowano przebudowę parkingu. Zaplanowano 24 stanowiska postojowe dla samochodów osobowych. Odległość stanowisk postojowych od granicy z działką wynosi więcej niż wymagane w przepisach szczególnych 6 m. Rozwiązania projektowe zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. |
| § 36. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, na podstawie odrębnych przepisów, terenów górniczych, a także narażonych obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa, ustala się dla całego obszaru, ze względu na położenie terenu objętego planem na terenie obszaru i terenu górniczego ujęcia wód termalnych Tarnowo Podgórne GT-1 oraz na terenie obszaru udokumentowanego złoża wód termalnych „Tarnowo Podgórne GT-1” (numer złoża 15707), ochronę zgodnie z przepisami odrębnymi. | Rozwiązania projektowe zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i przepisami odrębnymi. |
| § 38. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy ustala się: |  |
| 1) pas technologiczny napowietrznych linii elektroenergetycznych średniego napięcia SN 15kV o szerokości po 7,5 m od osi przewodu w obu kierunkach, zgodnie z rysunkiem planu; | Nie dotyczy |
| 2) do czasu skablowania istniejących napowietrznych linii elektroenergetycznych zakaz lokalizowania budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na stały pobyt ludzi oraz lokalizowania zieleni izolacyjnej w pasie technologicznym napowietrznych linii elektroenergetycznych średniego napięcia 15kV, zgodnie z rysunkiem planu; | Nie dotyczy |
| 3) uwzględnienie w zagospodarowaniu terenów wymagań i ograniczeń technicznych wynikających z przebiegu istniejących i projektowanych sieci infrastruktury technicznej; | Projekt nie przewiduje zmian istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej wymagających warunków przebudowy określonych przez gestorów sieci i uzgodnień z gestorami sieci. Rozwiązania projektowe zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i przepisami odrębnymi. |
| 4) zakaz lokalizacji obiektów budowlanych, których wysokość przekraczałaby 130 m n.p.m. | Nie planuje się obiektów budowlanych, których wysokość przekraczałaby 130 m n.p.m. |
| § 39. 1. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji ustala się: |  |
| 1) drogi publiczne: |  |
| a) KDZ – klasy zbiorczej, |  |
| b) KDL – klasy lokalnej, |  |
| c) KDD – klasy dojazdowej, |  |
| 2) ciągi pieszo-jezdne: KDxs; |  |
| 3) ścieżki piesze - KDx; |  |
| 4) drogi wewnętrzne – KDW; | Projekt obejmuje w części teren dróg wewnętrznych oznaczony w mpzp symbolem 80 KDW. |
| 5) parametry układu komunikacyjnego, zgodnie z klasyfikacją i przepisami odrębnymi; | Zaprojektowano drogi wewnętrzne dojazdowe do stanowisk postojowych. Drogi wewnętrzne połączone są z drogami publicznymi |
| 6) zachowanie ciągłości powiązań elementów pasa drogowego, w szczególności jezdni, ścieżek rowerowych, chodników w granicach obszaru planu oraz z zewnętrznym układem komunikacyjnym, zgodnie z przepisami odrębnymi; | Zachowano w projekcie ciągłość istniejących chodników i ścieżek rowerowych. Rozwiązania projektowe zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. |
| 7) obsługę komunikacyjną w zakresie ruchu samochodowego: |  |
| a) z dróg publicznych z wyjątkiem terenów KDx znajdujących się w granicach opracowania planu lub poza jego granicami, przy czym w przypadku lokalizacji inwestycji przy drogach publicznych o dwóch różnych klasach obsługę komunikacyjną należy zapewnić od strony drogi o niższej klasie, | Teren inwestycji przylega bezpośrednio do drogi publicznych tj. ulicy Zachodniej oznaczonej w mpzp symbolem 14KDD. Istniejące włączenia (skrzyżowanie) drogi wewnętrznej z ulicą Zachodnią nie wymaga przebudowy. Rozwiązania projektowe zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. |
| b) z dróg wewnętrznych znajdujących się w granicach opracowania planu lub poza jego granicami, | Teren objęty projektem przez istniejące drogi wewnętrzne na terenie oznaczonym w mpzp symbolem 80KDW jest połączony z drogami publicznymi tj. ulicą Zachodnią oznaczoną w mpzp symbolem 14KDD i ulicą Nową oznaczoną w mpzp symbolem 9KDL. Rozwiązania projektowe zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. |
| 8) lokalizację stanowisk postojowych dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową zgodnie z przepisami odrębnymi; | Na ternie objętym projektem zaprojektowano 8 stanowisk postojowych dla samochodów osobowych użytkowanych przez osoby niepełnosprawne. Rozwiązania projektowe zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. |
| 9) na działce zajmowanej przez obiekt budowlany, dla nowych i rozbudowywanych obiektów, wymogi parkingowe dla samochodów osobowych w łącznej liczbie: a) nie mniejszej niż 2 miejsca postojowe dla samochodów osobowych na każdy lokal mieszkalny, b) nie mniejszej niż 3 miejsce postojowe dla samochodów osobowych na każde 100m2 powierzchni sprzedaży i usług, c) 1 miejsce postojowe na każde 100 m2 powierzchni użytkowej budynku o funkcji produkcyjnej, składów i magazynów, d) 1 miejsce postojowe na każde 100 m2 powierzchni użytkowej budynku o innej funkcji niż lit. a i b, e) 3 miejsca postojowe na 10 zatrudnionych w przemyśle i produkcji, f) dla obiektów wielofunkcyjnych sumaryczną liczbę stanowisk postojowych. | Nie dotyczy |
| 2. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej |  |
| 1) ustala się: |  |
| a) lokalizację i rozbudowę sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, w tym w szczególności sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, elektroenergetycznej, ciepłowniczej, telekomunika-cyjnej zgodnie z przepisami odrębnymi, | Projekt obejmuje rozbudowę istniejących na terenie inwestycji doziemnych instalacji wewnętrznych. Inwestycja nie wymaga przebudowy lub budowy nowych przyłączy do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, elektroenergetycznej, ciepłowniczej i telekomunikacyjnej. Planowana inwestycja nie wymaga rozbudowy sieci zewnętrznych i urządzeń infrastruktury technicznej. Rozwiązania projektowe zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. |
| b) powiązanie sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do sieci zgodnie z przepisami odrębnymi, | Teren objęty projektem przyłączony jest do sieci zewnętrznych. Przyłącza nie wymagają przebudowy. Rozwiązania projektowe zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. |
| c) w przypadku lokalizacji wolno stojącej stacji transformatorowej minimalną powierzchnię działki budowlanej w wielkości 50 m2 | Nie dotyczy |
| d) zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej, | Planowana inwestycja nie wymaga zaopatrzenia w wodę. |
| e) zaopatrzenie w wodę dla celów przeciwpożarowych, zgodnie z przepisami odrębnymi, | Planowana inwestycja nie wymaga zaopatrzenia w wodę. |
| f) zaopatrzenie w energię elektryczną – siecią średniego lub niskiego napięcia, odpowiednio do potrzeb, | Planuje się rozbudowę (zalicznikową) istniejącej instalacji elektrycznej na terenie inwestycji. Przyłącze nie wymaga przebudowy. Rozwiązania projektowe zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. |
| g) lokalizację sieci i urządzeń telekomunikacyjnych oraz stacji bazowych telefonii komórkowej po spełnieniu wymogów określonych w przepisach odrębnych, | Nie dotyczy |
| h) zagospodarowanie odpadów zgodnie z wojewódzkim planem gospodarki odpadami, obowiązującym regulaminem utrzymania porządku i czystości na terenie gminy oraz przepisami odrębnymi, | Odpady z zaprojektowanych koszy ulicznych zagospodarowane będą zgodnie z obowiązującym regulaminem utrzymania porządku i czystości na terenie gminy oraz przepisami odrębnymi. |
| i) odprowadzanie ścieków bytowych do kanalizacji sanitarnej, | Nie dotyczy |
| j) odprowadzanie ścieków przemysłowych do kanalizacji sanitarnej po uprzednim podczyszczeniu zgodnie z przepisami odrębnymi, | Nie dotyczy |
| k) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych zgodnie z przepisami odrębnymi, | Projekt przewiduje rozbudowę lokalnej sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na terenie inwestycji. Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych na dotychczasowych zasadach na warunkach określonych przez gestora sieci. Rozwiązania projektowe zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. |
| l) nakaz oczyszczania wód opadowych i roztopowych pochodzących z powierzchni parkingów i placów zgodnie z przepisami odrębnymi, | Projekt przewiduje podczyszczanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z powierzchni parkingów i placów w separatorze substancji ropopochodnych przed odprowadzeniem do odbiornika. Rozwiązania projektowe zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. |
| m) zachowanie istniejącej sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, ich ewentualną modernizację lub przebudowę w oparciu o warunki określone przez gestora sieci, | Projektowane zagospodarowanie terenu nie koliduje z istniejącymi sieciami i urządzeniami infrastruktury technicznej. Brak potrzeby modernizacji i przebudowy sieci w oparciu o warunki określone przez gestorów sieci. Rozwiązania projektowe zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. |
| 2) dopuszcza się możliwość realizowania elektroenergetycznych stacji transformatorowych jako wolnostojących małogabarytowych lub słupowych. | Nie dotyczy |

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Kubatura

Nie dotyczy.

Zestawienie powierzchni

Powierzchnia nawierzchni utwardzonych: 	7 747,0 m2

Powierzchnia biologicznie czynna: 		7 190,0  m2

Wysokość, długość, szerokość

Nie dotyczy

Liczba kondygnacji

Nie dotyczy

Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Opinia geotechniczna

Sposób posadowienia obiektu budowlanego

Planowany obiekt budowlany zalicza się do pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych. Obiekt zostanie posadowiony bezpośrednio w gruncie na projektowanych warstwach podbudowy.

Liczba lokali mieszkalnych i użytkowych

Nie dotyczy.

Opis zapewnienia niezbędnych warunków do korzystania z obiektów użyteczności publicznej                         i  mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne

Zaprojektowany układ przestrzenny parkingu, dróg dojazdowych, ciągów komunikacji pieszo-rowerowej zapewnia bezpieczeństwo ruchu. Rozwiązania nie ograniczają dostępności do dróg osobom niepełnosprawnym. Odpowiednie warunki dla osób niepełnosprawnych zapewniono m.in. poprzez zaprojektowanie spadków podłużnych na ciągach pieszych nieprzekraczających 6% oraz wtopionych oporników betonowych przy przejściach dla pieszych. Zaprojektowano stanowiska postojowe o wymiarach 3,2  m x 5 m dla samochodów osobowych użytkowanych przez osoby niepełnosprawne.

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na  środowisko i  jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie

Zapotrzebowanie i jakość wody oraz ilość, jakość i sposób odprowadzania ścieków oraz  wód opadowych

Woda na cele socjalno  - bytowe

Nie dotyczy

Woda na cele przeciwpożarowe

Nie dotyczy

Ścieki bytowe

Nie dotyczy

Wody opadowe i roztopowe

Nieruchomość przyłączona jest do lokalnej sieci kanalizacji deszczowej. W skład sieci wchodzą doziemne kolektory kanalizacji deszczowej, separatory substancji ropopochodnych oraz zbiorniki retencyjne na wody opadowe i roztopowe. Jeden zbiornik znajduje się na terenie inwestycji i nie wymaga przebudowy. Drugi  zbiornik (staw) znajduje się na działce sąsiadującej z obszarem objętym projektem na terenie Tarnowskich Tężni i nie wymaga przebudowy.

Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu objętego projektem będzie się odbywać na  dotychczasowych zasadach zgodnie z warunkami określonymi przez gestora sieci.

Z południowej części terenu wody opadowe i roztopowe z nawierzchni utwardzonych odprowadzone będą istniejącą kanalizacją deszczową do istniejącego zbiornika retencyjnego na terenie inwestycji. Wody opadowe i roztopowe z powierzchni po których poruszać się będą pojazdy mechaniczne przed odprowadzeniem do  zbiornika retencyjnego będą podczyszczone w  separatorze substancji ropopochodnych.

Z centralnej części terenu inwestycji – projektowanego parkingu, wody opadowe i roztopowe z nawierzchni utwardzonych odprowadzone będą do istniejącej w północnej części terenu inwestycji lokalnej kanalizacji deszczowej do istniejącego zbiornika retencyjnego (stawu) na terenie Tarnowskich Tężni. Wody opadowe i  roztopowe z  powierzchni po których poruszać się będą pojazdy mechaniczne przed odprowadzeniem do  zbiornika retencyjnego będą podczyszczone w  separatorze substancji ropopochodnych.

Emisja zanieczyszczeń gazowych

Nie dotyczy.

Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów

Nie dotyczy.

Właściwości akustyczne oraz emisja drgań, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń

Nie dotyczy.

Wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne

W części rysunkowej projektu zagospodarowania działki określone są istniejące i projektowane rzędne terenu. Teren ukształtowano tak, aby zapobiec spływaniu wód opadowych w kierunku nieruchomości sąsiednich.

Masy ziemne niezanieczyszczone, które powstaną w związku z realizacją inwestycji zostaną w części zagospodarowane przy niwelacji terenu w rejonie budynku i urządzaniu terenów biologicznie czynnych.

Masy ziemne zanieczyszczone zostaną wywiezione na miejsce wskazane przez odpowiednie służby zgodnie z  przepisami odrębnymi.

Realizacja inwestycji koliduje z istniejącymi drzewami na terenie inwestycji.

Lokalizacja drzew i zadrzewień kolidujących z planowaną inwestycją i przeznaczonych do wycinki została określona w Projekcie zagospodarowania terenu.

Wody opadowe i roztopowe z nawierzchni utwardzonych, po których poruszać się będą pojazdy mechaniczne odprowadzone będą do lokalnej sieci kanalizacji deszczowej.

Obiekt zrealizowany zgodnie z projektem i przyjętymi rozwiązaniami technicznymi nie  będzie wpływał negatywnie na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Analiza technicznych, środowiskowych i ekonomicznych możliwości realizacji wysoce wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło, w tym zdecentralizowanych systemów dostawy energii opartych na energii ze źródeł odnawialnych, kogenerację, ogrzewanie lub chłodzenie lokalne lub blokowe oraz pompy ciepła

Nie dotyczy.

Określenie rocznego zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej

Nie dotyczy.

Dostępne nośniki energii

Nie dotyczy.

Wybór dwóch systemów zaopatrzenia w energię do analizy porównawczej

Nie dotyczy.

Obliczenia optymalizacyjno-porównawcze dla wybranych systemów zaopatrzenia w energię

Nie dotyczy.

Analiza technicznych i ekonomicznych możliwości wykorzystania urządzeń, które automatycznie regulują temperaturę oddzielnie w poszczególnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej

Nie dotyczy

Informacja o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano – instalacyjnego, zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Instalacja wodociągowa

Nie dotyczy.

Instalacja kanalizacji sanitarna

Nie dotyczy.

Instalacja kanalizacji deszczowej

Nieruchomość przyłączona jest do lokalnej sieci kanalizacji deszczowej. W skład sieci wchodzą doziemne kolektory kanalizacji deszczowej, separatory substancji ropopochodnych oraz zbiorniki retencyjne na wody opadowe i roztopowe. Jeden zbiornik znajduje się na terenie inwestycji i nie wymaga przebudowy. Drugi  zbiornik (staw) znajduje się na działce sąsiadującej z obszarem objętym projektem na terenie Tarnowskich Tężni i nie wymaga przebudowy.

Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu objętego projektem będzie się odbywać na  dotychczasowych zasadach.

Instalacja c.o.

Nie dotyczy.

Instalacja gazu

Nie dotyczy.

Instalacja wentylacji

Nie dotyczy.

Instalacje elektryczne i teletechniczne

Instalacja oświetlenia zewnętrznego

Instalację oświetlenia zewnętrznego planuje się w postaci opraw oświetleniowych ze źródłem światła LED 4000K, o odpowiednim stopniu IP minimum IP66.

Planuje się oprawy oświetleniowe na stalowych słupach oświetleniowych, stożkowych o przekroju okrągłym, o  wysokości H = 3 m oraz H = 8 m.

Zasilanie opraw planuje się wykonać kablem YKYżo3x10 0,6/1kV oraz YKYżo5x10 0,6/1kV.

Realizacja oświetlenia na terenie inwestycji oraz zasilanie urządzeń technologicznych nie wymaga nowego przyłączenia do sieci zewnętrznej.

Zasilanie zapewnione przez rozbudowę istniejących instalacji elektrycznych na terenie inwestycji.

Punkt ładowania pojazdów elektrycznych

Zaprojektowano 1 stanowisko postojowe dla samochodów osobowych elektrycznych z punktem ładowania pojazdów elektrycznych. Zaprojektowano kanały na przewody i kable elektryczne umożliwiające zainstalowanie dodatkowo 21 punktów ładowania pojazdów elektrycznych.

Kanalizacja kablowa teletechniczna

Planuje się w terenie kanalizację kablową jednorurową oraz studnie kablowe prefabrykowane dla  rozprowadzenia okablowania teletechnicznego (kamery CCTV, połączenia między BOXami).

Instalacja monitoringu zewnętrznego

Zaprojektowano instalację monitoringu wizyjnego CCTV.

Zasilanie i rozdział energii elektrycznej

Zasilanie projektowanych opraw oświetleniowych drogowych i parkowych oraz urządzeń technicznych planowanych na terenie objętym projektem zapewnione będzie przez rozbudowę istniejącej instalacji elektrycznej na terenie inwestycji.

Realizacja instalacji elektrycznych na terenie inwestycji nie wymaga budowy nowego przyłącza do sieci elektroenergetycznej

Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej

informacje o powierzchni wewnętrznej, wysokości i liczbie kondygnacji

Nie dotyczy.

Charakterystyka zagrożenia pożarowego, w tym informacje o parametrach pożarowych materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz zagrożeniach wynikających z procesów technologicznych, a także w  zależności od potrzeb – charakterystyka pożarów przyjętych do celów projektowych

Nie dotyczy.

Informacje o klasyfikacji pożarowej z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania

Nie dotyczy.

Informacje o kategorii zagrożenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osób na każdej kondygnacji, a także w  pomieszczeniach, których drzwi ewakuacyjne powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczeń

Nie dotyczy.

Informacje o podziale na strefy pożarowe

Nie dotyczy.

Maksymalna gęstość obciążenia ogniowego poszczególnych stref pożarowych PM wraz z warunkami przyjętymi do jej określenia

Nie dotyczy.

Informacje o klasie odporności pożarowej oraz odporności ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

Nie dotyczy.

Informacje o występowaniu materiałów wybuchowych oraz zagrożenia wybuchem, w tym pomieszczeń zagrożonych wybuchem

Nie dotyczy.

Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób, uwzgledniające liczbę i stan sprawności osób przebywających w obiekcie

Nie dotyczy.

Informacje o doborze urządzeń przeciwpożarowych oraz innych instalacji i urządzeń służących bezpieczeństwu pożarowemu wraz z określeniem zakresu i celu ich stosowania

Nie dotyczy.

Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia działań ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celów przeciwpożarowych, nasadach służących do zasilania urządzeń gaśniczych i innych rozwiązaniach przewidzianych do tych działań oraz dźwigach dla ekip ratowniczych i prowadzących do nich dojściach

Drogi pożarowe i dojścia dla ekip ratowniczych

Planowane jezdnie spełniają wymagania stawiane drogom pożarowym określonym w §13 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Z 2009 r. nr 124 poz. 1030).

Jezdnie zaprojektowano o szerokości minimum 5,0 m, a spadki podłużne nie przekraczają 5%. Zaprojektowana konstrukcja nawierzchni jezdni jest zgodna z wymaganiami rozporządzenia.

Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru

Nie dotyczy.

Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym informacje o parametrach wpływających na odległości dopuszczalne

Nie dotyczy.

Informacje o rozwiązaniach zamiennych w stosunku do wymagań ochrony przeciwpożarowej zastosowanych na podstawie zgody, o której mowa w art. 6c pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991  r. o  ochronie przeciwpożarowej, w zakresie rozwiązań objętych projektem architektoniczno-budowlanym

Nie dotyczy.

Informacje o zgodzie na odstępstwo, o którym mowa w art. 9 ustawy, lub o zgodzie udzielonej w  postanowieniu, o którym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej

Nie dotyczy.

Część rysunkowa – zestawienie rysunków

Zestawienie rysunków

-	PRZEKROJE I SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE		Rysunek nr PAB.01

-	PLAN SYTUACYJNY				Rysunek nr PAB.02

PRZEKROJE I SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE		Rysunek nr PAB.01

PLAN SYTUACYJNY				Rysunek nr PAB.02